佛山市南海区

环境质量报告书

二○○七年度

（公众版）

佛山市南海区环境保护局

二○○八年六月

第一章    环境监测工作概况

一、环境空气质量常规监测

2007年，我区环境空气质量仍为区气象局、区政协、桂城街道办事处和西樵中学4个监测子站。各监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物。共获得日均值有效数据4343个；降尘测点经优化后布设在空气自动监测子站上，4个监测点每月采集样品一次进行监测（全年不间断采样）。

酸雨监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子成分，全年共测雨样75个，共获900个有效数据。

二、地表水质监测

对桂城水厂和南海第二水厂饮用水源水质进行监测，1年监测12期，监测“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等31个项目，全年饮用水源监测共获有效数据1928个。对我市六大河系共布设14个断面进行监测（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测），监测频率为：市控断面1年6期(单月监测)，区控断面1年1期；监测项目有“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、砷、石油类、汞、六价铬、镉、铅、总磷、阴离子表面活性剂、锌和镍等24项，全年地表水监测共获得2856个有效数据。

三、噪声监测

在城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和交通噪声监测，区域环境噪声监测网格106个，覆盖11.19平方公里；交通噪声监测路段数50个，总长32.12公里，共获得156个统计数据。

功能区噪声监测点位2个，共获192个统计数据。

四、污染源监督监测

废水1年监测2~4次，重点污染源监测每季度1次，并按周期采样，全年监测企业数1552厂次，样品数11351个，发出数据18155个。

废气及燃料含硫量1年监测1至2次，监测企业数449厂次，烟囱543条次，其中烟（粉）尘项目监测759条次，烟气黑度项目监测543条次，燃料含硫量679厂次。

五、其他监测

对城区机动车进行路检抽查，共测车辆1100辆次。

为环境影响评价、环境工程验收、污染事故进行监测，共获得有效数据21752个。

第二章   环境质量现状

第一节    污染源

一、工业污染源

（一）大气污染状况

2007年，我区工业煤炭消费量为312.90万吨，其中燃料煤消费量为304.26万吨，原料煤消费量8.63万吨；燃料油消费量为144.45万吨，其中重油103.77万吨，柴油40.68万吨。重点调查企业煤炭消费量为292.72万吨，燃料油消费量为144.45万吨。全区废气排放总量5007477万标立方米，重点调查企业排放二氧化硫42165.51吨，烟尘7951.72吨，工业粉尘排放量2112.34吨。与2006年相比，重点调查企业煤炭消费量增加了114.31万吨，燃料油消费量增加了89.80万吨。工业废气排放量增加了70.4%，二氧化硫排放量增加94.1%，烟尘排放量增加了126%，工业粉尘排放量增加了230.7%，二氧化氮排放量增加了65.5%。

主要排污行业为非金属矿物制品业和火力发电业，主要排放区域是中部地区，以狮山镇、罗村镇、大沥镇为主，其次是南部的西樵区。

（二）水环境污染状况

2007年我区工业废水排放总量为8892.17万吨，废水重复使用量为4774.78万吨，重复利用率为53.7%。其中纳入环境统计企业的废水排放量为6946.69万吨，达标排放率为87.51%，废水重复使用量为3763.23万吨，由于纳入统计的企业由2006年的205个增加到2007年的444个，因此2007年环统企业废水排放量比2006年大幅上升了2.2倍，但达标排放率下降了11.3个百分点。由于2007年纳入统计企业数的增加，各主要控制指标的排放量较2006年度均有不同程度的增加，各种污染物排放量为：化学需氧量4868.26吨、氨氮423.42吨、石油类6.39吨、氰化物0.14吨、六价铬0.52吨，铅0.49吨。

2007年，南海区主要废水排放行业是纺织业、有色金属冶炼及压延业、非金属矿物制品业、金属制品业、火力发电业其排放量的分别为4569.76、989.90、350.41、272.81、195.13万吨。前两行业废水排放量分别占全区重点调查企业废水排放总量的65.8%和14.2%，其化学需氧量排放量分别占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的69.6%和9.6%。废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的34.7%，东平－顺德水道、西南涌—水口水道、雅瑶水道和佛山水道也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为16.8%、16.7%、14.6%和13.9%，化学需氧量主要纳污河段是西江干流，占全区重点调查企业排放总量的29.5%。

氨氮排放量最大的行业是纺织业，占重点调查企业排放总量的42.8%，其次是有色金属冶炼及压延加工业，占重点调查企业排放总量的35.3%。氨氮纳污最多的是雅瑶水道和佛山水道，分别占重点调查企业排放总量的26.0%和23.9%。

### 二、生活污染源

人类消费活动产生废水、废气和废渣都会造成环境污染。城市和人口密集的居住区是人类消费活动集中地，是主要的生活污染源。而未经处理的城镇生活污水携带大量氨氮、化学需氧量、总磷等好氧有机物，对地表水的影响尤为显著。2007年，全区城镇生活污水产生量为10055.02万吨，随着我区10间城镇生活污水处理厂的建成和处理能力的不断加大，全年共处理生活污水3895万吨，处理率为38.74%。

目前，我区的生活垃圾总量为2600吨/天，全部填埋需要7450立方米的空间。南海环保电厂二期扩建工程完成后，南海将能基本实现生活垃圾无害化自处理。同时，由于南海环保电厂垃圾处理具有无害化更彻底、可使城市垃圾的体积减少80%到90%、资源也可以通过发电或供热实现再利用等优点，也满足了周围环境的特殊要求。

### 三、农业污染源

农业污染是指在农业生产过程中产生的、未经合理处置的污染物对水体、土壤和空气及农产品造成的污染。主要来源于农业生产活动中的废物，包括农业生产过程中不合理使用而流失的农药、化肥、残留在农田中的农用薄膜和处置不当的农业畜禽粪便、恶臭气体以及不科学的水产养殖等产生的水体污染物。

特别是氮肥和磷肥大量施用或施用不当会对水体的富营养化和农田土壤重金属的积累等造成影响。

### 四、流动污染源

随着机动车数量的不断增加，机动车尾气污染已成为城市污染的重要来源。2007年南海区机动车（汽车）尾气路检的各类车型，尾气排放达标率均出现不同程度的下降。出租车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降3个百分点，其它车尾气路检达标率与去年基本持平。小货车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降8.3个百分点，公交车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降10.7个百分点。从对出租车、小货车和公交车尾气排放抽查的情况来看，排放超标的车辆主要集中在使用年限较长的车辆，有加快公共交通车辆的更新速度，提升车辆档次，才能从根本上降低公共交通车辆的排气污染。

第二节    环境空气

一．空气质量

- 1．二氧化硫

2007年，全区年平均浓度为0.067毫克/米3，超过了GB3095-1996年二级标准要求。与2006年相比，二氧化硫年平均浓度下降了20.2个百分点。桂城、西樵二氧化硫平均浓度及年际变化见图1。

工业污染源大量消耗化石燃料，而脱硫措施和设备的有效运行、污染减排未全面落实到位是造成二氧化硫年平均浓度超出国家环境空气质量标准的根本原因。

- 2．二氧化氮

2007年，全区二氧化氮年平均浓度为0.052毫克/米3，符合GB3095-1996年二级标准要求。与2006年相比，二氧化氮年平均浓度下降8.8个百分点。桂城、西樵二氧化氮年平均浓度及年际变化见图2。

- 二氧化氮年平均浓度基本持平反映出城区机动车尾气污染未得到有效控制，以及工业污染源未安装脱硝设施所致。

- 3．可吸入颗粒物

2007年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.060毫克/米3，符合GB3095-1996二级标准要求。与2006年相比，可吸入颗粒物年平均浓度轻微下降。桂城、西樵的可吸入颗粒物年平均浓度及年际变化见图3。

4．降尘

2007年，全区平均降尘量为5.3吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，较2006年上升6.0个百分点。降尘量的区域及年际变化见图4。

污染物浓度受气候影响较大，雨水多发时，各污染物浓度均明显降低，少雨季节，污染物积聚量多，浓度较高，同时低气压天气、逆温层高度降低，扩散条件较差，污染物浓度也会升高。

二．酸雨

2007年，南海区酸雨点共测雨样数75个，pH值范围为3.92～6.03，酸雨频率为93.4%，酸雨量占总雨量的比率为95.8%，降水平均pH值为4.49。与2006年相比，酸雨频率下降3.0个百分点，酸雨量占总雨量的比率上升2.7个百分点，降水平均pH值上升0.06个pH单位。雨水中硫酸根浓度明显高于其它阴离子浓度，表明我区酸雨类型是硫酸型，主要受含硫化石燃料的燃烧而产生的废气污染所致。

综上所述，2007年，我区二氧化氮、PM10、平均降尘量指标符合GB3095-1996二级准标要求，二氧化硫超标，与2006年度相比，二氧化硫年平均浓度有较大幅度下降，二氧化氮、可吸入颗粒物降幅较小，但降尘量浓度有小幅上升。

第三节    地表水

一．主要饮用水源水质

2007年，从监测的31个项目统计结果表明，我区主要饮用水源——平洲水道石石肯段、东平水道狮山段监测项目均没有超标现象，水质良好。

我区六大河系中，西江干流、东平—顺德水道上游、平洲水道中上游所监测的5个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准，东平—顺德水道沙头北村段和平洲水道下游平洲段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求。其余河段：珠江西航道里水上庄段类属Ⅳ类水质，西南涌上游凤岗段、下游和顺段、官山涌、水口水道泌冲大桥段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段属劣Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。与2006年相比，我区地表水除东平水道南海第二水厂断面平均污染指数持平，平洲水道上中游桂城水厂、五斗桥段和西南涌水道的平均污染指数有所降低外，其它河系或河段的平均污染指数均有不同程度的升高，总的来说，我区地表水水质有所恶化。

水体超标者，均出现多项目年平均浓度超标。这些水体的溶解氧、五日生化需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂和总磷等表征生活污水污染的项目超标，也通常是决定水体水质类别的主要指标。其中泌冲大桥、雅瑶大桥和圣堂断面氨氮的年均值超标4倍以上。

我区受污染严重的水体是西南涌凤岗段、雅瑶水道，超过V类标准限值的指标多，超标倍数大，其中西南涌凤岗段最为严重，水质污染负荷比达到16.22%，其中氨氮、五日生化需氧量、石油类的污染分指数高。

西江、东平—顺德水道、平洲水道中上游是沿岸地区及城市的饮用水源，划定了水源保护区，多年来水质保持良好；平洲水道上游是南海中心城区的主要饮用水源，水质保持良好。下游出口段地理位置比较复杂，该河段由于受纳了平洲生活污水和工业废水，造成该段的水质明显较上游的水质差；西南涌南海段的入境水质较2006年有所好转，但仍有缺氧，发黑发臭。水口水道受纳里水镇的生活污水和大部分工业废水，下游受纳水质很差的雅瑶水道出口水体，加上珠江水涨潮上溯，水质较差。佛山水道、雅瑶水道为我区主要工业废水纳污水体之一，主要接纳大沥等相关镇区大量的工业废水和生活污水，其纳污量与水体水量的比值高，已很明显地受到氨氮的污染，超标严重，造成水体污染严重。

西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游及下游水质保持良好。与2006年相比，除东平水道南海第二水厂断面平均污染指数持平，平洲水道上中游桂城水厂、五斗桥段和西南涌水道的平均污染指数有所降低外，其它河系或河段的平均污染指数均有不同程度的升高，总的来说，我区地表水水质有所恶化。雅瑶水道的雅瑶大桥和圣堂段升幅最大，水质明显变差，其次是珠江西航道里水上庄段和官山涌，升幅明显。

第四节   噪声

2007年，我区城区区域环境噪声和交通环境噪声平均等效声级分别达到2类区（居住、商业、交通混合区）标准和交通干线两旁的噪声标准，均达城考要求。

桂城城区的区域环境噪声平均等效声级在52.7～60.4dB(A)之间，属轻度污染，桂城城区声环境质量以轻污染级为主导；交通噪声平均等效声级均在68.1～72.0dB(A)之间，声环境质量有待改善，其中南桂西路为桂城噪声污染最重的交通干道。

第五节    固体废物

- 我区的工业固体废弃物主要由粉煤灰、炉渣和其它废物组成。据区环境保护局统计，2007年南海区固体废物产生量为61.08万吨，综合利用量为58.55吨，利用率为95.9%，危险废物处置量1336.11吨。与2006年相比，固体废物综合利用率下降了3.2个百分点。

第三章   总  结

一．污染源状况

1．工业污染源

（一）大气污染状况

我区废气污染以工业废气污染为主；由于纳入环境统计的企业由2006年的205间增加到2007年的444间，因此二氧化硫、二氧化氮、烟尘和工业粉尘排放量大幅度增加。主要排污行业为非金属矿物制品业，主要排放区中部地区，以狮山镇、罗村镇、大沥镇为主，其次是南部的西樵。交通流动污染源是城镇主要废气污染源。

（二）水环境污染源状况

全区工业废水及污染物排放总量有所增加。主要排放行业是纺织印染业，化学需氧量主要纳污河流是西江，工业排放氨氮的主要纳污水体是雅瑶水道和佛山水道。

2．生活污染源

2007年，我区共有10个生活污水处理厂建成投入使用，城镇生活污水处理率仅为38.74%。目前，我区的生活垃圾总量为2600吨/天，全部填埋需要7450立方米的空间。南海环保电厂二期扩建工程完成后，南海将能基本实现生活垃圾无害化自处理。

3．农业污染源

大量施用化肥或施用不当会对水体的富营养化和农田土壤重金属的积累等造成影响；禽畜的排泄物通常未得到有效的处理便流入地表水，使水体富养化。

4．流动污染源

2007年南海区机动车（汽车）尾气路检的各类车型，尾气排放达标率均出现不同程度的下降。出租车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降3个百分点，其它车尾气路检达标率与去年基本持平。小货车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降8.3个百分点，公交车路检尾气排放达标率与去年同期相比下降10.7个百分点。

二．环境空气

2007年，我区二氧化氮、PM10、平均降尘量指标符合GB3095-1996二级准标要求，二氧化硫超标，空气主要污染物是二氧化硫，其次是可吸入颗粒物。

与2006年度相比，二氧化硫年平均浓度有较大幅度下降，二氧化氮、可吸入颗粒物降幅较小，但降尘量浓度有小幅上升。

全区平均酸雨频率为93.4%，比2006年有所好转。平均降水pH值为4.49，较2006年上升0.06个pH单位。虽然雨水酸度略有好转，但监测数据反映出我区酸雨还未得到有效控制。

三．地表水

我区六大河系中，西江干流、东平—顺德水道上游、平洲水道中上游所监测的5个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准，东平—顺德水道沙头北村段和平洲水道下游平洲段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求。其余河段：珠江西航道里水上庄段类属Ⅳ类水质，西南涌上游凤岗段、下游和顺段、官山涌、水口水道泌冲大桥段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段属劣Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。与2006年相比，我区地表水除东平水道南海第二水厂断面平均污染指数持平，平洲水道上中游桂城水厂、五斗桥段和西南涌水道的平均污染指数有所降低外，其它河系或河段的平均污染指数均有不同程度的升高，总的来说，我区地表水水质有所恶化。地表水污染类型属生活型有机物污染，主要污染物是氨氮、耗氧有机物和总磷。

西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游及下游水质保持良好。与2006年相比，除东平水道南海第二水厂断面平均污染指数持平，平洲水道上中游桂城水厂、五斗桥段和西南涌水道的平均污染指数有所降低外，其它河系或河段的平均污染指数均有不同程度的升高，总的来说，我区地表水水质有所恶化。雅瑶水道的雅瑶大桥和圣堂段升幅最大，水质明显变差，其次是珠江西航道里水上庄段和官山涌，升幅明显。

四．噪声

2007年，南海区城区（桂城）的区域环境噪声和交通噪声平均等效声级分别为55.7、67.8分贝(A)，与2006年相比轻微上升。城区区域环境噪声平均等效声级及超标率与2006年持平。，超标路段长增加2.73公里，而平均等级声级略有上升，噪声扰民现象仍然存在。