佛山市南海区

环境质量报告书

二○○八年度

（公众版）

佛山市南海区环境保护局

二○○九年六月

第一章    环境监测工作概况

一、环境空气质量常规监测

2008年末，我区在除桂城外的七个镇（街）各新增一个环境空气自动监测站，建成后共11个子站。由于新增的空气子站于2008年还处于调试阶段，因此我区环境空气质量监测仍为区气象局、区政协、桂城街道办事处和西樵中学4个监测子站。这4个监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物，共获得日均值有效数据4288个；降尘测点经优化后布设在空气自动监测子站上，4个监测点每月采集样品一次进行监测（全年不间断采样）。

酸雨监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子成分，全年共测雨样87个，共获1044个有效数据。

二、地表水质监测

对桂城水厂和南海第二水厂饮用水源水质进行监测，1年监测12期，监测“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等31个项目，全年饮用水源监测共获有效数据1928个。对我市六大河系共布设14个断面进行监测（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测），监测频率为：市控断面1年6期(单月监测)，区控断面1年1期；监测项目有“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、砷、石油类、汞、六价铬、镉、铅、总磷、阴离子表面活性剂、锌和镍等24项，全年地表水监测共获得2708个有效数据。

三、噪声监测

在城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和交通噪声监测，区域环境噪声监测网格140个，覆盖14.15平方公里；交通噪声监测路段数43个，总长37.50公里，共获得183个统计数据。

功能区噪声监测点位2个，共获192个统计数据。

四、污染源监督监测

废水1年监测2~4次，重点污染源监测每季度1次，并按周期采样，全年监测企业数1433厂次，样品数11433个，发出数据18072个。

废气及燃料含硫量1年监测1至2次，监测企业数466厂次，烟囱584条次，其中烟（粉）尘项目监测550条次，烟气黑度项目监测397条次，燃料含硫量453厂次。

五、其他监测

对途经我区车龄在4年以上的公交线路进行机动车尾气抽检，检测公交线路20条，公交车共161辆。

为环境影响评价、环境工程验收、污染事故、委托等进行监测，共获得有效数据31496个。

第二章   环境质量现状

第一节    污染源

一、工业污染源

（一）大气污染状况

2008年，我区工业煤炭消费量为369.77万吨，其中燃料煤消费量为361.02万吨，原料煤消费量8.75万吨，重点调查企业煤炭消费量为356.88万吨；重点调查企业燃料油消费量为71.58万吨，其中重油45.68万吨，柴油25.90万吨。全区废气排放总量5389762万标立方米，重点调查企业排放二氧化硫38926吨，烟尘8342吨，工业粉尘1835吨，氮氧化物41335吨。与2007年相比，重点调查企业煤炭消费量增加了64.16万吨，燃料油消费量减少了72.87万吨。工业废气排放量增加了7.6%，二氧化硫排放量减少7.7%，烟尘排放量增加了4.9%，工业粉尘排放量减少了13.1%，二氧化氮排放量增加了6.1%。

主要排污行业为非金属矿物制品业和电力、热力的生产和供应业，主要排放区域是狮山镇、其次是南部的西樵镇。

（二）水环境污染状况

2008年我区工业废水产生量为11707.97万吨, 废水重复使用量为6782.17万吨，重复利用率为57.9%。其中重点调查统计企业的工业废水产生量为8892.97万吨，废水重复使用量为4994.07万吨，重复利用率为56.2%，达标排放率为82.0%。2008年我区工业废水各主要污染物排放量与2007年相比，整体呈下降趋势。化学需氧量和氨氮年排放量分别比去年同期下降31.0%和23.1%，各种污染物排放量为：化学需氧量3360.14吨、氨氮325.58吨、石油类12.34吨、挥发酚2.10吨、六价铬0.10吨，铅1.30吨。

2008年，南海区主要废水排放行业是纺织业、有色金属冶炼及压延业、非金属矿物制品业其排放量的分别为2093.64、726.43、292.48万吨。前两行业废水排放量分别占全区重点调查企业废水排放总量的53.7%和18.6%，其化学需氧量排放量分别占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的68.1%和11.9%。废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的24.3%，东平－顺德水道、西南涌—水口水道、雅瑶水道和佛山水道也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为22.5%、8.8%、16.1%和22.0%，化学需氧量主要纳污河段是西江干流，占全区重点调查企业排放总量的31.6%。

氨氮排放量最大的行业是有色金属冶炼及压延加工业，占重点调查企业排放总量的58.7%，其次是纺织业，占重点调查企业排放总量的19.5%。氨氮纳污最多的是佛山水道和雅瑶水道，分别占重点调查企业排放总量的47.0%和30.1%。

### 二、生活污染源

人类消费活动产生废水、废气和废渣都会造成环境污染。城市和人口密集的居住区是人类消费活动集中地，是主要的生活污染源。而未经处理的城镇生活污水携带大量氨氮、化学需氧量、总磷等好氧有机物，对地表水的影响尤为显著。2008年，全区城镇生活污水产生量为10023.5万吨，随着我区10间城镇生活污水处理厂的建成和处理能力的不断加大，全年共处理生活污水3969万吨，处理率为39.6%。

目前南海区每天产生的生活垃圾约2800吨/天，除了南海垃圾焚烧发电一厂每天能处理桂城、狮山部分地区的400吨生活垃圾外，其余大部分送往外地填埋。据预测，南海垃圾产生量每年将以8%的增幅增长，这让南海未来面临着更大的垃圾处理压力。为此，南海垃圾焚烧发电二厂计划动工，总投资约为6.5亿元，建成后将面向南海8个镇（街）收集城镇生活、工业垃圾，该工程设计每日将可处理垃圾约1500吨，一年处理量达到50万吨，年发电约1.69亿度，工程预计将于2010年底投产，届时南海全区垃圾日处理量可达到1900吨，超八成垃圾实现无公害处理，每年可发电约2.65亿度，其中的80%与南海电网实现并网供电。同时，污染防治方面采用先进工艺，可满足周围环境的特殊要求。

### 三、农业污染源

农业污染是指在农业生产过程中产生的、未经合理处置的污染物对水体、土壤和空气及农产品造成的污染。主要来源于农业生产活动中的废物，包括农业生产过程中不合理使用而流失的农药、化肥、残留在农田中的农用薄膜和处置不当的农业畜禽粪便、恶臭气体以及不科学的水产养殖等产生的水体污染物。

特别是氮肥和磷肥大量施用或施用不当会对水体的富营养化和农田土壤重金属的积累等造成影响。

### 四、流动污染源

随着机动车数量的不断增加，机动车尾气污染已成为城市污染的重要来源。南海区2008年的机动车尾气抽检根据《关于印发佛山市南海区道路交通运输市场联合整治工作方案的通知》（南府办[2008]28号）文件精神，落实区委区政府打造“五星级南海”目标，建设“五星级”南海公交，实现节能减排，减少对大气污染，结合我区公共交通的实际情况，制定监测计划。对途经我区车龄在4年以上的公交线路进行机动车尾气抽检。检测区域涵盖了我区的7个镇街（包括：桂城、大沥、罗村、里水、丹灶、西樵、九江），检测公交线路20条，共161辆公交车，所抽检车辆的尾气合格率仅为67.7%，对大气污染较为严重。

第二节    环境空气

一．空气质量

- 1．二氧化硫

2008年，全区年平均浓度为0.052毫克/米3，达到《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求。与2007年相比，二氧化硫年平均浓度下降了22.4个百分点，其中，西樵二氧化硫年均浓度下降明显。桂城、西樵二氧化硫平均浓度及年际变化见图1。

- 2．二氧化氮

2008年，全区二氧化氮年平均浓度为0.049毫克/米3，符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求。与2007年相比，二氧化氮年平均浓度下降2.2个百分点。桂城、西樵二氧化氮年平均浓度及年际变化见图2。

- 3．可吸入颗粒物

2008年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.056毫克/米3，符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求。与2007年相比，可吸入颗粒物年平均浓度轻微下降。桂城、西樵的可吸入颗粒物年平均浓度及年际变化见图3。

4．降尘

2008年，全区平均降尘量为5.0吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，较2007年下降5.7个百分点。降尘量的区域及年际变化见图4。

二．酸雨

2008年，南海区酸雨点共测雨样数87个，pH值范围为3.68～5.49，酸雨频率为100.0%，酸雨量占总雨量的比率为100.0%，降水平均pH值为4.38。与2007年相比，酸雨频率上升6.6个百分点，酸雨量占总雨量的比率上升4.2个百分点，降水平均pH值下降0.11个pH单位。雨水中硫酸根浓度明显高于其它阴离子浓度，表明我区酸雨类型是硫酸型，主要受含硫化石燃料的燃烧而产生的废气污染所致。

综上所述，2008年，我区二氧化硫、二氧化氮、PM10、平均降尘量指标符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求，与2007年度相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度和降尘量均有一定降幅，趋势向好。这与我区2008年大力推进节能减排工作，力促产业转型、产业升级，并严厉打击违法排污行为，对区内超标排污企业进行限期治理或作关停处理有关。

第三节    地表水

一．主要饮用水源水质

2008年，从监测的31个项目统计结果表明，我区主要饮用水源——平洲水道石石肯段监测值只有溶解氧项目出现超标，超标率为2.1%，其余各监测指标平均值均未出现超标；东平－顺德水道狮山段监测项目没有超标现象，水质良好。

2008年，我区六大河系中，西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游所监测的5个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准，平洲水道中、下游的五斗桥和平洲段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求。其余河段：官山涌、西南涌下游和顺段和珠江西航道里水上庄段属Ⅴ类水质，西南涌上游凤岗段、水口水道泌冲大桥段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段均为劣于Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。与2007年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的平均污染指数波动不大；西南涌、珠江西航道和官山涌的平均污染指数均有不同程度的下降；水口水道和雅瑶水道的平均污染指数有所上升。

我区地表水的污染类型为生活有机型污染，表现为耗氧有机物、氨氮、五日生化需氧量、总磷等项目浓度较高，较容易出现超标情况，相对而言，重金属和有毒污染物的浓度较低，污染分担率小。主要是由于流经我区的河段受纳大量生活污水，其次是工业废水。

我区内河涌水质污染严重，并以有机污染为主。

我区受污染严重的水体是西南涌凤岗段、水口水道泌冲大桥和雅瑶水道，超过V类标准限值的指标多，超标倍数大，其中雅瑶水道圣堂断面最为严重，水质污染负荷比达到37.8%，其中氨氮、总磷、石油类的污染分指数高。

西江、东平—顺德水道、平洲水道中上游是沿岸地区及城市的饮用水源，划定了水源保护区，多年来水质保持良好；平洲水道上游是南海中心城区的主要饮用水源，除溶解氧年均值超标外，其它水质保持良好。下游出口段地理位置比较复杂，该河段由于受纳了平洲生活污水和工业废水，造成该段的水质明显较上游的水质差；西南涌南海段的入境水质较2007年有所好转，但仍有缺氧，发黑发臭。水口水道受纳里水镇的生活污水和大部分工业废水，下游受纳水质很差的雅瑶水道出口水体，加上珠江水涨潮上溯，水质较差。佛山水道、雅瑶水道为我区主要工业废水纳污水体之一，主要接纳大沥等相关镇区大量的工业废水和生活污水，其纳污量与水体水量的比值高，已很明显地受到氨氮的污染，超标严重，造成水体污染严重。

西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游及中游水质保持良好。与2007年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的平均污染指数波动不大；西南涌、珠江西航道和官山涌的平均污染指数均有不同程度的下降；水口水道和雅瑶水道的平均污染指数有所上升。雅瑶水道的雅瑶大桥和圣堂段升幅最大，水质明显变差，其次是水口水道泌冲大桥段，升幅明显。

第四节   噪声

2008年，我区城区区域环境噪声和交通噪声平均等效声级分别达到GB 3096-2008规定的2类声环境功能区（居住、商业、工业混杂）标准，和4a类声环境功能区（城市中心交通干线两侧区域）标准。桂城城区的区域环境噪声平均等效声级在52.4～60.7dB（A）之间，属轻度污染，桂城城区声环境质量以轻污染级为主导；交通噪声平均等效声级均在52.5～74.6 dB（A）之间，我区交通噪声污染水平在整体上较去年有所改善，其中海八路为桂城噪声污染最重的交通干道。

第五节    固体废物

- 我区的工业固体废弃物主要由粉煤灰、炉渣和其它废物组成。据区环境保护局统计，2008年南海区固体废物产生量为31.06万吨，综合利用量为30.99吨，利用率为99.76%，危险废物处置量747.37吨。与2007年相比，固体废物工业固体废物产生量大幅度减少，而综合利用率有所上升。

第三章   总  结

一．污染源状况

1．工业污染源

（一）大气污染状况

2008年我区废气污染以工业废气污染为主；与2007年相比，重点调查企业中，工业废气排放量增加了7.6%，二氧化硫排放量减少7.7%，烟尘排放量增加了4.9%，工业粉尘排放量减少了13.1%，二氧化氮排放量增加了6.1%。主要排污行业为非金属矿物制品业和电力、热力的生产和供应业，主要排放区域是狮山镇、其次是南部的西樵镇。交通流动污染源是城镇主要废气污染源。

（二）水环境污染源状况

与2007年相比，全区工业废水产生量有所增加，但各主要污染物排放量整体呈下降趋势。主要排放行业是纺织印染业，化学需氧量主要纳污河流是西江，工业排放氨氮的主要纳污水体是佛山水道和雅瑶水道。

2．生活污染源

2008年，我区共有10个生活污水处理厂建成投入使用，城镇生活污水处理率仅为39.6%。目前，我区的生活垃圾总量为2800吨/天，除了南海垃圾焚烧发电一厂每天能处理桂城、狮山部分地区的400吨生活垃圾外，其余大部分送往外地填埋。南海垃圾焚烧发电二厂计划动工，工程预计将于2010年底投产，届时南海全区垃圾日处理量可达到1900吨，超八成垃圾实现无公害处理。

3．农业污染源

大量施用化肥或施用不当会对水体的富营养化和农田土壤重金属的积累等造成影响；禽畜的排泄物通常未得到有效的处理便流入地表水，使水体富养化。

4．流动污染源

南海区2008年对途经我区车龄在4年以上的公交线路进行机动车尾气抽检。检测区域涵盖了我区的7个镇街（包括：桂城、大沥、罗村、里水、丹灶、西樵、九江），检测公交线路20条，共161辆公交车，所抽检车辆的尾气合格率仅为67.7%，对大气污染较为严重。

二．环境空气

2008年，我区二氧化硫、二氧化氮、PM10、平均降尘量指标符合GB3095-1996及其2000年修改单二级准标要求。

与2007年度相比，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度和降尘量均有一定降幅。

全区平均酸雨频率为100.0%，平均降水pH值为4.38，与2007年相比，酸雨频率上升6.6个百分点，酸雨量占总雨量的比率上升4.2个百分点，降水平均pH值下降0.11个pH单位。监测数据反映出我区酸雨还未得到有效控制。

三．地表水

2008年，我区六大河系中，西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游所监测的5个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准，平洲水道中、下游的五斗桥和平洲段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求。其余河段：官山涌、西南涌下游和顺段和珠江西航道里水上庄段属Ⅴ类水质，西南涌上游凤岗段、水口水道泌冲大桥段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段均为劣于Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。与2007年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的平均污染指数波动不大；西南涌、珠江西航道和官山涌的平均污染指数均有不同程度的下降；水口水道和雅瑶水道的平均污染指数有所上升，总的来说，我区内河涌水质有所改善。地表水污染类型属生活型有机物污染，主要污染物是氨氮、耗氧有机物和总磷。

西江干流、东平—顺德水道、平洲水道上游及中游水质保持良好。与2007年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的平均污染指数波动不大；西南涌、珠江西航道和官山涌的平均污染指数均有不同程度的下降；水口水道和雅瑶水道的平均污染指数有所上升。雅瑶水道的雅瑶大桥和圣堂段升幅最大，水质明显变差，其次是水口水道泌冲大桥段，升幅明显。

四．噪声

2008年，南海区城区（桂城）的区域环境噪声为56.0分贝(A)，与去年基本持平，城区区域环境噪声总体超标率为20.0%，比去年减少1.7%；交通噪声平均等效声级为66.7分贝(A)，比去年下降1.1dB（A），超标干线长度为3640米，比去年减少1170米，交通噪声污染水平在整体上较去年有所改善。