佛山市南海区

环境质量报告书

二○○九年度

（公众版）

佛山市南海区环境保护局

二○一○年六月

第一章    环境监测工作概况

一、环境空气质量常规监测

2009年我区已认证的环境空气质量自动监测地面站4个，其中桂城3个，西樵1个，4个监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物，共获得日均值有效数据4290个；降尘测点布设在空气自动监测子站上，4个监测点每月采集样品一次进行监测（全年不间断采样）。

酸雨监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子成分，全年共测雨样44个，共获528个有效数据。

二、地表水质监测

对桂城水厂和南海第二水厂饮用水源水质进行监测，1年监测12期，监测“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等29个项目。对我市七大河系共布设14个断面进行监测（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测），监测频率为：市控断面1年6期(单月监测)，区控断面1年1期；监测项目有“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、砷、石油类、汞、六价铬、镉、铅、总磷、阴离子表面活性剂、锌和镍等24项，共获4616个统计数据。

三、噪声监测

在城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和交通噪声监测，区域环境噪声监测网格140个，覆盖14.15平方公里；交通噪声监测路段数43个，总长37.50公里，共获得775个统计数据。功能区噪声监测点位2个，共获576个统计数据。

四、污染源监督监测

废水1年监测2~4次，重点污染源监测每季度1次，并按周期采样，全年监测企业数1219厂次，样品数10406个，发出数据16032个。

废气及燃料含硫量1年监测1至2次，监测企业数332厂次，烟囱299条次，其中烟（粉）尘项目监测248条次，烟气黑度项目监测299条次，燃料含硫量383厂次。

废气监测发出数据1059个，燃料含硫量发出数据383个。

五、其他监测

对途经我区中心城区的2条公交线路进行机动车尾气抽检，这2条公交线路均为市民投诉较多或客源较多的热点线路，共抽检公交车辆14辆。为环境影响评价、环境工程验收、污染事故、委托等进行监测，共获得有效数据14806个。

第二章   环境质量现状

第一节    污染源

一、工业污染源

（一）大气污染状况

2009年，我区工业煤炭消费量为390.30万吨，其中燃料煤消费量为386.62万吨，原料煤消费量3.68万吨，重点调查企业煤炭消费量为386.22万吨；重点调查企业燃料油消费量为32.94万吨，其中重油20.54万吨，柴油12.40万吨。全区废气排放总量4811918万标立方米，重点调查企业排放二氧化硫27426吨，烟尘10387吨，工业粉尘919吨，氮氧化物40778吨。与2008年相比，重点调查企业煤炭消费量增加了29.34万吨，燃料油消费量减少了38.64万吨。工业废气排放量减少了10.7%，二氧化硫排放量减少29.5%，烟尘排放量增加了24.5%，工业粉尘排放量减少了49.9%，二氧化氮排放量基本持平。

主要排污行业为非金属矿物制品业和电力、热力的生产和供应业，主要排放区域是西樵镇和狮山镇。

（二）水环境污染状况

2009年我区重点调查企业的工业废水产生量为8058.01万吨，废水重复使用量为4946.36万吨，重复利用率为61.4%。我区工业废水排放量为5322.79万吨，废水达标排放量为4554.54万吨，达标排放率为85.6%，其中重点调查企业工业废水排放量为3111.64万吨，废水达标排放量为2675.07万吨，达标排放率为86.0%。2009年我区工业废水化学需氧量排放量与2008年相比，下降了41.5%，氨氮排放量基本持平。统计的各种污染物排放量为：化学需氧量1967.24吨、氨氮316.17吨、石油类21.14吨、挥发酚0.85吨、六价铬0.23吨，铅0.54吨、氰化物0.41吨。

2009年，南海区主要废水排放行业是工业污水处理厂、纺织业、有色金属冶炼及压延业，其排放量的分别为1059.28、545.51、519.05万吨。前两行业废水排放量分别占全区重点调查企业废水排放总量的34.1%和17.5%，其化学需氧量排放量分别占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的25.3%和27.9%。

废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的39.7%，佛山水道、东平－顺德水道、雅瑶水道、西南涌—水口水道也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为26.6%、12.7%、11.7%、8.8%，化学需氧量主要纳污河段是佛山水道，占全区重点调查企业排放总量的29.7%。

氨氮排放量最大的行业是有色金属冶炼及压延加工业，占重点调查企业排放总量的57.5%，其次是纺织业，占重点调查企业排放总量的13.3%。氨氮纳污最多的是佛山水道和雅瑶水道，分别占重点调查企业排放总量的63.2%和15.6%。

### 二、生活污染源

南海区辖区面积面积1074平方公里，人口总数约208万，人口密度逐年增加。近年来我区的城市化步伐显著加快，加上内河涌生态情况恶化由来已久，导致生活环境污染问题尤为突出，生活污水和生活垃圾是主要的生活污染源。未经处理的城镇生活污水携带大量氨氮、化学需氧量、总磷等好氧有机物，对地表水的影响尤为显著。2009年，全区城镇生活污水产生量为122019.7万吨，本年度我区新增4间城镇生活污水处理厂，我区目前共有14间城镇生活污水处理厂投入使用，全年共处理生活污水5799万吨，生活污水处理率为47.5%，比2008年有所提高。

据统计南海区2009年桂城中心城区生活垃圾产生量为10.74万吨，其中的2.69万吨以无害化填埋方式处理，其中7.18万吨以焚烧发电方式处理，无害化处理率为91.9%，中心城区外的其他地方的生活垃圾大多送往外地进行填埋处理，这无疑对土地资源造成极大的浪费。我区目前产生的生活垃圾总量约为每日2700吨，据预测，生活垃圾产生量将以5%～8%的幅度逐年递增，这让我区未来将面临着巨大的生活垃圾无害化处理压力，现时南海区的生活垃圾主要依靠南海垃圾焚烧发电一厂进行无害化处理，由于目前焚烧发电的处理能力有限，我区生活垃圾无害化处理的缺口还很大。生活垃圾如果未经无害化处理而随意倾倒、填埋和焚烧，将对土壤、地下水和大气产生极大的污染，目前最有效的方法就是扩建环保发电厂和建立垃圾分类中转站。

### 三、流动污染源

随着机动车数量的不断增加，机动车尾气污染已成为城市污染的重要来源。

为贯彻落实佛山市人民政府办公室关于“佛山市公交车辆排气污染治理方案的通知”精神，为配合我区各有关职能部门更好地开展公交车辆排气管理工作，我南海区环境保护监测站有针对性地对途经我区中心城区的2条公交线路进行机动车尾气抽检，这2条公交线路均为市民投诉较多或客源较多的热点线路，共抽检公交车辆14辆。

为贯彻实施《广东省机动车环保分类标志管理办法》的通知要求，我区于2009年3月1日起，先后在桂城、里水、大沥、丹灶、西樵等5个镇街的机动车检测中心(站)设置了机动车环保分类标志发放点。目前我区注册登记的在用汽车25万辆以上，并以每年10%以上的速度递增。实行机动车环保分类标志管理，首先可以限制高排放车辆进入中心城区，使中心城区的大气环境得到有效改善；其次可以加快淘汰高排放车辆，从源头上控制机动车排气污染。

第二节    环境空气

一．空气质量

- 1．二氧化硫

2009年，全区年平均浓度为0.040毫克/米3，达到《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2008年相比，年均浓度下降0.012毫克/米3，即下降23.1个百分点，日均浓度超标率下降0.6个百分点。其中，桂城的二氧化硫年均浓度下降较为明显。桂城、西樵二氧化硫平均浓度及年际变化见图1。

- 2．二氧化氮

2009年，全区二氧化氮年平均浓度为0.057毫克/米3，达到《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2008年相比，二氧化氮年平均浓度上升了16.3个百分点。桂城、西樵二氧化氮年平均浓度及年际变化见图2。

- 3．可吸入颗粒物

2009年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.070毫克/米3，符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2008年相比，可吸入颗粒物年平均浓度上升了25个百分点。桂城、西樵的可吸入颗粒物年平均浓度及年际变化见图3。

4．降尘

2009年，全区平均降尘量为5.2吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，较2008年上升了4个百分点。其中，桂城的平均降尘量下降，西樵则上升，降尘量的区域及年际变化见图4。

二．酸雨

2009年，南海区酸雨点共测雨样数44个，pH值范围为3.79～6.54，酸雨频率为95.5%，酸雨量占总雨量的比率为97.2%，降水平均pH值为4.45。与2008年相比，酸雨频率下降4.5个百分点，酸雨量占总雨量的比率下降2.8个百分点，降水平均pH值上升0.07个pH单位。我区2009年降水成分分析结果表明，SO42-浓度明显高于其它阴离子，降水属硫酸型，降水酸度主要受大气中二氧化硫的浓度影响。

综上所述，2009年，我区二氧化硫、PM10、二氧化氮指标符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求，平均降尘量符合推荐评价。与2008年度相比，二氧化硫年平均浓度有一定降幅，而二氧化氮、可吸入颗粒物平均浓度和降尘量则有所上升。据桂城、西樵4个空气质量自动监测站的数据统计，2009年全年桂城空气污染指数API≤100的天数为326天，占全年监测天数345天的94.5%, 西樵API≤100的天数为333天，占全年监测天数364天的91.5%，说明我区的空气质量状况达到优良等级。

第三节    地表水

一．主要饮用水源水质

2009年，从监测的29个项目统计结果表明，我区主要饮用水源——平洲水道桂城水厂监测值只有溶解氧项目出现超标，超标率为2.1%，其余各监测指标平均值均未出现超标；东平－顺德水道狮山段监测项目没有超标现象，水质良好。

2009年，我区七大河系中，西江干流河岗和下东段、东平水道、顺德水道、平洲水道上游、所监测的5个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准；平洲水道中、下游的五斗桥和平洲段、官山涌官山桥段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求；其余河段：珠江西航道里水上庄段、西南涌下游和顺段、水口水道泌冲大桥段、西南涌上游凤岗段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段为劣于Ⅴ类水质，属重度污染。

我区地表水中主要污染物是氨氮，其次是各种耗氧污染物，再者是总磷和氟化物，除氟化物外均是表征生活污染的指标。相对而言，重金属和有毒污染物的浓度较低，污染分担率小。表明流经我区的河段受纳大量生活污水，其次才是工业废水，我区地表水的污染类型为生活有机型污染。

我区内河涌水质污染严重，并以有机污染为主。

2009年我区监测断面各项目的污染分担率中，水质优级的西江干流、东平—顺德水道以及平洲水道以表征耗氧有机物污染指标的化学需氧量、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类以及氟化物较高；属Ⅲ类水质的官山涌以表征耗氧污染物指标的高锰酸盐指数、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂的污染分担率较高；而劣于Ⅴ类水质的水体——流溪河、西南涌、水口水道、雅瑶水道则是氨氮的污染分担率明显高于其它指标，最高的是雅瑶水道的雅瑶大桥断面，其氨氮污染分担率竟高达89.48%，污染分担率较高还有五日生化需氧量、总磷和氟化物。

我区地表水超标指标主要为表征耗氧污染物指标和氨氮、总磷、氟化物等。与2008年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的综合污染指数波动不大；官山涌、雅瑶水道的综合污染指数均有下降；水口水道、西南涌和流溪河的综合污染指数则有所上升，尤其以流溪河的升幅最大，水质变差。

西江、东平—顺德水道、平洲水道中上游是沿岸地区及城市的饮用水源建立了日常的饮用水源检查执法体系，加密对位于水源保护区的企业进行专项检查的频率，并且，2009年对部分位于饮用水水源保护区的印染企业实施提升整治，水源地水质保护良好，多年来水质保持良好。平洲水道上游是南海中心城区的主要饮用水源，水质保持良好。下游由于受纳了平洲生活污水和工业废水，加上受涨潮上溯的影响，从而造成该段的水质明显较上游的水质差。

西南涌上游2009年入口水质稍变差，缺氧，发黑发臭，小塘和狮山部分生活污水和大量工业污水排入内河涌，使河水逐渐受到污染，影响了居民的生活和农业生产，最终汇入西南涌，加剧了西南涌的污染。水口水道下游由于受纳里水镇的生活污水和工业废水，以及受污染严重的雅瑶水道和珠江河水在涨潮上溯的影响，造成下游河段的污染明显比中游加大。佛山水道及其主要支涌、解放涌狮山段及其主要支涌逐步消除内河涌的黑臭现象，其中狮山的解放涌整治工程被列入市创模重点工程，政府已投入巨资，实行“换、疏、截、滤”四措施相结合，对水质进行改善。关停污染企业后水质提升明显，但产生停滞现象，再加上河涌沿岸的生活污水污染，西南涌、流溪河、水口水道水系水质较去年稍变差。

官山涌的污染主要来源于西樵和丹灶的生活污水和工业废水，以及三水区部分通过环山沟进入南海的工业废水。近年官山涌水质变差。雅瑶水道接纳了我区大沥、松岗等镇区的生活污水和以铝材生产加工为主的工业废水。，雅瑶水道水质较2008年有轻微好转，2009年大沥镇政府对大沥铝型材及相关行业企业进行了提升整治，雅瑶水道水质有望得到进一步改善。

第四节   噪声

2009年，我区城区区域环境噪声和交通噪声平均等效声级分别达到GB 3096-2009规定的2类声环境功能区（居住、商业、工业混杂）标准，和4a类声环境功能区（城市中心交通干线两侧区域）标准。桂城城区的区域环境噪声平均等效声级在49.8～62.2dB（A）之间，属轻度污染，桂城城区声环境质量以轻污染级为主导；交通噪声平均等效声级均在53.6～72.5 dB（A）之间，我区交通噪声污染水平在整体上较去年有所改善，其中南桂西路为桂城噪声污染最重的交通干道。

第五节    固体废物

- 我区的工业固体废弃物主要由粉煤灰、炉渣和其它废物组成。据区环境保护局统计，2009年南海区固体废物产生量为42.00万吨，综合利用量为42.00吨，利用率为100%，危险废物处置量1026.07吨。与2008年相比，固体废物工业固体废物产生量增加了281.31吨，而综合利用率连续三年达到100%。

第三章   总  结

一．污染源状况

1．工业污染源

（一）大气污染状况

2009年我区废气污染以工业废气污染为主。与2008年相比，重点调查企业中，工业废气排放量减少10.7%，二氧化硫排放量减少29.5%，烟尘排放量增加了24.5%，工业粉尘排放量减少了49.9%，二氧化氮排放量基本持平。主要排污行业为非金属矿物制品业和电力、热力的生产和供应业，主要排放区域是西樵镇和狮山镇。交通流动污染源是城镇主要废气污染源。

（二）水环境污染源状况

2009年，区工业废水处理设施基本能正常运行，废水排放达标率为86.0%。主要排放行业以工业污水处理厂居于首位，废水排放量占全区重点调查企业废水排放总量的34.1%，其化学需氧量排放量占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的25.3%。废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的39.7%，佛山水道、东平－顺德水道、雅瑶水道、西南涌—水口水道也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为26.6%、12.7%、11.7%、8.8%，化学需氧量主要纳污河段是佛山水道，占全区重点调查企业排放总量的29.7%。氨氮纳污最多的是佛山水道和雅瑶水道，分别占重点调查企业排放总量的30.6%和15.6%。

2．生活污染源

我区共有14个生活污水处理厂，分布于我区的各个区镇。14间污水厂本年度统计共处理生活污水5799万吨，处理量比2008年增加46.1%。生活污水处理率为47.5%，比2008年有所提高。

目前，我区的生活垃圾总量为2700吨/天，现时南海区的生活垃圾主要依靠南海垃圾焚烧发电一厂进行无害化处理，由于目前焚烧发电的处理能力有限，我区生活垃圾无害化处理的缺口还很大。

3．流动污染源

我区有针对性地对途经我区中心城区的2条公交线路进行机动车尾气抽检，这2条公交线路均为市民投诉较多或客源较多的热点线路，共抽检公交车辆14辆。我本年度先后在桂城、里水、大沥、丹灶、西樵等5个镇街的机动车检测中心(站)设置了机动车环保分类标志发放点。

二．环境空气

2009年，我区二氧化硫、二氧化氮、PM10年平均浓度分别为0.040、0.057和0.070毫克/米3，平均降尘量为5.2吨/公里2•月。二氧化硫、二氧化氮、PM10、平均降尘量指标符合GB3095-1996及其2000年修改单二级准标要求。与2008年度相比，二氧化硫年平均浓度有一定降幅，而二氧化氮、可吸入颗粒物平均浓度和降尘量则有所上升。全区平均酸雨频率为95.5%，比2008年有所下降。平均降水pH值为4.45，较2008年上升0.07个pH单位。可以看出，南海区雨水酸度情况仍然严重，监测数据反映出我区酸雨还未得到有效控制。

三．地表水

2009年，我区七大河系中，西江干流河岗、东平水道第二水厂、顺德水道沙头北村、平洲水道南海水厂所监测的4个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准，平洲水道中、下游的五斗桥和平洲段、官山涌达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求。其余河段：流溪河里水上庄段、西南涌、水口水道泌冲大桥段、雅瑶水道的雅瑶大桥段和圣堂段均为劣于Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。与2008年相比，西江干流、东平、顺德水道、和平洲水道的平均污染指数波动不大；雅瑶水道和官山涌的平均污染指数均有不同程度的下降；西南涌、流溪河、水口水道的综合污染指数有所上升。2009年，我区河系水质由优至劣排序：东平、顺德水道—西江—平洲水道—官山涌—西南涌、珠江西航道、水口水道—雅瑶水道。

四．噪声

2009年，南海区城区（桂城）的区域环境噪声为55.5分贝(A)，与去年基本持平，城区区域环境噪声总体超标率为17.1%，比去年下降2.2个百分点；交通噪声平均等效声级为66.0分贝(A)，比去年下降0.7dB（A），我区交通噪声污染水平在整体上较去年略有改善，其中南桂西路为桂城噪声污染最重的交通干道。