佛山市南海区

环境质量报告书

二○一○年度

（公众版）

佛山市南海区环境运输和城市管理局

二○一一年六月

第一章    环境监测工作概况

一、环境空气质量常规监测

2010年全区共有4个环境空气质量自动监测地面站及降尘监测点（其中桂城3个、西樵1个）。4个监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物，共获得日均值有效数据4287个。降尘测点经优化后布设在空气自动监测子站上，4个监测点每月收集样品一次进行分析（全年不间断采样）。

酸雨监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子成分，全年共测雨样59个，共获767个有效数据。

二、地表水质监测

对桂城水厂和南海第二水厂饮用水源水质进行监测，1年监测12期，监测“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等29个项目。对我市六大河系共布设14个断面进行监测（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测），监测频率为：市控断面1年6期(单月监测)，区控断面1年1期；监测项目有“三氧”、氨氮、挥发性酚、总氰化物、砷、石油类、汞、六价铬、镉、铅、总磷、阴离子表面活性剂、锌和镍等24项。共获5338个统计数据。

三、噪声监测

在城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和交通噪声监测，区域环境噪声监测网格140个，覆盖14.78平方公里；交通噪声监测路段数42个，总长36.92公里，共获得728个有效数据。功能区噪声监测点位2个，共获768个有效数据。

四、污染源监督监测

废水1年监测2~4次，重点污染源监测每季度1次，并按周期采样，全年监测企业数412厂次，样品数3250个，发出数据4841个。

废气及燃料含硫量1年监测1至2次，监测企业数317厂次，烟囱197条次，其中烟（粉）尘项目监测187条次，烟气黑度项目监测197条次，燃料含硫量311厂次。

废气监测发出数据1460个，燃料含硫量发出数据388个.

第二章   环境质量现状

第一节    污染源

一、工业污染源

（一）大气污染状况

2010年，我区重点调查企业煤炭消费量为491万吨，其中燃料煤消费量为477.1万吨，原料煤消费量13.8万吨；重点调查企业燃料油消费量为18.34万吨，其中重油11.85万吨，柴油6.49万吨。全区重点调查企业废气排放总量5483823万标立方米，与2009年相比，全区重点调查企业废气排放量增加了14.0%，烟尘排放量减少了0.5%，工业粉尘排放量增加了6.2%，氮氧化物排放量增加了23.9%，二氧化硫全面完成十一五期间考核目标，与2009年相比排放量减少了15.4%。

主要排污行业为电力&热力的生产和供应业和非金属矿物制品业，主要排放区域是西樵镇和狮山镇。

（二）水环境污染状况

2010年我区重点调查统计企业的工业用水总量为54201.16万吨，其中重复用水量为3855.52万吨，工业用水重复利用率为7.11%；工业废水排放量为2335.83万吨，工业废水排放达标量为2109.71万吨，排放达标率为90.32%。化学需氧量全面完成十一五期间考核目标，与2009年相比排放量减少了9.4%，氨氮排放量下降了69.2%。

2010年，南海区主要废水排放行业是工业污水处理业、有色金属冶炼及压延业、电力&热力的生产和供应业，其排放量的分别为965.73万吨、399万吨、214.72万吨。前两行业废水排放量分别占全区重点调查企业废水排放总量的41.3%和17.1%，其化学需氧量排放量分别占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的41.6%和19.9%。

废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的63.6%，佛山水道、雅瑶水道、里水涌和解放涌也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为21.9%、18.8%、3.7%和2.9%，化学需氧量主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的40.8%。

氨氮排放量最大的行业是有色金属冶炼及压延加工业，占重点调查企业排放总量的31.6%，其次是工业污水处理业，占重点调查企业排放总量的26.3%。氨氮纳污最多的是佛山水道和雅瑶水道，分别占重点调查企业排放总量的41.6%和32.6%。

### 二、生活污染源

南海区辖区面积1074平方公里，人口总数约208万，人口密度逐年增加。近年来我区的城市化步伐显著加快，加上内河涌生态情况恶化由来已久，导致生活环境污染问题尤为突出，生活污水和生活垃圾是主要的生活污染源。未经处理的城镇生活污水携带大量氨氮、化学需氧量、总磷等好氧有机物，对地表水的影响尤为显著。2010年，我区新增8间城镇生活污水处理厂，目前共有25间城镇生活污水处理厂投入使用，南海全区已投产的生活污水处理厂处理能力82万吨/日，全年共处理生活污水12076万吨。

据统计南海区2010年桂城中心城区生活垃圾产生量为9.67万吨，其中的1.65万吨以无害化填埋方式处理， 7.11万吨以焚烧发电方式处理，无害化处理率为90.6%，中心城区外的其他地方的生活垃圾大多送往外地进行填埋处理，这无疑对土地资源造成极大的浪费。我区目前产生的生活垃圾总量约为每日2700—2800吨，这让我区将面临着巨大的生活垃圾无害化处理压力。现时南海区的桂城、狮山和南国桃园的生活垃圾主要依靠南海垃圾焚烧发电一厂进行无害化处理，2010年共处理9.52万吨生活垃圾，处理能力为400吨/日，针对现时焚烧发电的处理能力有限，南海垃圾焚烧发电一厂已于2010投入二期工程，并正在试运行阶段。目前我区生活垃圾无害化处理的缺口还很大，生活垃圾如果未经无害化处理而随意倾倒、填埋和焚烧，将对土壤、地下水和大气产生极大的污染，最有效的方法就是扩建环保发电厂和建立垃圾分类中转站。

三、流动污染源

南海区位于广东省中部，珠江三角洲腹地，接壤广州。随着经济的迅速发展，机动车保有量迅速增加，进一步加剧了南海区的环境污染。2010年，南海区机动车保有量（注册登记车辆数）为618704辆， 比2009年增加了37344辆，增长率为6.42%，大气污染已经从以煤烟型为主逐步过渡到以氮氧化物为主的机动车排气污染。采取何种措施减少和控制机动车尾气排放已成为环保部门所必需解决的问题。

- 1．严格执行环保标志管理制度，限制高排车辆上路行驶。

佛山市政府规定从2010年8月1日起，对未持有环保检验合格标志及未持有绿色环保检验合格标志的汽车施行限行措施。南海区共设置七个覆盖各镇街的机动车环保标志核发点，截至2010年12月31日，南海区共计核发环保标志310550个，其中绿色环保标志258683个，黄色环保标志51867个。另外，开展黄标车辆转绿标的技术鉴定服务，截至2010年12月31日,总共受理了4691宗技术鉴别申请，其中1811宗通过技术鉴别，2880宗未能通过技术鉴别，通过率为38.6%。

- 2．推进“简易工况法”上线，全面升级检测技术。

- 为有效实施机动车排气定期检测制度，对南海区七个机动车检测站（桂城、大沥、盐步、里水、小塘、丹灶、西樵）排气检测实行“简易工况法”，全面升级检测技术。全区七个机动车检测站排气检测全部完成“简易工况法”的场地建设、设备安装、数据传输和视频监控系统安装调试及对每条检测线的实操演练，并从2010年10月8日开始实施运行。

- 3．公交车排气检测，杜绝高排放公交车辆上路运营。

根据《佛山市城乡交通升级计划及实施方案》和《佛山市城乡交通升级计划责任书》的要求，机动车排气管理所联合区交通局，对在禅桂中心城区营运的公交车辆实施了两个阶段排查式的排气检测，检测范围覆盖我区的桂城、大沥、狮山、里水、西樵等5个镇街。第一阶段共检测在禅桂中心城区运营的共46条公交线路，公交车564台，其中12台公交车排气未能达到《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）标准的要求，排气达标率为97.9%。第二阶段共在禅桂中心城区运营的34条公交线路，公交车654台，排气达标率为100%。通过对在用公交车辆的排气检测排查，对尾气排放不达标的车辆实行限期维修并通过复检，杜绝了高排放公交车上路。

第二节    环境空气

一．空气质量

- 1．二氧化硫

2010年，全区年平均浓度为0.036毫克/米3，达到《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2009年相比，年均浓度下降0.004毫克/米3，即下降10.0%，日均浓度超标率下降0.5个百分点。桂城和西樵的二氧化硫年均浓度均有所下降。桂城、西樵二氧化硫平均浓度及年际变化见图1。

- 2．二氧化氮

2010年，全区二氧化氮年平均浓度为0.056毫克/米3，达到《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2009年相比，二氧化氮年平均浓度下降了1.8%，其中西樵的二氧化氮年均浓度略有下降。桂城、西樵二氧化氮年平均浓度及年际变化见图2。

- 3．可吸入颗粒物

2010年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.068毫克/米3，符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改后的二级标准要求。与2009年相比，可吸入颗粒物年平均浓度下降了2.9%，其中西樵的可吸入颗粒物年均浓度略有下降。桂城、西樵的可吸入颗粒物年平均浓度及年际变化见图3。

4．降尘

2010年，全区平均降尘量为3.8吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，较2009年下降了26.9%。桂城和西樵的平均降尘量均有显著下降，降尘量的区域及年际变化见图4。

二．酸雨

2010年，南海区酸雨点共测雨样数59个，pH值范围为3.90～6.10，酸雨频率为93.2%，酸雨量占总雨量的比率为94.9%，降水平均pH值为4.37。与2009年相比，酸雨频率下降2.3个百分点，酸雨量占总雨量的比率下降2.3个百分点，降水平均pH值下降0.08个pH单位。我区2010年降水成分分析结果表明，NO3-和SO42-浓度明显高于其它阴离子，降水酸度主要受大气中二氧化硫和二氧化氮的浓度影响， NO3-与去年相比增加了近2倍，酸雨类型出现了以硫酸型为主转向硝酸型和硫酸型并重的趋势。

综上所述，2010年，我区二氧化硫、可吸入颗粒物、二氧化氮指标符合《国家环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2000年修改后的二级标准要求，平均降尘量符合推荐评价标准。与2009年度相比，二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘量、二氧化硫年平均浓度均有一定降幅。据桂城、西樵4个空气质量自动监测站的数据统计，2010年全年桂城空气污染指数API≤100的天数为315天，占全年监测天数的91.3%, 西樵API≤100的天数为342天，占全年监测天数的93.7%，说明我区的空气质量状况达到优良等级。

第三节    地表水

一、饮用水源

2010年，监测的29个项目统计结果表明，我区主要饮用水源——平洲水道桂城水厂和东平－顺德水道南海第二水厂各监测指标年平均值均未出现超标，水质良好。

二、地表水

2010年，我区七大河系中，西江干流河岗和下东断面、顺德水道沙头北村断面、所监测的3个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准；平洲水道中、下游的五斗桥断面和平洲断面达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求；流溪河里水上庄断面只达到Ⅴ类标准，未能达到其功能水质要求；其余河段：西南涌下游和顺大桥断面、水口水道泌冲大桥断面、西南涌上游凤岗断面、官山涌的官山断面、雅瑶水道的雅瑶大桥断面和圣堂断面为劣于Ⅴ类水质。

我区地表水中主要污染物是氨氮，其次是各种耗氧污染物，再者是总磷和氟化物，除氟化物外均是表征生活污染的指标。相对而言，重金属和有毒污染物的浓度较低，污染分担率小。表明流经我区的河段受纳大量生活污水，其次才是工业废水，我区地表水的污染类型为生活有机型污染。

我区内河涌水质以有机污染为主。

我区地表水超标指标主要为表征耗氧污染物指标和氨氮、总磷、氟化物等，值得一提的是：劣于Ⅴ类水质的水体——官山涌、西南涌、水口水道、雅瑶水道则是氨氮的污染分担率明显高于其它指标，最高的是雅瑶水道的雅瑶大桥断面，其氨氮污染分担率高达43.51%。

各水系的平均污染指数与2009年相比，水口水道、西南涌和平洲水道波动不大；东平水道、顺德水道轻微上升，但水质仍保持优级，官山涌大幅上升，水质变差；流溪河、西江干流有不同程度的下降，雅瑶水道大幅下降。

西江、顺德水道、平洲水道中上游是沿岸地区及城市的饮用水源建立了日常的饮用水源检查执法体系，加密对位于水源保护区的企业进行专项检查的频率，水源地水质保护良好，多年来水质保持良好。平洲水道上游是南海中心城区的主要饮用水源，水质保持良好。下游由于受纳了佛山水道及平洲内涌水，加上受涨潮上溯的影响，从而造成该段的水质明显较上游的水质差。

西南涌和水口水道受惠于佛山水道及其主要支涌、解放涌狮山段及其主要支涌逐步消除内河涌的黑臭现象，其中狮山的解放涌整治工程被列入市创模重点工程，政府已投入巨资，实行“换、疏、截、滤”四措施相结合，对水质进行改善。关停污染企业后水质提升明显，但由于前期的污染较大虽然现在水质有所改善，西南涌、流溪河、水口水道水系水质仍属于重度污染。

官山涌的污染主要来源于西樵和丹灶的生活污水和工业废水，以及三水区部分通过环山沟进入南海的工业废水。近年官山涌水质明显变差。雅瑶水道接纳了我区大沥、松岗等镇区的生活污水和以铝材生产加工为主的工业废水。2010大沥镇政府对大沥铝型材及相关行业企业进行了提升整治使雅瑶水道水质得到进一步的改善，较2009年有所好转。

图5  南海区地表水综合污染指数负荷比

- 噪声

2010年，我区城区区域环境噪声和交通噪声平均等效声级分别达到GB 3096-2010规定的2类声环境功能区（居住、商业、工业混杂）标准，和4a类声环境功能区（城市中心交通干线两侧区域）标准。桂城城区的区域环境噪声平均等效声级在50.2～62.8dB（A）之间，城区约有51.4%的区域声环境质量达到好或较好，其余部分则属轻度污染区域；交通噪声平均等效声级均在48.8～72.4dB（A）之间，我区交通噪声污染水平在整体上较去年有所改善，其中南桂西路、明德路和佛山一环佛平路出口为桂城噪声污染最重的交通干道。

- 固体废物

我区的工业固体废弃物包含固体废物和危险废物。固体废物主要由粉煤灰、炉渣、脱硫石膏和其它废物组成。据区环境保护局统计，2010年南海区固体废物产生量为90.39万吨，与2009年相比，工业固体废物产生量增加了48.39吨，综合利用率达到99.9%。2010年南海区危险废物产生量为919.50吨，与2009年相比，危险废物产生量减少了106.57吨，处置利用率连续四年达到100%。

第三章   总  结

一．污染源状况

1．工业污染源

（一）大气污染状况

2010年我区废气污染以工业废气污染为主。与2009年相比，重点调查企业中，工业废气排放量增加了14.0%，烟尘排放量减少了0.5%，工业粉尘排放量增加了6.2%，氮氧化物排放量增加了23.9%，二氧化硫全面完成十一五期间考核目标，与2009年相比排放量减少了15.4%。主要排污行业为电力&热力的生产和供应业和非金属矿物制品业，主要排放区域是西樵镇和狮山镇。

（二）水环境污染源状况

2010年，区工业废水处理设施基本能正常运行，废水排放达标率为90.32%。主要排放行业以水的生产与供应业居于首位，废水排放量占全区重点调查企业废水排放总量的41.3%，其化学需氧量排放量占全区重点调查企业化学需氧量排放总量的41.6%。废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的39.7%，废水主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的63.6%，佛山水道、雅瑶水道、里水涌和解放涌也是我区的主要纳污水体，其纳污比例分别为21.9%、18.8%、3.7%和2.9%，化学需氧量主要纳污河段是西江南海段，占全区重点调查企业排放总量的40.8%。氨氮排放量最大的行业是有色金属冶炼及压延加工业，占重点调查企业排放总量的31.6%，其次是工业污水处理业，占重点调查企业排放总量的26.3%。氨氮纳污最多的是佛山水道和雅瑶水道，分别占重点调查企业排放总量的41.6%和32.6%。

2．生活污染源

我区共有25个生活污水处理厂，分布于我区的各个区镇。25间污水厂本年度统计共处理生活污水12076万吨，处理量比2009年增加108%。

目前，我区的生活垃圾总量为2700—2800吨/天，现时南海区的生活垃圾主要依靠南海垃圾焚烧发电一厂进行无害化处理，由于目前焚烧发电的处理能力有限，我区生活垃圾无害化处理的缺口还很大。

3．流动污染源

我区严格执行环保标志管理制度，限制高排车辆上路行驶，在区内共计核发环保标志310550个，其中绿色环保标志258683个，黄色环保标志51867个。另外，开展黄标车辆转绿标的技术鉴定服务，总共受理了4691宗技术鉴别申请，其中1811宗通过技术鉴别，2880宗未能通过技术鉴别，通过率为38.6%。南海区七个机动车检测站（桂城、大沥、盐步、里水、小塘、丹灶、西樵）排气检测实行“简易工况法”，全面升级检测技术，并从2010年10月8日开始实施运行。我区有针对性地对在禅桂中心城区营运的公交车辆实施了两个阶段排查式的排气检测，第一阶段共检测在禅桂中心城区运营的共46条公交线路，公交车564台，其中12台公交车排气未能达到《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》（GB3847-2005）标准的要求，排气达标率为97.9%。第二阶段共在禅桂中心城区运营的34条公交线路，公交车654台，排气达标率为100%。

二．环境空气

2010年，我区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度分别为0.036、0.056和0.068毫克/米3，平均降尘量为3.8吨/公里2•月。二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物指标符合GB3095-1996及其2000年修改后的二级准标要求，平均降尘量符合省推荐标准。与2009年度相比，二氧化氮、可吸入颗粒物、降尘量、二氧化硫年平均浓度均有一定降幅。全区平均酸雨频率为93.2%，比2009年有所下降。平均降水pH值为4.37，较2009年下降0.08个pH单位。可以看出，南海区雨水酸度情况仍然严重，监测数据反映出我区酸雨还未得到有效控制。

三．地表水

2010年，我区七大河系中，西江干流河岗和下东段、顺德水道沙头北村、所监测的3个断面水质均可达到GB3838—2002的Ⅱ类标准；平洲水道中、下游的五斗桥和平洲段达到Ⅲ类标准，这些河段均达到其功能水质要求；流溪河里水上庄段达到Ⅴ类标准，未能达到其功能水质要求；其余河段：西南涌下游和顺断面、水口水道泌冲大桥断面、西南涌上游凤岗断面、官山涌的官山断面、雅瑶水道的雅瑶大桥断面和圣堂断面为劣于Ⅴ类水质，这些河涌（段）均达不到其功能水质要求。各水系的平均污染指数与2009年相比，水口水道、西南涌和平洲水道波动不大；东平水道、顺德水道轻微上升，但水质仍保持优级，官山涌大幅上升，水质变差；流溪河、西江干流有不同程度的下降，雅瑶水道大幅下降。

2010年，我区河系水质由优至劣排序：西江—东平水道—顺德水道—平洲水道—流溪河—官山涌—西南涌—水口水道—雅瑶水道。

四．噪声

2010年，南海区城区（桂城）的区域环境噪声为55.3 dB (A)，与去年相比略有下降，城区区域环境噪声总体超标率为14.3%，比去年下降2.8个百分点；交通噪声平均等效声级为65.8 dB (A)，比去年下降0.2dB（A），我区交通噪声污染水平在整体上较去年略有改善，其中南桂西路、明德路和佛山一环佛平路出口为桂城噪声污染最重的交通干道。