佛山市南海区

环境质量报告书

二○一一年度

（公众版）

佛山市南海区环境运输和城市管理局

二○一二年四月

2011年，南海区以改善生活环境质量、优化经济发展和保障环境安全为出发点，实行一系列有效措施，积极推进生态示范区建设，着力解决突出环境问题，有力促进我区环境质量进一步改善。

- 环境监测工作概况

  - 城市空气

2011年全区共有4个环境空气质量自动监测地面站及降尘监测点（其中桂城3个、西樵1个，见表1）。4个监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）。

降尘测点经优化后布设在空气自动监测子站上，4个监测点每月收集样品一次进行分析（全年不间断采样）。

- 表1   2011年南海区环境空气质量子站及降尘监测点位布设情况

| 区镇 | 测点编号 | 测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂城 | 1 | 南海区桂城气象局 | SO2、NO2、PM10、降尘 |
| 西樵 | 2 | 西樵中学 | SO2、NO2、PM10、降尘 |
| 桂城 | 3 | 南海区桂城政协 | SO2、NO2、PM10、降尘 |
| 桂城 | 4 | 桂城街道办事处 | SO2、NO2、PM10、降尘 |

降水监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子等。

  - 水环境

2011年，全区饮用水源地水质监测断面2个，地表水水质监测断面12个（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测）。监测断面与频率以及评价标准见表2。

表2   2011年南海区饮用水、地表水质监测断面、采样频率及评价标准

| 类别 | 序号 | 河系 | 断面名称 | 控制级别 | 采 样 频 率 |  |  | 执行水质标准 GB3838-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 期／年 | 天／期 | 次／天 |  |
| 饮用水 | 1 | 平洲水道 | 桂城水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 东平水道 | 南海第二水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 3 | 西江干流水道（南海段） | 河岗 | 区控 | 1 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 4 |  | 下东 | 省控 | 6 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 5 | 顺德水道 | 沙头北村 | 区控 | 1 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 6 | 平洲水道 | 五斗桥 | 区控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 7 |  | 平洲 | 省控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 8 | 西南涌 | 凤岗 | 市控 | 6 | 1 | 1 | Ⅲ类标准 |
|  | 9 |  | 和顺大桥 | 市控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 10 | 珠江西航道 | 里水上庄 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅱ类标准 |
|  | 11 | 水口水道 | 泌冲大桥 | 市控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 12 | 雅瑶水道 | 雅瑶大桥 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅳ类标准 |
|  | 13 |  | 圣堂 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅳ类标准 |
|  | 14 | 官山涌 | 官山桥 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅲ类标准 |

  - 声环境

对城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和道路交通噪声进行监测，区域环境噪声监测网格140个，覆盖14.78平方公里；道路交通噪声监测路段数43个，总长37.50公里。

- 环境质量现状

2011年，南海区的环境质量有明显的改善。空气中主要污染物浓度不断下降，酸雨污染有所缓解，环境空气质量持续提高；水污染情况得到有效抑制，水环境质量保持良好；声环境质量轻微下降。

  - 环境空气

- 城市空气

2011年，南海区环境空气质量不断改善。全年空气质量优良天数共352天，优良率为96.4%，其中空气质量为优的天数有163天，空气质量为良的天数有189天。主要污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单的二级标准要求，降尘符合广东省推荐评价标准的要求。与2010年相比，空气质量优良天数增加37天（见图1），优良率上升10个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度分别下降11.1%、1.8%和10.3%（见图2），月平均降尘量下降10.5%。

- 二氧化硫

2011年，全区二氧化硫年平均浓度为0.032毫克/米3，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，4个测点年平均浓度范围在0.029～0.034毫克/米3之间，均达标。与2010年相比，全区二氧化硫年平均浓度下降0.004毫克/米3，即下降11.1%；4个测点年平均浓度降幅在3.3～12.8%之间，其中降幅最大是西樵中学测点，见图3。全区二氧化硫日均浓度达标率为100%。

- 二氧化氮

2011年，全区二氧化氮年平均浓度为0.055毫克/米3，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改单的二级标准要求，4个测点年平均浓度范围在0.049～0.062毫克/米3之间，均达标。与2010年相比，全区二氧化氮年平均浓度下降0.001毫克/米3，即下降了1.8%；南海区桂城政协、桂城街道办事处测点年平均浓度分别下降4.8%和4.6%，而南海区桂城气象局测点上升1.7%，西樵中学测点没有变化，见图4。全区二氧化氮日均浓度达标率为97.2%，比2010年上升2.7个百分点。

- 可吸入颗粒物

2011年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.061毫克/米3，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，4个测点年平均浓度范围在0.060～0.063毫克/米3之间，均达标。与2010年相比，全区可吸入颗粒物年平均浓度下降了10.3%；4个测点降幅明显，在7.4～11.8%之间，西樵中学测点降幅最大，下降11.8%，其次是桂城街道办事处，下降10.3%，见图5。全区可吸入颗粒物日均浓度达标率为98.5%，比2010年上升3.9个百分点。

- 降尘

2011年，全区平均降尘量为3.4吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，各区域平均降尘量范围是3.3～3.5吨/公里2·月，均达标。与2010年相比，区平均降尘量下降10.5%，桂城的平均降尘量有显著下降，下降15.4%，见图6。

- 降水

2011年，南海区降水测点共测雨样数40个，pH值范围为3.78～5.98，酸雨频率为82.5%，酸雨量占总雨量的比率为89.3%，降水平均pH值为4.92。与2010年相比，酸雨频率下降10.7个百分点，酸雨量占总雨量的比率下降5.6个百分点，降水平均pH值上升0.55个pH单位。我区2011年降水成分分析结果表明，NO3-离子和SO42-离子浓度虽然比2010年有明显的下降，但仍高于其它阴离子，因此我区属于混合型酸雨区。综上所述，2011年我区酸雨污染有所减缓。

  - 地表水环境

2011年南海区饮用水源地与地表水水质均采用《地表水环境质量评价办法（试行）》环办（2011）22号文进行评价。2011年水质评价指标的项目为：GB3838-2002表1中除水温、总氮、粪大肠菌群数外的21个监测项目。其中饮用水源地水质执行Ⅲ类标准，地表水按照常规水环境功能类别执行相应标准。南海区监测断面水质现状评价见表3。

| 表3 2011年南海区江河水质现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河系 | 断面名称 | 常规监测断面评价标准 | 断面水质达到标准类别 | 水质评价 | 断面主要污染项目及超标倍数 | 河系水质达到标准类别 | 综合污染指数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2010 | 增减值 |
| 饮用水源 | 第二水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | ——— | —— | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
|  | 桂城水厂 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | ——— | —— | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
| 西江干流水道 | 河岗 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | ——— | Ⅱ | 0.23 | 0.23 | +0.00 |
|  | 下东 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | ——— |  | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
| 顺德水道 | 沙头北村 | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | ——— | Ⅲ | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
| 平洲水道 | 五斗桥 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | ——— | Ⅲ | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
|  | 平洲 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | ——— |  | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
| 西南涌珠江西航道水口水道 | 凤岗 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 总磷/9.2、氨氮/3.3和五日生化需氧量/2.0 | 劣于Ⅴ类 | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
|  | 和顺大桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 总磷/2.2、五日生化需氧量/1.3和氟化物/0.55 |  | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
|  | 里水上庄 | Ⅱ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 五日生化需氧量/2.0、总磷/1.4和氨氮/0.49 |  | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
|  | 泌冲大桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 氨氮/3.3、总磷/2.3和五日生化需氧量/2.0 |  | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| 官山涌 | 官山桥 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度污染 | 五日生化需氧量/0.22、总磷/0.12和石油类/0.08 | Ⅳ | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
| 雅瑶水道 | 雅瑶大桥 | Ⅳ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 氨氮/9.9、总磷/6.1和氟化物/2.3 | 劣于Ⅴ类 | 1.43 | 1.01 | 0.42 |
|  | 圣堂 | Ⅳ | 劣于Ⅴ类 | 重度污染 | 氨氮/14.7、总磷/13.4、五日生化需氧量/0.8 |  | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| 注：2011年综合污染指数计算项目为：GB3838-2002表1中除pH、水温、化学需氧量、总氮、粪大肠菌群数外的19个监测项目，按Ⅲ类水质标准计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、饮用水源

2011年南海区饮用水源监测断面有2个，分别是东平—顺德水道南海第二水厂和平洲水道桂城水厂断面。纳入评价项目统计结果表明，我区的第二水厂断面水质符合Ⅱ类标准，桂城水厂断面水质符合Ⅲ类标准。与2010年相比，两个饮用水断面水质无明显变化，水质保持良好。

2、地表水

1）西江干流水道（南海段）

2011年西江干流水道（南海段）监测断面分别为河岗断面和下东断面。监测结果表明，2个监测断面水质均达到Ⅱ类标准，因此全河段符合Ⅱ类水质要求，综合污染指数为0.22，与2010年持平，该水道水质无明显变化，水质保持优级状态。

2）顺德水道

2011年，顺德水道沙头北村断面（全河段）水质符合Ⅱ类标准。综合污染指数与2010年持平，该水道水质无明显变化，东平、顺德水道水质仍属优级。

3）平洲水道

2011年平洲水道中游的五斗桥断面和下游的平洲断面各项目均能达到Ⅲ类标准，因此全河段符合Ⅲ类水质要求，水质状况良好，综合污染指数与2010年持平，平洲水道各断面的水质无明显变化，水质保持良好。

4）西南涌、珠江西航道、水口水道水系

2011年西南涌、珠江西航道、水口水道水系各断面为劣于Ⅴ类水质，未能达到其功能水质要求，因此全河段属于劣Ⅴ类水质，水质状况为重度污染，4个监测断面的综合污染指数平均为0.86，较2010年上升0.14，表明该河段水污染没有得到有效遏制。河段主要污染物为表征耗氧有机污染的总磷、氨氮、五日生化需氧量项目，其中总磷项目的最大超标倍数为9.2，出现在凤岗断面；值得注意的是，和顺大桥的氟化物项目出现了超标，表明该断面水质一定程度上受到工业废水污染。

5）雅瑶水道

2011年雅瑶水道的雅瑶大桥断面和圣堂断面均为劣于Ⅴ类水质，因此全河段为劣于Ⅴ类水质。主要污染指标为氨氮、总磷、五日生化需氧量和氟化物。2个断面综合污染指数平均为1.45，较2010年上升0.20，雅瑶水道水质仍属重度污染，水质较差，污染比较严重。

6）官山涌

2011年官山涌官山桥断面为Ⅳ类水质，达不到其功能区Ⅲ类水质要求。断面主要污染指标为五日生化需氧量、总磷和石油类。综合污染指数为0.38，与2010年相比减少0.20，官山涌水质状况为轻度污染，河段水质有所好转。

地表水监测中多个断面出现粪大肠菌群数超出其功能区水质要求，如西江干流的河岗断面和下东断面、平洲水道的平洲断面、官山涌的官山桥断面、西南涌、珠江西航道、水口水道水系各断面，表明我区地表水受生活污水影响依然严重。

  - 声环境

2011年，桂城城区的区域环境噪声和道路交通噪声的等效声级平均值比2010年有所上升。

- 区域环境噪声

桂城城区的昼间区域环境噪声等效声级在43.0～69.2分贝之间，只有35.7%的区域声环境质量达到好或较好水平。城区的昼间环境噪声总体水平为57.5分贝，比2010年上升了2.2分贝，按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》的城市区域声环境质量总体水平等级划分（昼间），属于“一般”水平。

- 道路交通噪声

桂城城区的昼间道路交通噪声等效声级在57.8～74.1分贝之间，有约63.1%的路段声环境质量达到好或较好水平。城区的昼间道路交通噪声平均值为68.7分贝，虽然比2010年上升了2.9分贝，但按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》的道路交通噪声等级划分（昼间），仍属于“较好”水平。

- 2011年改善环境质量的主要措施

（一）绿色发展，力推环保产业。

一是优化环境。搭建环保产业平台，成功创建国家环保服务业集聚区和筹建广东环境能源交易所；通过引导，发挥环保产业协会在产业发展中的桥梁作用；协助区政府拟订并出台《佛山市南海区促进环保产业发展扶持和奖励办法》，为产业发展提供了政策支撑。二是强化招商和宣传。组织日本节能环保企业团对我区进行访问，宣传推介国家环保产业华南集聚区及南海环保政策，吸引外企落户南海；组织环保产业协会会员单位参加第四届广东节能环保、新能源科技展览会，与有意到南海落户的重点项目进行洽谈。

（二）多管齐下，狠抓污染减排。

一是淘汰落后产能。关停、搬迁或取消喷漆工序家具企业107家，关停或取消酸洗工序企业7家。二是深化重点行业治理。对304家家具企业和31家普碳钢、不锈钢酸洗行业进行整治提升。三是开展机动车流动性污染治理。做好车辆环保标志发放及管理，加大对无标志车辆和黄标车的违章行驶的执法力度，对公交车进行排气监督性抽检。

（三）强基固本，建生态示范区。

一是夯实创建基础。31条行政村获得市级生态示范村称号，九江镇烟南村广东省生态示范村创建通过专家验收，狮山镇获专家推荐创建广东省生态示范镇和国家级生态乡镇。二是全力推开生态示范区创建。拟订《南海区生态区建设规划》并征求各部门意见，力保生态示范区创建工作顺利开展。

（四）持续高压，打击违法排污。

一是加强日常监察。二是开展专项检查。对铅酸蓄电池、电镀、皮革、饮食业油烟、锅炉、酸洗不锈钢、普碳钢、家具等行业进行专项检查；开展建设项目环保竣工验收专项行动，向621家企业发出责令限期改正通知书。

（五）创新驱动，提高管理水平。

一是深化简政放权，对环保行政管理事项及权限进行了调整，提高行政效率。二是继续开展企业环境保护信用评价和推行涉源企业辐射安全信用管理制度，以“绿黄红”三个等次评价企业，两项评价中获绿牌企业均达65%以上，获红牌企业不足5个百分点；三是发放128份“环保守法证明”，加强环保管理；四是完成“智慧环保卡”管理系统、污染源3D智能监控管理系统试点和环境监控中心平台软件的开发，管理效能日渐提升。

（六）文化引领，弘扬生态文明。

开展多项专项宣传活动；筹建“南海区中小学教育基地环保活动站”；以“南海环保”用户名，正式在新浪网站开通局官方“微博”，初步建成集微博、微群、博客、播客等网络新兴载体于一体的自办宣传媒体。

2012年，南海区的环保工作总体思路是围绕建设生态示范区目标，力抓污染减排，重点实施大气、水和土壤污染防治三大工程，全面推进环保产业发展，改善环境质量，保障环境安全，建设宜居南海。