南海区非国控污染源自动监测系统运行维护情况考核表（2012年上半年）

企业名称（盖章）：

联 系 人：                             联系电话：                                                自评日期：           年     月     日

| 1、监控点名称： 2、仪器型号及编号： 3、排放口编号： 4、运 维 单 位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核指标 | 评分办法 | 企业 自评分 | 现场 考核分 | 备注 |
| 一、管理制度 （8分） | 1、是否建立自动监控岗位责任制 | 是：2分；否：0分 |  |  | 制度须统一装订挂墙,并严格按照制度规定执行。 |
|  | 2、是否制定设备操作和维护规程 | 是：2分；否：0分 |  |  |  |
|  | 3、是否制定数据管理和质量控制制度 | 是：2分；否：0分 |  |  |  |
|  | 4、是否制定生产、运维台帐管理制度 | 是：2分；否：0分 |  |  |  |
| 二、设备运行 （47分） | 1、监测（监控）设备运行情况 | 正常:15分； 一般：5分； 不正常:0分 |  |  | 设备包括监测、流量和视频等设备，检查内容包括设备运行稳定性、故障率、比对监测通过率等。 |
|  | 2、数据传输及存储系统情况 | 正常:4分； 一般：2分； 不正常:0分 |  |  | 检查内容包括数据采集仪运行稳定性、数据传输率、数据和时间偏差率、数据存储数量情况等。 |
|  | 3、数据传输协议规范情况 | 符合：4分 ；基本符合：2分；不符合：0分； |  |  | 是否符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212）中的相关要求。 |
|  | 4、工控机或数据采集仪的软件使用情况 | 正常:4分； 一般：2分； 不正常:0分 |  |  | 检查内容包括实时和历史数据、报表和曲线、安全设置等。 |
|  | 5、采样系统情况 | 正常:4分； 一般：2分； 不正常:0分 |  |  | 检查内容包括采样设备运行稳定性、管路走向是否清晰、采样口和采样平台是否符合要求等。 |
|  | 6、参数设置是否正确 | 是:4分；否:0分 |  |  | 检查内容包括监测次数、时间、量程、空气过氧系数和皮托管系数、换算计算公式等。 |
|  | 7、故障或异常报告和解决情况 | 及时:4分；不及时：2分；无报告:0分 |  |  | 系统出现故障或异常时，应2小时内向环保部门上报，24小时内到达现场，48小时内解决故障或启用备用设备。 |
|  | 8、是否按要求进行日常维护 | 是:4分；否:0分 |  |  | 每星期须进行一次现场维护，每月须进行一次设备校准等。 |
|  | 9、运行维护、生产记录情况 | 齐全：4分；不齐全：2分；无：0分 |  |  | 记录包括每周的维护记录、每月的校准记录、检修和耗材更换记录、危险废物移交记录、工况记录等。 |
| 三、维护能力 （27分） | 1、是否按期落实有资质单位进行运维 | 是:10分；否:0分 |  |  | 运维单位须具有环境污染治理设施运营资质（自动连续监测）。 |
|  | 2、是否按要求委托有资质单位进行比对监测 | 是:15分；否:0分 |  |  |  |
|  | 3、是否具有自动监控技术专岗 | 是:1分；否:0分 |  |  |  |
|  | 4、技术人员是否参加过培训 | 是:1分；否:0分 |  |  | 检查是否具有相关的培训证明。 |
| 四、运行环境 （18分） | 1、站房是否符合要求 | 是:4分；否:0分 |  |  | 站房是否专室专用、面积≥2.5×2.5m2以及配有空调。 |
|  | 2、标气（试剂）是否在使用有效期内 | 是:6分；否:0分 |  |  | 标气（试剂）须标明有效期。 |
|  | 3、站房内部是否清洁，是否配有仪器清洗设施、废液专用收集容器 | 是:2分；否:0分 |  |  | 废气监控站房可不用设置仪器清洗设施和废液专用收集容器。 |
|  | 4、站房内部照明、供电设施是否正常，是否配备灭火及避雷设施 | 是:2分；否:0分 |  |  |  |
|  | 5、是否设有设备铭牌、站房室牌 | 是:2分；否:0分 |  |  |  |
|  | 6、排放口是否规范化 | 是:2分；否:0分 |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |
| 现场考核评分人员（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 考核小组综合考评意见 ： 考核小组成员（签名）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：表格一式一份，双面打印。