御水岸花园

建设项目环境影响报告书简本

- 建设单位：佛山市德富恒业房地产开发有限公司

- 评价单位：佛山市环境工程装备有限公司

- 协编单位：佛山市南海区瀚悦环保节能咨询服务中心

编制时间：二〇一二年九月

目   录

1建设项目概况	1

1.1建设项目的地点及相关背景	1

1.2建设项目概况、主要建设内容	1

1.3建设周期	2

1.4投资(包括环保投资)	3

1.5与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	3

2建设项目周围环境现状	7

2.1建设项目所在地的环境现状	7

2. 2环境影响评价范围	7

3环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况	9

3.2对生态影响的途径、方式和范围	13

3.3环境保护目标分布情况	13

3.4建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	14

3.5外环境影响分析	15

3.6污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	22

3.7环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	25

3.8环境保护措施的技术、经济论证结果	34

3.9环境影响的经济损益分析结果	35

3.10环境监测计划及环境管理制度	36

4公众调查	39

4.1公众参与的形式与内容	39

4.2公众参与调查结果与统计	49

4.6网上公示反馈意见	51

4.3公众参与小结	52

5结论及建议	53

6联系方式	54

# 1建设项目概况

## 1.1建设项目的地点及相关背景

佛山市德富恒业房地产开发有限公司经佛山市规划局南海分局（南海区）大沥——规划条件（2011）352号和（南海区）桂城—规划条件（2012）176号文的批准同意，拟选址于佛山市南海区桂城街道沙尾开发区（C27街区）地段投资2亿元新建商住小区——御水岸花园。

## 1.2建设项目概况、主要建设内容

本项目规划总用地面积为39153.3平方米，总建筑基底面积为8960平方米，总建筑面积为155177.9平方米，计容总建筑面积为117459.9平方米，其中住宅建筑面积为110949.12平方米，商业建筑面积为6001.61平方米，物业管理用房面积为300平方米，垃圾收集点面积为20.14平方米，10KV开关房面积为114.03平方米，其他（风井）面积为75平方米；不计容总建筑面积为37718平方米，地下室总建筑面积31379.55平方米。容积率为3.0，建筑密度为22.88%，绿化率为40%。

该项目为一个商住小区地块，以住宅为主，配套商业、停车场、物业管理、开关房和垃圾收集点等设施。

1、主体工程

住宅楼

项目拟建10栋31层高层住宅楼，总住宅面积为110949.12平方米，入住户数为1236户，居住人数为4326人。

2、配套工程

（1）商业

项目商业面积为6001.61平方米。商业用房预计进驻售卖百货商品、服饰、食品等的普通零售业，均属于低污染企业。不设餐饮业和娱乐业等高污染企业。

进驻商业功能部分的单个建设项目进驻时，需另行申报环境影响评价手续，以明确其对周围环境的影响。

（2）管理用房

项目拟于1#楼首层、二层设管理用房，面积共300平方米。

（3）社区用房

项目拟于9#楼裙楼首层、二层设社区用房，面积共822.63平方米。

3、公用工程

（1）备用发电机

为防止电力检修及其它的事故故障，建设单位拟在2#住宅楼地下一层的发电机房内设1台500kW的柴油发电机，供项目停电时备用。

（2）水泵房

项目拟在9#住宅楼地下一层一水泵房。

（3）配电房

本项目拟设3个配电房，分别位于1#、5#、10#楼地下一层，每个配电房3台800KVA的变压器。

（4）停车场

本项目规划配建汽车停车车位1140个，其中地上车位95个，地下车位1045个。

（5）垃圾收集点

项目拟在9#楼裙楼首层西北面设一垃圾收集点，面积为20.14m2。

本项目综合技术经济指标一览表见表1-2-1。

## 1.3建设周期

本项目拟分两期建设：

第一期：建设1、2、3、9、10#住宅楼，施工期为2012年9月20日至2015年5月1日，共31个月。

第二期：建设4、5、6、7、8#住宅楼，施工期为2013年3月1日至2015年10月1日，共31个月。

相应的环卫环保设施将同期一并建设，如垃圾箱、小区内雨水管网、污水管网的铺设等。

本环评内容包括一、二期建设内容。

表1-2-1   综合技术经济指标一览表

| 项目 |  | 计量单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 |  | m2 | 39153.3 |
| 总建筑面积 |  | m2 | 155199.90 |
| 计容积率面积 |  | m2 | 117459.9 |
| 其中 | 住宅面积 | m2 | 110949.12 |
|  | 商业建筑面积 | m2 | 6001.61 |
|  | 物业管理用房 | m2 | 300.00 |
|  | 垃圾收集点 | m2 | 20.14 |
|  | 10KV开关房 | m2 | 114.03 |
|  | 其他（风井） | m2 | 75.00 |
| 不计容积率面积 |  | m2 | 37718.00 |
| 地下室总建筑面积 |  | m2 | 31379.55 |
| 居住户数 |  | 户 | 1236 |
| 居住人数 |  | 人 | 4326 |
| 容积率 |  | ---- | 3.0 |
| 建筑基地面积 |  | m2 | 8960.00 |
| 建筑密度（建筑覆盖率） |  | % | 22.88 |
| 绿地率 |  | % | 40.0 |
| 停车数量 |  | 个 | 1140 |
| 其中 | 地面停车 | 个 | 95 |
|  | 地下车库 | 个 | 1045 |

## 1.4投资(包括环保投资)

本项目总投资2亿元，其中拟用于污染防治的资金为830万元人民币，环保投资占总投资的4.15%。

## 1.5与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

### 1.5.1与《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》的相符性分析

为加强宏观调控，促进节约集约利用土地和产业结构调整，依据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展改革委令第40号)和国家有关产业政策、土地供应政策，国土资源部、国家发展改革委制定了《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》(以下分别简称《限制目录》和《禁止目录》)。

本项目用地面积为39153.3平方米，不超过《限制目录》和《禁止目录》中规定的宗地出让面积不得超过“大城市20公顷”的标准。

《限制目录》规定：容积率不得低于1.0（含1.0）、大套型住宅项目（指单套住房建筑面积超过144平方米的住宅项目）禁止占用耕地。本项目没有占用耕地，土地利用现状主要是待建工地。《禁止目录》规定：禁止别墅类房地产开发项目用地。本项目主要建设居民住宅楼，无别墅类，故本项目符合《限制目录》及《禁止目录》的要求。

### 1.5.2与《产业结构调整指导目标（2011年本）》和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》的相符性

根据《产业结构调整指导目标（2011年本）》（国发[2005]40号）和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（经省人民政府同意），限制别墅类房地产开发项目的建设，但鼓励城镇园林绿化及生态小区建设。本项目不属于别墅类房地产开发项目，且本项目在最大限度保持原有地形、原貌及生态植被的基础上，充分利用良好的生态环境现状，通过人工的巧妙搭配、组合，在生态和绿化方面进行优化设计，为鼓励类项目。因此，本项目与产业政策相符合。

### 1.5.3与《关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》的相符性

2006年7月，建设部等九部委联合制定《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》并由国务院办公厅转发全国（俗称“90/70”政策），该政策规定：自2006年6月1日起，凡新审批、新开工的商品住房建设，套型建筑面积90平方米以下住房（含经济适用住房）面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70％以上。本项目套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重，必须达到开发建设总面积的70％以上，符合《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》的要求。

### 1.5.4与《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》相符性分析

《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》指出：“加强房地产一级市场调控，培育和完善二、三级市场，扩大房地产有效需求；积极发展经济适用住房、廉租房和普通商品住宅”，“以结构调整为主线，以提高产业国际竞争力为核心，推动产业结构优化升级，形成以高技术产业为主导、支柱产业为支撑、服务业快速协调发展的产业格局”；“加快发展商务服务业、物流业和会展业等生产服务业”。本项目属于普通商品住宅，符合《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》的规定。

### 1.5.5与佛山市生态环境规划的相符性

根据《佛山市可持续发展的生态环境规划纲要》的规划：将佛山市规划为四个一级生态区，分别为生态保护区、生态调节区、生态建设区和生态控制区，并在此基础上进一步细分为十一个生态功能区，根据佛山市生态功能区规划图的划分，本项目所在区域属生态建设区——Ⅲ3禅城－松岗农业、城镇生态功能区，含禅城区，南海的官窑、小塘、狮山、松岗、大沥、盐步、罗村、桂城和平洲（不含三山港）；该区是全市经济基础较好的地区，城镇和工业企业相对密集。该区的工作重点是加强城市公园、绿化带、片林、草坪的建设与保护；建设佛山与广州之间的绿化隔离带；加强生态重建与恢复，防止生态环境恶化。

由此可见，本项目建设用地均符合《佛山市可持续发展的生态环境规划纲要》的要求。

### 1.5.6与佛山市总体规划的相符性分析

根据佛山市城市总体规划，佛山市将以“多级、网络化、组团式”的空间结构，形成以中心城区“2+5”组团为集聚区的“指状发展，网络联系”的空间增长关系。在市域规划布局两个百万人口以上规模的城区、五个30-50万人口规模的城区。

项目位于中心组团部分。中心组团发展策略为：地区主中心；全市行政中心、商贸服务中心、文化体育中心、金融信息中心；全市重要制造业基地与物流基地；具有高品质生活环境的城市生活区；具有悠久历史人文环境的地区。本项目定位于超大型建筑综合体，集商业、休闲及住宅于一体，是具有高品质生活环境的城市生活区，符合中心组团的发展规划。

### 1.5.7选址合理性及土地利用规划分析

建设项目选址合理性论证，涉及的范围较广，影响的因素亦较多，应该通过全面、综合分析建设项目行业性质、污染特点及拟建地区自然环境、生态环境和社会经济环境特征，进行建设项目选址合理性的论证。论证合理性分析主要判据包括建设项目污染特征、污染负荷以及环境影响程度与范围；当地的总体发展规划及环境规划；周围环境的功能、敏感度、质量现状及主要污染物的容量。

建设项目属于房地产开发业，不属于工业污染型项目，运营过程中的污染因素主要为日常生活带来的生活污水及备用发电机尾气、噪声等，排污量少，经相应的环保治理措施后，带来的环境影响程度较轻；现阶段，本项目的建筑设计方案已通过规划局审批，取得佛山市规划局南海分局（南海区）桂城——规划条件（2011）352号文，该文件已明确，本项目主导建筑物性质为城镇住宅用地兼容批发零售用地；附属建筑物性质为道路、停车场、绿地及相关附属设施。因此，建设项目的选址与土地利用规划相符。

### 1.5.8与规划设计条件的相符性

根据佛山市规划局南海分局（南海区）桂城——规划条件（2011）352号文的规定，建筑密度≤30%；容积率≥1.5且≤3.0；绿化率≥25%；商业用房容积率面积≥2000平方米，且≤10000平方米；建筑物高度≤100米。

根据经济技术指标，本项目的容积率为3.0，建筑密度为22.88%，绿化率为40%，建（构）筑物最高点为98m，商业建筑面积为6001.61平方米，附合规划设计条件要求。

综上，本项目的选址符合产业政策；符合广东省、佛山市、南海区的城市建设战略规划；符合相关法律法规的要求，其项目的选址是合法、合理和可行的。

# 2建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

### 2.1.1地表水环境

本项目纳污水体佛山水道3个监测断面的水质BOD5、氨氮等指标超出了《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的限值要求，此外，1# 断面、2# 断面的CODcr、DO值也超标，2# 断面、3# 断面的总磷值亦超标，说明水质已经严重污染，且由于2# 断面位于污水厂排污口处，其水质明显劣于其它两个监测断面水质。

### 2.1.2地下水环境

pH、Cl-、SO42-的监测结果达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅴ类标准的要求，NH4+的监测结果不能达到Ⅴ类标准，说明项目所在区域地下水水质一般。

### 2.1.3环境空气

评价区域内在评价区域内在①-④监测点的大气污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其2000年修改单中的二级标准和《室内环境质量评价标准》（GB18883-2002）的要求。1#的硫化氢出现超标现象，1#-3#监测点其余的大气污染物均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度和《恶臭污染物排放标准》（GB14554－1993）。

### 2.1.4声环境

项目北边界、地块中心点和平洲肉联厂东边界昼、夜间噪声平均值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；受南平鞋厂和昭信灯具厂的机械噪声影响，项目东边界、南边界的夜间噪声平均值，以及西边界的昼、夜间噪声平均值均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 2. 2环境影响评价范围

### 2.2.1 水环境评价范围

本项目污水排放量为915.65t/d，且受纳水体佛山水道流量＞150m3/s，属于大河，根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中的规定，污水排放量为小于5000m3/d，河流规模属于大河，现状调查范围可定为＜3km，考虑本项目的地表水环境影响评价工作等级属三级，确定本项目的环境现状调查范围和评价范围均为平洲污水处理厂排放口上游500m至下游1000m的水域。

### 2.2.2 大气环境评价范围

根据工程排污情况、当地气象条件和区域环境特征，评价区以项目为中心，主导风向为主轴的方形，边长为5km，面积为25km2的区域。

### 2.4.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目声环境评价范围为建设项目边界向外200m为评价范围。

### 2.2.4 生态环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则——生态影响》HJ19—2011中的有关规定，生态评价范围为本项目所涉及的用地范围。

### 2.2.5 环境风险评价范围

根据《环境影响风险评价技术导则》HJ/T169-2004中的有关规定，环境风险评价范围为距本项目柴油贮罐3公里范围。

### 2.4.6 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）中的有关规定，环境水文条件简单、地下水流速较小的地区，评价范围可取较小值。本项目所在地地下水水文条件简单，流速较小，且项目施工期对地下水的影响轻微，运行期在做好污染防治的前提下基本不会影响地下水，因此以项目所属场地及周围保护目标为主要评价范围。

# 3环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途径及其达标排放情况

### 3.1.1废水

项目建成使用后产生的污水主要是日常生活污水、地下车库冲洗污水和垃圾收集站冲洗污水等。

表3-1-1  各类污水排放情况

| 污水类型 | 污染源 | 规模 | 用水系数 | 用水量（m3/d） | 排污系数 | 排水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 居民生活污水 | 4326人 | 0.2m3/人·日 | 865.2 | 90% | 778.68 |
|  | 商业用房 | 120人 | 0.07m3/人·日 | 8.4 |  | 7.56 |
|  | 物管用房 | 20人 | 0.05m3/人·日 | 1 |  | 0.90 |
|  | 小计 | --- | --- | 874.6 |  | 787.14 |
| 垃圾收集站清洗水 | 垃圾收集点 | 20.14m2 | 5L/m2·次，2次/d | 0.2 |  | 0.18 |
| 地下车库冲洗污水 | 地下车库 | 31379.55 m2 | 3L/m2·次，1次/d | 94.14 |  | 84.73 |
| 不可预见污水 | --- | 按上述用水总量的5%考虑 | --- | 48.45 |  | 43.60 |
| 总计 | --- | --- | --- | 1017.387 |  | 915.65 |

本项目产生的污水中污染物浓度和污染负荷见下表所示。

表3-1-2   污水产生及排放一览表

| 污水量 | 污染物 | CODcr | BOD5 | SS | LAS | 动植物油 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水787.14m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 250 | 120 | 150 | 5 | 20 | 40 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 196.785 | 94.457 | 118.071 | 3.936 | 15.743 | 31.486 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 250 | 120 | 150 | 5 | 20 | 35 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 196.785 | 94.457 | 118.071 | 3.936 | 15.743 | 27.55 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 60 | 30 | 30 | 2 | 5 | 25 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 47.228 | 23.614 | 23.614 | 1.574 | 3.936 | 19.679 |

续表3-1-2   污水产生及排放一览表

| 污水量 | 污染物 | CODcr | BOD5 | SS | LAS | 动植物油 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾收集站污水 0.18m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 600 | 200 | 400 | 5 | - | 30 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 0.1080 | 0.0360 | 0.0720 | 0.0009 | - | 0.0054 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 500 | 150 | 150 | 3 | - | 25 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 0.0900 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0005 | - | 0.0045 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 60 | 30 | 30 | 2 | - | 25 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 0.0108 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0004 | - | 0.0045 |
| 地下车库冲洗污水 84.73 m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 500 | 150 | 400 | - | - | 10 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 42.365 | 12.710 | 33.892 | - | - | 0.847 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 450 | 120 | 200 | - | - | 8 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 38.129 | 10.168 | 16.946 | - | - | 0.678 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 60 | 30 | 30 | - | - | 25 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 5.084 | 2.542 | 2.542 | - | - | 2.118 |
| 不可预见污水 43.6 m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 274 | 123 | 174 | 5 | 18 | 37 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 11.962 | 5.360 | 7.601 | 0.197 | 0.787 | 1.617 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 269 | 120 | 155 | 5 | 18 | 32 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 11.750 | 5.232 | 6.752 | 0.197 | 0.787 | 1.412 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 60 | 30 | 30 | 2 | 5 | 25 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 2.616 | 1.308 | 1.308 | 0.087 | 0.218 | 1.090 |
| 合计 915.65m3/d | 治理前浓度(mg/l) | 274 | 123 | 174 | 5 | 18 | 37 |
|  | 治理前产生量（kg/d） | 251.220 | 112.562 | 159.636 | 4.134 | 16.530 | 33.956 |
|  | 治理后排放浓度(mg/l) | 269 | 120 | 155 | 5 | 18 | 32 |
|  | 治理后排放量（kg/d） | 246.753 | 109.884 | 141.796 | 4.133 | 16.530 | 29.644 |
|  | 最终排放浓度(mg/l) | 60 | 30 | 30 | 2 | 5 | 25 |
|  | 最终排放量（kg/d） | 54.939 | 27.469 | 27.469 | 1.662 | 4.154 | 22.892 |

注：最终排放量为平洲污水处理厂处理后排入纳污水体的排放量。

项目生活污水经化粪池处理，垃圾中转站冲洗污水和地下车库冲洗污水分别经沉淀池沉淀处理，外排浓度达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（CODCr≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、LAS ≤20 mg/L)后，汇入平洲污水处理厂进行生化处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准（其中CODcr从严执行一级B标准，即CODcr≤60 mg/L）后，最终排入佛山水道。

### 3.1.2废气

建设项目的主要大气污染源为油烟废气和燃气烟气、备用发电机燃油尾气，以及机动车尾气。

表3-1-3　 大气污染源汇总

| 污染源 |  | 污染物 | 年产生量 | 年排放量 | 备注 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机尾气 |  | 废气量 | 14.69 | 14.69 | 专用烟道→楼顶高空排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准 |
|  |  | SO2 | 0.0069 | 0.0069 |  |  |
|  |  | NOx | 0.0162 | 0.0162 |  |  |
| 住宅厨房油烟 | 油烟废气 | 废气量 | 5639 | 5639 | 抽油烟机→专用烟道→楼顶高空排放 | -- |
|  |  | 油烟 | 0.049 | 0.037 |  |  |
|  | 燃料烟气 | 废气量 | 214.7 | 214.7 |  |  |
|  |  | SO2 | 0.041 | 0.041 |  |  |
|  |  | NOx | 0.397 | 0.397 |  |  |
| 停车场机动车尾气 |  | 废气量 | 560765 | 560765 | 停车场机动车尾气通过排风机引至2.5m排气筒排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准 |
|  |  | NOX | 0.022 | 0.022 |  |  |
|  |  | CO | 0.345 | 0.345 |  |  |
|  |  | HC | 0.030 | 0.030 |  |  |

### 3.1.3噪声

该建设项目主要产生噪声的污染源为发电机组、风机、变压器运行噪声。各类设备的噪声值见表3-1-4。

表3-1-4    各种设备工作噪声值     单位：Leq[dB（A）]

| 噪声源 | 数量 | 距设备5m处噪声级 | 位置 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组 | 1台 | 90～100 | 2#楼地下室的发电机房内 | 达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 变压器 | 9台 | 55～60 | 1、7、9#楼地下一层的配电房内 |  |
| 水泵 | 数台 | 75～85 | 9#楼地下室水泵房内 |  |
| 风机 | 数台 | 72～76 | 地下室的设备房内 |  |
| 汽车 | 1140辆 | 66～78 | 停车场 |  |

### 3.1.4固废

本项目投入使用后，固废的主要来源为日常生活垃圾和游泳池滤渣。

表3-1-5   固体废物汇总表

| 废物名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 处置率（％） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 一般生活垃圾 | 1920.338 | 1920.338 | 100 | 环卫部门清运 |
| 游泳池滤渣 | 一般生活垃圾 | 0.8 | 0.8 | 100 | 环卫部门清运 |
| 总计 |  | 1921.138 | 1921.138 | 100 | --- |

### 3.1.5污染物排放汇总

该项目主要污染物产生和排放情况见表3-1-6。

表 3-1-6    本项目污染物排放情况汇总

| 污染物 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | － | － | 33.4 | 0 | 33.4 | 33.4 | +33.4 |
| 化学需氧量 | 60 | 60 | 91.70 | 71.65 | 20.05 | 20.05 | +20.05 |
| 氨氮 | 25 | 25 | 12.39 | 4.03 | 8.36 | 8.36 | +8.36 |
| 废气量 | － | － | 566633.4 | 0 | 566633.4 | 566633.4 | +566633.4 |

续表 3-1-6    本项目污染物排放情况汇总

| 污染物 | 预测排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 产生量 | 自身 削减量 | 预测排 放总量 | 核定排 放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 46.7 | 500 | 0.0479 | 0 | 0.0479 | 0.0479 | +0.0479 |
| NOx | 110.6 | 120 | 0.4352 | 0 | 0.4352 | 0.4352 | +0.4352 |
| 油烟 | 0.8 | 2 | 0.049 | 0.012 | 0.037 | 0.037 | +0.037 |
| CO | － | － | 0.345 | 0 | 0.345 | 0.345 | +0.345 |
| HC | － | － | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | +0.03 |

单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

## 3.2对生态影响的途径、方式和范围

施工期间，其地表植被将全部砍伐，则在建设期间，因建设项目建设将导致用地区域生物量全部损失。由于项目用地范围内地表植物种均为项目区域地表常见物种，项目建设不会导致项目区域物种量的减少。

拟建项目的绿地率为40%，绿地面积有51192.5m2。根据绿地规划，建设项目绿地采取乔、灌、草相结合的方式设置。

由于御水岸花园的开发，首先造成开发区域地表植被的破坏，且开发多以皆伐为主，并以高度人工建筑夹绿化带取而代之，造成开发区域植物群落的单一化、群落结构层次的简单化和同一物种动、植物数量的减少。

由于原有的植物生态为杂草、灌木的植物群落，存在生态系统群落组成单一结构层次简单的特点，因此，本项目根据绿化景观需要对林相进行改造，通过灌木、乔木及草本植物的多种搭配，合理规划，可以降低建设对项目区域原有景观的不利影响，进而形成更为和谐、美观的景观区域。

## 3.3环境保护目标分布情况

本项目主要保护目标是项目周围的环境敏感点，项目附近主要环境保护敏感目标见下表，详见附图2  建设项目敏感点分布图。

表3-3-1  建设项目拟建址附近主要保护敏感目标

| 序号 | 环境保护敏感目标 | 性质 | 规模 | 距项目边界最近距离 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹基新村（隶属平北村委） | 居民区 | 150户，约500人 | 西南面250m | 大气环境 |
| 2 | 江左村（隶属平北村委） | 居民区 | 500户，约1500人 | 南面500m |  |
| 3 | 富景幼儿园 | 文教 | 35名教职员工，约500名学生 | 西南面800m |  |
| 4 | 富景花园 | 居民区 | 常住人口约2500人 | 西南面930m |  |
| 5 | 平北小学 | 文教 | 60名教职员工，约800名学生 | 西南面600m |  |
| 6 | 平北幼儿园 | 文教 | 50名教职员工，约630名学生 | 西南面800m |  |
| 7 | 佛山水道 | 河涌 | Ⅳ类水体 | 北面45m | 水环境 |
| 8 | 平洲水道 | 河涌 | Ⅲ类水体 | 东面800m |  |

## 3.4建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.4.1 水环境影响评价结论

本项目产生的污水量约为915.65m3/d，约占平洲污水处理厂处理余量（2万m3/日）的4.58%，所占比例相对较小，其外排污染物CODcr、BOD5、氨氮、动植物油等均能达标排放。由于本项目排放污水不直接排入受纳水体，且污水、水污染物排放量相对较少，对佛山水道的水质影响范围及影响不大。

### 3.4.2 大气环境影响评价结论

从项目排放污染物的估算结果可知，下风向SO2最大落地浓度为0.000279mg/m3，占评价标准（0.5mg/m3）的0.05584％。下风向NOX最大落地浓度为0.000661mg/m3，占评价标准（0.20mg/m3）的0.3304％。

从估算结果可知，大气污染源SO2、NOX的最大落地浓度远低于相应标准值。由此可见，本项目经治理排放的大气污染物对周围环境和敏感点都不会产生明显影响。

### 3.4.3 声环境影响评价结论

在采取了隔声、消声和减震等降噪措施后，噪声源对各边界的昼、夜间噪声贡献值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准的要求，但若没有对发电机组运行噪声等进行有效的治理，各边界昼间噪声贡献值均出现不同程度的超标现象。

在采取了隔声、消声和减震等降噪措施后，设备运行噪声对昭信灯具厂员工宿舍的叠加值较低，无增加原有的噪声污染负荷。但若没有对本项目的噪声源进行有效的治理，发电机夜间噪声对昭信灯具厂员工宿舍和南平鞋厂员工宿舍的叠加值较高，噪声增值较大。

### 3.4.4 固体废物境影响评价结论

本项目投入使用后，固废的主要来源为日常生活垃圾和游泳池滤渣。生活垃圾与游泳池滤渣一起由环卫部门定时外运送至垃圾填埋场进行填埋处理。经采取以上措施，本项目固体废物对周围环境不会产生明显的污染影响。

### 3.4.5 施工期环境影响评价结论

本项目土建施期内主要污染物为施工噪声、粉尘、扬尘、建筑固体废物及施工污水等。只要本项目的建设施工单位严格加强施工管理，进行科学施工，并按本报告提出的各项要求，对施工期间产生的环境污染进行控制，则本项目在施工期间产生的环境污染是可以得到控制的，不会对周围环境产生明显的不良影响。

## 3.5外环境影响分析

一、交通噪声和扬尘的影响分析和对策

项目南面为南港大道。从项目目前所处区域外环境及区域发展定位分析，本项目外环境污染源主要为南面的南港大道的交通噪声及尾气、扬尘的影响。

- 道路交通噪声影响

（1）横向预测

机动车产生的噪声影响随距离的增大而衰减变小。随着年份的增加，道路车流量的增加，预测噪声值随之增加。南港大道对9、10、1、2#楼（南港大道路边线外15m处）的昼间、夜间和高峰值均超出《声环境质量标准》2类标准。根据《民用建筑隔声设计规范》的要求，上述噪声值亦未能达到《民用建筑隔声设计规划》（GB50118-2010）中卧室、书房 （或卧室兼起居室）的二级标准（即≤45dB（A））。

（2）垂直预测

项目沿街建筑各楼层噪声分布规律，低层受地面吸收作用与发射作用较为明显，随着高度的增高，离地面越高，地面吸收作用越弱，因此噪声随着楼层的增高而增高；当达到一定高度后，噪声不再受到“地面反射及吸收效应”影响，仅受到距离衰减的作用，因此噪声又随着高度的增高而降低，在第7层达到峰值。

根据上述预测结果，建设单位应从噪声传播的特点及声屏障隔声效果考虑，采取相应的噪声治理措施：

①在道路和构筑物之间设置绿化隔离带；

②建筑物按规划条件退缩；

③设置绿化隔离带时，树木的选择最好是枝叶茂盛的乔木和灌木，且排成高低有致的几行，对污染的防范较好，也美观。

④对面向交通干道一侧的功能布局进行优化，从建筑设计角度出发，建议建设单位尽量将阳台、卫生间、客厅、衣帽间等设计在临路一侧，住宅卧室、书房等对声环境要求较高的场所设计在背向道路的一侧，而将卫生间、储物室等设计在临路一侧，从环境角度优化项目设计。

⑤建设单位对受影响的住宅单元安装高性能隔声窗，根据对佛山一环边的万科金色花园采用通风隔声窗安装使用效果调查分析，通风隔声窗的隔声效果可达20分贝以上，可有效降低交通噪声的影响。建议建设单位首先在临交通干道一侧的住宅安装通风隔声窗，其余的后排和侧对交通干道的住宅根据跟踪监测而确定是否安装通风隔声窗。通风隔声窗面积约为6000m2，市面售价约为400元/ m2，预计费用约为240万元。

经上述措施降噪后，各住宅的卧室、书房可达到《民用建筑隔声设计规划》（GB50118-2010）中卧室、书房 （或卧室兼起居室）的二级标准（即≤45dB（A）），不会对住宅居民造成明显的不良影响。

（2）道路机动车尾气

机动车尾气由三部分组成：内燃机废气通过排气管排出，占尾气60%左右；曲轴箱泄露气体以及汽化器中蒸发出的气体，一般各占20%左右。机动车尾气所含的成分有120～2000种化合物，但一般以一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOX）、碳氢化合物（HC）等为代表。现汽车执行国Ⅲ和国Ⅳ标准，污染物排污系数较小，污染物排放浓度较低，对本项目影响不大。

二、周边企业的影响分析和对策

（1）南平鞋厂、广东昭信平洲电子厂、昭信灯具厂和平洲肉联厂的影响分析

①南平鞋厂

南平鞋厂年产皮革鞋360万双，其主要工艺流程为：

原材料→开料→车面→中底→底组合→成型→包装→出厂

↓

有机废气

生产过程中使用的溶剂及其年用量：

甲苯3吨/年；去渍油2吨/年；树脂胶13吨/年；白胶5吨/年；快干（白电油）7吨/年。

该厂在使用上述各种溶剂、化学品、树脂胶等时会挥发有机废气，主要表现为TVOC，有机废气由吸气罩收集后经活性碳吸附处理再由13根10-20米不等的排气筒高空排放。根据《佛山市南平鞋厂有限公司（扩建、搬迁、转法人）建设项目环境影响报告表》（已通过环保部门审批），经上述措施后，该厂有机废气达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）Ⅱ时段标准，对周围大气环境影响不大。

②昭信灯具厂

项目西面为昭信灯具厂（原名广东昭信金属制品有限公司），该厂主要产品及其年产量：五金件5000万件、灯饰100万套。

各条生产线的工艺流程如下：

五金冲压件生产工艺：冷卷板→开剪→冲压→切边→钻孔攻牙或碰焊→发外电镀或磷化涂装处理

五金压铸件生产工艺：锌合金→压铸→挫披锋→钻孔攻牙→发外电镀或磷化涂装处理

磷化涂装处理工艺：、

工件→预除油→除油→水洗→水洗→水喷洗→酸洗→水洗→中和→水洗→表调→磷化→水洗→水洗→水喷洗→烘干→喷粉或喷漆→固化

↓      ↓

有机废气

灯饰生产工艺：各类灯饰配件→上线装配→检验→包装→成品入库

生产过程中使用的溶剂及其年用量：

磷化剂7吨/年；油漆8吨/年；脱漆剂3吨/年。

主要污染工序及处理措施：

废气：

①压铸机以及喷漆、喷粉、磷化生产线内置的烘炉燃柴油时排放的烟气，烟气含二氧化硫、烟尘等污染物，经脱硫治理后高空排放。

②喷漆以及喷漆、喷粉后烘干过程产生的有机废气，由吸气罩收集后经活性碳吸附处理后高空排放。

③喷漆、喷粉过程产生的漆雾和粉尘，配置水帘柜和粉尘回收设备。

④脱漆、酸洗处理时逸出的酸雾。采用酸雾抑制剂。

⑤食堂厨房排放的油烟废气。由静电油烟净化器处理后高空排放。

废水：生产废水和生活污水，通过工业区内污水管网排入平洲污水厂处理。

噪声：生产设备的机械噪声，声源声级为80～90dB(A)。经减振、消声、隔声处理。

固体废物：①金属边角料：统一收集后，交由相关厂家综合利用。②废水处理污泥：妥善处理。③废酸碱液、磷化液及沉渣：交由取得相应危险废物经营许可证的单位集中处置。④废漆渣、废弃油漆桶：交由取得相应危险废物经营许可证的单位集中处置。⑤生活垃圾：由环卫部门及时清运处理。

其中对本项目影响较大的为喷漆以及喷漆、喷粉后烘干过程产生的有机废气，主要表现为TVOC，有机废气由吸气罩收集后经活性碳吸附处理再由6根8-10米不等的排气筒排放。由于昭信灯具厂的生产车间为简易厂房，且该厂紧邻项目西面红线，生产噪声较大，大气污染物排放量较大，排气筒较矮，大气污染物不易扩散，故昭信灯具厂大气污染物和生产噪声对本项目影响较大。待该企业搬迁后，其产生的污染将随之而消失，不会对本项目造成影响。

③广东昭信平洲电子厂

项目东面相距120m为广东昭信平洲电子厂。该厂年产背光源产品2.4×107件，主要工艺流程为：

零件→除尘→贴支架胶条→装导光板→贴PPC胶条→贴发光条→贴反射膜、撕衬纸→贴散

光膜、增光膜→外观检查→电性检查→真空包装→装箱→入库→出货

主要污染工序：

废水：员工办公污水。

噪声：压缩机、风机等设备等运转时产生的噪声。

固废：废纸、生活垃圾。

该厂产生的污染较小，对本项目影响不大。

根据深圳维中检测技术有限公司的现状监测报告显示，项目东边界夜间噪声平均值和西边界的昼夜噪声平均值均超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，南平鞋厂和昭信灯具厂产生机械噪声对项目东面和西面住宅楼造成有一定的影响。

④平洲肉联厂

本项目西北面120m处为平洲肉联厂。根据佛山市环境监测中心站于2012年8月27-29日在平洲肉联厂下风向30m（1#）、本项目西边界的红线退让线外5m（2#）和项目地块中心偏南（3#）进行的现状监测结果显示，氨的现状监测值达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值：氨≤0.2 mg/m3）的要求，硫化氢的个别现状监测值未能达到上述标准（硫化氢≤0.01 mg/m3）的要求。而本项目西边界的红线退让线外5m（2#）和项目地块中心偏南（3#），各监测值均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值：氨≤0.2 mg/m3，硫化氢≤0.01 mg/m3）的要求。

现状监测期间，1#、2#和3#均位于平洲肉联厂的下风向，可见，虽然在平洲肉联厂下风向30m（1#）硫化氢的个别现状监测值出现超标，但经过大气扩散后，到本项目西边界的红线退让线外5m（2#）和项目地块中心偏南（3#）处，硫化氢均未检出，氨的现状监测值均有所降低，且均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度（一次值：氨≤0.2 mg/m3，硫化氢≤0.01 mg/m3）的要求。

平洲肉联厂目前尚未有臭气处理措施，根据环保要求，该厂应加装臭气收集处理系统，望相关环保部门尽快督促该企业加装环保设施，以减少其对周围大气环境的影响。该厂与本项目相距较远，在经大气扩散和加装环保设施后，该厂产生的臭气对项目影响不大。

根据监测报告（（佛）环境监测气字（2012）第）083101号）显示，平洲肉联厂东边界昼夜厂界噪声平均值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，经距离衰减后，平洲肉联厂产生机械噪声对本项目影响不大。

而根据《关于认定佛山市南海区第十七批旧城镇旧厂房旧村居改造项目及批准改造方案的通知》（南旧改〔2010〕12号），南平鞋厂、广东昭信平洲电子厂、昭信灯具厂和平洲肉联厂所在地已被认定为南海区第十七批“三旧”改造项目。另外，根据佛山市南海区桂城街道平洲旧成片区控制性详细规划——土地利用规划图，以及桂城街道国土城建和水务局出具的“关于平洲御水岸花园项目周边规划情况的说明”、佛山市南海区桂城街道办事处出具的“关于对平洲御水岸花园周边区域建设规划情况说明的函”，以及南海区桂城街道“三旧”物业改造工作领导小组办公室出具的证明，南平鞋厂、广东昭信平洲电子厂、昭信灯具厂和平洲肉联厂所在地已于2010年12月31日纳入南海区第十七批“三旧”改造项目，规划为二类居住用地，拟全部拆除，根据建设单位向桂城街道咨询周边企业搬迁计划的结果，南平鞋厂将于2013年下半年搬迁，原址将改建为商住小区；昭信灯具厂将于2013年下半年改造未都市产业园，把该片区转变功能发展都市型产业和商住项目。桂城街道并保证如在该片区改造提升期间出现生产与居住之间的环境投诉，桂城街道将会主动介入协调，妥善处理。待周边的企业搬迁和改造完毕后，其产生的污染将随之而消失，不会对本项目造成影响。

（2）平洲沙尾工业区桂城生活垃圾中转站的影响分析

项目西面相距230m为平洲沙尾工业区桂城生活垃圾中转站，该中转站的主要污染源为臭气污染，臭气的主要成份为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。垃圾压缩站废气经收集并脱臭后，排放源强较小，且根据《生活垃圾转运站技术规范》CJJ47-2006要求，大型转运站（Ⅱ类）边界与相邻建筑间隔为≥50m，该压缩站距离本项目230m，距离较远，经大气扩散后，对本项目影响不大。

垃圾中转站的垃圾运输会途经本项目的西南角，距离项目西南面的住宅楼25m。只要垃圾运输车密闭性良好，臭气外溢较少，且运输路线距离住宅楼距离较远，垃圾运输时产生的臭气对本项目影响不大。

（3）废品回收公司和美新洗涤厂的影响分析

废品回收公司的生产工艺为回收→分拣→打包→运走，主要污染源为运输车辆的行驶噪声。美新洗涤厂的生产工艺为混合搅拌→分装→包装→运走，主要污染源为粉尘废气和机械噪声污染。

根据深圳维中检测技术有限公司的现状监测报告显示，项目北边界昼间噪声平均值为54.7dB（A），夜间噪声平均值为49.4dB（A），均优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。1#-3#监测点的PM10浓度范围为0.072-0.098mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。加之经距离衰减和大气扩散后，不会对项目北面住宅楼造成明显的不良影响。

（4）广州高得针织染整制衣公司的影响分析

广州高得针织染整制衣公司的锅炉尾气经脱硫除尘处理后，所排放的烟尘、氮氧化物和二氧化硫在本项目范围内各高度的住宅均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。且锅炉烟囱周围较空旷，有利于气体稀释，锅炉尾气中的SO2、NOx和烟尘的排放量较少，故锅炉尾气经脱硫除尘处理后不会对周围环境产生明显的不良影响。

（5）平洲美食广场餐饮油烟和噪声设备影响分析

平洲美食广场餐饮油烟经静电油烟净化器处理后高空排放，再经大气扩散后对本项目影响不大。

根据深圳维中检测技术有限公司的噪声监测报告显示，项目南边界昼间噪声平均值为55.8 dB（A），夜间噪声平均值为50.2dB（A），由于平洲美食广场22:00后不营业，夜间噪声超标原因主要是受南港大道的交通噪声影响。噪声经距离衰减后，到达项目南面住宅楼的的噪声量将较小，不会对其造成明显的不良影响。

（6）广东省量晶光电科技有限公司的影响分析

项目东面450m为广东省量晶光电科技有限公司。根据该公司的环评报告书，该公司排放的大气污染物在正常工况下对本项目不会产生明显影响。事故排放时，氨气对周边大气环境影响很大。为减少乃至杜绝事故排放，项目方应加强废气特别是工艺尾气治理设施的维护管理，确保其正常运行，以维护周边居民良好的大气环境。

该公司的卫生防护距离为50米，本项目与其相距450m，在卫生防护距离外。

（7）平洲污水处理厂的恶臭影响分析

项目西面距离300m为平洲污水处理厂，距离该污水厂的污水池约550m。该污水厂对厌氧池、氧化池和沉淀池等池体均进行加盖处理，并采取臭氧除臭措施。由于本项目距离平洲污水处理厂污水池较远，且不在污水厂的下风向，恶臭污染源经臭氧除臭和大气扩散后，对本项目影响不大。

鉴于本项目周边环境的复杂性，建设单位在售楼时应公示报告书简本，明确公告项目周边污染企业改造情况和还存企业对本项目的影响。

## 3.6污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

### 3.6.1 水污染防治措施

项目建成使用后产生的污水主要是生活污水、垃圾收集站冲洗污水和地下车库冲洗污水等。

项目生活污水经化粪池处理，垃圾中转站冲洗污水和地下车库冲洗污水分别经沉淀池沉淀处理，外排浓度达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（CODCr≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、LAS ≤20 mg/L)后，汇入平洲污水处理厂进行生化处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准（其中CODcr从严执行一级B标准，即CODcr≤60 mg/L）后，最终排入佛山水道。

### 3.6.2 大气污染防治措施

建设项目的主要大气污染源为住宅居民油烟废气和燃气烟气、备用发电机燃油尾气，以及机动车尾气。

（1）住宅厨房油烟经家庭式油烟机处理后，经内置烟管（须进行隔热、隔声、防振、防漏处理）引至各自楼顶天面高空排放。

（2）备用发电机燃油尾气经专用烟道引至2#楼楼顶高空排放，排放高度为98m，外排浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）二级标准（SO2排放浓度≤500mg/m3，98m排气口排放速率≤134kg/h；NOx≤120mg/m3，98m排气口排放速率≤41kg/h，烟色小于格林曼黑度一级）。

（3）对于停车场机动车尾气，由于其污染物排放量较小，停车场设置机械通风系统，地下车库和住宅停车楼产生的机动车尾气经排风竖井引至地面2.5m排放，机械通风避免了机动车尾气在停车场内聚集。排风口经百叶窗外排，在具体设计时，充分考虑排风口的数量、高度和朝向的设置，避开人流密集的地方。

（4）垃圾站臭气：生活垃圾经收集后由环卫部门按时派人将垃圾清走，统一处理，不得让垃圾过夜；管理部门要定期喷洒除臭剂与保持场内卫生。在垃圾收集站南侧，合理规划和种植一些可以散发香味的树木、花卉减轻臭气影响。由于垃圾收集点为封闭式设计，设置位置合理，规模小，临时堆放量小，清运及时，因此产生的臭气不会对周围大环境产生明显的影响。

### 3.6.3 噪声污染防治措施

（1）发电机噪声

a．柴油发电机组放置在专用的机房内，基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；

b．机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁天花挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；

c．柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB(A)；

d．为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消声效果，总消声量大于45dB(A)。

e．室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。

（2）风机

a．安装隔声罩和减震器及减震支架；

b．室外风管的风速应控制在10m/s以下，风管采用双层结构，中间加80mm～100mm吸声材料；

c．进出风口必须安装有足够消声量的消声器。

（3）水泵

a．设减震基础，进、出水管要有软接头；

b．水泵设在水泵房内，要搞好基础的减震和水泵房的密闭隔声。

（4）变压器

变压器运行产生的低频噪声，其噪声值在55-60dB（A）。变压器运行时会产生的低频噪声和振动，建设单位拟将其放置在1、7、9#楼地下一层的配电房内，设双层防音门窗，房内的墙体采用隔声墙，房顶铺设吸声结构，可选择微穿孔板和多孔吸声材料组合的吸声结构；主变本体基础下加防振胶垫，主变室进风口增加消声百叶窗，排风采用低噪音风机并加消音器，将散热器与主变本体分开设置，同时，变配电机在安装时应对底座加装减振措施。

（5）停车场机动车噪声

合理规划布局来往车辆的车道，保持进出车流的畅通，禁鸣喇叭，严格管理停车的泊位顺序；在区内充分利用植树种草以达降噪目的，以减少本项目各噪声源对周围声环境质量的影响。

噪声经治理和自然衰减后，项目各边界噪声值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准[即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]，对周围声环境质量不会产生明显影响。

### 3.6.4 固体废物污染防治措施

本项目投入使用后，固废的主要来源为日常生活垃圾和游泳池滤渣。各类固体废物必须全部外运处置，不得倾倒入佛山水道。

（1）生活垃圾

拟建项目所产生的生活垃圾经分类收集箱收集后，可回收利用部分(废纸、废玻璃、废塑料、废金属、饮料罐等)加以回收，不可回收利用的部分由保洁人员送至垃圾收集点暂存，再由垃圾车沿南港大道送至平洲沙尾工业区桂城生活垃圾中转站进行压缩处理，最后运至垃圾填埋场作填埋处理。

（2）游泳池滤渣

游泳池滤渣与生活垃圾一起由环卫部门清运，不会对周围环境产生明显影响。

经采取以上措施，本项目固体废物对周围环境不会产生明显的污染影响。

### 3.6.5生态保护措施及效果

（1）保证绿地面积，绿地率在30%以上。

（2）合理规划设计酒店商务区的绿化。以乔、灌、草结合组成的地被植物群落应为园区生态绿化的主旋律。它不仅在园区人工环境中更好的发挥区综合生态效益（释氧、固氮、蒸腾、吸热、减少滞尘、减菌吸污等），而且可以充分展示三维空间景观的完美。

（3）适当引进适于本地生长的常绿树种，灌木和草本要以地方种源为主，在此基础上，使各类绿地拼块镶嵌分布，从而达到增强景观稳定性的作用。

（4）绿化建设应注意生态廊道效应。绿化林带建设应贯穿整个商务区，形成互通式的生态廊道，利于动植物较大范围的迁移发展。统筹考虑园区与四周背景地域的镶嵌和连接，在园区外缘建立包括生态平衡带、缓冲带及后备地带的生态构架。

（5）建设绿化防护林带。

项目建成后，景观结构上基质、廊道、斑块配置和谐，保证了物质循环、能量流动和信息交换的通畅进行，促进整个生态系统的具有较强的稳定性。此外，本项目产生的经济效益和社会效益也较好。

## 3.7环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

### 3.7.1管道天然气风险分析

1. 风险识别

本小区燃气采用管道天然气，管道燃气是一种混合气，其主要成分是CH4、CO2、及N2，另外含有少量C2～C6等烃类物质等。该项目的燃气中硫化氢含量＜1ppm，其它组分也没有毒性，因此该项目不存在毒性风险。主要是燃气中的甲烷属于易燃易爆气体，因此项目存在的主要风险为燃气泄漏引起火灾、爆炸事故。

2.潜在风险因素

对燃气管线风险的评估主要集中在与管线故障有关的所有危险上。这些危险会导致漏气，并有可能产生闪火、喷射火。如果气体泄漏发生在一个密封、狭小的空间时，就有可能发生爆炸。

环境风险事故原因包括：建筑缺陷、外部的破坏、地表面的各种活动和其它原因。管道事故主要有三类：泄漏、穿孔和断裂，具体划分标准与管道本身特征（如管径、壁厚）有关。

根据美国和欧洲20世纪70～80年代统计资料，在所有输气管道事故中，泄漏占40％～80％，穿孔占10％～40％，断裂占1％～5％。腐蚀和第三方破坏是造成管道失效的主要原因。可能存在的危险因素如下：

（1）管道埋在地下，由于土壤的影响，使管道受到腐蚀，另外还由于管道的内腐蚀，可能使管道发生泄漏事故；

（2）第三方破坏、外部破坏、地面运动等各种原因引起的管道及站场的燃气泄漏、聚集，在遇到明火时有可能发生火灾爆炸事故，危机设备及人身安全；

（3）在生产和维修期间可能发生的一些事故性危害，例如施工不当、选材不当、材料缺陷等。操作因素：热开口失误、触电、有害或有刺激性气体导致的窒息危害等；

（4）地面运动等自然灾害造成事故；

（5）违反操作规程造成事故；

（6）其它或不明原因。

3. 风险源项分析

（1）最大可信事故源项

通常，城市燃气管网由门站、调压站、供气干管和供气支管组成。进入本住宅小区后，则由室外供气支管和室内供气管、以及管线上的阀门组成。

因此，该小区燃气管线发生事故主要部位为室外供气支管和室内供气管。

（2）最大可信事故

如前所述，燃气供气管线发生事故的类型主要是燃气泄漏，进而在有火源火静电的情况下，引发火灾和爆炸事故。爆炸事故发生导致供气管线和阀门的严重损坏，从而导致燃气的大量泄漏。燃气管线的火灾和爆炸事故，不仅直接导致近距离内人员伤亡，其爆炸冲击波和热辐射还会对事故现场周围的建筑物、公共设施、绿化林木等造成伤害，同时燃气的大量泄漏还会导致局部范围环境空气中总烃的短时间超标。

4.事故风险防范和应急措施

燃气本身无色、无味，无法根据气味来识别，一旦泄漏很难被发现，这样就很容易造成火灾、爆炸或缺氧窒息等事故的发生。为了及早发现和识别燃气泄漏，人为地在燃气中加入了一种叫四氢噻吩的臭剂，这种臭剂本身没有毒性，只是具有恶臭气味，目的就是能够随时发现燃气泄漏，将隐患和危险及早排除。因此，一旦本小区范围燃气管线发生泄漏，很容易被发现并及时采取应急措施。

但是，由于本项目存在潜在的燃气泄漏和爆裂事故，故要求本项目工程设计、施工和运营要科学规划、合理布置、严格执行国家有关安全设计规范设计，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，以杜绝事故的发生。

（1）事故风险防范工程设计措施

1）小区内楼与楼之间的防火间距符合国家有关规范的要求，设有消防通道。

2）对于燃气管道的各种附属设备，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求选用相应的防爆电器仪表。爆炸危险区域中的电气设备其防爆等级不低于相应设计规范的要求。

3）小区内燃气管道的防雷、防静电设计严格执行《建筑防雷设计规范》，《工业与民用电力装置的接地设计规范》（试行）的有关规定。

（2）事故风险防范措施

体现“预防为主”的方针，预防必须从风险管理上和技术措施上防范突发事故的发生，措施如下：

1）制定小区管道管网管理规范；

2）必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的防护工程；

3）加强工艺系统的自动控制的应用，同时，应加强对管道系统设备和密封单元的维护保养。

4）小区应设立专人进行燃气管道的巡视、检查、维护工作。

5）严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，实施规范核查。

6）加强对小区住户的教育，使安全使用管道燃气的观念深入人心。

### 3.7.2轻质柴油储油罐风险分析

- 风险识别

本项目可能导致环境风险事故的物质主要是地下室一层储油罐储存的柴油。柴油主要理化性质如下：

- 物化性质：稍有粘性的棕色液体，具有刺激性气味。

- 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

- 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害；可引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中；柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

- 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储备区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

- 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳和砂土。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》及《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2009）中重大危险源的判别方法，柴油闪点≥55℃，临界量为5000吨。本项目设置1个容量为1000L的柴油储油罐，柴油最大存储量少于1吨，因此本项目柴油储存罐区为非重大污染源。

- 风险事故概率

一、事故原因分析

火灾、爆炸事故发生原因主要有自然和人为两种因素引发。

自然因素是遇到不可抗拒的自然力如雷击、地震等导致的加工及贮存装置被破坏，引起油品泄漏并遇明水而导致火灾。

人为因素是指厂区安全生产管理不严，操作人员违规操作，或在禁火种区出现明火等。当然也不能排除人为破坏这一因素。

- 环境风险防范措施

建设单位已按公安消防部门要求，委托有资质的设计、施工单位进行消防设计和施工，整个小区应该有完善的火灾、爆炸报警系统。

- 应急措施

（1）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（2）消防事故环境风险防范措施

一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的瘫痪，导致严重的危害后果，因此建设单位必须就消防废水的出路问题有妥善的方案。环境事故或紧急情况得到控制后，应立即清除环境污染。

### 3.7.3广东量晶光电科技有限公司液氨泄漏风险分析

项目相距450m为广东省量晶光电科技有限公司，氨储存量为3吨，液氨罐区阀门管线泄漏最大可信事故概率为1×10-5。

根据该公司环评报告的风险预测结果，在无事故防范措施的前提下，液氨泄漏对下风向造成中毒伤害后果最严重的气象条件为F稳定度、2.2m/s 风速，最大落地浓度为6423.5mg/m3，出现位置为下风向45.8m。半致死浓度出现在下风向轴线154.2m范围内、影响面积1380m2，短时间接触容许浓度出现在下风向轴线1752.7m范围内、影响面积117000m2。确定企业液氨泄漏风险值R 为1.4×10-6 人/年，参照中国环境科学出版社出版的《环境风险评价—实用技术和方法》化工项目的可接受风险水平RL 8.33×10-5 人/年，量晶光电项目环境风险水平处于可接受水平。该企业已经对氨气站外面设置封闭室，当密封室中的密封门符合Q/WMS-3010-2005（密闭门）标准，密封室、密封门抗压能力不低于1.1MPa时，由于密封室的阻挡作用，只有极小部分泄漏的氨气有可能会通过密封门转移到室外，根据Q/WMS-3010-2005（密闭门）标准及有关密封门制造公司介绍，在耐压值压力范围内，密封门基本无气体外漏。

由前述源强计算可知，本项目氨泄漏量为785.88公斤，氨气密度按0.72kg/m3计，由常压下泄漏氨气体积约为1092立方米。本项目氨气密封室容积为120立方米，按克拉伯龙方程，氨气泄漏30min后，密封室压强总共合计约为1.01MPa，在低于密封门耐压值时，密封门基本无气体泄漏。

因此，在加装密封室后，项目氨泄漏时所有泄漏的氨气均在密封室内，不会外泄对外环境产生明显影响。对于密封室内的氨，项目可在确保周边安全情况下，用喷雾水流对泄漏的氨进行稀释。通过水枪的稀释，以确保泄漏氨气不会大量散入空气中而明显周边环境。

通过上述分析，量晶光电项目氨气的泄漏短时间对项目的影响不大。

本项目小区的物业管理应做好必要的风险防范预案和演练。发生风险时以最快的速度投入到控制和降低风险的解决之中。应做好应对措施：

a. 平时在小区做好事故发生时应对措施宣传工作，使得每个居民有相关意识。

b. 当广东省量晶光电科技有限公司发生到危险到本小区居民安全时，应立即通过小区广播或者电话告知住户。

c. 物业人员将人群疏散到安全地带，保持主干道通畅，加强治安警戒，防止因人员混乱而造成物资财产被破坏或丢失。

d. 在受影响区与安全区之间组织人员采取有效隔离措施。

e. 风险控制、消除后，了解住户有关状况，组织人员做好安抚措施，总结本次经验教训，开展教育工作，提高住户防护意识和自我保护能力。

广东省量晶光电科技有限公司应严格执行环保法规，严格控制外排的各类污染物，做好安全生产的措施，同时本项目做好风险防范措施，对本项目住户影响不大。

### 3.7.4环境风险应急预案

1.环保责任人职责任务

（1）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

④协调有关部门指导污染区域的警戒工作；

⑤根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑥负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑦完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作；

⑧配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑨配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（2）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

2.应急反应机制

（1）迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门报告。

（2）快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

（4）现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

（5）现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6h速报、24h确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

（6）污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。

（7）污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、原国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和原国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

（8）污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24h向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

（9）污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

（10）调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

（11）结案归档

环境风险事故处理完毕后，相关的材料应整理归档，以备日后翻查。

3.应急处置工作保障

（1）应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

（2）通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

（3）培训与演练

要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

## 3.8环境保护措施的技术、经济论证结果

### 3.8.1污水处理环境保护措施的技术、经济论证结果

目前平洲污水处理厂的污水处理负荷约为14万吨/日，尚有2万吨/日的处理余量。本项目产生的污水量约为915.65m3/d，约占平洲污水处理厂处理余量（2万m3/日）的4.58%，所占比例相对较小。

根据佛山市南海区桂城街道市政管理处出具的证明（见附件），本项目的污水可经市政污水管网流向平洲污水处理厂处理。本项目一期工程施工期为2012年9月20日起至2015年5月1日；二期2013年3月1日动工，2015年10月1日完成。从两者时间上看，平洲污水处理厂一、二、三期已投入使用，项目周边的污水管网已于2012年5月铺设完毕，污水厂及其污水管网工程早于本项目投入使用，项目运营后污水就可以直接进入平洲污水处理厂集中治理，因此两者的时间和空间上的连接都是可行的。

在经济方面，由城市污水处理厂集中处理，建设单位无需另外投资新建污水处理设施，免去了污水处理设施的建设费用和运营费用，因此，从经济方面也是可行的。

### 3.8.2废气处理环境保护措施的技术、经济论证结果

本项目发电机房废气治理措施采用传统处理工艺，并且选用环保低噪型设备，通过类比同类型项目的治理措施，项目废气治理设备运行稳定，处理效果良好，在技术上是可行的；而且在经济上可接受，是可行的。

### 3.8.3噪声处理环境保护措施的技术、经济论证结果

类比同类型项目的治理措施，本项目发电机组、水泵、变压器和风机等设备的治理措施在技术、经济上是可行的。

### 3.8.4固废处理环境保护措施的技术、经济论证结果

游泳池滤渣与生活垃圾一起由环卫部门清运，不会产生明显的污染影响。

## 3.9环境影响的经济损益分析结果

### 3.9.1 环境费用

环境费用指建设项目建设期间和建成后对环境造成的污染损失。根据项目的功能特性，环境影响经济损失主要计算以下几个方面的内容：（1）生态破坏经济损失（2）大气污染经济损失（3）水体污染经济损失（4）噪声污染经济损失（5）废渣污染经济损失。生态破坏损失是通过占用土地和破坏地表植被、经济作物而体现的；大气污染是通过人群健康、牲畜健康和农作物生长造成直接或间接的经济损失；水体污染的经济损失体现在破坏水源、饮用水成本提高、破坏水生态环境和物种多样性、破坏水体景观价值等多方面；噪声则通过危害人群的心理和生理健康造成间接的损失；废渣处理处置造成的直接损失主要是垃圾填埋场的处置费用。

土地费用反映建设项目的机会成本，即如果不用于该项目时对所能创造的净效益及社会为此增加的资源消耗。土地影子价格为本项目所占土地在整个占用时间逐年效益现值之和，本项目现为已平整的荒地，其创造的净效益是较低的。

本项目建成后植被的覆盖率与改造前相比大大改善，可以认为本项目的建设产氧功能损失为负值。

本项目环保投资约830万元，占项目投资总额2亿元的4.15%，其环保设施投资额度是基本合理的。

大气污染、水污染、噪声污染等由于其环境的影响是多方面的，损失计算较为复杂，难以定量化。而从建设项目的性质来看，根据预测分析，其产生的污染物种类简单，污染物排放量较少，污染物浓度低，污染物对环境和人体的危害程度较小，基本可以定性地认为对周围的环境影响的损失是较小的。

### 3.9.2 环境效益

项目建成投产后，可改善当地的投资环境，给本地区居民带来新的居住环境，具有良好的发展前景和社会经济效益，为繁荣南海区经济做贡献。

本项目建成后，区内良好的绿化、优美的景观，既提高了城市品位，改善了区域的投资环境，全面地促进该区域社会经济的发展。

项目环保投资使产生的主要污染物达标排放，大大减少了污染物负荷，使项目对环境的污染降到可承受的程度，也产生了一定的环境效益。

### 3.9.3 小结

综上所述，本项目的建设具有较大的社会环境效益，对提高桂城的文化品位，扩大知名度有较大的促进作用，对改善城市景观和社会稳定有一定意义。项目建设环境影响不大，区域环境具有一定环境容量和承受能力。项目建设环境影响不大，区域环境具有一定环境容量和承受能力。

总的来说，本项目的建设环境损失不大，社会效益和经济效益明显。因此，从环境经济的角度，建设项目是可行的。

## 3.10环境监测计划及环境管理制度

### 3.10.1施工期环境管理和监控计划

### 3.10.1.1 管理机构的组织和职责

施工期环境管理监督小组的成员包括：施工单位的环保监察员、监理工程师和建设单位的环境管理人员。施工期施工场地内外有关施工活动的各项污染防治措施的实施均由施工单位负责，由工程监理单位和建设单位进行检查、监督，所在地区的环保局审核实施的结果。

监督、检查和审核从设计阶段开始，建设单位、上级主管部门和政府环境保护管理部门要对施工设计方案进行审核，审核是否达到了国家有关条例和规范的要求，检查是否符合国家的有关法规。

在项目施工的招标阶段，由建设单位根据现行的环境保护法规、条例和标准对施工期的环境保护提出要求，要求施工投标单位制定的施工组织计划中有控制环境污染的具体措施，控制措施经过评审是符合要求的，才有中标资格。施工单位与建设单位签定的合同中要有防治污染的条款，并规定具体的控制指标和对违背条款责任方的处罚。工程承包费用中包括进行污染控制的费用。

施工监理单位负责进一步审查施工单位的施工技术措施是否符合国家有关的法规和要求，是否符合工程设计方案的环境保护目标，必要时协助施工单位进行修改和补充。在施工进行期间，监理工程师按照措施的要求监督检查施工方案的执行情况。如果采用的技术措施不能达到预期的污染控制效果，将由环境监督机构的成员在一起协商修改控制措施。

施工单位负责对员工进行环境保护法规和控制技术措施方面的培训，对施工人员进行考核内容应包括环境保护法规、有关条例要求、污染控制设施操作技术、污染事故应急措施等方面的内容，考核合格的才允许对由环境影响的施工岗位上工作。

### 12.1.2 监控计划的内容

监控计划包括监督控制措施、考核手段和控制目标。

（1）控制大气污染

1）按照有关规定，执行施工期大气污染防治措施。

2）施工队伍进驻前，必须进行环境保护和文明施工的教育，其内容应包括：

a．有关的环保法规和国家环境空气质量标准；

b．扬尘和尾气排放对人体的影响和危害；

c．施工作业中应采取的减少和避免扬尘的措施；

d．作业场地和运输线路周围情况的介绍。

3）配备现场环境监督员，负责监控检查各作业场所物料的堆放、装卸、工地的洒水、运输时车辆的防尘措施及清洗情况等。

4）施工期内，进行TSP的现场监测，在施工开始后的地基处理阶段进行，以了解施工扬尘的影响，反馈必要的改进措施。监测点、时间和方法执行见（GB/T15432）《环境空气总悬浮颗粒物测定一重量法》。采用《环境空气质量标准》中的二级标准对测定结果进行评判，评判结果作为检验环境控制目标是否达到的依据。

（2）控制噪声污染

在工程开工15天前，建设单位向当地环保局申报该工程的项目名称、施工场地范围和施工期限、可能产生的噪声水平和所采取的施工噪声控制措施。并接受环保管理机关的检查。建设单位上报的内容是施工单位在施工期间必须做到的，若在规定的时间和地点外进行高噪声设备的操作必须提前向环保局申报，若没有采用上报的措施或施工噪声超出规定要求，环保局将对造成噪声污染的单位进行处罚。环境监督小组负责检查、监督上报内容的实施。

在施工期各个施工阶段，根据设备使用位置设置场地内和场界噪声测点，测量等效声级Leq。监测频率每月一次。噪声测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评估施工场地场界噪声的水平。

当测点噪声超过区域环境噪声标准时，环境监督小组将检查噪声控制措施的执行情况，确认责任方，若属于措施不利，有关人员修改和制定补充措施，保证噪声达标。

### 3.10.2营运期的环境管理和监控计划

### 3.10.2.1 环境管理机构的职责

环境保护管理的日常工作的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及生产过程中关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）监督各项污染控制措施的执行、污染事故防治条例的实施和污染处理设施运行效果的检查；

（3）职工环境保护培训和对外环境保护宣传；

（4）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，编写调查处理报告；

（5）协助地方环保局进行经营过程的环境监督和管理；

（6）负责环境监控计划的实施。

### 3.10.2.2 环境监控计划

（1）对项目投入使用后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督。定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况；

（2）定期对项目经营后外排废气、废水和噪声进行监测；

（3）监理及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施计划，由岗位操作人员执行，环保监督人员负责检查和定期考核、检查监督。

表3-10-1  外排废水的监测计划

| 监测位置 | 监测频率 | 监测项目 | 监测方法 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目排污口 | 每半年一次 | COD、BOD、氨氮、SS | COD：重铬酸钾法 BOD：稀释与接种法 氨氮：蒸馏和滴定法 SS：重量法 | 广东省《水污染物排放限值》（第二时段）三级标准 |

表3-10-2  外排废气的监测计划

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测项目 | 治理设施 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机组排放口 | 每半年一次 | NOX、SO2 | --- | NOX≤120mg/m3 SO2≤500mg/m3 |

表3-10-3  噪声监测计划

| 监测点 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目边界噪声 | 每半年一次 | 噪声标准2类标准 |
| 发电机组1米 |  | — |

# 4公众调查

## 4.1公众参与的形式与内容

本项目公众参与的工作程序包括：①项目信息公示；②确定调查范围、调查方式；③计划并实施调查；④分析调查结果。

### 4.1.1 项目信息公示

通过开展公众参与活动，让公众了解建设项目的类型、规模、地点与其有关的重大环境问题、环境保护措施及其效果等，尽量向不同利益群体及个人公开项目建设情况及与之相关的环境问题、污染减缓措施，保证社会公众的知情权，充分尊重相关利益者的知情权、发表意见权，体现公众参与公开、平等、广泛和便利的原则。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》粤环[2007]99号文中的有关规定，分别在环境影响评价报告书编写前期及报告书送环境保护行政主管部门审批前进行两次信息公示。

第一次信息公开内容主要包括：①建设项目的名称及概要；②建设项目的建设单位和联系方式；③承担环境影响评价工作的环境影响评价单位名称和联系方式；④环境影响评价工作程序和主要工作内容；⑤征求公众建议和意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。

在环境影响评价文件完成后、报送审批前，向公众公开征求对环境影响评价文件的建议和意见，进行第二次公示。公示内容主要包括：①建设项目情况简述；②建设项目对环境可能造成影响的概述；③预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；④环境影响评价文件提出的环境影响评价结论的要点；⑤公众查阅环境影响报告文件简本的方式和场所；⑥征求公众意见的范围和主要事项；⑦征求公众意见的具体形式和时间。

在实施发放公众参与调查表的同时向公众公开意见的反馈方式和渠道，包括：电话号码、传真号码、电子邮箱地址、普通邮件投递地址等，同时将项目环评报告书简本在公示期间内链接在“环评爱好者（www.eiafans.com）”上，便于公众查阅。

信息公开的形式为张贴公告、网上公示、实地随机采访。

### 4.1.2 公众参与的方式和范围

- 4.1.2.1 公众参与的调查方式

第一阶段：第一次信息公示

建设单位于2012年5月15—29日在南平鞋厂、昭信灯具厂的门口，平北村委和江左村委的宣传教育布告栏，及项目施工工地门口等地张贴第一次公告，公示时限为10个工作日；评价单位于2012年5月15—29日在“环评爱好者（www.eiafans.com）”进行本项目评价前期公示，公示时限为10个工作日。在“环评爱好者”网上公告“公众意见调查表”的形式开展公众参与意见的调查，要求个人或单位以书面形式提出意见。

第一次公示照片：

南平鞋厂公众参与公告

平北村委公众参与公告

江左村委公众参与公告

昭信灯具厂公众参与公告

工地门口公众参与公告

网上公示截屏（1）

第二阶段：第二次信息公示

建设项目在环评报告书审批前，建设单位于2012年6月8—22日在南平鞋厂、昭信灯具厂的门口，平北村委和江左村委的宣传教育布告栏，及项目施工工地门口等地张贴第二次公告，公示时限为10个工作日；评价单位将第二次公告和环评报告书简本公布在“环评爱好者（www.eiafans.com）”上，供公众查阅和发表意见。

第二次公示照片：

南平鞋厂公众参与公告

平北村委公众参与公告

江左村委公众参与公告

昭信灯具厂公众参与公告

工地门口公众参与公告

网上公示截屏（2）

第三阶段：报告书编制阶段公众参与

在报告书编制过程中，采取发放公众参与调查表、与位于项目环境影响范围内的单位及个人沟通交流等方式进行了公众参与。在现场发放针对公众书面调查问卷，共发放公众调查表70份（其中个人调查表63份，单位调查表7份），回收70份（其中个人调查表63份，单位调查表7份）。

- 4.1.2.2 公众参与问卷调查

本项目公众参与的范围包括评价范围内可能受影响的人群和单位，向建设项目附近的村民、学校、单位、居民、各级有关政府等发问卷或征求意见函调查，共发出调查问卷70份，回收70份。

（1）调查范围：主要是项目周围受影响居民、单位等。

（2）调查对象：①附近居民；②附近企业。

（3）调查人数：公众参与发放个人调查表63张，回收63张。

（4）调查单位：公众参与发放单位调查表7张，回收7张，分别为①佛山市南平鞋厂有限公司；②佛山市南海区桂城街平北江左村；③广东南海农村商业银行股份有限公司平洲支行；④佛山市南海区平洲旺亿皮革制品厂；⑤南海区桂城街道平北经济联合社；⑥广东昭信灯具有限公司；⑦佛山市南海区桂城公有资产管理办公室。

## 4.2公众参与调查结果与统计

### 4.2.1 第一阶段公示结果

在评价工作的第一次公示期间，建设单位和环评单位联系人没有收到公众反馈的意见。

### 4.2.2 第二阶段公众问卷调查结果

（1）被调查人员结构统计

个人调查表格发放63张，回收63张，回收率为100%。其中，参与调查的个人均在项目环境影响范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中 “参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70%”的规定。

单位调查表格发放7张，回收7张，回收率为100%。其中，调查的单位均在项目环境影响范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中 “参与调查的单位中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位数量不得少于70%”的规定。

（2）个人意见调查表结果统计

1）社会效益和经济效益（问题1、3）：

57.1%的被调查人认为本项目有良好的社会效益，39.7%的被调查人认为本项目的社会效益一般，3.2%的被调查人认为本项目的社会效益差；60.3%的被调查人认为本项目的建设对当地社会经济发展积极有利。

2）对项目的了解程度（问题2）：

4.8 %的受访者对本项目很了解；39.7%的受访者对本项目基本了解；50.8%的受访者对本项目了解一些，4.8%的受访者对本项目不了解。

3）当地环境状况（问题6）

15.9%的被调查人认为当地需要解决的环境问题是噪声污染，17.5%的人认为是空气质量，28.6%的人认为是水质，42.9%的人认为是其他方面，例如：市容卫生等。

4）项目投资建设对环境影响（问题5）

12.0 %的被调查人认为本项目的建设带来环境问题最大是影响景观，36.0 %的人认为是噪声扰民，6.0%的人认为是影响空气质量，4.0%的人认为是污染水体，46%的人认为是其它影响。

5）本项目建成后，您认为您所在区域环境质量会变得如何？（问题4）

9.5%的被调查人认为本项目建成后区域环境质量会变得很好，38.1%的被调查人认为区域环境质量会变得好，4.8%的被调查人认为区域环境质量会变得一般，3.2%的被调查人认为区域环境质量会变得较差。

6）本项目对环境影响的程度（问题7）

47.6%的被调查人认为本项目影响较小可以接受，52.4%的被调查人认为影响一般尚可接受，无被调查人认为本项目的影响不可接受。

7）对本项目的选址意见（问题8）

65.1%的被调查人支持本项目的选址建设，34.9%的人认为无所谓，无受访者反对。

反馈意见的回应

受访群众基本无提出具体的意见，其中有受访群众希望建设单位在建设过程中注意控制施工噪声和扬尘污染。

群众的意见均比较合理。因此，建设单位和相关单位要积极采纳有益的意见，在项目建设过程中采取有效的环保治理措施，并严格执行“三同时”制度，保证污染防治措施落到实处。

对反对选址意见的回访与采纳情况

80%的被调查人支持本项目的选址建设，20%的人认为无所谓，无受访者反对。

（3）单位意见调查表结果统计

1）当地环境状况（问题1）

4个受访单位认为当地居住环境良好，3个受访单位认为当地居住环境一般。

2）对项目的了解程度（问题2）：

3个受访单位表示对本项目很了解，2个受访单位表示有一定的了解，2个受访单位表示不了解本项目。

3）本项目的建设对居住环境是否有利（问题3）

4个受访单位表示本项目的建设有利于该地居住环境的改善，3个受访单位表示不清楚。

4）项目建设对环境影响（问题4）

6个受访单位均表示本项目的建设对周围环境的影响轻微，另一受访单位表示影响较大。

5）经济效益（问题5）

受访单位均表示本项目的建设对当地社会经济发展积极有利和有一定的促进作用。

6）项目建设施工期间对环境影响（问题6）

3个受访单均认为本项目施工期对环境无影响，4个受访单位认为本项目施工期有噪声污染；1个受访单位认为本项目施工期有固体废物和废水污染，2个受访单位认为本项目施工期有大气污染。

7）对本项目的选址意见（问题7）

3个被调查单位均支持本项目的选址建设，4个单位表示基本可以接受，无受访单位反对。

## 4.6网上公示反馈意见

### 4.6.1反馈意见

在第一次网上公示调查过程中，有几位被访者对建设项目发表了具体的意见和建议，主要内容归纳如下：

（1）施工期应合理安排施工的时间，减少不必要的噪声扰民；

（2）希望项目建成营运后，项目建设单位进行植被恢复，加强绿化；

（3）要求建设单位采用先进的施工工艺，做好施工组织工作，减少施工期的水环境污染，并做好施工期的环境卫生工作；

（4）公示有关环保信息。

### 4.6.2网上公示反馈意见的回应

对于以上几点意见，本报告认为是合理的，建设单位应认真落实各项污染治理措施，做好治理工作。

（1）建设单位责成施工单位严格安排施工时间，强噪声设备夜间（20:00～07:00），中午（12:00～14:00）不准施工。

（2）项目建设完成后，整个小区的绿地率达到了40%，整体生态环境优于项目建设前。

（3）施工单位将采用冲孔桩和预制管桩施工，将有效的减少施工废水和泥浆废水的产生，并可大大减少施工时间，减少施工期的环境污染问题。

（4）开发商在预售房时必须公示有关环评及环保验收信息。

## 4.3公众参与小结

本项目为房地产开发项目，而本次公众调查对象主要选取附近一些具有代表性的本地居民进行调查，并对本项目的归属地佛山市南海区桂城街道平北村委会及附近机关单位和企业进行了走访。调查的单位均在项目环境影响范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中 “参与调查的单位中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位数量不得少于70%”的规定。

参与调查的个人均在项目环境影响范围内，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中 “参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70%”的规定。本次调查人员年龄大部分在20~60岁之间，主要来自项目周围的平北村、附近企业的员工等地，主要为周围受影响的村民、单位员工和工程师等，基本代表了社会不同阶层，不同方面的反映，具有一定的代表性和全面性，且对项目的情况比较熟悉，对问题的反映比较客观，因此本次公众参与的成果是有代表性的、可信的。

虽然大部分群众赞成本项目在此建设，但仍对有关的环境问题比较关注，问卷调查表明公众最为关心的问题是建设过程中的噪声污染、大气污染、垃圾污染、水污染和生态破坏；被调查单位均认为本项目的建设对该地区经济发展有利，赞同本项目的建设，但是对本项目建设过程可能产生的噪声污染、大气污染、垃圾污染等问题比较关注。公众对本建设项目是既支持，但也有担心，且明确地表明了对他们身边环境质量的关心，表现出公众强烈的环境意识。他们认为本项目建成后对环境的污染主要为噪声、废气和景观破坏，建设单位应采纳公众的意见，确实要在建设项目的规划和实施过程中，始终把环保问题作为重点，认真落实各项污染治理措施，做好治理工作，以争取公众持久的支持。在施工竣工后的预售房过程中，房地产开发商必须按照《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号）的相关规定向购房者明确公示有关环评及环保验收的信息，并在售楼时公示报告书简本，明确公告项目周边道路规划建设、周边企业等污染源对本项目的影响情况。

# 5结论及建议

本报告书对项目所在地及周围地区的环境质量现状进行了调查和评价，对本项目的排污负荷进行了估算，在借鉴已有研究成果的基础上，利用模式模拟预测了建设项目外排污染物对周围环境产生的影响程度，提出了相应的防止措施和相关建议。建设单位应按本报告中所述的各项控制污染的防治措施加以严格实施，并确保日后的正常运行，尤其要切实落实备用发电机等公用设施的污染防治措施，避免产生扰民现象。本项目建成后，所产生的污水、废气、噪声和固废等对周围环境部不会产生明显影响。

本评价报告书认为，建设单位在保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对本报告书中提出的各项环境保护措施切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量影响不大，符合国家、地方环保标准，因而本项目的建设在环保方面是可行的。

# 6联系方式

建设单位：佛山市德富恒业房地产开发有限公司

地址：佛山市新明二路1号B座五层西南面第五单元

邮编：528000

联系人：曹建村

电话：0757-83160226

传真：0757-83160288

E－mail：71406511@qq.com

环评单位：佛山市环境工程装备有限公司

地址：佛山市南海区桂城桂天安数码城B栋801

邮编：528200

联系人：吴小姐

电话：0757-81851212

传真：0757-81231023

E－mail：olcy@21cn.com