南海报废车辆拆解建设项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司

编制日期：二〇一二年九月

## 建设项目概况

    - 建设项目的地点及相关背景

①本项目位于佛山市南海区狮山镇汀圃村工业区（汀圃村汀邝村民小组狗屎墪）。

②项目背景

报废汽车的回收利用和汽车工业产业链的延伸，是完善整个汽车工业产业链十分重要的环节。国家发改委、科技部、原国家环境保护总局于2006年发布的第9号公告《汽车产品回收利用技术政策》中第四条指出：“要综合考虑汽车产品生产、维修、拆解等环节的材料再利用，鼓励汽车制造过程中使用可再生材料，鼓励维修时使用再利用零部件，提高材料的循环利用率，节约资源和有效利用能源，大力发张循环经济。”由此可见，报废汽车的回收在循环经济中具有不容忽视的地位和作用。

报废机动车回收（拆解）业是我国的一个有特别限制管理的产业，国家陆续出台《中华人民共和国道路交通安全法》、《报废汽车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第307号）、《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2008）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等多项政策，分别对政府管理部门、回收拆解企业、汽车生产企业提出了要求，特别是强调要求报废机动车回收拆解企业必须严格按国家有关法律、法规开展业务，及时拆解回收的报废机动车，并对报废机动车回用件及翻新件的使用、报废机动车零部件及其它废弃物、有害物的存放、转运、处理等提出了要求。因此，做好报废机动车回收拆解业可有效防止五大总成流失用于拼装机动车，保障交通安全，由此可见报废机动车回收拆解业在国民经济中处于特殊的行业地位。

根据2011年12月底统计数字，南海区机动车保有量近64.44万辆（其中汽车占36.18万辆，摩托车28.18万辆）。随着政府各级部门政策性的监督管理，各种机动车报废量也不断随着增大，我国进入一个汽车消费大发展的时期，作为汽车消费环节中不可缺少的一部分，其报废汽车回收拆解量也进入了一个快速的增长期。因此，国家对这一行业一直采取规划定点、总量控制的政策，有效地监管、抑制个别报废机动车被非法回收和拼装后，倒卖至农村和偏远地区，扼制报废、拼装机动车继续上路行驶，以保障交通安全。

佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司是由佛山市南海区物资回收有限公司和佛山市南海物资再生利用有限公司共同出资新设立的。这两家公司是原南海县（市）最早经省、市有关部门批准办理报废车辆回收（拆解）业务的公司，从事经营报废车辆回收（拆解）业务至今已有二十多年，1999年6月15日国家国内贸易局再生资源管理办公室等两单位下发内贸再办字［1999］第3号文，南海市物资回收总公司、南海市物资再生利用有限公司是广东省二十九家企业取得报废汽车回收（拆解）资格的其中两家，批准为认证合格的报废汽车回收（拆解）企业，取得原国家国内贸易局再生资源与协调司和全国老旧汽车更新领导小组核发的《从事报废汽车回收（拆解）业务资格认证书》。

因为国家对汽车拆解行业实行总量控制政策，2002年7月29日，国家对从事报废汽车回收（拆解）业务的企业控制指标限制（规定地级市一家），广东省经济贸易委员会粤经贸易［2002］362号文将原具有此项业务资格的29家企业，只保留25家企业，由于佛山市南海区物资回收有限公司和佛山市南海物资再生利用有限公司是县级市单位，在这次国家总量控制时，没有在保留单位之列。

2012年4月1日，广东省经济和信息化委员会《关于印发广东省报废机动车回收拆解行业“十二五”发展规划的通知》（粤经信商贸【2012】246号）中明确增加佛山市一个指标；2012年4月20日，佛山市经济和信息化局《关于印发佛山市报废机动车回收拆解企业资格申报工作方案的通知》中根据上述通知的精神转发了《佛山市报废机动车回收拆解企业资格申报工作方案》，因此，建设单位根据广东省经济和信息化委员会和佛山市经济和信息化局的相关工作要求，对佛山市南海区物资回收有限公司和佛山市南海物资再生利用有限公司共同设立新公司，新公司用新名称、新场地并申请报废汽车回收企业“资格认证书”。申请报废汽车回收企业资格认证单位为“佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司”。

佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司全部引进新型、环保的拆解设备，聘用高素质的拆解汽车专业人员和业务人员，引入现代化企业管理模式，按照各级职能部门的要求，制订和完善了收购、申报审核、拆解报废车辆的各种制度，实行了办证、审核、免费拖车等一条龙服务，掌握先进的报废汽车拆解技术，不断提高报废汽车拆解能力，建立一个更上规模、更上档次、高技术、高标准的企业。

佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司租用了佛山市南海区狮山镇汀圃村工业区（汀圃村汀邝村民小组狗屎墪）用地，总占地面积52632.2平方米，分两期建设，其中第一期占地面积19430.7平方米，包括拆解车间、仓库和办公楼，第二期占地面积为33291.5平方米，主要为仓库和拆解车间。建设单位计划在取得报废汽车回收企业“资格认证书”后进行第二期建设，因此本报告只针对第一期项目进行环境影响评价。项目第一期总投资2980万元，建成年拆解能力为8万辆的机动车的拆解企业，其中拆解报废轿车0.8万辆/年，货车1.2万辆/年，客车1万辆/年，摩托车5万辆/年。

佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司的成立已经得到了佛山市经济和信息化局的证明确认，本项目南海报废车辆拆解建设项目已经在佛山市发展和改革局备案，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告书，佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司委托广州环发环保工程有限公司和广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司承担《南海报废车辆拆解建设项目环境影响报告书》的编制工作。公司接受委托后，联合成立了项目小组，进行现场踏勘调查、资料收集整理并委托广州安纳环境分析测试有限公司和深圳市华测检测技术股份有限公司、广东省环境保护职业技术学校进行有关环境质量现状监测工作，在此基础上，依据国家有关法规、环境影响评价技术规范等相关要求，编制完成了本项目环境影响报告书送审稿，佛山市南海区环境技术中心组织专家对送审稿进行了评审并提出修改意见，评价工作组根据专家组意见进行补充修改完善，形成本项目环境影响报告书报批稿，并根据报批稿报告书编写了公示简本，一起供建设单位上报审批。

    - 建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况

本项目租用佛山市南海区狮山镇汀圃经济联合社的地块（汀圃村汀邝村民小组）进行报废汽车拆解，地址位于佛山市南海区狮山镇汀圃村工业区（汀圃村汀邝村民小组狗屎墪）。项目总投资2980万元，年拆解报废汽车能力合计为8万辆/年，其中：拆解报废轿车0.8万辆/年，货车1.2万辆/年，客车1万辆/年，摩托车5万辆/年。

表1  建设项目概况一览表

| 序号 | 指标 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 南海报废车辆拆解建设项目 |
| 2 | 建设单位 | 佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 佛山市南海区狮山镇汀圃村工业区（汀圃村汀邝村民小组狗屎墪） |
| 4 | 总投资 | 2980万元，其中环保投资600万元。 |
| 5 | 占地面积 | 19340.7m2 |
| 6 | 生产能力 | 年拆解报废机动车能力合计为8万辆/年，其中：拆解报废轿车0.8万辆/年，货车1.2万辆/年，客车1万辆/年，摩托车5万辆/年 |
| 7 | 拆解汽车种类 | 根据《中国汽车分类标准》（GB/T 3730.1-2001），本项目拆解汽车的种类主要是载货汽车、客车和轿车，不包含特种车。 |
| 8 | 建设周期 | 计划2012年12月前建成。 |

该项目的组成见下表：

表2  工程组成表

| 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |
| 主体工程 | 汽车拆解线 | 1条（包括轿车、货车和客车） |
|  | 摩托车拆解线 | 1条 |
|  | 破碎线 | 1条 |
| 辅助工程 | 供水系统 | 市政提供自来水 |
|  | 供电系统 | 市政电网供电、不设备用发电机 |
| 储运工程 | 运输系统 | 运输货车 |
|  | 报废汽车停放场 | 场地硬底化，总空地7500平方米，其中2500平方米为活动顶棚，用于停放交通事故车辆，露天面积5000平方米 |
|  | 仓库 | 分为零部件和一般固废存放区域以及危险固废暂存区域 |
| 公用工程 | 绿化 | 绿化面积967平方米 |
|  | 办公楼 | 2层，建筑面积约1386平方米 |
|  | 餐厅 | 厨房4个炉头 |
| 环保工程 | 生活废水预处理系统 | 处理能力5吨/天 |
|  | 危险固废暂存系统 | 与拆解车间紧邻，面积约864平方米 |
|  | 雨水隔油池 | 330立方米 |
|  | 拆解车间集油池 | 放置0.5立方米的集油桶，收集一定量后更换 |

建设项目生产工艺：

本项目主要从事报废汽车、摩托车的拆解，拆解工序大致分为预处理、拆解、压实打包或者破碎，然后将最主要的产品钢铁卖给钢铁企业作为原料使用。具体的工艺流程及其描述如下：

报废机动车

车胎

预处理

汽油、柴油

橡胶

汽车、摩托车总成（钢铁）

包括发动机、方向机、变速器、前后架、车架

根据需要压实、打包

或者破碎

交给钢铁企业

机油、润滑油等

自用

外委处理

蓄电池

安全气囊

拆解

废制冷剂

委托有资质的公司回收

外卖

玻璃

电子模块

含铜、铝、镁等部件

塑料

机油滤清器

油箱

发动机

其中

交给有色金属回收企业

机油

外委处理

拆解

剪切

主流程

产污环节

破碎粉尘

无组织排放VOC

外卖

图1  拆解工艺流程示意图

将待拆解废旧汽车运送到汽车拆解流水线，并固定在拆解平台上。然后，按工位进行拆解操作。简单叙述如下：

（1）预处理

对报废汽车或者摩托车进行拆解前，首先要进行预处理工作。其各工位主要作业内容如下：

①拆卸蓄电池、液化石油气瓶。

②直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆。

③抽排液体：在其他任何进一步的处理前，用真空抽排下列液体：燃料（包括液化气）、冷却液、制动液、挡风玻璃清洗液、制冷剂、发动机机油、变速器齿轮油、差速器双曲线齿轮油、液力传动液、减振器油等。液体必须被抽吸干净，所有的操作都不应当出现泄漏，存储条件符合要求。根据制造商提供的说明书，处理拆卸液体箱、燃气罐和机油滤芯等。

燃油的清除必须符合安全技术要求，冷却液的排出必须是在封闭系统内进行；处理可燃性液体时，必须遵守安全防火条例，以防止爆炸。在作进一步拆解前，由于某些部件的危险或有害等特性，还应拆解以下物质、材料和零件：根据制造商的要求，拆卸PCM模块、含油减振器（如果减振器不被作为再利用件，在作为金属材料回收前，一定要抽尽液体减振器油）、含石棉的零件、含水银的零件、编码的材料和零件、非附属机动车辆的物质等。

④用专门设备回收汽车空调制冷剂。

（2）拆解

报废汽车预处理完毕之后，应完成以下拆解。

①拆下油箱；

②拆除机油滤清器；

③拆除玻璃；

④拆除包含有毒物质的部件（含有铅、汞、铬及六价铬的部件）；

⑤拆除催化转化器及消声器、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块；

⑥拆除车轮并拆下轮胎；

⑦拆除能有效回收的含金属铜、铝、镁的部件；

⑧拆除能有效回收的大型塑料件（保险杠、仪表板、液体容器等）；

⑨拆除橡胶制品部件；

⑩拆解有关总成和其他零部件，并符合相关法规要求。

拆解的五大总成（发动机、方向机、变速器、前后架、车架）应当作为废金属，交给钢铁企业作为冶炼原料。

其中发动机需从车体分开后放置在专门的区域集中拆解，该区域有导流渠收集拆解发动机时流出的废机油，并有专门的集油桶收集，集油桶放置在地下，然后定期交给有资质的回收处理。

（3）分类

从报废的汽车上拆下的零件或材料应首先考虑用再使用和再利用。因此，拆解过程应保证不损坏零部件。在技术与经济可行的条件下，制动液、液力传动液、制冷液和冷却液可以考虑再利用，废机油应妥善收集，防止渗漏，定期交给有资质的公司处理。再利用的与废弃的油液容器应标明清楚，以便分辨清楚，以便分辨。在将拆解车辆送往破碎厂或作进一步处理时，应分拣全部可再利用和可再循环使用的零部件及材料，主要包括：车轮平衡块和铝轮辋；前、后侧窗玻璃和天窗玻璃；轮胎；大的塑料件，如保险杠、轮毂罩、散热器格栅；含铜、铝和镁的零部件等。

（4）剪切

机动车拆解完成后剩下钢铁框架，采用液压剪切机按照规定尺寸切成几大块，本项目不采用乙炔切割或者等离子切割，剪切过程不产生废气或者粉尘。

（5）压实、打包或者破碎

剪切后的铁块根据回收钢铁客户的需要进行压实、打包或者破碎，一般情况下将符合尺寸大小的铁块进行压实打包即可，部分（20%以下）需要破碎处理的就通过破碎机破碎后，交给钢铁企业回收作为原料。

（6）废弃处理

废弃物必须保证处置过程符合环保要求和公共利益。

对废旧汽车的拆解过程按照规范要求填写操作日志，主要记录内容有：证明文件编号、拆解过程、再使用、再利用、能源利用和能量回收材料及零部件的比率等。操作日志应包括拆解处理的最基本数据，保证对报废处理过程的透明性和追溯属性。所有进出的报废车辆的证明、货运单、运输许可、收据及其各种细目，都应作为必备内容填写在日志中。

    - 与法律法规、政策、规划相符性

①国家产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目标（2011年本）》，本项目属鼓励类（第三十八，30、废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）），因此，本项目与国家产业政策相符合。

②广东相关法律法规相符性分析

《广东省循环经济发展规划（2008-2020）》、《广东省人民政府关于建设节约型社会发展循环经济的若干意见（粤府[2005]83号）》中均提到：“发展循环经济，要大力推进废物综合利用，做好再生资源回收利用工作”，可见，走节约型社会，发展循环经济是当今资源、能源缺乏形势下的必由之路。本项目属再生资源回收利用范畴，符合广东省循环经济发展规划。

根据《关于印发广东省报废机动车回收拆解企业资格核准工作方案的通知》（粤经信商贸[2012]244号）和《关于印发广东省报废机动车回收拆解行业“十二五”发展规划的通知》（粤经信商贸[2012]246号）的精神，佛山市新增1家回收拆解企业指标，为了解决佛山市南海区物资回收公司和佛山市南海物资再生利用有限公司的历史遗留问题，2家公司决定共同设立佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司，并购买先进的设备，申请广东省报废机动车回收拆解企业资格核准，继续经营对粤Y车牌的废旧汽车的处理，回收大量可利用资源，防止报废汽车上路，增强道路安全，为建设和谐社会贡献一份力量。

③地方相关法律法规相符性分析

本项目所在地已取得了土地使用证明（佛府南集用【2006】第0610910号），土地类型为工业用地，土地使用类型符合佛山市南海区土地规划。

根据佛山市狮山镇“十二五”规划，汽车制造及其配套产业是狮山镇的支柱产业之一，本项目作为汽车工业的配套项目，符合狮山镇“十二五”规划的精神。

佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司的成立已经得到了佛山市经济和信息化局的证明确认，本项目南海报废车辆拆解建设项目已经在佛山市发展和改革局备案。

## 建设项目周围环境现状

    - 建设项目所在地环境现状

①地表水环境现状调查与评价

项目的主要纳污水体汀圃涌以及汀圃涌汇入西南涌共四个监测断面的CODCr、BOD5、NH3-N、DO监测指标都不同程度的超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，超标原因主要是是由于目前市政污水处理厂尚未建成或者污水处理厂的纳污管网未铺设到项目所在地附近，导致附近的生活污水直接排入了汀圃涌或者西南涌所导致。相信待市政污水处理厂配套管网完善后，汀圃涌以及西南涌的水质会逐渐得到改善。

②环境空气质量现状监测与评价

各监测点环境空气中的SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级新建企业厂界标准，TVOC符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中8小时均值标准。

③声环境质量现状调查与评价

从现状监测结果可以看出，项目四个边界昼夜噪声值和离项目最近的敏感点汀圃村监测点均基本能够满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008）2类标准要求。

④地下水环境质量现状

根据监测结果，项目附近地下水监测指标中，氨氮、亚硝酸盐、高锰酸钾指数超过了《地下水质量标准》（GB14848-93）III类标准。

⑤土壤环境现状调查与评价

根据对场址土壤的现状监测结果，本项目所在地土壤的重金属含量均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

土壤总石油烃的监测结果小于环境保护部《关于印发《全国土壤污染状况评价技术规定》的通知》（环发【2008】39号）中总石油烃的标准限值。

    - 建设项目环境影响评价范围

本项目的环境现状调查范围和评价范围均为周边污水排入汀圃涌的入口上游500m至汀圃涌汇入西南涌范围的水域，以及汀圃涌汇入西南涌的汇入口上下游各500m的水域。

本项目大气环境评价范围为以厂址为中心，半径为2.5km的区域。

本项目环境风险评价范围为本项目所在地为中心，半径3km的区域。

建设项目

本项目环境影响评价范围附图如下：

大气评价范围

风险评价范围

水评价范围

附图一   建设项目环境影响评价范围图

## 建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果

    - 建设项目施工期环境影响分析

本工程施工期需要对土地进行平整，然后建设厂房、仓库、办公楼等建筑，同时对停车区场地硬底化，设置雨水隔油池等。施工过程主要会产生施工机械噪声、建筑固体废物、施工粉尘、施工车辆废气、施工废水以及施工人员生活污水等。

（1）噪声

施工期噪声源主要为本项目施工过程中，产生的间歇性人为噪声及电锯切割噪声、机械设备运行噪声、运输车辆进出噪声和金属材料的碰击声等。

（2）固体废物

施工期间建筑工地会产生余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物等。另外，施工人员也会产生少量生活垃圾。

（3）废气和扬尘

施工过程中造成大气污染物的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。

（4）施工期污水

主要是施工机械跑、冒、滴、漏的污油或露天施工机械被雨水等冲刷后将产生的一定量含油废水。由于该项目工程量少，且避开雨季进行，故该部分废水产生量小。施工人员生活污水主要包括施工人员日常洗手、如厕产生的少量废水，施工人员用餐通过附近设施解决。

在项目建设过程中，对周围环境会产生一定影响，但施工期影响是短暂的，随着施工的结束而消失。建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，重点保护建设项目边界外厂区的声环境和大气环境，在施工过程中应认真落实各项措施，避免该项目施工过程中产生的扬尘、工地污水、余泥对周围环境的影响，以便把建设期间对周围环境的影响减少到较低程度，以期更多的争取到社会及周围公众的理解和支持，做到发展与保护环境的协调。

    - 建设项目营运期主要污染物类型、排放浓度、排放量、处理方式、排放方式和途经及其达标排放情况

①水污染源分析

本项目产生的废水包括生活污水、清洗废水和含油初期雨水。

（1）生活污水

本项目生产过程中无需用水，只有生活办公需要用水，生活污水量为2.97t/d。

（2）地面冲洗废水

项目年产生地面冲洗水240t/a。

（3）初期雨水

根据计算，暴雨前30分钟的初期雨水量约为177m3/次。根据当地降雨资料和项目露天面积计算，项目产生雨水量为8387t/a。

废水污染物产生情况如下：

表3  项目水污染物产生情况一览表

| 污染物名称 |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水2.97m3/d 891m3/a | 产生浓度mg/L | 250 | 150 | 200 | 20 | 20 | -- |
|  | 年产生量t/a | 0.2228 | 0.1337 | 0.1782 | 0.0178 | 0.0178 | -- |
|  | 处理后浓度mg/L | 90 | 20 | 60 | 10 | 3 | -- |
|  | 近期年排放量t/a(处理后全部回用于绿化) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
|  | 远期排放浓度 mg/L | 60 | 20 | 20 | 8 | 3 | -- |
|  | 远期年排放量t/a（狮山西北污水厂集中处理后排放） | 0.05346 | 0.01782 | 0.01782 | 0.007128 | 0.002673 | -- |
| 生活污水的处理标准 | 近期执行：《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)绿化用水标准 | --- | ≤20 | --- | ≤20 | --- | --- |
|  | 远期执行：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | -- | ≤100 | --- |
| 地面冲洗废水 10t/次 24次/年 240t/a | 产生浓度mg/L | 80 | 12 | 350 | 2 | -- | 10 |
|  | 年产生量t/a | 0.0192 | 0.00288 | 0.084 | 0.00048 | -- | 0.0024 |
|  | 处理后浓度mg/L | 80 | 12 | 60 | 2 | -- | 4 |
|  | 年排放量t/a（处理后回用于绿化或农田灌溉） | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 年均降雨量：1677.4mm/a 雨水收集面积：5000m2 雨水产生量8387t/a | 产生浓度mg/L | 50 | 10 | 150 | 2 | -- | 25 |
|  | 年产生量t/a | 0.42 | 0.08 | 1.26 | 0.02 | --- | 0.21 |
|  | 处理后浓度mg/L | 50 | 10 | 60 | 2 | -- | 4 |
|  | 年排放量t/a（回用于绿化或者农田灌溉） | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 初期雨水和地面冲洗水的处理标准 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-92）水作标准与《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)绿化用水标准的严者 | ≤200 | ≤20 | ≤150 | ≤20 | ≤10 | ≤5 |

②废水处理方式和排放情况

（1）生活污水处理方式和排放情况

项目位于狮山西北污水厂的纳污范围，目前污水管网建设尚未完善，在本项目污水排入狮山西北污水处理厂前，生活污水经一体式MBR污水站（处理能力5t/d）处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中绿化用水标准后，暂存于储水池，回用于厂区以及场地南面建设单位自留地绿化，污水处理流程可见下图：

食堂含油废水

生活污水

自建污水处理站

厂区绿化

隔油隔渣

化粪池

当所在区域有污水管网接入后，本项目生活污水可经化粪池预处理，厨房含油废水经过隔油隔渣处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准通过污水管网送至狮山西北污水处理厂处理。

（2）初期雨水和地面冲洗水处理方式和排放情况

初期雨水和地面冲洗水通过停车区和通道的硬底化并设置导流渠收集到四级雨水隔油池隔油处理，雨水隔油池的容积应为330立方米，隔油处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中绿化标准和《农田灌溉水质标准》（GB 5084-92）水作标准中较严者，可以用于汀圃村农田灌溉或者绿化，建设单位已与村委会签订了回用农田灌溉或绿化的协议。

本项目雨水处理的工艺流程如下：

初期雨水、地面冲洗水

格栅池

沉砂池

四级隔油池

清水池

回用绿化和农田灌溉

③废气污染源分析及其处理方式和排放情况

本项目产生的废气主要是少量厨房油烟、破碎粉尘，无组织散发VOC、堆场粉尘、拆解灰尘。

（1）厨房油烟

根据工程分析，油烟产生浓度为12mg/m3，产生量为0.0576t/a。建设单位安装静电油烟处理器处理油烟，然后通过外置烟道引至楼顶排放，去除效率为≥85%，排放浓度为≤2mg/m3，排放量为0.0096t/a。处理后油烟可以达到《饮食业油烟排放标准》（ GB18483-2001），即油烟去除率≥75％、排放浓度≤2mg/m3。

（2）氟利昂

氟利昂必须由专业人员用专业的抽取仪器密封抽取后统一密封存放，无外排。

（3）拆解灰尘

在拆解汽车内部的时候会有一些灰尘产生，但是不会产生扬尘散发在空气环境中，大部分直接落在汽车拆解部位附近地面，只需及时清扫地面的灰尘即可。

（4）破碎粉尘

破碎机工作过程中会产生破碎粉尘，破碎粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中颗粒物排放限值通过管道引至车间顶部15m高的排气筒排放。

（5）VOC

项目在抽取废旧机动车剩余的部分汽油、柴油的时候由于不能100%回收，抽取过程中会散发部分VOC，散发量为8.52kg/a。

（6）堆场粉尘

停车场堆放废旧汽车，废旧汽车在铲起和移动的过程或者风速较高时中产生的扬尘，扬尘量为1.38t/a。

（7）无组织粉尘

无组织粉尘排放来自布袋除尘器收集不到的粉尘，产生量很小，从预测结果来看可以达到厂界浓度达标。

④噪声污染源分析及噪声防治措施

本项目噪声主要来自吊机、剪切机、打包机、破碎机、叉车等设备产生的噪声，项目拟采取隔振、隔声、吸声等措施来减缓其带来的环境影响。

（1）隔振措施设备安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动钓钩。

（2）隔声措施：上述设备所在车间进行隔声，车间东、西、北三面利用墙体隔声，南面是废旧汽车出入车间的门口，噪声排往项目南面边界，南面边界外是空地和新沙路，新沙路对面才有汀圃村的居民，一般情况下本项目产生的噪声不会影响路对面的居民。

（3）叉车的噪声，属于移动噪声源，但通常移动的区域集中在南面废旧汽车停放区，用于移动废旧汽车进出拆解车间，项目南面隔仓库和办公区才是项目边界，西面和北面边界外均目前均为荒草地，东面边界隔村道是工业厂房，项目噪声对外界影响很小。

（4）优化平面布置：在引爆安全气囊时的突发噪声，项目将引爆的位置放置在车间北侧，因为北面边界外均为农田，没有居民，突发的噪声不会影响居民；另外，引爆的时间应设置在白天，禁止夜间引爆安全气囊。建设单位应将引爆设备放置在一个密闭小隔间中使用，进一步降低使用时的瞬时噪声。

（5）加强厂区的绿化，美化环境的同时可以一定程度上降低噪声的影响。

⑤固废产生情况

本项目固废主要为汽车拆解过程中分离出的各种固废（包括一般固废和危险固废），此外还有生活垃圾、厨余垃圾、废油脂和隔油池污泥、布袋除尘器粉尘。

（1）拆解固废

项目在汽车、摩托车拆解的过程中产生的固废按照性质可以分成一般固废和危险固废。其中一般固废包括汽车零部件、钢铁、有色金属、玻璃、橡胶、塑料、轮胎等；危险固废包括废油液、废蓄电池、废制冷剂等。本项目拆解总量见下表：

表4   项目拆解零件总量表

| 产品清单 |  | 轿车拆解总量（t/a） | 货车拆解总量（t/a） | 客车拆解总量（t/a） | 摩托车拆解总量（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主产品 | 发动机 | 1200 | 2400 | 2000 | 1000 | 6600 |
|  | 保险杠 | 400 | 780 | 650 | 0 | 1830 |
|  | 变速器 | 560 | 1020 | 850 | 350 | 2780 |
|  | 散热器 | 120 | 300 | 250 | 0 | 670 |
|  | 车门 | 320 | 720 | 600 | 0 | 1640 |
|  | 轮胎 | 640 | 1800 | 1500 | 500 | 4440 |
|  | 塑料 | 400 | 1200 | 1000 | 250 | 2850 |
|  | 有色金属 | 800 | 1800 | 1500 | 150 | 4250 |
|  | 发动机舱盖 | 80 | 180 | 150 | 0 | 410 |
|  | 座椅 | 480 | 360 | 1000 | 200 | 2040 |
|  | 车身 | 3200 | 9600 | 8000 | 1500 | 22300 |
|  | 悬架 | 2400 | 5400 | 4500 | 0 | 12300 |
|  | 油箱 | 400 | 960 | 800 | 100 | 2260 |
| 副产品及废品 | 玻璃 | 400 | 600 | 3000 | 10 | 4010 |
|  | 制冷剂 | 2.4 | 12 | 10 | 0 | 24.4 |
|  | 铅酸电池 | 48 | 216 | 180 | 50 | 494 |
|  | 已爆破气囊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | 燃油（汽油、柴油） | 4 | 12 | 10 | 5 | 31 |
|  | 旧油（润滑油、制动液等） | 4 | 12 | 10 | 10 | 36 |
|  | 废线路板 | 2.4 | 3.6 | 3 | 5 | 14 |
|  | 废机动车尾气净化催化剂 | 0.8 | 1.2 | 1 | 5 | 8 |
|  | 含汞合金开关 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 3 |

（2）本项目有员工50人，其中5人住宿，按照非住宿员工0.5kg/人·天，住宿人员1kg/人·天的产生系数，则产生生活垃圾27.5kg/d，8.25t/a。

（3）餐饮垃圾成分是食物加工废物和废弃食物等。餐饮垃圾系数按0.5kg/餐位·餐次计，非住宿员工只提供午餐（45人次），住宿员工按照一日两餐次计算（10人次），则每日产生的固体废弃物约27.5kg/d，8.25t/a。

（4）项目静电油烟净化装置定期清洗产生的油污以及隔油隔渣池在处理过程中产生的废油脂约0.1t/a。

（5）隔油池污泥

本项目设置了雨水隔油池收集停车场的初期雨水，废水所含有的物质根据堆场扬尘的计算方法，没有成为扬尘的部分物质随雨水流入隔油池中的沉淀池，形成沉淀污泥，产生量约为1.242t/a。

（6）布袋除尘器粉尘

根据大气污染物计算，项目产生破碎粉尘23.33t/a，排放0.23t/a，留在布袋除尘器的粉尘量为23.1t/a。

⑥固废暂存和处理措施

（1）固废暂存措施

本项目主要针对项目固废的储存方法、方式进行分析。

项目设有两个仓库，分成危险固废存放区域和一般固废存放区域，一般固废存放区域主要储存汽车零部件、钢铁、有色金属、玻璃、橡胶、塑料、轮胎等，各种固废分类堆放，方便回收公司运输，一般固废储存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求要求设计、建设、运行和管理，防止雨水进入储存场。

危险固废暂存区则按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求设计、建设、运行和管理，主要的要求有：

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

2）必须有泄露液体收集装置、气体导出口和气体净化装置；

3）设施内有安全照明设施和观察窗口；

4）用以存放、装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；

5）应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或者总储存量的1/5；

6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

本项目危险固废大致分为油类（包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等）、铅酸电池，各类危险固废应分别放置在专门的收集容器和储存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别储存。

（2）固废处理措施

在汽车、摩托车拆解过程中以及拆解下来后储存的方法和注意事项如下：

表5   项目固废分类储存、处理列表

| 废物类型 | 废物名称 | 储存方式 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 旧油（润滑油、制动液等）（HW09） | 专用油桶储存，置于危险固废储存区中专用设有防泄露区域 | 交给佛山市南海创伟化工环保科技有限公司处理 |
|  | 铅酸电池（HW49） | 危险固废储存区专用防渗地面存放，电池储存在专用的塑料桶密封储存，定期外运处理 |  |
|  | 制冷剂（HW42） | 专用封闭设备储存，置于危险固废储存区 |  |
|  | 废线路板（HW49） | 专用封闭设备储存，置于危险固废储存区 | 交给肇庆市新荣昌工业环保有限公司处理 |
|  | 含汞合金开关（HW49） | 专用危险容器储存 | 交给有资质单位处理 |
|  | 废机动车尾气净化催化剂（HW49） | 仓库内存放 | 交给惠州东江威立雅环境服务有限公司处理 |
| 一般固废 | 安全气囊（已爆破） | 仓库内存放 | 外卖 |
|  | 玻璃 | 仓库内存放 | 外卖 |
|  | 轮胎 | 仓库内存放 | 外卖 |
|  | 塑料 | 仓库内存放 | 外卖 |
|  | 钢铁（包括发动机、变速器、散热器、发动机舱盖、车身、悬架、油箱） | 仓库内打包存放 | 卖给钢铁厂 |
|  | 有色金属 | 仓库内打包存放 | 卖给有色金属冶炼企业 |
|  | 座椅 | 仓库内存放 | 外卖 |

本项目固废按照不同类别分类储存，然后根据固废类型，交给相应的处理单位回收处置，本身不处置上述固废。

一般固废按照玻璃、塑料、橡胶等分类分别交给相应的回收公司回收处理，钢铁交给钢铁厂、有色金属交给有色金属冶炼厂重新冶炼。

隔油池污泥属于危险固废（HW08），交给肇庆市新荣昌工业环保有限公司统一处理，建设单位与该单位已签订了危废回收处理合同。

布袋除尘器粉尘大部分为铁屑，不属于危险固废，因为可以外卖给有需要的单位处理。

一般生活垃圾交给环卫部门清运。根据《广东省严控废物处理行政许可实施办法》（广东省人民政府令第135号）附录，该项目产生的厨余垃圾和废油脂属于“饮食业产生的食物加工废物和废弃食物及植物油加工厂产生的残渣” 的范围内，属于广东省严控废物（编号HY05），需交给有严控废物处理许可证的单位处理。

在采取上述措施后，本项目产生的固体废弃物对环境的有害影响将降低到最低程度。因此，项目固体废物的储存、处理措施是可行的。

⑦生态保护措施及效果

项目建设完成后，全厂除了绿化用地外均硬底化，绿化面积967平方米，将原来的农田生态系统变成人工绿化的生态系统。

建设项目所处地块无明显生态敏感因素。结合产排污分析可知，建设项目运营期的污染因素主要为员工生活污水，少量厨房油烟、各类拆解下来的废弃物等，经落实污染防治措施后，生活污水处理后回用于绿化，其他各类污染物均可达标排放，汽车、摩托车存放、拆解的过程中产生的固体废弃物不会占用绿化带，对周围地表水环境、大气环境等带来的影响均较小，建设项目不属于生态影响型项目，运营期不产生生态影响因素，能被周围环境所接受的。

总体而言，根据项目运营期产排污及主要污染影响，结合所处区域的生态环境敏感性可知，建设项目不属于生态影响型项目，其可能带来的生态影响不会明显。

    - 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目评价范围内的环境保护目标如下表所列，分布情况见附图。

表6  建设项目附近主要环境保护敏感目标

| 序号 | 敏感点 | 距厂区边界距离 | 方位 | 属性 | 规模 | 影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汀圃村（包括丁西村、丁东村、汀邝村、潘村四个村民小组） | 110m | 南面 | 村落 | 1200人 | 大气环境、噪声 |
| 2 | 大榄村 | 2400m | 东南面 | 村落 | 5000人 | 大气环境 |
| 3 | 田东村 | 2355m | 西北面 | 村落 | 700人 |  |
| 4 | 竹元头 | 984m | 西面 | 村落 | 250人 |  |
| 5 | 下沙村 | 1333m | 西面 | 村落 | 450人 |  |
| 6 | 贤寮村 | 1014m | 东北面 | 村落 | 750人 |  |
| 7 | 官窑第一小学 | 1961m | 西南面 | 学校 | 500人 |  |
| 8 | 沙塘村 | 2253m | 北面 | 村落 | 200人 |  |
| 9 | 下灶村 | 2229m | 东北面 | 村落 | 600人 |  |

附图二   建设项目环境敏感目标分布图

    - 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

①大气环境影响预测结果与评价

建设项目的主要大气污染源为破碎粉尘，采用布袋除尘器处理破碎过程产生的粉尘，然后通过15m高的排气筒排放，根据上述估算模式计算，下风向最大地面浓度为0.01128mg/m3，占标率为2.51%，因此，破碎粉尘经过净化处理后对周围大气环境影响不大。

另外还有抽取机动车汽油、柴油无组织散发的VOC，经过估算模式计算，下风向最大地面浓度为0.001241，占标率为0.21%，因此，VOC对周围环境的影响很小。

布袋除尘器收集不到的粉尘造成无组织排放，根据上述估算模式计算，下风向最大地面浓度为0.02097mg/m3，占标率为4.66%。无组织排放的粉尘对周围环境影响很小。

本项目厨房有4个炉头，就餐人数一般在5~20人之间，建设单位拟安装高效静电油烟处理器处理产生的油烟，油烟去除率>75%，油烟排放浓度<2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（ GB18483-2001）引至楼顶15m高排气筒排放，对周围的影响很小。

根据卫生防护距离的计算方法，本项目的卫生防护距离为以生产车间边界起点周围100米，生产车间100m范围内主要为仓库、厂内办公楼、道路和绿化带，没有居民区、医院、学校等敏感保护目标，能满足要求。

②水环境影响预测结果与评价

本项目一般生活污水经化粪池处理，厨房废水经隔油隔渣+一体化MBR处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中绿化用水标准后回用于厂区以及场地南面建设单位的自留地的绿化，不排入汀圃涌，对汀圃涌没有影响。

含油雨水和地面冲洗水经过四级沉淀隔油池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中城市绿化用水标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准较严者后，一部分回用于厂区绿化，多余的部分用储水车运给汀圃村委用于村内农田灌溉和绿化，不排入汀圃涌，对汀圃涌没有影响。

③声环境影响预测结果与评价

本项目采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/2.4-2009）中的点声源的几何发散衰减公式预测计算噪声对周围环境的影响，根据预测结果，项目车间南面敞开，距离南边界超过30m，其余三面虽然距离边界距离在10m以内，但其余三面具有墙体隔声，对边界噪声影响不大，项目在正常生产的情况下，项目四个边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，而且项目四个边界外50m范围内均没有居民等敏感点，因此，不会对周围环境产生影响。

④地下水影响评价

本项目停车场、危险废物暂存场所均采取相应的预防措施，具体如下：

（1）停车场

停车场内因停放着废旧汽车、摩托车，为防止油类渗入地下水，对停车场进行防渗和场地硬底化处理，并设地下集水管网收集雨水，含油雨水导入四级隔油池隔油后再排入市政排水管。

场地硬底化要保证其坚固程度，保证使用的时候不开裂，防止油类从裂缝渗漏，如发现开裂应及时缝补，防止渗漏。

（2）危险废物暂存场所

本项目危险废物分类收集，暂存于仓库，定期清理，清理周期小于7天，危险废物暂存场所地面作防渗处理，周边设有地沟，地沟采用抗腐蚀性的防渗材料防渗，在事故情况下，泄漏的液态危险废物汇入地沟进行收集，防止溢流至其它区域而下渗造成地下水污染。

（3）隔油池

隔油池采用钢筋混凝土结构，池底以及内部涂一层防渗层，防止池内的雨水渗入地下水。

（4）仓库

仓库地面采用钢筋混凝土硬底化，而且是固废室内存放，不会遭受雨水侵袭，基本不会影响地下水水质。

（5）车间

车间地面采用钢筋混凝土硬底化，车辆在室内拆解，车间不会遭遇雨水侵袭，地面清洗水基本不会影响地下水水质。

（6）污水处理设施

污水处理设施设备安装在地面，地面采用钢筋混凝土硬底化，基本不会影响地下水水质。

只要本项目在加强环境管理、认真落实各项措施后，不会对项目所在地的地下水环境造成明显影响。

    - 环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案

本项目主要的风险类型是汽油、柴油储存过程因管理不当或人为原因造成泄露，以及汽油、柴油遇火星引起的火灾、爆炸。本项目发生风险事故的概率很低，并在选址、总平面布置、防火防爆等方面已采取了相应的风险防范措施和技术手段，制定了事故应急预案，其安全基本条件较好，项目的事故风险是在可接受的范围内。

风险防范措施和应急预案如下：

①风险事故防范措施

（1）厂区布置和建筑安全防范措施

各建筑物间的防火间距均按要求设置，主要建筑周围的道路呈环形布置；为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。

②储运安全防范措施

本项目建设单位在仓库设计了专门的防渗漏区域，储存汽油和柴油。

1)贮存仓库配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

2)入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

3)库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。并配备相应灭火器。

4)在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾和泄漏事故的发生。建议存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂、抗溶性泡沫及二氧化碳灭火。

5)在仓库内设气体报警仪，以及时发现易燃或有毒有害气体泄漏事故。

6)仓库设有油品泄漏防治措施，一旦发生泄漏，导入专门的防漏池。

7)项目须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，检测合格后方可使用。发生洪水时及时转移有毒化学品，以防止进入水体。

8)项目方必须制订一套完整的环境风险事故应急预案，配备一系列有效的应急措施和相应的各种设备，使各有关工作人员接受应急事故处理培训，一旦发生事故时，应有条不紊地按应急方案实施，以将事故损失减少至最低限度。同时，做好汽油、柴油贮罐的储存、运输、使用的风险防范措施。

③防火等级

根据拆解和储存物料的火灾危险性等级，本项目拆解车间属于丙类火灾危险场所；存储区属于丙类火灾危险场所；仓库储存有戊类物料，属于戊类火灾危险场所，但是设计时仍按照丙类火灾危险场所设计；办公楼、宿舍属于丙类火灾危险场所。

④消防设备

室外消火栓：在厂区室外消防通道边和存储区设置SS100室外地上式消火栓，各室外消火栓配备消防箱一个，内置直流喷雾水枪两支，25米水带二条。另外厂区室外设置消防水泵接合器SQ150一套和SQ100两套，供外接消防水泵使用。

室内消火栓：在丙类车间、仓库室内均设置室内水消火栓箱，箱内各设置SN65室内消火栓一个，25米水带一条。

在拆解车间（丙类）、仓库和存储区出入口处设置消防泵启动按钮和灭火器：根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005中的有关规定，在丙类拆解车间、仓库和存储区明显并方便取用处设置手提式及推车式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器，并设置灭火砂和消防防毒面具；在电房、变电房及门岗设置手提式ABC型磷酸铵盐干粉灭火器和手提式二氧化碳灭火器。

⑤设置消防事故池

根据厂区建构筑物情况和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）中的有关规定，拆解车间、仓库、办公楼、宿舍楼等均属丙类火灾危险场所，建筑物耐火等级为二级，室外消防水量应不小于15L/s，室内消防用水量应不小于5L/s，消防灭火时间按1小时计算，需要用水72t。消防废水可能会含有未燃烧完全的油类物质，建设单位需设立一个72立方米的消防废水池收集这部分雨水，委托有关单位处理。消防废水池位于雨水隔油池西侧，在雨水隔油池入口处设一闸口开关，平时关闭消防废水池入口，打开雨水隔油池入口，发生火灾时关闭雨水隔油池入口，打开消防废水池入口，将消防废水引入消防废水池储存。

因此，建设单位需对可能发生的环境风险事故采取环境风险防范和环境风险应急措施。

⑥危险固废的风险防范措施

本项目危险固废发生的风险主要是汽车拆解过程中对铅酸电池的拆卸过程中发生汞或者酸液的泄露。

本项目在汽车拆解过程中是按次序拆解，报废汽车按照流程拆解，移动到一定的地方拆解其中一个部件，这样，本项目铅酸蓄电池的拆卸会集中在某一个小区域。因此，建设单位应对要求相关拆卸工人严格按照拆卸工艺拆解蓄电池，从源头上防止汞或者电池酸液的泄露，同时应在上述区域设置防渗漏设施，包括铺设防渗层、设置渗漏收集池。同时要做好工人的防护工作，防止吸入汞蒸汽或者被酸液腐蚀。

风险事故应急预案

应急计划区

本项目的危险目标主要为仓库及拆解车间；主要环境保护目标为项目周围环境敏感点。

应急机构

厂内应急组织机构：成立事故现场抢险指挥中心，总指挥由公司总经理担任，副总指挥由副总经理担任，成员由公司安全、运营、生产、保卫、环保等部门领导组成。

地方应急组织机构：为确保预案的可行性，公司应与下列政府机构建立持续的联系，机构包括：佛山市安全生产委员会、佛山市安全生产监督管理局、佛山市中毒急救中心、佛山市公安消防局、南海区环境运输和城市管理局及公安部门、消防部门、卫生部门、水力部门、电力部门、民政部门、交通部门、劳动部门、保险公司和医院等。

预案分级响应条件

企业根据风险火灾事故的大小建立三级分级响应报告机制，以便事故的分级管理：

三级——预警

事故类型有：拆解车间发生小范围中毒事件（有中毒症状，未出现人员昏迷）；三级防风防汛。

二级——厂区应急

事故类型有：汽油或者柴油储罐破裂泄漏事故；生产车间发生小范围中毒事故（出现1～2人昏迷）；厂区非重点部位局部火灾；二级防风防汛。

一级——社会应急

事故类型有：汽油柴油大量泄漏事故；厂区重点部位发生火灾事故；一级防风防汛；厂区遭受地震自然灾害事故。

本项目分级响应程序按预防、准备、基本应急、专项应急响应、恢复和重新进入等程序实施。在事故现场的救援中，由现场指挥部集中统一指挥，灾情和救援活动情况由指挥部各向指挥领导小组报告。如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向安监局和环保局报警，接到报警后，按《国家突发性环境污染事件应急预案(试行)》规定启动应急预案。

应急计划

该项目存在潜在的汽油和柴油等的泄露、火灾、爆炸风险，在采取了较完善的风险防范措施后，风险事故的概率会降低，但不会为零。为防止事故对大气环境、水体、及员工健康造成严重影响，建设单位必须采取应急处理措施，具体如下：

1、一般泄漏事故应急措施

①切断火源，加强通风。

②建设单位在汽油、柴油储存区砌了裙脚，容积不小于最大容器的1/5。在不危及人员安全的情况下，对泄漏物质进行堵漏，确保已泄露的汽油或者柴油进入了事故池，没有外漏到储存区以外，已收集到事故池的汽油或者柴油装入完好储存桶中以防止堵漏处再次泄漏。

③邻近雨水沟盖，必须用水袋封闭，阻止泄漏物流入雨水沟。

④以砂、粘土、化学棉、或其它不燃物吸收泄漏物，当泄漏量大时，需设防溢堤，以利日后处理。

⑤泄漏物及吸收物收集于有盖的容器中，收集的泄漏物和吸收物交有资质的单位回收处理。

⑥泄漏物被清除、收集后，可用中和剂冲洗泄漏区域或用湿拖把擦洗。清洗水应收集在消防废水收集池中，并经取样测试其BOD5、CODCr达标以后，才可以排入市政管网，否则，需由有资质的单位回收处理。

2、一般火灾事故应急措施

发生火灾事故时，厂内设备机器的立即停止运转；通知消防队，疏散职工，并用实心盖板将厂内所有的雨水、污水井口盖住，将厂内下水道总管封闭，防止消防水流入地下管沟；灭火产生的消防废水必须收集在消防废水收集池中，根据计算本项目最大一次消防用水量约72m3，建设单位需设置一个72m3的消防事故水池作为应急事故池使用。泄漏物及消防废水经事故沟引入厂区消防废水收集池，废水应由有资质的单位回收处理。

其他单位协助应急措施：

1）泄漏、中毒事故发生后，应立即向相关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

2）环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

3）根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

环境事故或紧急情况得到控制后，应立即清除环境污染，具体措施如下：

①冲洗泄漏区域，清洗水流入消防废水收集池，收集后交由有资质的单位回收处理。

②对于能收集的固体污染物，收集在桶内或塑料袋内，交有资质单位集中处置。

③火灾扑灭后，消防人员继续用大量的水冷却，确保低洼、沟渠处不残留其他化学品。消防水由应急水池收集后，统一交由有资质单位回收处理。

④环境监测队检测现场化学品含量，符合安全规定后撤消警戒隔离区。

⑤环境风险应急监测计划

根据本项目环境风险内容，制定环境风险应急监测计划如下：

（1）水污染源监测

布设2个监测点：①项目排水口；②汀圃涌。

监测项目： pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油、石油类。

监测频次：风险发生时，每天监测一次，连续监测5天。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《水和污水监测分析方法》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：①本项目；②附近敏感点；③设置下风向监控点。

监测项目：①二氧化硫；②二氧化氮；③PM10。

监测频次：发生风险时，每小时监测一次，连续监测2天。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

人员紧急疏散、撤离组织计划、应急剂量控制规定

当油品大量外泄，或反应失控，或无法控制的火灾，现场指挥人员视情形，若有危害人员安全时，应疏散人员。一般情况下，人员疏散到门卫处。若风向朝门卫处吹，则往上风方向避难。若灾害危及厂外，则由当地政府部门发布厂外防范措施。通报厂外人员进行疏散或进行交通限制。并对危险区进行隔离，具体措施如下：

①危险区域的隔离由现场生产班长和车间管理人员指挥人员在危险区域边界设置明显的标志，如：警戒线、危险标志及断路标志等，或派人断绝一切车辆进入隔离的危险区域。公司抢险救灾组织人员到达现场后，交由现场保卫组人员指挥控制，履行现场管制责任。

②安全技术人员应携带可燃气体检测仪进行现场检测，根据事故现场的实际情况，确定需隔离的危险区域。所有车辆一律不得进入隔离的危险区域(除消防、气防、救护车辆)。

③除必要的操作人员、抢险救灾人员外，其他无关人员不得进入隔离的危险区域。

④危险区域标志设置后，应安排人员值班监护，预防其他人员进入。危险区域标志的撤销应得到应急指挥部或政府有关部门的许可。

另外，事故发生后，事故现场抢险指挥部总指挥发出救助和治疗的指令，负责对事故现场撤离出来的伤员进行现场救治和抢救，根据伤者的实际情况进行相应的急救护理，并与当地医疗机构保持密切联系，必要时立即将重伤员送往医疗卫生部门抢救，并作救治记录。

事故应急救援关闭程序与恢复措施

应急终止的条件：

①事件现场得到控制，事件条件已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

④事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

⑤采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止的程序：

①现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

②现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急终止后的行动：

①有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

②对应急事故进行记录、建立档案。并根据实践经验，一级应急机构组织有关类别环境事件专业部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

③参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

恢复生产：

事故现场清理、洗消完毕，不存在危险源；防止事故再次发生的安全防范措施已落实到位；受伤员得到治疗，情况基本稳定；设备、设施检测符合生产要求后，恢复生产。

应急培训计划

建设单位根据本项目的风险防范措施和应急计划制定相应的培训计划，对单位内义务消防员和其他员工进行定期培训，具体如下：

①厂区义务消防员在入职时接受三个月消防知识培训，具体包括发生风险事故的应急程序、厂区设施的操作方法、各化学物质的灭火方法等；

②义务消防员每月进行技术考核一次，考核通过后上岗；

③每半年对厂区内员工进行消防知识培训一次，主要为发生事故后的疏散顺序和自我保护措施。

公众教育和信息

通过公司对外宣传栏、周边各村委会、街道办的公众宣传栏，利用板报、墙报及传单的形式对公司邻近地区的居民、工作人员进行危险物质性质、事故防范常识、应急措施方案等宣传，并每半年与周边居民进行座谈，让专业认识当面宣讲风险防范知识。

建设单位每季度向周边居民、厂家发布本场储运设施的安全情况和具体应急、疏散和联络方式，信息发布形式主要以发放信息传单为主。

    - 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

①建设项目环境保护措施技术论证结果详见上述项目主要污染物分析及其防治措施章节。

②建设项目环境保护措施总投资费用为600万元，具体分配如下：

表7   环保投资一览表

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理（包括了场地硬化、导流渠设置、雨水隔油池建设、油水分离器、生活污水处理装置费用等） | 210 |
| 2 | 油烟治理、布袋除尘器 | 30 |
| 3 | 噪声治理（隔声、减震） | 30 |
| 4 | 固废暂存措施、危废处理费用 | 300 |
| 5 | 地下水防渗措施 | 30 |
|  | 合计 | 600 |

项目环保措施投资额为600万元，占投资总额2980万元的20.1%，本项目的投资上已经预算了环保上的投入，因此从经济上是可行的。

③经济损益分析

（1）经济效益

根据可研报告的测算，本项目的经济效益如下：

表8  项目技术经济分析表

| 项目名称 | 南海报废车辆拆解建设项目 |
| --- | --- |
| 年设计拆解总量 | 年拆解报废汽车能力合计为8万辆/年，其中：拆解报废轿车0.8万辆/年，货车1.2万辆/年，客车1万辆/年，摩托车5万辆/年 |
| 总投资 | 2980万元 |
| 年新增收入（不含税） | 10614.8万元 |
| 年新增成本 | 9134.8万元 |
| 年新增增值税 | 1804.52万元 |
| 年新增附加税 | 216.54 |
| 年新增经营费用 | 216万元 |
| 年新增员工工资 | 282万元 |
| 年新增利润总额 | 538.51万元 |
| 年新增所得税 | 134.63万元 |
| 年新增税后利润 | 403.88万元 |
| 年新增折旧费 | 226.95万元 |
| 静态投资回收期（年） | 4.8年 |

（2）环境效益和社会效益

项目本身是一个资源回收型的项目，通过对汽车的拆解，回收金属、塑料、玻璃、电池、轮胎、汽油、柴油等有用物质，避免了报废汽车的随意丢弃或者随意拆装污染环境，还避免了拼装废旧汽车重新上路影响交通安全且增加了就业岗位。但是，汽车拆解过程同时也会因为各种固废处置不当而造成环境污染，但项目按照本环评要求做好相关环保措施、储存措施工作，对环境影响不大，环境效益和社会效益明显。

    - 建设单位采取的环境监测计划及环境管理制度

①建设单位拟采取的环境监测计划如下表：

表9   污染源监测及环境质量监测方案

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污染源监测 |  |  |  |  |
| 废水 | 废水处理设施出口 | 生活污水：SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油、 | 待接入污水处理厂后 每季一次 | 排入污水处理厂前：《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中绿化用水标准 排入污水处理厂后：《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准 |
|  |  | 冲地水和初期雨水：CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS | 暴雨过后 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GBT18920-2002)中绿化用水标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准较严者 |
| 噪声 | 厂区边界外1米 | Leq[dB(A)] | 每季一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 地下水 | 监测井 | pH值、高锰酸钾指数、氨氮、石油类、汞、镉、锌、铅、铜、铁 | 每季一次 | 《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类标准 |
| 大气 | 布袋除尘器排放口 | 颗粒物 | 每季一次 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 油烟排放口 | 油烟 | 每季一次 | 《饮食业油烟排放标准》（ GB18483-2001） |
|  | 厂区边界 | 颗粒物 （无组织粉尘） | 每季一次 | 颗粒物达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放厂界浓度 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级新建企业厂界标准 |
|  |  | TVOC |  | VOC参考《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）中8小时均值 |
| 土壤 | 厂区内 | 为镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、总石油烃 | 每季一次 | 重金属指标执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准 总石油烃参考执行环境保护部《关于印发《全国土壤污染状况评价技术规定》的通知》（环发【2008】39号）中总石油烃的标准值：500mg/kg |

②环境管理制度

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护管理工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）具体职责可包括：

(1) 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

(2) 确定本项目的环境保护管理目标，对环境保护工作进行监督考核；

(3) 配合搞好清洁生产以及污染物排放总量控制；

(4) 负责污染事故的处理；

(5) 制定、实施和配合实施环境监督计划；

(6) 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设施设备运行管理以及其他环境统计资料；

(7) 及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，加强与环境保护行政主管部门的沟通与联系，主动接受其管理、监督和指导。

## 公众参与

    - 公开环境信息的次数、内容、方式

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求，本项目进行了两次信息公开。

第一次信息公示

第一次信息公开内容主要包括：

①建设项目的名称及概要；

②建设项目的建设单位和联系方式；

③承担环境影响评价工作的环境影响评价单位名称和联系方式；

④环境影响评价工作程序和主要工作内容；

⑤征求公众建议和意见的主要事项；

⑥公众提出意见的主要方式。

建设单位分别于2012年4月24日—5月8日在汀圃村民委员会门口和项目场地门口张贴公告，公示时限为10个工作日；评价单位于2012年4月24日—5月8日在“环评爱好者网站（http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=331963&extra=）”进行本项目评价前期公示，公示时限为10个工作日。在“环评爱好者网站”网上公告“公众意见调查表”的形式开展公众参与意见的调查，要求个人或单位以书面形式提出意见。

第二次信息公示

第二次信息公开内容主要包括：

①建设项目情况简述；

②建设项目对环境可能造成影响的概述；

③预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；

④环境影响评价文件提出的环境影响评价结论的要点；

⑤公众查阅环境影响报告文件简本的方式和场所；

⑥征求公众意见的范围和主要事项；

⑦征求公众意见的具体形式和时间。

建设项目在环评报告书审批前，建设单位分别于2012年5月9日—5月22日在汀圃村民委员会门口和项目场地门口张贴第二次公告，公示时限为10个工作日；评价单位于2012年5月9日—5月22日将第二次公告和环评报告书简本公布在“环评爱好者网站（http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=334162&extra=）”网站上，供公众查阅和发表意见。

    - 征求公众意见的范围、次数、形式

在报告书编制过程中，采取发放公众参与调查表的形式征求公众意见，调查公众范围主要是评价范围内可能受影响的人群和单位，主要为汀圃村的村民和村委会，共发放公众调查表53份（其中个人调查表50份，单位调查表3份），回收53份（其中个人调查表50份，单位调查表3份）。

    - 公众意见归纳分析

公众个人意见调查统计结果见下表。

表10  公众个人意见调查结果统计表

| 调查内容 |  | 选择人数（人） | 占调查人数百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否知道该项目的建设？ | 知道 | 50 | 100.00% |
|  | 不知道 | 0 | 0.00% |
|  | 听说 | 0 | 0.00% |
| 2、瑞泰公司报废汽车拆解项目的建成将会给区域带来的整体社会效益？ | 很好 | 37 | 74.00% |
|  | 好 | 13 | 26.00% |
|  | 一般 | 0 | 0.00% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 3、您认为瑞泰公司报废汽车拆解项目将会产生哪些环境问题？ | 废水 | 44 | 88.00% |
|  | 废气 | 0 | 0.00% |
|  | 噪声 | 5 | 10.00% |
|  | 固废 | 43 | 86.00% |
|  | 生态景观 | 3 | 6.00% |
|  | 环境风险 | 2 | 4.00% |
| 4、瑞泰公司报废汽车拆解项目的建设，您最担心的环境问题是什么？ | 废水 | 45 | 90.00% |
|  | 废气 | 0 | 0.00% |
|  | 噪声 | 0 | 0.00% |
|  | 固体废物 | 43 | 86.00% |
|  | 环境风险 | 1 | 2.00% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 5、您是否支持本项目的建设？ | 支持 | 50 | 100.00% |
|  | 不支持 | 0 | 0.00% |
|  | 无所谓 | 0 | 0.00% |

1）对项目的了解程度（问题1）：

100%的受访者对本项目基本了解。

2）项目建设将会给区域带来的整体社会效益（问题2）：

100%的受访者认为本项目将会给区域带来的整体社会效益好或很好。

3）项目建设将会产生哪些环境问题？（问题3）：

88%的受访者认为本项目产生的主要问题是固废，84%的受访者同时认为本项目产生的主要问题是废水。

4）瑞泰公司报废汽车拆解项目的建设，您最担心的环境问题是什么？（问题4）：

86%的受访者最担心本项目的环境问题是固废处理问题。

5）对本项目建设的态度（问题5）

100%的受访者支持本项目的建设。

反馈意见的回应

受访群众基本无提出具体的意见，其中有受访群众希望建设单位在建设运营过程中注意控制汽车拆解下来的固体废物的储存和处理，避免污染水环境和发生火灾。

群众的意见均比较合理。因此，建设单位和相关单位要积极采纳有益的意见，在项目建设过程中采取有效的环保治理措施和风险防范措施，并严格执行“三同时”制度，保证污染防治措施落到实处。

100%的受访者支持本项目的建设，无受访者反对。

全部受访单位均表示可以接受本项目的建设。

网上公示期间，建设单位和环评单位联系人没有收到公众反馈的意见。

    - 公众参与总结

本项目公众参与对项目的环评信息进行了两次公示，参与公众调查的单位和个人全部属于项目环境影响范围内，符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求。

参与调查的单位和个人都认真听取了建设单位对项目的介绍和表达了自己的意见和建议，而且留下了有效的联系方式，所以本次公众参与是合法、有效、有代表性和真实的。

通过本次公众调查，受访群众和单位一致赞成该项目的建设，认为项目选址合理，建设项目距离敏感点有一定的安全距离。建设项目产生的各项污染物经过有效的处理之后可以达标排放，对周边环境的影响不大，是公众可以接受的。

综上所述，公众对本建设项目是既支持，但也有担心，且明确地表明了对他们身边环境质量的关心，表现出公众强烈的环境意识。他们认为本项目建成后对环境的污染主要为固废的储存和处理问题，建设单位应采纳公众的意见，确实要在建设项目的规划和实施过程中，始终把环保问题作为重点，认真落实各项污染治理措施特别是固废的储存和处理，严格按照相关环保要求建设储存场所，按照固废的不同类别交给有相应处理资质的公司处理，做好各项废水、废气治理工作，以争取公众持久的支持。

## 环境影响评价结论

本报告对建设项目拟建址及其周围地区进行了环境质量现状调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，预测分析了该项目产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境可能产生的影响，并提出相应的污染防治措施及对策。

本项目建设符合国家产业政策、租用场地符合当地规划以及《报废汽车回收拆解企业技术规范》中对场地的各项要求。项目的建设有利于汽车资源的分类和回收利用，拆解工艺较先进，产生的废水、废气、噪声采取相应的治理措施达标排放，各类固体废物按相应固废类别的要求进行储存和处置，经过预测和分析，项目投入使用后，不会对周围环境产生明显影响。项目环境风险水平在可接受范围内；据公众参与调查结果显示，绝大部分受访者对项目的建设持支持态度。只要确保各种污染防治措施正常运转和污染物达标排放，认真落实“三同时”制度的条件下，从环境保护角度出发，本项目的选址建设是可行的。

## 联系方式

建设单位：佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司

联系人：郑先生

联系电话：0757-86316801

传真：0757-86316881

通讯地址：佛山市南海区狮山镇汀圃经济联合社的地块

邮编：528200

电子邮箱：gdnhws@21cn.com

评价单位：广州环发环保工程有限公司

联系人：罗先生

联系电话：020-83398930

传真：020-83398920

通讯地址：广州市越秀区光塔路84号

邮编：510180

电子邮箱：app @ hfhbco.cn