佛山市南海区

环境质量报告书

二○一二年度

（公众版）

佛山市南海区环境运输和城市管理局

二○一三年三月

2012年，我区围绕迎接国家环保模范城市复检等核心工作，以创建国家级生态区及完成节能减排任务为抓手，着力解决突出环境问题，有力促进环境质量进一步改善，现将2012年我区环境监测工作概况及环境质量状况总结如下：

- 环境监测工作概况

  - 城市空气

2012年南海区城区共有3个环境空气质量自动监测地面站、3个降尘监测点及1个降水监测点（监测点位见表1）。

- 表1   2012年南海区环境空气质量子站及降尘监测点位布设情况

| 类别 | 序号 | 点位名称 | 点位属性 | 已有监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气自动监测点及降尘监测点 | 1 | 南海气象局 | 省控测点 | SO2、NO2、PM10、CO、O3 、PM2.5、降尘 | 2012年5月25起对外发布监测数据 |
|  | 2 | 桂城十七街区 | 市控测点 | SO2、NO2、PM10、降尘 |  |
|  | 3 | 桂城街道办事处 | 镇街测点 | SO2、NO2、PM10、降尘 |  |
| 降水监测点 | 1 | 南海区环保局 | 省控测点 | pH、电导率、离子成分 |  |

3个监测子站对环境空气进行全年连续自动监测，监测的项目有二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）；南海气象局在2012年5月25日起对外发布上述3个项目及O3 、PM2.5、CO共6个项目的自动监测数据。

降尘测点经优化后布设在空气自动监测子站上，3个监测点每月收集样品一次进行分析（全年不间断采样）。

降水监测点设在桂城环保大厦，逢雨必测，监测项目有pH值、电导率、降雨量及雨水中阴、阳离子等。

  - 水环境

2012年，全区饮用水源地水质监测断面6个（除原来桂城水厂及南海第二水厂外，新增4个饮用水监测断面，见表2）；地表水水质监测断面共12个（下东、平洲断面由佛山市环境监测中心站监测）。监测点位、采样频次及评价标准见表2。

表2   2012年南海区饮用水源地、地表水质监测断面、采样频率及评价标准

| 类别 | 序号 | 河系 | 断面名称 | 控制级别 | 采 样 频 率 |  |  | 执行水质标准 GB3838-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 期／年 | 天／期 | 次／天 |  |
| 饮用水源 | 1 | 平洲水道 | 桂城水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 2 | 东平水道 | 南海第二水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 3 |  | 金沙水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 4 | 西江干流水道 | 九江水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 5 | 顺德水道 | 沙头水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 6 |  | 西樵水厂 | 市控 | 12 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 1 | 西江干流水道（南海段） | 河岗 | 区控 | 1 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 2 |  | 下东 | 省控 | 6 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 3 | 顺德水道 | 沙头北村 | 区控 | 1 | 1 | 2 | Ⅱ类标准 |
|  | 4 | 平洲水道 | 五斗桥 | 区控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 5 |  | 平洲 | 省控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 6 | 西南涌 | 凤岗 | 市控 | 6 | 1 | 1 | Ⅲ类标准 |
|  | 7 |  | 和顺大桥 | 市控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 8 | 珠江西航道 | 里水上庄 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅱ类标准 |
|  | 9 | 水口水道 | 泌冲大桥 | 市控 | 6 | 1 | 2 | Ⅲ类标准 |
|  | 10 | 雅瑶水道 | 雅瑶大桥 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅳ类标准 |
|  | 11 |  | 圣堂 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅳ类标准 |
|  | 12 | 官山涌 | 官山桥 | 区控 | 1 | 1 | 1 | Ⅲ类标准 |

  - 声环境

对城区（桂城城区）进行昼间区域环境噪声和道路交通噪声进行监测，区域环境噪声监测网格140个，覆盖14.78平方公里；道路交通噪声监测路段数43个，总长37.50公里。

- 环境质量现状

2012年，南海区的环境质量有所改善。空气中部分污染物浓度不断下降，环境空气质量持续提高，但酸雨污染未能得到缓解；饮用水源地及大江河干流水质保持良好，但部分地表水污染情况未得到有效抑制；声环境质量轻微提高。

  - 环境空气

- 城市空气

2012年，南海区环境空气质量不断改善。全年空气质量优良天数共352天，优良率为96.7%，其中空气质量为优秀的天数有146天。城区测点主要污染物二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度均符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及2000年修改单的二级标准要求，降尘符合广东省推荐评价标准的要求。与2011年相比，空气质量优良天数及优良率保持不变；二氧化硫年平均浓度下降6.9%，二氧化氮下降8.2%，可吸入颗粒物上升8.1%（见图1）。

- 二氧化硫

2012年，全区二氧化硫年平均浓度为0.027毫克/米3，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，3个测点年平均浓度范围在0.026～0.028毫克/米3之间，均达标。与2011年相比，全区二氧化硫年平均浓度下降0.002毫克/米3，即下降6.9%；3个测点年平均浓度降幅在3.4～10.3%之间，其中降幅最大是南海气象局测点，见图2。全区二氧化硫日均浓度达标率为100%。

- 二氧化氮

2012年，全区二氧化氮年平均浓度为0.056毫克/米3，达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2000年修改单的二级标准要求，3个测点年平均浓度范围在0.055～0.057毫克/米3之间，均达标。与2011年相比，全区二氧化氮年平均浓度下降0.005毫克/米3，即下降了8.2；南海区气象局、桂城十七街区、桂城街道办事处测点年平均浓度分别下降8.2%、5.0%和 9.7%，见图3。全区二氧化氮日均浓度达标率为98.6%，比2011年上升2.0个百分点。

- 3）可吸入颗粒物

2012年，全区可吸入颗粒物年平均浓度为0.067毫克/米3，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，3个测点年平均浓度范围在0.064～0.069毫克/米3之间，均达标。与2011年相比，全区可吸入颗粒物年平均浓度上升了8.1；3个测点年平均浓度均有不同程度上升，在1.6～13.1%之间，桂城街道办事处测点升幅最大，见图4。全区可吸入颗粒物日均浓度达标率为96.2%，比2011年下降2.0个百分点。

4）降尘

2012年，南海中心城区平均降尘量为3.5吨/公里2·月，符合推荐评价标准（≤8吨/公里2·月）要求，城区平均降尘量范围在1.9～6.1吨/公里2·月，均达标。与2011年相比，平均降尘量上升6.1%，见图5。

- 降水

2012年，南海区降水测点共测雨样数58个，pH值范围为4.01～5.65，酸雨频率为98.3%，酸雨量占总雨量的比率为99.7%，降水平均pH值为4.57。与2011年相比，酸雨频率上升了15.8个百分点，酸雨量占总雨量的比率上升10.4个百分点，降水平均pH值下降0.35个pH单位。我区2012年降水成分分析结果表明，NO3-离子和SO42-离子浓度分别为1.99mg/L和2.99 mg/L,虽然比2011年的2.92 mg/L和4.69mg/L有明显的下降，但仍高于其它阴离子，因此我区降水受二氧化硫及氮氧化物影响较大，属于混合型酸雨区。综上所述，2012年我区酸雨污染未得到有效缓解。

  - 地表水环境

2012年南海区饮用水源地与地表水水质均采用《地表水环境质量评价办法（试行）》环办（2011）22号文进行评价。2012年水质评价指标的项目为：GB3838-2002表1中除水温、总氮、粪大肠菌群数外的21个监测项目。其中饮用水源地水质执行Ⅲ类标准，地表水按照常规水环境功能类别执行相应标准。南海区监测断面水质现状评价见表3。

| 表3 2012年南海区江河水质现状评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河系 | 断面名称 | 常规监测断面评价标准 | 断面水质达到标准类别 | 水质 评价 | 断面主要污染项目及超标倍数 | 河系水质达到标准类别 | 平均污染指数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2011 | 增减值 |
| 西江干流 水道 | 河岗 | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | 总磷/0.03 | Ⅱ | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
|  | 九江水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- |  | 0.23 | --- | --- |
|  | 下东 | Ⅱ | Ⅱ | 优 | --- |  | 0.21 | 0.20 | +0.01 |
| 东平水道 | 第二水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- | Ⅱ | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
|  | 金沙水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- |  | 0.24 | --- | --- |
| 顺德水道 | 西樵水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- | Ⅱ | 0.24 | --- | --- |
|  | 沙头水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- |  | 0.24 | --- | --- |
|  | 沙头北村 | Ⅱ | Ⅲ | 良好 | 总磷/0.04 |  | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
| 平洲水道 | 桂城水厂 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- | Ⅱ | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
|  | 五斗桥 | Ⅲ | Ⅱ | 优 | --- |  | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
|  | 平洲 | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | --- |  | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
| 西南涌- 珠江西航道- 水口水道 | 凤岗 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 总磷/7.0，氨氮/3.64， 石油类/2.74 | 劣于Ⅴ类 | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
|  | 和顺大桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 总磷/3.14、 五日生化需氧量/1.42，石油类/1.42 |  | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
|  | 里水上庄 | Ⅱ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 石油类/7.52， 五日生化需氧量/3.97， 总磷/2.52 |  | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
|  | 泌冲大桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 氨氮/2.78、 石油类/2.78， 五日生化需氧量/2.08 |  | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| 官山涌 | 官山桥 | Ⅲ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 石油类/6.86， 氨氮/1.14， 五日生化需氧量/1.0 | 劣于Ⅴ类 | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
| 雅瑶水道 | 雅瑶大桥 | Ⅳ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 总磷/4.37，氨氮/4.07，溶解氧/0.53 | 劣于Ⅴ类 | 1.67 | 1.43 | +0.24 |
|  | 圣堂 | Ⅳ | 劣于Ⅴ类 | 重度 污染 | 总磷/7.7，氨氮/3.28，五日生化需氧量/1.27 |  | 2.07 | 1.47 | +0.60 |
| 注：2012年平均污染指数计算项目为：GB3838-2002表1中除pH、水温、化学需氧量、总氮、粪大肠菌群数外的19个监测项目，按Ⅲ类水质标准计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、饮用水源

2012年南海区饮用水源地监测断面有6个，分别是东平水道南海第二水厂和金沙水厂，顺德水道西樵水厂和沙头水厂，平洲水道桂城水厂，西江干流水道九江水厂断面。纳入评价项目统计结果表明，我区的6个饮用水源地监测断面水质符合Ⅱ类标准，水质评价为优。与2011年相比，第二水厂和桂城水厂断面水质略有好转，其余新增饮用水源地断面尚未有对比数据。

2、地表水

1）西江干流水道（南海段）

2012年西江干流水道（南海段）监测断面分别为河岗断面、九江水厂断面和下东断面。监测结果表明，西江干流水道（南海段）除河岗断面总磷轻微超标而未能达到其功能区Ⅱ类水质要求外，其余2个监测断面水质均达到Ⅱ类标准，全河段符合Ⅱ类水质要求。与2011年持平，该水道水质无明显变化，水质保持优级状态。

2）东平水道

2012年，东平水道监测断面分别为南海第二水厂断面和金沙水厂断面，2个监测断面水质符合Ⅱ类标准，因此东平水道符合Ⅱ类水质要求，与2011年相比，该水道水质无明显变化，水质属优级。

3）顺德水道

2012年，顺德水道监测断面分别是西樵水厂、沙头水厂和沙头北村断面。监测结果表明，顺德水道除沙头北村断面除总磷轻微超标而未能达到其功能区Ⅱ类水质要求外，其余2个监测断面水质均达到Ⅱ类标准，全河段符合Ⅱ类水质要求。与2011年相比，该水道水质无明显变化，水质保持优级状态。

4）平洲水道

2012年平洲水道监测断面分别是桂城水厂断面、五斗桥断面和平洲断面，位于平洲水道上游和中游的桂城水厂、五斗桥断面水质达到Ⅱ类标准，下游的平洲断面达到其功能区的Ⅲ类标准要求，全河段符合Ⅱ类水质要求，水质为优级状态。与2011年相比，平洲水道各断面的平均污染指数略有降低，水质有所改善并保持良好。

5）西南涌、珠江西航道、水口水道水系

2012年西南涌、珠江西航道、水口水道水系各断面为劣于Ⅴ类水质，未能达到其功能水质要求，因此全河段属于劣Ⅴ类水质，水质状况为重度污染。其中里水上庄断面平均污染指数较2011年有较大幅度的升高，其余3个监测断面的平均污染指数也略有升高，表明该河段水污染没有得到有效遏制。河段主要污染物为表征耗氧有机污染的总磷、氨氮、五日生化需氧量和石油类等项目，其中石油类项目的最大超标倍数为7.52，出现在里水上庄断面，总磷项目的最大超标倍数为7.0，出现在凤岗断面；值得注意的是，和顺大桥和凤岗的氟化物项目出现了超标，泌冲大桥及里水上庄断面氟化物浓度在判别标准的临界范围，表明该断面水质一定程度上受到工业废水污染。

6）雅瑶水道

2012年雅瑶水道的雅瑶大桥断面和圣堂断面均为劣于Ⅴ类水质，因此全河段为劣于Ⅴ类水质。主要污染指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量和溶解氧。两个断面平均污染指数都较2011年有较大程度的上升，特别是圣堂断面，其平均污染指数及升幅都较其它地表水断面高。因此雅瑶水道水质仍属重度污染，水质较差，污染比较严重。

7）官山涌

2012年官山涌官山桥断面为劣于Ⅴ类水质，达不到其功能区Ⅲ类水质要求。断面主要污染指标为石油类、氨氮和五日生化需氧量。平均污染指数比2011年有较大幅度的上升，官山涌水质状况为重度污染，河段水质有所恶化。

值得注意的是，饮用水监测断面中九江水厂断面粪大肠菌群数年均值超标；地表水中多个断面出现粪大肠菌群数超出其功能区水质标准要求，如平洲水道的五斗桥断面和平洲断面，官山涌的官山桥断面，西南涌-珠江西航道-水口水道水系各断面，雅瑶水道各断面，表明我区地表水受生活污水影响依然严重。

  - 声环境

2012年，桂城城区的区域环境噪声和道路交通噪声的等效声级平均值比2011年有所下降。

- 区域环境噪声

桂城城区的昼间区域环境噪声等效声级在43.1～69.3分贝之间，只有24.3的区域声环境质量达到好或较好水平。城区的昼间环境噪声总体水平为57.8分贝，比2011年轻微下降了0.1分贝，按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》的城市区域声环境质量总体水平等级划分（昼间），属于“一般”水平。

- 道路交通噪声

桂城城区的昼间道路交通噪声等效声级在58.2～74.2分贝之间，有58.1%的路段声环境质量达到好或较好水平。城区的昼间道路交通噪声平均值为68.2分贝，与2011年相比下降了0.5分贝，按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》的道路交通噪声等级划分（昼间），属于“较好”水平。

- 2012年改善环境质量的主要措施

（一）以节能减排为抓手，确保主要污染物总量达标。

通过实施工程减排、结构减排、监管减排和科技减排，全区主要污染物总量控制成绩喜人。

（二）以饮用水源保护为核心，保障环境安全。

一是确保饮用水源安全，定期巡查饮用水源保护区和周边的企业，开展饮用水源专项执法检查，推进水源保护区标准化建设；二是打击非法排污；三是提高固废管理水平。

（三）以PM2.5治理为契机，加强大气污染防治。

一是深入开展工业废气的治理；二是深化机动车污染防治；三是加强挥发性有机物污染控制。

（四）以发展环境服务业为突破口，促环保产业上快车道。

正式启动国家环境服务业华南集聚区建设，“一园区四基地”的格局也雏形初现，南海环保产业知名度不断攀升。

（五）以生态创建为基础，扎实做好国家生态区创建和创模复检。