国际创智园建设项目环境影响报告书（简本）

大沥旧医院1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼改造（改建）
环境影响报告表
（简本）
佛山市南海区大沥医院
编制时间：二〇一三年三月

目录
1一、建设项目概况


11
建设项目的地点及相关背景


12  建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况


33  与法律法规、政策、规划相符性


4二、建设项目周围环境现状


6三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果


61  建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量


92 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况


113 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果


144 环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案


16四、公众参与


161 公开环境信息的次数、内容、方式


162 征求公众意见的范围、次数、形式


163 公众参与的组织形式


164公众意见归纳分析


175公众参与小结


19五、环境影响评价结论


20六、联系方式





一、建设项目概况
1 建设项目的地点及相关背景
1.1  项目建设地点
项目选址于佛山市南海区大沥兴隆街82号。 
1.2  项目背景
项目选址于佛山市南海区大沥兴隆街82号，建设内容：将大沥旧医院改建成为敬老院。1#楼用作洗衣房、2#楼1~2层用作饭堂厨房、3~8层为员工职工宿舍。3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼，均为老人居住楼，其中3#楼配套社区卫生站、垃圾收集点等设施，新增电梯一、二（3#楼）、天桥一、二（分别连接3#楼和4#楼、3#楼和5#楼）、电梯三（5#楼6#楼）、入口大门。建设性质属改建。根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护部2008年第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，本项目必须执行环境影响报告审批制度，编制环境影响报告表。受佛山市南海区大沥医院的委托，荆门市环境科学研究院承担该项目的环境影响评价工作，并形成大沥旧医院1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼改造（改建）建设项目环境影响报告表，为项目办理环保手续提供技术依据。
2  建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况
项目选址于佛山市南海区大沥兴隆街82号，本项目占地面积8942.57平方米，总投资4690.46万元，项目可容纳300名老人居住，并配套社区卫生站。项目1#楼用作洗衣房、2#楼1~2层用作饭堂厨房、3~8层为员工职工宿舍。3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼，均为老人居住楼，其中3#楼配套社区卫生站、垃圾收集点等设施，新增电梯一、二（3#楼）、天桥一、二（分别连接3#楼和4#楼、3#楼和5#楼）、电梯三（5#楼6#楼）、入口大门。
本项目周围的四至情况为：北面相隔4米为居民楼、2号楼，南面为相隔9米兴隆大街为居民楼，东面相隔7米小路为居民楼，西面相隔4米为居民楼。。项目距离最近敏感点为北面、西面约4米的居民楼。
本项目各个居住楼经济技术指标详见表-1，新增电梯一、二（3#楼）、天桥一、二（分别连接3#楼和4#楼、3#楼和5#楼）、电梯三（5#楼6#楼）、入口大门，经济技术指标详见表-2。项目还配套相应的设施，如道路、绿化、垃圾收集点、化粪池、给排水管网、供配电设施、停车场等，配套设施位置一览，见表-3。

表-1  建设项目经济技术指标

	居住楼编号
	建筑面积
	高度
	层数
	功能

	1#
	778.73
	6 m
	2层
	洗衣房

	2#
	2020.8
	24 m
	8层
	饭堂、厨房（1~2层）、员工宿舍（3~8层）

	3#
	3725.8
	15.3 m
	4层（北）
	社区卫生站（1~2层）、敬老院（3~4）

	
	
	11.6 m
	3层（南）
	敬老院（南栋）

	4#
	6704.92
	30 m
	8层
	敬老院

	5#
	4241.52
	13.35 m
	5层
	敬老院

	6#
	1375.7
	21 m
	6层
	敬老院

	7#
	1441.41
	11.3 m
	3层
	敬老院


注：3#号楼分南栋（3层）、北栋（4层），通道连起来
表-2 新增项目经济技术指

	新增项目
	位置
	建筑面积（m2）
	容积率面积（m2）
	层数
	基地面积（m2）
	备注

	电梯一
	3#楼
	78.48
	78.48
	4
	19.62
	

	电梯二
	
	54.30
	54.30
	3
	18.1
	

	天桥一
	
	83.7
	55.8
	3
	27.90
	首层架空


7

	.78
	48.52
	3
	24.26


	电梯三
	5#楼6#楼
	46.6
	46.6
	4
	11.65
	

	入口大门
	南面主入口
	59.28
	28.88
	1
	59.28
	部分首层架空

	合计
	
	395.14
	312.58
	
	160.81
	


表-3 配套设施位置一览表
	设施名称
	规模（m2）
	位置

	垃圾收集点
	——
	3#楼社区卫生站

	停车库
	20个
	北面11个、南面9个


3  与法律法规、政策、规划相符性
3.1  产业政策相符性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，其他服务业中的社会化养老服务及配套服务设施建设属于鼓励类别。本项目的建设属于社会化养老服务及配套服务设施建设，符合该产业政策。
3.2  规划的相符性分析
项目选址于佛山市南海区大沥兴隆街82号，属于大沥镇用地布局规划中的商住用地，符合总体规划的要求。
二、建设项目周围环境现状
1 建设项目所在地环境现状
1.1 环境空气质量现状监测及评价
本项目所在区域属环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2011年佛山市环境质量报告（简本）》，桂城各监测点监测指标中的SO2 、NO2、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 
1.2 地表水环境质量现状监测及评价
建设项目污水经处理达标后排入城南污水处理厂，经污水处理厂处理后，排入十米涌，十米涌为Ⅳ类地表水环境功能区，水环境质量执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准引用《伟业•天誉豪庭建设项目》报告书中广州市包装印刷研究所有限公司环境保护监测站在2012年8月对十米涌监测数据：
表1-1  2012年十米涌水质现状监测结果（单位：mg/L）

	项目
	pH值
	DO
	BOD5
	CODCr
	NH3-N

	监测值
	7.35
	3.06
	9.8
	39.4
	4.43


6

	9
	≥3
	≤6
	≤30
	≤1.5
	

	污染指数
	--
	0.99
	1.63
	1.31
	2.95


由上表的数据表明，监测指标中的BOD5、CODCr、NH3-N均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。说明十米涌的水质已经不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。

1.3 声环境质量现状监测与评价
据对近年有关监测资料的收集，项目周边符合我国城镇交通干线噪声标准；评价区属于居住、商业，噪声水平符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，总体上看，噪声现状的环境质量较好。
1.4 地下水环境质量现状监测及评价
地下水水质现状为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中I-V类，主要是该区域局部Fe、NH4+超标，个别地段承压水为咸水，水质未能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的III类水质标准。
1.5 生态环境现状及评价
本项目已建成多年，属商住区地段，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，生态系统敏感程度相对较低。总的来说，本项目周围陆地生态环境较差。

2 建设项目环境影响评价范围
2.1 地表水环境评价范围
本项目的环境现状调查范围和评价范围为城南污水处理厂纳污河流十米涌。
2.2 大气环境评价范围
本项目环境空气评价范围选取以项目中心点为中心，周边300米以内的范围内。
2.3 声环境评价范围
按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中的规定，本项目声环境评价范围可确定为项目周边200米范围内的区域。
2.4 环境风险评价范围
本项目环境风险评价范围定为以项目所属场地及周边保护目标为主要评价范围。
2.5 地下水环境评价范围
地下水环境评价以项目所属场地及周围保护目标为主要评价范围。
2.6 生态评价范围
本项目的生态评价范围为项目所在区域。
三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果
1  建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量
1.1 施工期
在大沥旧医院1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼改造建设过程中，外墙翻新、重新铺设瓷砖、内部装修、新建电梯等施工过程会产生噪声、扬尘及污水等污染因素。
1.1.1污水
本项目施工人员平均约为10人，工期约为18个月，活污水经中粪便污水经三级化粪池处理；其余生活污水经隔渣处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准通过市政污水收集管网进入城南污水处理厂处理达标后，排入十米涌。
1.1.2废气
1.1.2.1施工工地扬尘

运输材料装卸时候会产生扬尘、装修过程产生的扬尘，扬尘会跟随风向对周边的环境产生一定影响。
1.1.2.2装修废气
装修期间存在的主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味、使用的黏合剂散发的有机废气。

1.1.3噪声
项目周围为声环境功能区2类区且周边有许多居民楼，在施工期中，装修使用电转等机械产生的噪声会对项目周围会产生影响。 
1.1.4生活垃圾
本项目规划施工人数平均约10人/d，施工期为18个月，施工人员的生活垃圾按每人每天产生量1.0 kg计，则施工期共约5.4 t。
施工期结束后，施工期所有的污染物因施工期结束而消失。
1.2 运营期
1.2.1 水污染源分析
通过工程分析可知，项目外排的废水主要为生活污水、医疗废水、食堂含油废水、清洗污水。
1.2.1.1生活污水
敬老院中有医务工作及陪护员工120人；预计入住老人约300人，根据《广东省用水定额》来估算营运期员工和老人用水量，用水定额为0.2 m3/人·d，年用水量为30660 m3/a。按照污水排污系数0.9计算，生活污水排放量为27594 m3/a。
1.2.1.2医疗废水
根据建设单位提供的资料，社区卫生站主要针对居住在敬老院的老人进行医疗门诊服务，日门诊量为50人次/日，根据《广东省用水定额》，用水定额为0.2 m3/人·次，医疗用水用水量为3650 m3/a。按照污水排污系数0.9计算，医疗废水用水量为3285 m3/a。

1.2.1.3食堂含油废水
根据建设项目提供资料，按每天开三餐，就餐人员主要系有员工和老人，每餐就餐人员为420人（老人300人、员工120人），类比同类食堂，每人产污水0.01 m3/餐计，则有厨房含油污水4.2 m3/d(1533 m3/a)，按排污系数0.9计算，年排污量为1379.7 m3/a。
1.2.1.4清洗污水
根据建设项目提供资料，项目1号楼设有洗衣房，为敬老院老人清洗衣物同被铺，每日用水约为4 t/d，年用水量为1460 t/a。排放系数为0.9计算，年排水量1314 m3/a。
1. 2 .2 大气污染源
1.2.2.1油烟废气

根据建设方提供资料，本项目设有3个炒炉，每个基准炉头的额定风量按2500 m3/h计算，厨房每天开炉3小时，每年工作约365日，则油烟废气产生量为5000 m3/h，5475万m3/a，油烟的浓度约为20 mg/m3，油烟产生量为0.11 t/a。厨房内安装静电油烟处理器，引至专用烟道在楼顶天面高空排放。油烟净化效率大于90%，经处理后油烟排放浓度约为2.0 mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型级标准（排放油烟浓度≤2.0 mg/m3，净化设施去除率≥90%），处理后油烟产生量为0.011 t/a。
1.2.2.2燃料废气

本项目厨房核定为3个基准炉头，均使用液化石油气作为燃料。根据同类基准炉头的耗气情况，每个基准炉头每小时耗气量按4 m3计，每天开炉3小时，本项目每日用气量为36 m3，年耗气量为13140 m3，即24.97 t/a（煤气密度按1.9kg/m3计）。

按照同类项目类比，燃烧1m3煤气产生废气4 m3，燃烧1t液化石油气产生SO2： 0.0386kg、NOx：0.2358kg、CO：2.9195kg计算，本项目每年产生燃气废气3.84万标立方米，烟气中各污染物产生量分别为SO2：0.002 t/a；NOx：0.012 t/a；CO：0.153 t/a。

1.2.3 声污染源
本项目所产生的噪声主要为营运期老人及其员工生活噪声、厨房炉具运行噪声、通排风系统和油烟净化器噪声，其噪声强值为85～90dB(A)之间。
1.2.4 固体废物
本项目建成投入使用后，产生的固体废弃物主要是住宅居民和员工产生的生活垃圾、医疗废物等，详细分析如下表3-1所示：
表3-1  固体废弃物污染源分析结果一览表
	类别
	产生量（t/a）
	主要成分
	备注

	员工及老人生活垃圾
	153.3
	废纸、玻璃、烂菜叶、果皮、残剩食物、塑料包装袋等
	规划人数为420人，按1.0 kg/人·d计，一年365天。

	医疗废物
	0.20
	被病人血液、体液、排泄物污染的物品；收治的疑似传染病病人产生的生活垃圾；废弃的血液、血清；使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械
	感染性废物（危废编号HW01）

	
	0.15
	医用针头、缝合针
	损伤性废物（危废编号HW01）

	
	0.1
	废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
	药物性废物（危废编号HW01、HW03）

	废油脂
	2
	隔油隔渣池废油脂
	

	合计
	168.3
	
	


2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况
项目主要保护目标见表3-2。
表3-2   敏感点一览表

	序号
	名称
	方位
	最近距离距离（m）
	保护级别

	1
	居民楼
	东
	7
	大气二类、噪声2类

	2
	居民楼
	南
	9
	大气二类、噪声2类

	3
	居民楼
	西
	4
	大气二类、噪声2类

	4
	居民楼
	北
	4
	大气二类、噪声2类


3 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果
3.1 施工期
在大沥旧医院1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼改造建设过程中，外墙翻新、重新铺设瓷砖、内部装修、新建电梯等施工过程会产生噪声、扬尘及污水等污染因素。
3.1.1污水
施工期生活污水经中粪便污水经三级化粪池处理；其余生活污水经隔渣处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准通过市政污水收集管网进入城南污水处理厂处理达标后，排入十米涌。
3.1.2废气
3.1.2.1施工工地扬尘

运输材料装卸时候会产生扬尘、装修过程产生的扬尘，扬尘会跟随风向对周边的环境产生一定影响。建议建设单位在施工期间，项目占地范围靠近周围道路边界应设置高度2.5m以上的围挡；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。施工过程中使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖等一系列措施减少扬尘；经过一系列扬尘减缓措施，扬尘排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段（颗粒物无组织允许排放浓度为1.0 mg/m3）
3.1.2.2装修废气
装修期间存在的主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味、使用的黏合剂散发的有机废气。

因此要减轻装修废气，要从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。装修单位应采用先进的施工工艺，减少因施工带来的室内环境污染。在休息时间内，禁止使用高频噪声器械，避免给周围环境带来不良影响。装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法.。通过减缓措施，装修废气排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段（非甲烷总烃无组织允许排放浓度为4.0 mg/m3）。
3.1.3噪声
项目周围为声环境功能区2类区且周边有许多居民楼，在施工期中，装修使用电转等机械产生的噪声会对项目周围会产生影响，因此必须合理安排施工时间，施工时间尽量安排在周末或假期；严禁在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)期间作业。避免在同一地点安排大量机械设备，以免局部声级过高。降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，以现代化设备代替，如用无线对讲机等。经过上述措施，噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值标准（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）。
3.1.4生活垃圾
施工人员的生活垃圾施工期共约5.4 t。生活固废交由环卫部门统一清理。
施工期结束后，施工期所有的污染物因施工期结束而消失。
3.2 营运期
3.2.1 地表水环境影响分析
营运期污水来源主要是老人及员工生活污水和医疗废水，污水排放量为30879 t/a。本项目属于大沥城南污水处理厂纳污范围，老人生活用水、员工办公生活污水中粪便污水经三级化粪池处理；其余生活污水经隔渣处理后，食堂含油废水经隔油池处理，清洗废水经沉淀池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，医疗废水处理经格栅隔渣和消毒处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）后中的预处理标准后，经市政污水管网进入大沥城南污水处理厂，经处理后排入十米涌。
3.2.3 废气影响分析
厨房油烟采用液化石油气为燃料，设有产油烟的炉头3台，油烟废气产生量为5.475×107m3/a、燃料废气产生量为3.84万立方米，均经集气罩后经高效静电油烟处理装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2 mg/m3）后由内置烟道引上楼顶天面3 m以上高空排放，则排放口高约27 m。项目周边有较多居民楼住宅，本项目为周围30m内楼层最高，排烟口靠近道路一侧，周边油烟稀释扩散条件均较好。通过大气的稀释扩散，本项目厨房产生的油烟废气对周边环境的影响不大。

3.2.3 环境噪声影响分析
本项目主要噪声源为项目营运期老人、员工生活噪声、风机、厨房炉具、油烟处理器。而项目的主要噪声源为风机、厨房炉具、油烟处理器等机电设备运行时所产生的噪声及营业噪声，噪声值约为60～80 dB(A)。建设单位还应采用低噪设备；对于营业噪声建设单位应对厨房设置隔音玻璃，应严格采取隔音措施，经以上措施处理后再经自然衰减使项目噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准，四周符合2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），则对周围的环境影响不大。

3.2.4 固体废物影响分析
项目产生的固体废弃物可分为两类，即生活垃圾、医疗废物、废油脂。

（1）生活垃圾：产生量约153.3 t/a，主要为食物残渣和一般生活垃圾应指定地点进行堆放，并对垃圾堆放点进行定期消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，滋生蚊蝇，然后交由环卫部门统一清理，处置率可达100%。 

（2）医疗废物：产生量为0.45 t/a，主要为感染性废物、损伤性废物、药物性废物。医疗固废属于危险废物，应执行环保总局环发[2003]206号关于发布《医疗废物集中处置技术规范》的公告，送有资质的单位集中处理。
（3）废油脂：产生量为2 t/a，废油脂交有处理资质的单位运走回收利用。经上述措施处理后，项目产生的固体废物对周围环境基本没有影响。
4 环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案
该项目主要风险类型有：（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；（2）医疗废水处理设施事故状态下的排污；（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；
4.1致病微生物环境风险分析
由于医院方与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。

血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是指接触除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染，其主要表现在医疗垃圾泄漏到环境中，发生与人接触的事件；医院污水收集处理系统不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。

呼吸道传播的传染病是因为病毒、细菌本身悬浮在空气中，或衣服在尘埃上悬浮于空气中，进入人的呼吸系统，病毒、微生物空气传播污染范围大，难于防护，易引起人群和社会恐慌。但能导致疾病的传播主要是近距离的飞沫传播。

因此，应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病理进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势。缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低。适当时候应当进行隔离方式的保守治疗方式。本项目没有设置传染病科室，对于疑是传染病患者，经隔离排查后会转至其他专门医院就诊，以进一步降低传染病蔓延的风险。
4.2项目医疗废水环境风险分析
医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；牙科治疗和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。
4.2.1事故应急措施
针对医疗废水事故排放所产生的风险，建议项目设计事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染消防水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。
4.3医疗废物的防范措施
项目建成运营后预计共产生医疗垃圾0.45 t/a。必须经科学地分类收集、贮存运送后交由广东省生活环境无害化处理中心处理。
鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。
4.3.1应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集
科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列要求：
包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。
四、公众参与
1 公开环境信息的次数、内容、方式
公众参与是指受拟建项目影响的个人和群众团体有权在建设项目的准备阶段发表自己的意见，建设单位要认真听取这些意见并采取适当的对策，尽量将建设项目可能造成的影响减少到最低程度。根据《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环 [2007]99号），对属于以下所列情形的电磁辐射、餐饮、加油站、医院或卫生站、机动车清洁或修理、KTV娱乐、交通、石化分装、垃圾压缩站等项目，编制环境影响报告表的也应开展环境影响评价公众参与：（1）在居民点内建设；（2）可能产生油烟、废水、噪声或者其他污染，影响周边居民点居民生活环境质量。本项目采用现场公示的方式，同时在报送环保局审批前通过环保局网站进行公示。
2 征求公众意见的范围、次数、形式
该项目的公众参与调查工作由建设单位负责进行，调查时间为2013年03月。根据本项目所在地地理位置，确定本项目公众参与主要调查范围是大沥旧医院周边居民区等。调查内容包括公众对项目的态度和关注的主要环境问题、项目对本地区会带来的环境影响、公众对项目的建设和环境保护有何要求和建议等。
本次调查共发放个人调查表30份，单位调查表3份，其中个人调查表30份，单位调查表3份，回收率为100%，有效表100%。本次调查的个人均位于项目周边靠近该项目范围内，因此，在环境（含风险事故）影响范围内的个人数量均不少于70％。
3 公众参与的组织形式
公众调查采取到周边居民点发放“环境影响评价公众参与调查表”的方式。
4公众意见归纳分析
公众个人意见调查统计结果见下表：
表4-1  公众参与调查情况统计表
	调查内容
	人数（人）
	比例（%）

	1.您是否了解项目及建设情况
	了解
	30
	100

	
	不了解
	0
	0

	2.项目建设对当地社会和经济的影响如何？
	很好
	30
	100

	
	好
	0
	0

	
	一般
	0
	0

	3.您对项目所在地环境质量是否满意
	满意
	30
	100

	
	比较满意
	0
	0

	
	不满意
	0
	0

	4.项目建设后，您认为您所
在区域环境质量变得怎样
	很好
	4
	13

	
	好
	26
	87

	
	一般
	0
	0

	
	较差
	0
	0

	5.您觉得目前项目所在区域最迫切需要解决的环境问题是
	水污染
	18
	60

	
	噪声污染
	3
	10

	
	大气污染
	4
	13

	
	生态环境破坏
	0
	0

	
	其它
	5
	17

	6.您觉得该项目建设最迫
切需要解决的环境问题是
	水污染
	18
	60

	
	噪声污染
	3
	10

	
	大气污染
	4
	13

	
	生态环境破坏
	0
	0

	
	其它
	5
	17

	7.您对本项目建成后的环
保措施有信心吗？
	很有信心
	15
	50

	
	有信心
	15
	50

	
	没有信心
	0
	0

	8.你是否同意该项目的建设
	同意
	30
	100

	
	不同意
	0
	0

	
	无所谓
	0
	0


综合公众参与调查表的意见，100%（30人）的被调查人同意本项目的选址建设。
5、公众参与小结
根据公众调查的分析结果，为进一步减少项目对周围居民和环境的不利影响，建议项目在运营过程中应注意以下几点：
（1）本项目要严格按照环保提出的各项治理措施及安全防范措施执行，减少项目完成后对居民生活及环境的影响，严格控制污染物的排放，在运营过程中接受当地群众的监督，加强生产设备和污染治理设施的运行管理和维护，确保生产正常、污染物稳定达标排放；
（2）增强处理突发性和应急事故处理的能力，确保企业的生产经营活动的正常有序和可控。
综合上述情况，我所对于本次公众调查结果予以采纳，认为公众在该项目按照环保要求，搞好污染物治理，减少污染及环境影响时是同意该项目建设的。
五、环境影响评价结论
本项目符合国家产业政策，符合当地用地规划，本项目的建设对当地的经济发展具有一定的经济效益和社会效益。
综上所述，按现有报建功能和规模，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染及生态影响较小，建设单位若能在建设中和建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，从环境保护角度而言本项目的选址和建设是可行的。
六、联系方式
建设单位：佛山市南海区大沥医院
地址：佛山市南海区大沥兴隆街82号
联系人：卢生
电话：13528943286
环评单位：荆门市环境科学研究院
联系人：余生
电话：13420791853
PAGE  
1

