| 序号 | 名称 | 性能配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储阵列 | 配置后附 | 2 |
| 2 | 交换机 | 配置后附 | 2 |
| 3 | 显示器切换器 | 8端口PS/2-USB KVM多电脑切换器,含8条2L-5503UP连接线，含一套USB键盘鼠标 | 1 |
| 4 | 光纤数据线 | LC-LC, 5米多模光纤数据线（用于连接交换机与机架式服务器1） | 16 |
| 5 | 机架式服务器1 | 配置见附件 | 2 |
| 6 | 机架式服务器2 | 外观：机架式、2U 处理器类型数量：Intel Xeon (四核/5600系列)，目前配2个；处理器主频：≥2.13GHz 5600系列四核；处理器高速缓存：三级高速缓存≥8MB 内存类型：DDR3 RDIMM 1.5V, DDR3 RDIMM 1.35V 或 DDR3 UDIMM 内存；内存配置数目：4×4个GB1.35V DDR3 RDIMM内存；内存最大支持数目：≥192GB RDIMM 或 48GB UDIMM；内存插槽数量：18个内存插槽；内存保护技术：高级Chipkill 内存保护功能, 内存镜像； 内置硬盘类型、数量：2.5" SAS/SATA/SSD 目前配置3×146GB ；内置硬盘容量及数目：最多16个2.5英寸的热插拔硬盘托架 (标配4个或8个, 通过选件扩展至高达16个热插拔硬盘托架)；阵列控制器：M5015阵列卡；PCI I/O插槽：4个PCI-E (x8)插槽 网卡：双口千兆以太网, 支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级性能 (标配支持2个，无需占用PCI-E插槽就可扩展至4个) 光驱：内置光驱； 电源：支持冗余电源 管理维护：光通路诊断，集成IMM (可选的Virtual Media Key支持Remote Presence)； 支持的操作系统：MS Windows Server 2008、Red Hat Linux 和 SUSE Linux 、Vmware ESX Server 售后服务：提供3年7×24保修服务，提供原厂服务承诺函 | 2 |
| 7 | 指纹考勤机 | 指纹容量：3200枚 记录容量：80000条 指纹识别算法 ：ZKFinger VX10.0高速双引擎指纹识别算法 硬件平台 ：中控ZEM510支持多媒体平台 操作系统：Linux 通讯方式 ：USB-Device，TCP/IP，RS232/485 U盘功能 ： 可用U盘下载考勤记录，具体定时定人发送对公对私的短消息功能 考勤速度 ： ≤1.5秒 误判率 ： ≤0.0001% 拒登率 ：≤0.01% LED：红、绿 LCD：3寸6万5千色高清彩屏 语言选择 ：简体中文 记录查询：可直接在考勤机种查看考勤记录 标配WIFI高速无线数据传输功能，支持Client模式的USB接口,配置的标准TCP/IP网络接口 | 30 |
| 8 | 台式商用电脑主机1 | CPU：Intel 新酷睿 i5 2400（6M 缓存, 最高至 3.40 GHz；） 主板：英特尔® Q65 高速芯片组 内存：4G DDRIII 1333 硬盘：500G，SATA接口，7200rpm 主板集成显卡/声卡/千兆网卡 和主机同品牌USB键盘鼠标 机箱：顶置开关，不大于20L；★立式机箱 正版Windows专业版操作系统 ★5年专业支持第2个工作日上门服务，原厂商24×7专线服务，5年故障硬盘不返还服务；整机所有部件5年保修（含光驱、键盘、鼠标、液晶显示器），7X24小时响应，当天原厂商售后服务工程师上门服务，提供原厂保修期内不限次数硬盘免返还服务，提供原厂商正式服务承诺函； 提供原厂商产品授权证明 | 192 |
| 9 | 液晶显示器 | ★与台式商用电脑主机1同一品牌22寸或以上宽屏液晶显示器，符合国家一级能效 | 192 |
| 10 | 台式商用电脑主机2 | CPU：Intel 新酷睿 i5 2400（6M 缓存, 最高至 3.40 GHz；） 主板：英特尔® Q65 高速芯片组 内存：4G DDRIII 1333 硬盘：500G，SATA接口，7200rpm 显卡：512MB AMD RADEON HD 6350, 双VGA, 半高主板集成声卡/千兆网卡 和主机同品牌USB键盘鼠标 机箱：顶置开关，不大于20L；★立式机箱 正版Windows专业版操作系统 ★5年专业支持第2个工作日上门服务，原厂商24×7专线服务，5年故障硬盘不返还服务；整机所有部件5年保修（含光驱、键盘、鼠标、液晶显示器），7X24小时响应，当天原厂商售后服务工程师上门服务，提供原厂保修期内不限次数硬盘免返还服务，提供原厂商正式服务承诺函； 提供原厂商产品授权证明 | 30 |
| 11 | 打印机 | 数码照片打印；最高分辨率(dpi) 9600×2400； 最大月印量(标称) 3000页； 墨盒类型 五色墨盒 ；墨盒结构 附带喷嘴； 喷头配置 共4608个喷嘴 ；接口类型 高速USB； 直接打印端口(PictBridge)；输出色彩 彩色 自动双面打印 有；可改装喷墨系统 | 2 |
| 12 | 电脑切换器 | 自动USB2.0端口 KVM电脑切换器 ；4口 配4套线 1套键盘、鼠标、显示器控制4台电脑； 按键切换，也可热键切换，支持热机插拨。 参数： PC端口：4， 控制端口：1； 可控制主机数：4；LED指示灯：4； 电脑主机端：四条专用KVM电缆； 控制端：一台显示器，PS/2键盘及鼠标各一个； PC的选择方式：热键/面板控制； 扫描间隔：8秒；键盘模拟：PS/2或USB； 滑鼠模拟：USB；VGA解析度：1920*1440。 | 30 |
| 13 | 数码单反镜头 | 镜头结构 11组17片(包括一超级UD镜片,两枚UD镜片,一片研磨非球面镜片,两片非球面镜片) 最大光圈 F2.8 最小光圈 F22 最近对焦距离 38cm 焦距范围 24-70mm 等效焦距 38-112mm 最大放大倍率 0.21 滤镜直径 82mm 视角 全画幅:84-34度,APS画幅:59-21度 遮光罩 EW-88C 卡口 EF卡口 光圈叶片数 9(圆形光圈) 外观尺寸 Φ88.5×113.0mm 其它性能 马达系统:环形超声波马达,内对焦,全时手动对焦,防水滴防尘,防污氟镀膜 | 1 |
| 14 | UV保护镜 | 卡口尺寸: 82mm 滤镜类型: 超薄超轻多层镀膜Uv镜 颜色分类: 82mm 口径 玻璃材质：德国schott UV镀膜层次：双面16层防反射镀膜 透光率：99.2％ 适用于佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头 | 1 |
| 15 | 数码摄像机 | 传感器类型：HD CMOS Pro 传感器尺寸：（1/3）英寸 最大像素：237万 有效像素：约207万像素（1920×1080） 影像处理器：DIGIC DV III 光学变焦：10倍 镜头结构：9组11片（两个双面非球面镜片） 等效35mm焦距：约43.4-436mm 最大光圈：F1.8-F3.0 滤镜直径：43mm 镜头盖：有（电动） 液晶屏尺寸：3英寸 液晶屏像素：23万 液晶屏描述：16:9模式触摸屏（支持广视角，广色域） | 8 |
| 16 | 数码照相机 | 光学变焦倍数 20倍 有效像素 约1820万 传感器类型1/2.3英寸Exmor R CMOS 短片拍摄 1080p高清动态影像，支持光学变焦 液晶屏尺寸约92万像素3.0英寸 镜头焦距（相当于35mm） 25-500mm 对焦方式 多重AF/中心AF/灵活定点AF/手动MF/半手动MF 光圈范围 F3.2-5.8 曝光补偿 ±2.0EV, 1 / 3EV级 快门 智能自动(4" - 1/1600) / 程序自动(1" - 1/1600) / 手动(30" - 1/1600) 防抖功能 光学防抖 连拍 约10张/秒 附加功能 智能扫描全景/3D扫描全景 内置闪光灯 存储介质 Memory Stick PRO Duo MARK2系列;Memory Stick PRO-HG DUO记忆棒;SD存储卡;SDHC存储卡 机身内存 约105MB 数据接口 高速USB 2.0，A/V输出，HDMI输出 电池续航时间 可拍摄约320张/ 约160分钟(CIPA标准) | 9 |
| 17 | 笔记本电脑 | 处理器：第三代英特尔® 酷睿™ i5-3210M处理器(2.5睿频至3.1GHz) 操作系统：正版 Windows® 7 家庭普通版 64位 芯片组：英特尔QM77芯片组 内存：4GB 硬盘：500G 7200转SATA 显卡：NVIDIAOptimus NVS5400M 1GB独立显存 光驱：Rambo SATA 14.0"HD LED背光显示屏 端口：2个USB 3.0，1个Powered USB 2.0，1个USB 2.0，VGA DB-15，Mini DisplayPort，RJ-45，耳机&麦克风组合接口 音效系统：扬声器：内置扬声器、内置麦克风 | 12 |
| 18 | A4双面打印机1 | 打印技术：激光打印 双面打印选项自动（标配） 处理器速度：800MHz 打印质量（黑白）：1200 x 1200 dpi 分辨率 打印速度：高达33页/分钟 标配内存：256MB 内存插槽：1 个插槽、120 针 DIMM（对于非字体闪存模块） 首页输出黑白 ：仅需 8 秒 支持的介质尺寸:A4； A5； A6； B5 (JIS) | 30 |
| 19 | A4双面打印机2 | A4 幅面自动双面激光打印机 最高分辨率 高达 600 x 600 x 2 dpi（1200 dpi 有效输出） 打印速度 25 页/分钟 月打印负荷 250 到 2000页 首页出纸时间 仅需 7 秒 打印介质 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片 内存 32MB 接口 高速 USB 2.0 端口、10/100 以太网连接 网络打印 | 3 |
| 20 | A3双面打印机 | 打印幅面：A3 处理器速度：460 MHz 打印速度：35PPM 打印分辨率：1200dpi 标配内存：128MB 标配输入纸盒容量：250页*1 500页*1 双面打印：标配 网络打印：标配内置 首页输出时间：10秒 月打印负荷：65000页/月 接口方式：USB2.0/并口 | 4 |
| 21 | A3彩色喷墨打印机 | 打印速度 文本：13ppm，A4彩色照片：约61秒，A3+彩色照片：约103秒 最高分辨率 5760x1440dpi 最大打印幅面 A3+ 网络打印 支持无线/有线网络打印 打印内存 256KB 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）WIFI（IEEE802.11b/g/n端口）PictBridge（直接打印接口） 介质类型 普通纸，厚纸，CDs/DVDs，CD/DVD高质量表面，高质量光泽照片纸，高质量光泽照片纸，高质量亚光照片纸，照片质量喷墨纸，重磅粗面喷墨纸，粗面档案纸 介质重量 自动进纸器：0.08-0.3mm 前美术纸进纸器：0.3-0.5mm 前厚纸进纸器：0.5-1.3mm 进纸容量 120页 墨盒类型 分体式墨盒 墨盒数量 八色墨盒 最小墨滴 1.5pl 喷头配置 共1440个 系统平台 Windows XP/Vista/7（32/64bit） Mac OS X10.4.11或更高版本 其它特点 无边距打印，光盘盘面打印 | 2 |
| 22 | 数码单反 | 传感器类型：22.3*14.9mm CMOS 除尘功能：自动，手动，添加除尘数据 有效像素：1800万 影像处理器：DIGIC 4 最高分辨率：5184×3456 高清摄像：全高清（1080） 显示屏尺寸：3英寸104万像素液晶屏旋转高清屏 快门速度：1/60-1/4000秒 闪光灯类型：内置 测光方式：63区TTL全开光圈测光 感光度：基本拍摄区模式：在ISO 100-3200之间自动设置 连拍功能：最快约3.7张/秒 存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 文件格式：JPEG，RAW（14位） 可以同时记录RAW+JPEG大 镜头结构：12组16片伸缩式 实际焦距：f=18-135mm 最大光圈：F3.5-F5.6 对焦点数：9点 对焦方式：TTL辅助影像重合，相位检测 配相机包 | 1 |
| 23 | 复印机 | 复印速度：23页/分钟 分辨率：600*600 dpi 连续复印：999份 预热时间：小于20秒 首页复印时间：小于5.3秒 缩放比率：25% - 400% (1%微调) 内存容量： 标准：1GB + 120GB 最大：1GB + 120GB 纸张容量：标准：1x500页纸盒；1x550页纸盒；100页手送纸盒 最大：3,150张 纸张输出容量：标准：500张 最大：1,625张 纸张重量：纸盘：52-157g；手送：52-157g 体积(宽*深*高)：587 x 653 x 709mm 打印速度：23页/分钟 分辨率：600*600 dpi 扫描速度：黑白： 50页/分钟 彩色： 45页/分钟 分辨率：最大1200*1200 dpi 最大原稿尺寸：A3 输出格式：TIFF；单页JPEG；PDF；高压缩PDF 8.5英寸彩色液晶触摸面板 | 3 |
| 24 | 投影机 | 亮度 ≥4500流明 (ISO21118标准)/ 标准分辨率 1024 X 768，支持1600X1200； ★ 对比度 ≥1000：1；/成像技术 3LCD液晶技术；/★ 成像系统 水晶高清液晶板≥0.8英寸；/灯泡 ≥275W 冷光源灯泡； ★ 标准镜头 ≥1.8X变焦；/焦距 F值≥1.60-2.50/f=21.0 -37.0mm；/接口 接口: VGA*1、5BNC*1、HDMI*1、BNC*1、RS-232控制接口*1、RJ45*1、VGA输出接口*1/安全指标 密码保护，Kensington锁，防盗杆/功能 镜头位中央可以±50度移动,即时开机，0秒关机即关即拔功能（不需冷却时间）；网络控制和监控投影机功能，短焦镜头能在3米内投100寸大屏幕（能够有效的防止光源衰减，达到更清晰的画面），RJ45网络接口可以实时传输图像及控制投影机。/整机功率 ≤430W,待机功率: ≤1W /产品认证 环境管理体系认证证书复印件，节能认证，ISO9001和ISO140001等证书复印件，附加产品彩页。/整机二年免费保修（灯泡半年免费保用）/包安装 | 1 |
| 25 | 传真机 | 自动输稿器：30页(A4) 供纸容量：纸盒：150张(A4) 纸张类型：A4、B5、A5、16K、LTR、LGL 预热时间：小于12秒 内存：约16MB 调制解调器速度：33.6kbps 传输速度：约3秒/页*1 传真打印速度：14页/分钟 传真打印分辨率：600dpi×600dpi 存储器容量：340页 首张复印时间：< 23秒 复印分辨率：200dpi×300dpi 连续复印：1-99张 缩放范围：50%-200% 打印速度：14页/分钟(A4) 打印接口：USB 2.0 | 1 |
| 26 | 摄像机 | 闪存高清摄像机 传感器像素：约665万像素 光学变焦倍数：10倍 数码变焦倍数 120倍 传感器：1/2.88英寸“Exmor R” CMOS 支持夜摄功能，内置闪光灯 防抖功能 平稳光学防抖（增强模式） 录音系统：支持杜比数字5.1声道/杜比数字2声道 自动快门速度: 1/8-1/10,000 标准快门速度: 1/60-1/10,000 存储介质类型 Memory Stick PRO Duo（Mark 2）、Memory Stick PRO-HG Duo、SD/SDHC存储卡（Class 4或以上） 液晶屏：3.0英寸(16:9) 92.1万像素触摸屏 镜头：卡尔蔡司镜头（Vario-Sonnar T* 镜头） 光圈（F）值：F1.8-F3.4 内存容量：96GB内存 含摄像机包 | 1 |
| 27 | 碎纸机 | 碎纸能力：12张（70g/A4） 碎纸效果：3×20mm 保密等级：3级（DIN32757-1-1995） 碎纸速度: 3.5m/min 纸箱容积：25L 进纸宽度：220mm 工作噪声：58Db 额定功率：200W 尺寸：410*318*620（mm） | 5 |
| 28 | 录音笔 | 容量:8G,支持TF卡扩展 录音格式:MP3 录音时间:满电:支持17小时录音; 192Kbps,2GB可录音时间:LP约140小时,SP约70小时,HQ约35小时,SHQ约23小时; 4GB可录音时间:LP约283小时,SP约141小时,HQ约70小时,SHQ约47小时; 8GB可录音时间:LP约555小时,SP约277小时,HQ约138小时,SHQ约92小时 录音文件数:A,B,C三个文件夹分类管理录音文件 录音模式:蓝牙录音 录音功能:长时录音,标准录音,高质量录音,超高保真录音; 支持外接麦克风录音,电话录音 频率范围:LP SP:32Kbps,HQ:64Kbps,SHQ:128Kbps 显示屏:OLED显示屏 其他功能:0-60级别灵敏度可调; 接听,回拨手机; 一键录音,一键播放; 内置扬声器; 时间设置; 录音监听; 录音自动分段 菜单语言:支持24种语言操作 密保:密码保护功能 外观造型:IML面板与压铸机身 支持系统:Windows98,Me,2000,XP,Vista 音乐播放格式:MP3 | 2 |
| 29 | U盘 | 容量：128G 接口：USB 3.0 特别功能：加密,分区 内置杀毒软件 其他性能 Windows 2000,XP,2003,7以及支持USB Mass Storage 协议的Linux2.4.x,Mac OS 9.X等 | 6 |
| 30 | 扫描仪 | 扫描镜头：专业数码感应镜头 图像传感：CMOS彩色传感器 捕捉范围：≤A4幅画（297*210MM） 接口：USB2.0，无须外接电源 分辨率：2592*1944（500万像素） 光源环境：内置LED灯，能在各种光线环境下工作 图像色彩：24位 拍摄高度：330MM 扫描速度：小于1秒 功能应用：文件和3D实物扫描管理，视觉展示 视频格式：AVI 图片格式：JPG、BMP、TIFF 适用系统：WINDOWS XP-SP2/VISTA/7 | 15 |
| 31 | 摄像头 | 感应器：CMOS传感器 动态像素：30万像素 动态分辨率：640×480 接口：USB 2.0接口 其它性能：内置麦克风 | 30 |
| 32 | 读码器 | USB接口；立式条码激光平台；全自动工作模式/扫描速度/每秒1200条扫描线/可固定在墙上或安装在收银台上/扫描景深可根据情况而设置/可对条码数据作用户化编辑以满足应用需求/多种声调设置 | 20 |

储存器、服务器、交换机需求

为保证整体性能，要求服务器，存储，交换机为统一品牌，相关安装，调优工作由厂商统一完成。IPSAN存储（必须与服务器统一品牌）

| 序号 | 指 标 项 | 指 标 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盘阵类型 | 万兆IPSAN虚拟化存储, 采用ISCSI虚拟化存储组技术, 对服务器提供统一访问的存储虚拟组管理和虚拟组IP地址；可以实现多层虚拟化架构 |
| 2 | 控制器 | 每个存储盘柜带双控制器，控制器核心部件冗余设计，支持在线更换控制器，每个控制器内置四核64位RISC处理器。 |
| 3 | 高速缓存★ | 每个存储配置双控制器，单控制器缓存≧4GB,必须提供Cache镜像；要求Cache具有断电保护措施，断电保护时间72小时内Cache数据不丢； |
| 4 | 硬盘槽位 | 单个存储盘柜支持２４块热插拔硬盘，存储组可扩展到４００块硬盘以上 |
| 5 | 接口 | 每个控制器配置一个10GbE SFP+端口（含10GbE SFP+ 光纤收发器, SR,LC连接器） |
| 6 | 配置容量★ | 本期配置≧ 24x 600GB 15K SAS 硬盘 |
| 7 | 扩展性 | 虚拟化存储系统应具有完全在线、无需在主机安装或执行任何额外软件、无需停机的扩充能力，包括存储容量的扩充、系统处理能力的扩充、主机带宽的扩容、及Ｉ／Ｏ能力的扩充等；并支持系统的平滑扩充，系统应用不能停机。 支持容量在线扩充、支持不同类型，不同转速硬盘在同一存储空间。支持数据卷按照性能优化的原则，可以自动迁移到虚拟化存储里所有节点的内部硬盘上，保证数据卷的读写获得最佳性能。 虚拟化存储系统支持在线增容和减容功能，无需在主机安装或执行任何额外软件、无需停止服务器的应用 支持生产卷的在线扩容功能，无需在主机安装或执行任何额外软件、无需停止服务器的应用； |
| 8 | 数据卷的创建 | 数据卷的创建跨存储系统里所有节点的所有硬盘上，确保数据的读写过程中保证所有节点里的所有硬盘都同时并发读写 |
| 9 | RAID在线转换 | 支持服务器在线应用不停机的情况下、无需在主机安装或执行任何额外软件,实现RAID转换，并且确保生产数据不丢失；RAID在线转换时对性能不能造成应用影响; 要求不需要额外存储空间也可以执行RAID在线转换; |
| 10 | 传输链路 | 支持数据传输多路径冗余； |
| 11 | 数据保护 | 支持RAID5, RAID6, RAID10, RAID50，全局Hot Spare技术；支持磁盘后台扫描，数据逻辑安全监控，确保数据端到端的保护； |
| 12 | 高可靠性 | 垂直端口故障转移 冗余的热插拔控制器、电源/ 散热风扇和热插拔硬盘 独立硬盘插槽电源控制 |
| 13 | 盘柜监控系统 | 自动备件配置和使用 坏块自动替换 Auto-Stat 磁盘监控系统(ADMS)，可监控硬盘上数据的运行状况 |
| 14 | 管理界面 | 免费多组性能和事件监控工具 串行控制台 配置独立管理网络的能力 SNMP、telnet、SSH、HTTP、Web (SSL) 和主机脚本 多管理员支持 |
| 15 | 兼容性 | 要求磁盘阵列能够支持Windows® 2000 Server, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, including Hyper-V™, Windows Vista®, Windows Server® 2008 R2 including Hyper-V™, Windows XP®, Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE® Linux® Enterprise, Sun™ Solaris™, IBM® AIX®, HP-UX, Mac OS® X, VMware® ESX Server 3 / 3.5 / 4 / 4.1 / 5, ESXi 3.5 / 4 / 4.1 /5, Citrix® XenServer™, Novell® NetWare® |
| 16 | 卷的数量 | 存储系统组最大支持1024个卷 |
| 17 | 卷的快照功能 | 配置卷的自动快照功能； 要求不能利用性能缓慢的Copy-on-Write快照技术; 每个生产卷需要支持不少于512个快照； 存储系统组可支持不少于10,000个快照； 每卷的快照之间不能有任何依赖性，无论什么时候可以删除任何快照，不影响其它快照 快照之间最小时间间隔不大于5分钟； 支持快照卷在任何时候能上线和做数据恢复; 快照卷必须支持唯读或读写两种状态; 要求快照可以手工发起也可以制定策略定时发起； |
| 18 | 卷的克隆功能 | 配置卷的克隆功能 |
| 19 | 卷的复制功能 | 配置卷的复制功能,不少于128个； 配置数据的远程同步，异步复制功能，实现远程数据级冗灾功能； 要求复制可以手工发起也可以制定策略周期性发起； 允许数据传递到容灾站点后，再次回传回到生产站点时，只传递差异部分的数据而不是全部所有数据； 卷的复制支持Thin Replicate功能 – 只复制实际数据; |
| 20 | 卷的容量 | 可支持最大15TB |
| 21 | 分级存储 | 支持根据需要，定义不同级别的存储组； |
| 22 | 卷的在线迁移 | 可以根据对生产卷的性能要求变化，随时在线将数据卷调配到不同性能的存储组里、无需在主机安装或执行任何额外软件, 应用系统不用停机； |
| 23 | 存储组容量调配 | 可以根据实际需要将盘阵在线调整到不同的存储组里、无需在主机安装或执行任何额外软件，应用系统不用停机； |
| 24 | 卷的规划 | 带有自动精简配置卷功能； 支持数据卷在基本静态卷和自动精简配置卷之间随意在线更换设定； 可以为将来的存储空间分配提前规划完成； |
| 25 | 服务★ | 必须做到5年金牌服务，5年配件更换及当天4小时（24x7）响应上门服务，专用免费技术支持热线；上述服务由厂商提供。提供原厂专有技术客户经理。提供原厂授权书和原厂售后服务承诺函，且机器质保年限可通过原厂官网或800售后服务电话进行核实，如有不符，做退货处理。 必须提供对于本项目中的服务器，交换机，存储之间的连接安装服务，性能调优，同步复制等功能实现调试服务。 |

机架式服务器(必须与存储统一品牌)

| 项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 高度 | 2U机架式 |
| CPU | 配置2颗E5-2650 2.00GHz, 20M 缓存, ８核 |
| 内存★ | 配置16*16GB RDIMM, 1333 MHz 8GB 内存，内存插槽≥24个，最大可扩展不少于768GB； |
| 硬盘 | ≥2x600GB 10k SAS热插拔硬盘,可扩展不低于16个硬盘 |
| RAID卡 | RAID卡，缓存≥1GB，带后备电池保护，支持双RAID卡功能，支持将多个SSD作为本地SAS硬盘的全局缓存 |
| 网卡★ | 配置4个千兆以太网口；支持故障切换和负载均衡功能，配置带２个１０GB SFP+端口的万兆网卡，配置2个短程SFP+, 光纤收发器, LC接口, 兼容10GB和1GB； |
| 管理 | 前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 |
| PCI-E | ≥7个PCI-E； |
| 光驱 | 8X SATA DVD-ROM |
| 虚拟化支持 | 主板支持双SD冗余虚拟化卡，可安装虚拟化软件提高整体性能 |
| 操作系统★ | 配置Red Flag Asianux Server 3 配置Red Flag HA Cluster 7.0（两台一套，保证服务器业务安全） |
| 管理 | 配置独立远程管理卡（支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作）； 主板集成驱动程序SD卡，可以将驱动程序等存放于存储空间，安装Windows OS不需要导航盘和驱动盘，方便系统安装和管理； 带管理软件，使用统一的管理界面，支持IPv6。允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 |
| 电源 | 2个高效热插拔电源； |
| 能耗管理 | 可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶 |
| 风扇 | 配置热插拨冗余风扇 |
| 服务 | 必须做到5年金牌服务，5年配件更换及当天4小时（24x7）响应上门服务，专用免费技术支持热线；上述服务由厂商提供。提供原厂专有技术客户经理。提供原厂授权书和原厂售后服务承诺函，且机器质保年限可通过原厂官网或800售后服务电话进行核实，如有不符，做退货处理。 |

万兆交换机（与存储统一品牌）

| 性能 | *交换容量≥640Gbps |  |
| --- | --- | --- |
|  | *包转发率≥480Mpps |  |
| 端口类型★ | *整机万兆端口密度≥24个（SFP+形态,10G或1G自适应） |  |
|  | *可支持40G端口扩展 |  |
|  | 本次激活16个SFP+ 10GB端口（含16个短程SFP+收发器, LC-LC (SFP+SR)） |  |
| 三层功能 | 支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2/v3等主流路由协议 |  |
|  | *IPv4路由表≥8K |  |
|  | *IPv6路由表≥4K |  |
|  | 支持PIM-SM和PIM-DM |  |
|  | 支持VRRP |  |
| QoS | *支持IEEE 802.1p、DSCP |  |
|  | 支持WRR和PQ |  |
|  | *每端口8个队列 |  |
|  | 支持基于端口和流量的QoS 服务模式 |  |
| 融合网络功能 | *支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV和iSCSI优化 |  |
| 可靠性★ | *支持≥6台交换机堆叠功能 |  |
| 安全性 | 可启用或禁用Web、SSH、Telnet、SSL管理访问 |  |
|  | 通过Telnet、HTTP、HTTPS/SSL、SSH 和SNMP进行管理访问的IP地址筛选 |  |
|  | 支持RADIUS和TACACS+ |  |
| 管理型 | 支持CLI(需兼容业界主流标准) |  |
|  | 支持Telnet、Console、HTTP、HTTPS/SSL、SSH和SNMPv1/v2/v3等管理方式 |  |
|  | 支持RMON |  |
|  | 支持Syslog日志格式 |  |
| 服务 | 必须做到5年金牌服务，5年配件更换及当天4小时（24x7）响应上门服务，专用免费技术支持热线；上述服务由厂商提供。提供原厂专有技术客户经理。提供原厂授权书和原厂售后服务承诺函，且机器质保年限可通过原厂官网或800售后服务电话进行核实，如有不符，做退货处理。 |  |