建设项目环境影响报告表

（简本）

项目名称: 佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司（新建）

建设单位(盖章):  佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司

编制日期：2012年7月9日

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | - 佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司（新建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | - 佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 栗冰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 栗冰 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路15号之二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18610001107 |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  | —— |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 528200 |  |
| 建设地点 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路15号之二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 佛山市南海区发展规划和统计局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | C3660 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  |  |  |  | 18888.20 |  |  |  |  | 经营面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | 10792.53 |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 5600 |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.8% |
| 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2013年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司（以下简称“本项目”）选址于佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路15号之二（其地理位置见附图1），主营汽车内饰复合阻尼材料系列产品的加工生产。现申请办理相关环保审批手续。 2、项目概况 据现场勘察和厂方提供资料可知，项目总投资5600万元，总占地面积为18888.20 m2，总建筑面积为10792.53m2，年产值约5000万元。 项目具体建筑规模见下表： 表1-1 项目主要建筑规模 序号; 项目; 单位; 规模; 备注. 1; 占地面积; m2; 18888.20. 2; 总建筑面积; m2; 10792.53. 3; 计容总建筑面积; m2; 19312.47. 4; 建筑基底总面积; m2; 8989.29. 5; 绿化率; %; 15. 6; 建筑密度; %; 47.59. 7; 容积率; --; 1.02. 3、主要生产规模 根据建设单位提供的资料，本项目的主要生产原辅材料和产品： 表1-2 项目主要原材料和产品 主要原材料（年用量）; 主要产品（年产量）. 名 称; 数 量; 名 称; 数 量. 重钙粉; 1005吨; 汽车内饰复合阻尼材料系列产品; 30万台份. 硅灰石粉; 225吨; 其他汽车零部件; 30万台份. 云母粉; 150吨; ——; ——. 沥青; 120吨; ——; ——. 注：项目的原材料按配方比混合搅拌，沥青主要起到粘合的作用，把其他原材料粘合在一起。 4、总平面布置 本项目进厂大门朝北，厂区自北向南依次布局综合楼以及四个生产车间。具体的项目总平面布置图见附图3。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表1-3 项目主要设备或设施 序号; 名 称; 规格（型号）; 数量（单位）; 能源类型. 1; 有机热载体导热油炉; YYW-900Q; 1台; 天然气. 2; 沥青保温罐; 5000L; 1台; ——. 3; 沥青软化釜; 5000L; 2台; 由导热油炉提供. 4; 冷却水系统; 50T/H; 1套; 电. 5; 投料系统; 非标; 1套; 电. 6; 搅拌机; 2500L; 4台; 电. 7; 压延机; 非标; 2台; 电. 8; 充磁机; 非标; 1台; 电. 9; 冲裁机; 非标; 2条; 电. 10; 压花机; 非标; 2台; 电. 11; 排风系统; 4-79; 1套; 电. 12; 升降机; 3T; 1台; 电. 6、公用工程 (1)给排水系统 项目用水全部由南海自来水公司供给。具体给排水情况如下： - 冷却水 项目生产过程中需用自来水对产品进行冷却，根据厂家提供资料，冷却用水使用量为250t/a，冷却用水循环使用，不外排。由于蒸发损耗，需定期补充新鲜水，约50t/a。 - 员工生活污水 本项目有60名员工，年工作日为250天。员工均不在项目区内食宿，生活用水系数按每人0.05t/d，则项目生活用水量为750t/a。排放系数按0.9估算，则预计项目生活污水排放量约为675t/a。项目需将生活污水处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政排污管道排至金沙城北污水处理厂，最终排入联安站涌。 (2)供电、供气 本项目生产过程用电量约80万千瓦时/年，由南海区市政电网供给；气体燃料（天然气）用量约为94吨/年（约122200立方米/年），由佛山市南海燃气发展有限公司供给。 7、劳动定员和工作时间 本项目投产后，劳动定员60人，采用每天8小时工作制，年工作日250天。 8、产业结构合理性及选址合理性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》、《佛山市工业产业结构调整指导目录（2007～2010年）》、佛山市发展和改革局文件《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（限制和淘汰类）的通知》（佛发改工交[2010]101号）和《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（鼓励类）的通知》（佛发改工交[2010]49号）的规定，项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条，项目属于允许类。同时，本项目亦不属于《关于加快淘汰落后产能工作的意见》（南府〔2010〕1号）和《关于印发<佛山市南海区淘汰落后产能指导目录>的通知》（南发改资〔2010〕131号）中的落后产能。 根据国家、广东省及佛山市的相关环境管理文件，项目选址符合环境管理的要求，不属于限批项目及不在限批区域内。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目位于佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路15号之二（四置图见附图2），项目北面为空地，西面为长春英利汽车部件有限公司（现状为空地），东面隔道路为大金岗混凝土有限公司，南面为鱼塘。项目附近分布的在建厂房或道路交通存在废水、废气、噪声等污染，对附近环境有一定影响。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置： 佛山市南海区位于广东省中部，珠江三角洲腹地，处于北纬22°48′～23°18′，东经112°51′～113°15′之间。东连广州市区，并与番禺区隔江相望；西与三水、高明两区交界；南临顺德区，并与鹤山、新会两区隔江相望；北与花都、三水两区相交；中部与佛山市环形接壤。佛山市南海区南北距离最大为56.85公里，东西距离最大为41.85公里，总面积为1073.82平方公里。 2. 地貌、地质： 佛山市南海区的地形以平原为主，占全区总面积的78.6%，其次是丘陵台地占13.2%，河涌，水库等水面占7.2%，山地1%.地势中北部稍高，渐向东南倾斜，西部和北部为丘陵台地，高度一般为20～50公尺“珠基”，西南部多桑基鱼塘；东部，南部是冲积平原，大部份地区高度为海拔0.3～2.5公尺。在南部平原区有广东四大名山之一的西樵山，最高峰大科峰的海拔高度为344.4公尺。 丹灶镇地形由西北向东南倾斜，地貌类型基本上分西部丘陵、岗地与东部为沉积平原区两大类。 3. 气候、气象： 佛山市南海区属典型的南亚热带季风气候，风向季节变化明显，春夏季盛行东南风，秋冬季盛行西北风，常风变化不大，静风频率为16%。根据南海区气象局三十三年纪录的统计结果，评价区历年的降雨量平均为1627.7mm，年相对湿度为81%，4～9月份为多雨期，降 雨量占全年的75%，日最大降雨量为218.0mm。评价区日照充足，年日照量1880小时，年平均气温为21.8℃，极端最高和最低气温分别为39.0℃和0℃。 4. 水系、水环境特征： 由于南海区雨量丰沛，加上西江、北江在境内从西北流向东南，使得区内水系出现河涌纵横交错的景象。西江干流经西北江干流(东平水道)在紫洞入顺德水道，境内河段长17公里，宽50米，枯水期水深2米，可通航300吨级船只。此外，北江水系还有西南涌，水口水道，南沙涌，吉利涌，潭洲水道，佛山涌，平洲水道等8条主要汊流，以及这些汊流的支涌96条，多可通航。南边陲流向顺德，境内河段长28公里，宽50米。 丹灶镇水系较发达，东平水道(北江河段)流经镇区东侧，南沙涌穿境而过，内涌主要有官山涌、环山沟、大洲河等，镇区西面有赤坎水库。 5. 土壤、植被及生态特征： 评价区域为珠三角冲积平原，自然土壤为赤红壤，耕作土壤有水稻土、菜园土和堆叠土等。区内植物种类繁多，为亚热带常绿林，现为次生林。植被主要为亚热带、热带树种，天然植被已大多破坏，但分布有一些次生林，林相较好，全区植被覆盖较高，但主要分布的多为近年绿化的树种。近年开展的生态公益林建设和城区的绿化等将会使植被的分布更趋于多样性，而主要的人工植被包括各种类型的果园、林场和各种农作物等。农作物以水稻为主，兼产花生、西瓜、蔬菜等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 佛山市南海区全区现有2个街道（桂城、罗村），6个镇（里水、九江、丹灶、大沥、狮山、西樵）。 丹灶镇位于南海区西部，周边与狮山、南庄、西樵、西南、白坭等镇相邻，总面积达143.48平方公里，户籍人口约为8.4万。丹灶镇区位优势明显，交通便捷，珠三角二环高速、佛山一环高速公路分别贯穿镇域南北和紧邻东部，广三高速公路穿越西北部，区级公路桂丹路、樵丹路、樵金路和密集的镇内道路形成顺畅高效的交通网络，“半小时交通圈”囊括南海、佛山和广州的中心城区和周边的水陆空交通枢纽。 丹灶镇产业特色鲜明，品牌优势凸显。拥有全国第一个国家级生态工业示范园区――南海国家生态工业示范园区。华南五金产业基地初具规模，“中国五金之都”和全国首个五金制品产业升级示范区扬名国内外，横江铁料市场新增四大商贸板块，规模快速扩张，作为华南最大的全国性五金铁料市场的地位不断巩固和拓展。镇域内已实现从成品制造、铁料加工到循环利用，五金产业链日趋完善。2009年，全镇实现地方生产总值86.39亿元，工农业总产值203.35亿元，其中工业总产值195.20亿元，农业总产值8.15亿元。 丹灶环境优美，民风淳朴，是国家卫生镇、广东省教育强镇、佛山市文明镇。丹灶镇拥有全国重点文物保护单位康有为故居、广东省首个湿地公园南海大湿地生态公园和南海四大旅游景点之一的仙湖旅游度假区，形成历史底蕴深厚与现代绿色潮流兼备的旅游业发展新优势。祈福南湾半岛和天晟·海琴湾领航房地产业强势扩张。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、评价区域环境功能属性 本项目所在区域环境功能属性见下表3-1： 表3-1建设项目评价区域环境功能属性 编 号; 项 目; 类 别. 1; 水环境功能区; 联安站涌属于IV类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的IV类标. 2。; 环境空气质量功能区; 属二类区域；执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 属2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城镇污水处理厂 集水范围; 是：金沙城北污水处理厂. 2、大气环境质量现状 本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目大气环境质量现状调查引用《佛山真来史素塑胶模具有限公司建设项目环境影响报告书》中深圳中检联检测有限公司于2012年8月1日~8月7日连续7日的监测数据， SO2、NO2和PM10均符合GB3095-2012二级标准。总的来说，评价区内大气环境质量良好。 3、水环境质量现状 本项目生活污水经处理后经市政管网排至金沙城北污水处理厂，最终排入联安站涌。联安站涌为Ⅳ类水环境功能区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。根据《广东省佛山市南海区环境监测年鉴二○一二年度》丹灶内河涌水质监测资料可知，监测断面COD、氨氮、总磷等污染物指标均超标，联安站涌有机污染较严重，水质较差，不能达到水功能区要求的IV类水质标准。 4、声环境质量现状 本项目噪声监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行，监测仪器采用积分声级计。本次环评沿本项目四周边界布设了4个环境噪声监测点，分昼、夜间监测四周边界噪声。由监测数据可知，本项目周围边界昼、夜间噪声级值均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、生态环境现状 丹灶镇在工业化和城市化的发展过程中，较早地开展了城镇的初步环境保护规划工作，为在发展经济的同时，合理利用资源，合理进行发展布局，保护环境创造了有利的条件。如何进一步加强生态环境保护，走可持续发展的道路，这还有待于进一步的努力。 6、主要环境保护目标 主要保护目标如下： （1）环境空气：保护目标为建设区域周围空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。 （2）水环境：地表水保护目标为联安站涌，保护级别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类。 （3）声环境：保护目标是确保项目在建设期间和建成投产后其周围的居民有一个安静、舒适的生活环境，保护评价区内声环境符合GB3096-2008中2类声环境功能区标准。 项目周围主要环境保护目标见表3-3： 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 保护级别. 环境空气; 海琴湾; 东北; 100; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 上沙村; 西南; 350. 中滘村; 西北; 400. 水环境; 东平水道; 东; 300; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 联安站涌; 西北; 3800; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 声环境; 海琴湾; 东北; 100; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 生态; ——; ——; — 非生态控制区.

四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气质量标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、水环境质量标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），联安站涌执行IV类标准。 3、声环境质量标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008），评价区执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 1、水污染物排放标准 （1）生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准：pH6～9、SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、动植物油≤100mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L，等等。 （2）冷却废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的冷却用水的水质标准： SS≤30mg/L。 2、大气污染物排放标准 （1）广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001 第二时段二级标准）：工艺废气大气污染物排放限值中有组织排放最高允许排放浓度为：沥青烟≤30mg/m3。 （2）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准：臭气浓度≤20（无量纲）。 （3）有机热载体导热油炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉中二级相关排放标准：烟（粉）尘≤200mg/m3、烟气黑度（林格曼级）≤1，SO2参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001 第二时段二级标准）工艺废气大气污染物排放限值中有组织排放最高允许排放浓度：SO2≤500mg/m3。 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-1。 表4-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼 间; 夜 间. 70; 55. 注：（1）夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)； （2）当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表4-1中相应的限值减10dB(A)作为评价依据。 （2）营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间等效声级≤60dB(A)、夜间等效声级≤50dB(A)。 4、固体废物排放标准 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目水污染物总量指标已纳入金沙城北污水处理厂控制指标内，不另行申请。 |

五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 冷却水 沥青烟、恶臭 原材料 软化搅拌 挤出 压延 冷却 充磁 噪声、固废 包装 冲裁 检验 入库 图2 营运期工艺流程图 2. 工艺流程说明 本项目将外购的原材料经投料系统投入到密闭的搅拌机、沥青软化釜里进行软化搅拌，搅拌的过程中各种原材料混匀，利用沥青升温后产生一定粘性的特点，将各种原材料粘合在一起，然后挤出、压延，再经冷却水系统冷却，冷却水水循环使用。然后经充磁机进行充磁，再按照客人需求冲裁成不同的形状，最后经包装检验后成为成品，入库。由于原料的搅拌软化是在密闭的搅拌机和沥青软化釜里进行的，没有沥青烟产生。沥青加热过程中会产生沥青烟和恶臭，由于沥青从输送到搅拌全部在密闭管道和设施中进行，只有在出料敞开口处才会散发出来，其产生量较少。生产期间主要污染是沥青烟、恶臭、噪声和固废。 - 主要污染工序 （1）大气污染 本项目营运期产生的废气主要为挤出过程中产生的沥青烟和天然气燃烧废气。 （2）水环境污染 本项目外排的废水主要为员工生活污水。 （3）噪声污染 本项目主要噪声来源于生产设备运转时产生的噪声。 （4）固体废物 本项目运营期固体废物主要来源于（1）生产过程产生的次品、废边角料；（2）废活性炭；（3）员工生活垃圾。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出过程 | 沥青烟 | 600kg/a |  | 71.5mg/m³ | 114kg/a | 14.3mg/m³ |  |
|  |  | 恶臭 | 无实测数据 |  |  | 臭气浓度≤20（无量纲） |  |  |
|  | 天然气燃烧 | SO2 | 22.0kg/a |  | 15.5mg/m³ | 22.0kg/a | 15.5mg/m³ |  |
|  |  | CO | 42.77kg/a |  | 30.1mg/m³ | 42.77kg/a | 30.1mg/m³ |  |
| 水 污 染 物 | 冷却水 (250t/a) | 废热 | 循环使用，不外排 |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 （675t/a） | CODcr | 250mg/L | 168.8kg/a |  | 200mg/L |  | 135kg/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 101.3kg/a |  | 100mg/L |  | 67.5kg/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 101.3kg/a |  | 100mg/L |  | 67.5kg/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 20.25kg/a |  | 25mg/L |  | 16.88kg/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 次品 | 100t/a |  |  | / |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 1.0t/a |  |  | / |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a |  |  | / |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源为搅拌机、冲裁线等生产设备作业时产生的噪声，源强为70~90 dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目附近无任何生态敏感点，居住区规划区内无珍稀、濒危野生动植物及重要文物、古迹，故不存在这方面的影响。故项目建设方只要搞好污染源治理，使污染物全部达标排放，其生态影响应该是不大的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （1）大气污染 在基建施工过程中应注意文明施工，防止或减少建设过程中的扬尘等对环境空气的不利影响，具体措施包括： 车辆出工地前应冲洗车轮和车身；对施工道路、施工场地、材料堆场等处定时洒水；地面施工边界设置防护墙，项目北面、南面的防护墙应适当加高，并做到美观；工地运料车辆应采用密闭式车辆或采取覆盖措施；运输车辆应从项目西侧进入施工场地，避免对东面最近敏感点的影响。 （2）水污染 施工废水主要为泥浆水、砂石冲洗水、设备车辆冲洗水等施工废水。本环评建议施工废水经沉淀处理后回用于洒水降尘、清洗设备等，施工人员生活污水经化粪池处理后外排。施工期废水量不大，经处理后排入市政污水管网外排，对地表水体影响较小。 （3）噪声污染 噪声源主要为施工机械。土方阶段噪声源主要有挖掘机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性，挖掘机、电锯、风动机等基本属固定声装修阶段噪声源有钻机、电锤、切割机等，施工机械设备在作业期间所产生的噪声值大致在70~110dB(A)之间。评价建议应采取下列措施：合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。并对高噪设备在运行过程中进行必要的屏蔽防护。除此之外，严禁在中午(12:00～14:00)和夜间(22:00～6:00)期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放限值》(GB12523-2011)限值之内，才能施工作业。对施工场所，设置2.5m以上围蔽；施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。 （4）固体废物： 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、弃土等建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。建筑垃圾分类回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场。 （5）生态影响 为减少施工期对生态环境的影响，建议采取下述生态保护措施： 在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，并争取减少裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷；在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用遮盖物覆盖沙石、水泥等建筑材料，防止冲刷；施工完成后，及时硬化土地、恢复植被；提高施工人员的环保意识，文明施工。严禁施工人员及机械在施工范围外随意乱行，生活污水、垃圾严禁随意乱倒、乱丢。 总体而言，项目施工期环境影响是暂时的，只要施工单位文明施工，并采取适当的污染防治措施，可使施工污染影响降到最低限度。

营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 根据项目提供资料及生产工艺，其外排的主要为员工生活污水。 - 冷却水 项目生产过程中需用自来水对产品进行冷却，冷却用水循环使用，不外排。由于蒸发损耗，需定期补充新鲜水。 （2）员工生活污水 项目方应将生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政纳污管道排入金沙城北污水处理厂，预计达标排放的污水对纳污水体影响不明显。 2、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要为挤出过程中产生的沥青烟和天然气燃烧废气。 （1）挤出过程中产生的沥青烟 沥青在热熔条件下因高温会产生一定量的沥青烟气，项目在软化搅拌过程中会产生一定量的沥青烟气，但其软化搅拌过程均在密封生产设备内进行，因此项目的沥青烟将在挤出过程中飘散出来。为避免工艺废气对车间内操作工人和周围环境产生不良的影响，项目应委托有资质的环境工程单位落实其软化搅拌工序产生的沥青烟的治理，废气经处理后可符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准：臭气浓度≤20（无量纲）的要求，再通过不低于15米高度的排气筒外排。经上述治理措施后，预计项目产生的废气达标排放后对外环境影响不明显。 （2）天然气燃烧废气 天然气属于清洁能源，其燃烧后产生的污染物较少。建议天然气燃烧废气经不低于15米的排气筒排放，可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉中二级相关排放标准，SO2参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。预计项目产生的废气不会对外环境造成影响。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声来源于生产设备运转时产生的噪声，。为保证该项目厂界噪声排放达标，建议采取如下措施：生产设备在选型上充分注意选择低噪声设备，同时安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施；根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局，将高噪声设备布置在远离敏感点一侧；避免午间及夜间生产。 经以上措施处理后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准（昼间等效声级≤60dB(A)、夜间等效声级≤50dB(A)）。 鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，预计达标排放的噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固体废物主要来源于（1）生产过程产生的次品、边角废料；（2）废活性炭；（3）员工生活垃圾。 （1）次品 项目在加工过程中会产生一定量的次品，建议项目尽量回收利用或者委托相关单位对次品进行回收处理。 （2）废活性炭 项目的沥青烟气治理设施末端会产生一定量的废活性炭。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物（编号为HW49）。为了减少危险废物对环境的影响，危险废物处置过程须执行危险废物“五联单”制度，定期交具有危险废物运营资质的单位统一处理，不得混入废水和一般生活垃圾。 （3）员工生活垃圾 项目应将生活垃圾集中堆放，并由环卫部门及时清运送市生活垃圾填埋场卫生填埋。 经上述处理后，可基本消除固体废弃物对环境的不利影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出过程 | 沥青烟 恶臭 | 委托有资质的环境工程单位落实治理，对沥青烟用集气罩收集后，以活性炭吸附净化处理 | 达到《广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 天然气燃烧 | SO2 CO | 经不低于15米的排气筒排放 | 达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中非金属加热炉中二级相关排放标准，SO2参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 | 废热 | 循环回用，不外排 |  |
|  | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经三级化粪池处理 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 次品 | 开辟综合利用途径 | 可基本消除对周围环境的影响 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 执行危险废物“五联单”制度，定期交有资质的单位统一处理 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 设备运行噪声经建筑隔声后，厂界噪声符合满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预防效果 应对厂区进行合理规划，做好绿化工作，在厂区内的预留用地和厂界附近种植树木花草，这样既美化环境，又减少大气、噪声污染，充分发挥树木和草坪对环境的净化作用，为职工及附近居民创建一个舒适、安宁的优美环境。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

综上所述，佛山吉轻腾达阻尼材料有限公司在生产过程中，严格按照有关环境法规的要求，落实“三同时制度”，切实有效地实施本评价报告所提出的污染防治措施，确保生活污水、废气达标排放，妥善处理处置各类固体废物，则本项目对周围环境的负面影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，本项目的选址和建设是可行的。

项目所在地

北

附图1  项目地理位置图

北

附图2  项目四置图

海

琴

湾

空              地

东     阳     三     路

本

项

目

长春英利汽车部件

有限公司

大金岗混凝土有限公司

道

路

鱼        塘

北

附图3  项目总平面布置图