佛山市南海檀源红木工艺厂项目

环境影响报告表

（简本）

建设单位：佛山市南海檀源红木工艺厂

2013年5月

目   录

一、建设项目概况	2

1 建设项目的地点及相关背景	2

2 建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况	2

3  产业政策符合性分析	3

二、建设项目周围环境现状	6

三、建设项目环境影响及采取的主要措施与效果	7

1 建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量	7

2 建设项目周边环境保护目标分布情况	7

3 建设项目的主要环境影响及其污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	8

四、公众参与	12

1 公众调查内容	12

2 征求公众意见的范围、次数、组织形式	12

3 公众意见归纳分析	12

4 公众意见采纳说明	12

5 公众参与小结	14

五、环境影响评价结论	16

六、联系方式	17

- 一、建设项目概况

## 1 建设项目的地点及相关背景

1.1 项目建设地点

本项目位于佛山市南海区林岳街头工业区，具体可见图1。

1.2  项目背景

佛山市南海檀源红木工艺厂位于佛山市南海区林岳街头工业区，是一家专门从事各类茶具加工制造的企业。项目建筑面积为2300m2，年产各类茶具2000套，项目总投资为50万元，预测年产值100万元。

本项目为新建项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）、《建设项目环境影响影响评价分类管理名录》和广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定，新建、改建、扩建项目要进行环境影响评价。为此，受佛山市南海檀源红木工艺厂委托，我单位承担《佛山市南海檀源红木工艺厂项目》环境影响评价工作。

## 2 建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况

佛山市南海檀源红木工艺厂位于佛山市南海区林岳街头工业区，是一家专门从事各类茶具加工制造的企业。项目建筑面积为2300m2，年产各类茶具2000套，项目总投资为50万元，预测年产值100万元。

本项目四围情况：本项目北面为佛山市南海区金桂达纸业有限公司；东面为佛山市南海区金桂达纸业有限公司，（约23米）为街头村；南面紧临为林岳手套工艺厂，（约55米）为厂房；西面（约6米）为翔宇鞋厂，（约245米）居民楼。本项目主要原辅材料及用量和主要产品见表1-1，主要生产设备见表1-2。

表1-1  本项目主要原材料用量和产品一览表

| 序号 | 主要原材料 | 单 位 | 年用量 | 主要产品 | 单 位 | 年产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木材 | m3 | 160 | 茶具 | 套 | 2000 |

表1-2  本项目主要生产设备及设施一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开料机 | 2台 |
| 2 | 地锣机 | 4台 |
| 3 | 立铣机 | 2台 |
| 4 | 大压创 | 1台 |
| 5 | 平创 | 1台 |
| 6 | 五碟机 | 1台 |
| 7 | 砂光机 | 1台 |
| 8 | 小压机 | 1台 |
| 9 | 吊锣 | 2台 |
| 10 | 枱钻 | 2台 |
| 11 | 拉花机 | 2台 |
| 12 | 中央集尘器 | 1套 |

项目生产工艺如下：

注： N为噪声，S为固废，G为废气，W为废水。

工艺解释：

本项目购进原材料后，根据不同客户的要求进行开料和机械加工，然后对工件进行安装，再对半产品进行打磨和包装之后即得成品。

本项目的生产工艺不设喷漆工序，建设单位承诺不使用国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》和广东省人民政府发布的《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》中的限制类和淘汰类的设备和工艺。

## 3  产业政策符合性分析

3.1产业政策相符性

根据国家发展和改革委员会发布的《修改产业结构调整指导目录》【发展改革委令2013第21号】、《促进产业结构调整暂行规定》、广东省人民政府发布的《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》、佛山市发展和改革局文件《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（限制类和淘汰类）的通知》（佛发改工交[2010]101号）、《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（鼓励类）的通知》（佛发改工交[2010]49号）和佛山市南海区发展规划和统计局《关于印发佛山市南海区产业导向目录（2012年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类。

本项目为木质家具制造业，不属于南府[2010]1号文件《关于加淘汰落后产能工作的意见》和南发改资[2010]131号件《关于印发<佛山市南海区淘汰落后产能指导目录>的通知中有关的重点淘汰类项目。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。

3.2规划相符性

根据南海区桂城街道土地利用总体规划（2010-2020年），本项目地块为建设用地中的工业用地，并且本项目位于工业区内，因此本项目符合相关的规划要求。

北

项目所在地

比例尺：1：100000

图1：项目地理位置图

- 南

- 南

- 二、建设项目周围环境现状

1 环境空气质量现状

由监测结果可知，项目所在的区域的SO2、NO2和PM10年平均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，说明项目所在的区域的环境空气质量良好。

2 地表水环境质量现状

评价区域内纳污水体主要为橹尾撬水道。

本项目最终纳污水体橹尾撬水道的水质PH值、DO 、CODCr、BOD5 、NH3-N和粪大肠菌群指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅳ类标准的限值要求。

3 声环境质量现状

从监测结果来看，项目所在地厂界昼间环境噪声能够满足功能区划的《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4 生态环境

本项目位于佛山市南海区林岳街头工业区，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动。

本项目选址环境功能属性如表2.1所示：

表2.1  建设项目环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 内河涌、橹尾撬水道，均属于Ⅳ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 属于二类区域；执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 属于2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景保护区 | 否 |
| 6 | 是否水库库区 | 否 |
| 7 | 是否城镇污水处理厂集污范围 | 是，规划进入三山污水处理厂，但近期未有纳污管网接入 |

- 三、建设项目环境影响及采取的主要措施与效果

- 1 建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量

1.1 施工期

本项目已投产，故本次环评对施工期环境影响不再做出相应的评价。

1.2 运营期

1.2.1 水污染源分析

本项目在生产过程中没有废水产生，因此，本项目营运期的废水主要是职工生活污水，污水的主要污染因子是CODCr、BOD5、SS和NH3-N等。根据对同类水质类比调查测算，本项目生活污水产生、排放情况见表3-1。

表3-1  本项目生活污水产生、排放情况一览表

| 污染因子 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 污水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 250 | 0.104 | 100 | 0.042 | 417.2 |
| BOD5 | 150 | 0.063 | 30 | 0.013 |  |
| SS | 220 | 0.092 | 30 | 0.013 |  |
| NH3-N | 35 | 0.015 | 25 | 0.010 |  |

1. 2 .2 大气污染源

根据建设单位提供的资料，本项目不设喷漆、涂料等工序，本项目生产过程中产生的废气主要为开料和打磨工序产生的粉尘，其污染物主要为颗粒物，木材开料主要是将成材锯割成各种规格、形状的毛料的加工过程。此工序主要产生一些小木块和锯屑的粉尘，锯路小，粉尘干燥，在空气中滞留时间较短，产生的粉尘浓度较低。打磨工序主要是对成型的半成品进行精加工，此工序会产生中细粉尘，粒径较小的粉尘悬浮于空气中。类比同规模同类生产厂家，开料和打磨工序粉尘的产生量为0.73t/a。

1.2.3 声污染源

本项目噪声主要为开料机、地锣机和枱钻等机械设备运行时产生的设备噪声，噪声强度在75～95dB（A）之间。

1.2.4 固体废物

本项目产生的固废主要为木材等边角料、收集到的粉尘及废包装物和员工的生活垃圾。

1）生产固废：本项目在开料和机械加工过程产生少量边角料以及中央集尘器收集到的粉尘，产生量约为1.2t/a；成品包装时会产生少量废包装材料，产生量约为0.1t/a。

2）员工生活垃圾：本项目共有员工30人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），居住、写字楼、酒店、公寓等房地产项目固体废弃物主要是居民生活垃圾和办公垃圾，我国目前城市人均生活垃圾为0.8~1.5kg/人·d，办公垃圾为0.5~1.0kg/人·d。员工每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，年工作309天，则产生的员工生活垃圾约为4.64t/a。

## 2 建设项目周边环境保护目标分布情况

本项目位于佛山市南海区林岳街头工业区，周边主要为工业区工厂企业和村庄等。经过现场勘察，本项目周围环境敏感点如下表3-2所示：

表3-2 环境敏感点一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距本项目边界最近距离 | 敏感性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街头村 | 东面 | 约23m | 噪声、大气 |
| 2 | 居民楼 | 西面 | 约245 m | 大气 |

## 3 建设项目的主要环境影响及其污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

3.1 施工期

本项目已投产，故本次环评对施工期环境影响不再做出相应的评价。

3.2 营运期

3.2.1 地表水环境影响分析

建设单位应落实生活污水治理措施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后方可排入内河涌，最后进入橹尾撬水道，污水达标排放，对周围环境影响较小。

本项目位于三山污水处理厂的纳污范围，但目前该区域尚未有污水管网接入，因此，当项目所在区域有污水管网接入三山污水处理厂之前，项目生活污水经自建生活污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后方可经过市政管网排放至内河涌，最终进入橹尾撬水道。远期，当项目所在区域有污水管网接入三山污水处理厂，项目生活污水经三级化粪池处理后排入三山污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入橹尾撬水道。污水理5布置图器材。对生产工况、电器磷，并用清水补充，五个水池每000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000南冲huihaniang00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3.2.3 废气影响分析

根据建设单位提供的资料，本项目不设喷漆、涂料等工序，本项目生产过程中产生的废气主要为开料和打磨工序产生的粉尘，其污染物主要为颗粒物，生产过程中，如果作业工人长时间吸入粉尘，能引起肺部组织纤维化病变，硬化，丧失正常的呼吸功能，导致尘肺病。尘肺病是无法痊愈的职业病。

根据建设单位提供的资料，木材开料和机械加工主要是将成材锯割成各种规格、形状的毛料的加工过程。此工序主要产生一些小木块和锯屑的粉尘，锯路小，粉尘干燥，在空气中滞留时间较短，产生的粉尘浓度较低。打磨工序主要是对成型的半成品进行精加工，此工序会产生中细粉尘，粒径较小的粉尘悬浮于空气中。类比同规模同类生产厂家，本项目在开料和打磨工序产生粉尘的产生量约为0.73t/a。

根据佛山市南海区桂城街道办事处办公室关于印发《桂城街道红木家具企业综合整治工作方案》的通知（桂街办［2013］47号），对于红木家具企业的粉尘治理：“必须委托有资质的环境工程公司进行治理，实现粉尘点、面源全面收集、粉尘经集中处理后通过不低于15米的排气筒达标排放（DB44/27-2001），排气筒必须设置规划的监测平台和监测口。”为了尽量降低粉尘的排放浓度及员工的健康的影响，建设单位已委托有资质的环保工程公司对粉尘进行集中治理，实现粉尘点、面源全面收集，在产生粉尘的工序安装集气罩和抽风管，将生产过程产生的（木屑）粉尘抽吸，并由管道连接抽到中央除尘器集中处理后引到（≥15米）高空再排放。处理工艺如下：

类比同类规模项目，中央集尘器除尘效率能达以99.5%以上，中央集尘器设计风量为20000m3/h，每天产生粉尘工序工作时间约6小时，年工作309天，则废气总量约37.08×106m3/a，处理前（木屑）粉尘量约0.73t/a（0.4kg/h），产生浓度约20mg/m3。除尘效率以99.5％计，则处理后粉尘排放浓度为0.1mg/m3，排放量为0.0037t/a（0.002kg/h）。粉尘经处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准引到高空排放（≥15米），对周围空气环境影响不大。本环评建议建设单位采取相关措施以减少粉尘对周围环境的影响，建议加强生产车间内通风，并设置较强的排风系统；定时检查中央集尘器的完好性，保证其粉尘收集的效率；保持车间内的环境清洁，定时清理收集的粉尘，同时，员工在作业期间必须戴口罩，企业应组织员工定期体检。项目经采取上述粉尘治理措施后，符合（桂街办[2013］47号）中“车间应配备良好的通风设备，车间外的空间无明显异味。开料、打磨工序应在车间内进行。”及“提升工艺，优化布局，通过选择低噪声的生产设备等治理措施，减少噪声、粉尘、废气对环境的影响。”的要求，对周围大气环境的影响较小。

此外，车间应加强通风，保证车间环境满足《工作场所有害因素职业接触限值 第Ⅰ部分 化学有害因素》要求，以保证员工身体健康。

3.2.4 环境噪声影响分析

根据工程分析可知，本项目噪声主要为开料机、地锣机和枱钻等机械设备运行时产生的设备噪声，噪声强度在75～95dB（A）之间。为保证本项目厂界噪声排放达标，建设单位已对项目产生的噪声进行治理，建议采取如下措施：

（1）生产设备在选型上选择低噪声设备，同时安装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施；

（2）并根据厂区实际情况和设备产生的噪声值，对厂区设备进行合理布局，将高噪声设备布置在远离敏感点的一侧；

（3）对开料机、地锣机和枱钻机械设备等进行机械阻尼隔振（如：在底部安装减震垫座）、必要时加装隔声罩、消声器隔音降噪等措施；

（4）设置实体车间，并安装隔声门窗、使用吸声里衬；

（5）在夜间不从事生产活动。

类比同规模同类生产厂家，采取上述治理措施后，本项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。

3.2.5 固体废弃物影响分析

根据建设单位提供资料，本项目产生的边角料和收集的粉尘以及废包装材料出售给专门的物资单位回收处理；员工生活垃圾由当地环卫部门统一清运填埋。

固体废物经上述分类处置后对周围环境无不良影响。

## 4、环境风险预测结果、风险防范措施及应急预案

本项目无重大风险源。

- 四、公众参与

## 1 公众调查内容

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求，本项目进行了公众参与调查。

公众调查内容主要包括：

① 建设项目情况简述；

② 建设项目对环境可能造成影响的概述；

③本项目建设对环境将会产生何种影响？这种影响是否可在接受的范围内。

④从环境角度考虑，是否赞同本项目的选址建设？对本项目的环境保护工作有何意见建议？

## 2 征求公众意见的范围、次数、组织形式

本次公众参与调查采取发放公众参与调查表的方式进行，共发放个人调查表30份，回收有效问卷30份，回收率为100%。单位调查表3份，回收有效问卷3份，回收率为100%

## 3 公众意见归纳分析

公众个人意见和单位调查统计结果见下表：

表4-1 公众参与个人调查内容统计表

| 调查内容 |  | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您对当地的人居环境质量的看法如何？ | 良好 | 13 | 43 |
|  | 一般 | 17 | 57 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
| 2、您是从什么途径知道本项目？ | 媒体 | 0 | 0 |
|  | 公众议论 | 0 | 0 |
|  | 本次调查 | 29 | 97 |
|  | 其他方式 | 1 | 3 |
| 3、您认为该项目的建设对周边的经济发展是否有利？ | 显著的促进作用 | 1 | 3 |
|  | 一定促进作用 | 8 | 27 |
|  | 不明显 | 21 | 70 |
| 4、该项目在建设和运营过程中，您认为可能较大的环境影响有哪些?（可多选） | 无影响 | 13 | 43 |
|  | 水污染 | 0 | 0 |
|  | 大气污染 | 7 | 24 |
|  | 噪声污染 | 10 | 33 |
|  | 固体废弃物 | 0 | 0 |
|  | 环境风险 | 0 | 0 |
| 5、如果本项目严格按照环保要求对各项污染物进行治理，确保各项污染物达标排放，您是否可以接受本项目在该处建设？如不能接受请说明理由： | 可以接受 | 30 | 100 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 不能接受 | 0 | 0 |
|  | 不接受理由： |  |  |
| 除上述问题外，您对该项目建设过程中及建成后的环境保护有何建议？ |  |  |  |

表4-2  调查单位基本情况

| 受访单位 | 单位地址 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 南海区桂城街林岳社区居民委员会 | 平洲三山林岳 | 村委会 |
| 佛山市粤发铜业有限公司 | 林岳街头工业区 | 企业 |
| 佛山市南海区川东液压机械厂 | 林岳街头工业区 | 企业 |

表4-3单位调查内容统计表

| 调查内容 |  | 单位数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、贵单位对当地的人居环境质量的看法如何？ | 良好 | 1 | 34 |
|  | 一般 | 2 | 66 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
| 2、贵单位是从什么途径知道本项目？ | 媒体 | 0 | 0 |
|  | 公众议论 | 0 | 0 |
|  | 本次调查 | 3 | 100 |
|  | 其他方式 | 0 | 0 |
| 3、贵单位认为该项目的建设对周边经济发展是否有利？ | 显著的促进作用 | 0 | 0 |
|  | 一定促进作用 | 3 | 100 |
|  | 不明显 | 0 | 0 |
| 4、该项目在建设和运营过程中，贵单位认为可能较大的环境影响有哪些?（可多选） | 无影响 | 0 | 0 |
|  | 水污染 | 1 | 34 |
|  | 大气污染 | 2 | 66 |
|  | 噪声污染 | 1 | 34 |
|  | 固体废弃物 | 0 | 0 |
|  | 环境风险 | 0 | 0 |
| 5、如果本项目严格按照环保要求对各项污染物进行治理，确保各项污染物达标排放，贵单位是否可以接受本项目在该处建设？如不能接受请说明理由： | 可以接受 | 3 | 100 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  | 不能接受 | 0 | 0 |
|  | 不接受理由： |  |  |
| 除上述问题外，贵单位对该项目建设过程中及建成后的环境保护有何建议？ | 日后在生产过程中控制噪声污染 |  |  |

## 4 公众意见采纳说明

本项目调查的公众对象主要是本项目所在区域主要敏感点林岳街头村居民。故本调查结果具有一定的代表性、可信性。根据本次公众调查，统计结果如下：

①57%的被调查者认为本项目选址当地的人居环境质量一般，43%被调查者认为良好；

②97%的被调查者通过本次调查知道本项目，3%的被调查者通过其它方式；

③27%的被调查者认为本项目的建设对周边的经济发展有一定促进作用，3%被调查者认为显著的促进作用；70%被调查者认为不明显；

④本项目建成后，43%被调查者认为项目建设和运营过程中造成的影响是无影响，

33%被调查者认为噪声污染，24%被调查者认为是大气污染；

⑤100%的被调查者同意本项目在此处建设。

虽然被调查者无人反对本项目的实施，但对有关的环境问题仍比较关注，主要是噪声污染和大气污染，针对这一情况，建设单位应着重做好相关机械设备的噪声污染、和大气污染防治措施，最大程度地降低其影响，保证周边居民正常的生活和休息。

单位调查表统计结果如下：

①34%的被调查单位认为本项目选址当地的人居环境质量良好，66%的被调查单位认为是一般；

②100%的被调查单位通过本次调查知道本项目；

③100%的被调查单位认为本项目的建设对周边的经济发展有一定的促进作用；

④本项目建成后，66%被调查单位认为项目建设和运营过程中造成的影响是大气污染，34%被调查单位认为水污染和噪声污染；

⑤100%的被调单位者同意本项目在此处建设。

虽然被调查者和单位无人反对本项目的实施，但对有关的环境问题仍比较关注，主要是噪声污染和大气污染，针对这一情况，建设单位应着重做好营运期的噪声污染和大气污染防治措施，最大程度地降低其影响，保证周边居民正常的生活和休息。

综上所述，当地公众和单位对于本项目建设所带来的环境变化及牵涉的环境问题基本认可，基本支持本项目的实施。

- 5 公众参与小结

本报告对本次公众参与的形式、过程进行了介绍，对公众参与结果进行了如实的统计，对公众的意见和建议进行了分析，并对公众意见做出了回应。本次公众参与调查范围广，方法适当，调查对象基本覆盖了项目附近主要受影响群众，公众参与调查表回收率高，调查结果公正客观。为此，建设单位决定采纳公众意见。

本项目建设单位表示，对公众参与中关注的环境问题的防治将在项目建设中及投入使用前具体落实，确保本工程环境保护设施的“三同时”，在日常运营中多与周围公众进行沟通，及时解决出现的环境问题，以实际行动取得周围公众的支持，取得经济效益和社会效益双丰收。

- 五、环境影响评价结论

佛山市南海檀源红木工艺厂位于佛山市南海区林岳街头工业区，是一家专门从事各类茶具加工制造的企业。项目建筑面积为2300m2，年产各类茶具2000套，项目总投资为50万元，预测年产值100万元。

根据上述分析，项目符合产业政策，按现有报建功能和规模，该项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。建设单位按应认真落实本报告提出的各种污染治理措施，确保污染物达标排放。严格执行“三同时”制度，从环保角度考虑，本项目在选定地址内实施是可行的。

- 六、联系方式

1 建设单位名称和联系方式

建设单位：佛山市南海檀源红木工艺厂

地址：佛山市南海区林岳街头工业区

联系人：廖友良

联系电话：13926083676

2 环评单位名称和联系方式

环评单位：广州环发环保工程有限公司

地址：广州市越秀区光塔路84号

联系人：梁工

电话：020-83194704

传真：020-83194704

E－mail：63266419@qq.com