一汽－大众汽车有限公司广东南海二期工程项目环境影响报告书

（简本）

编制单位：环境保护部华南环境科学研究所

2013年5月

目  录

1.1建设项目概况	3

1.1.1建设项目概况	3

1.1.2项目组成及主要工程内容	3

1.2工艺流程和污染物排放	5

1.2.1工艺流程	5

1.2.2主要污染物产生与排放情况	5

1.3环境保护目标	7

1.4 环境质量现状	9

1.4.1环境空气质量现状	9

1.4.2地表水质量现状	10

1.4.3声环境质量现状	10

1.4.4地下水环境质量现状	10

1.4.5土壤环境质量现状	10

1.5环境影响预测	11

1.5.1环境空气质量影响预测	11

1.5.2地表水环境质量影响预测	11

1.5.3声环境质量影响预测	11

1.5.4固体废弃物环境质量影响分析	12

1.5.5生态环境质量影响分析	12

1.5.6地下水环境质量影响分析	13

1.6施工期环境影响分析与污染防治措施	13

1.6.1施工期废水排放环境影响分析与污染防治措施	13

1.6.2施工期大气环境影响分析与控制方案	13

1.6.3施工期噪声环境影响分析与控制方案	13

1.6.4施工期固体废弃物环境影响分析与控制方案	13

1.6.5施工期环境管理	14

1.7环境保护措施可行性分析	14

1.7.1 废气污染控制措施	14

1.7.2水污染控制措施	15

1.7.3固废处置措施	17

1.7.4噪声防治措施	18

1.7.5地下水污染防治措施	19

1.8清洁生产	19

1.9环境风险	20

1.10综合结论	21

1.1建设项目概况

1.1.1建设项目概况

项目名称：一汽—大众汽车有限公司广东南海二期工程项目

建设单位：一汽—大众汽车有限公司

建设地点：佛山市南海区狮山镇北部，佛山一环以西、虹岭路以北之间的方形地块。

项目所在地四至情况如下：东边界临佛山一环；南边界临虹岭路；西面为项目一期工程；北面为农田菜地和空地。

项目性质：合资企业。扩建项目（易地重组），非独立法人生产单位。根据行业分类，属C3721汽车整车制造业。

1.1.2项目组成及主要工程内容

工厂由生产部门、仓储部门、公用动力部门及生活辅助部门等组成。

生产部门包括冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、冲焊批量测量间、检测返修车间；

仓储部门包括漆后车身编组站、冲压件存放区、油化库1、油化库2、废料间、整备间、商品车停放场、检测-涂装通廊及编组站-总装通廊等；

公用动力部门含二期联合动力站房（循环水泵站、空压站、配电所、锅炉房、制冷站等）、油液品供应站、二期污水处理站等；

生活辅助部门有总装焊装生活间（内含控制中心：预批量中心、质保中心、培训中心、信息中心及食堂）、冲压生活间及3处门卫室等。

工程子项组成如下表。

表1   工程子项目组成表

| 序号 | 子项名称 |  | 主要建设内容 | 是否依赖一期工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 体 工 程 | 冲压车间 | 冲压车间主要承担奥迪系列产品车身大中型冲压件的生产任务，同时负责材料存放、毛坯下料、模具存放、检具存放、端拾器存放、冲压件存放以及模具日常维修、调试和废料处理等工作。冲压件的生产采用3条冲压生产线：2条81000kN冲压自动生产线和1条69000kN冲压自动生产线。 | 否 |
|  |  | 焊装车间 | 承担轿车、MPV及SUV三种系列车型的白车身总成及分总成的焊接、调整、修磨等任务，同时承担白车身总成及分总成的检测、白车身总成储存及焊接设备和夹具的日常维修任务。 | 否 |
|  |  | 涂装车间 | 涂装车间主要承担奥迪轿车、SUV系列车型焊接白车身漆前表面处理、阴极电泳、PVC喷涂、焊缝密封、表面涂装及灌蜡等生产任务。 | 否 |
|  |  | 总装车间 | 总装车间承担奥迪系列车型轿车的整车装配、整车检测、整车调试及整车返修等工作，并承担发动机和变速器、动力总成模块、底盘模块、车门模块、驾驶系统总成模块、前端模块等分总成的分装工作。 | 否 |
| 2 | 辅助工程 | 仓储物流 | 配套的冲压件库（在冲压车间与焊装车间之间）、焊装白车身库、漆后车身库、总装外协件配送中心（在总装车间旁）。油料化学品库、商品车停放场、运输车辆及工位器具、货架等。 | 否 |
|  |  | 公用动力 | 循环水泵站、空压站、配电所、锅炉房、制冷站等 | 否 |
|  |  | 质保 | 建立焊装三座标测量间、总装质量中心、奥迪特等部门，新增检测设备、仪器及相应的工具，并建立工厂质保体系。 | 否 |
|  |  | 生产信息管理系统 | 应用先进数字化管理系统。 | 否 |
|  |  | 安全与环保工程 | 废水处理系统（含磷化废水、脱脂废水、电泳废水）。 | 否 |
|  |  |  | 一般废气排风和新风补给系统； 有机废气、焊接烟尘等废气处理与排气系统。 | 否 |
|  |  |  | 固体废物和危险废物暂存库 | 否 |
|  |  |  | 油料化学品库：可燃易燃液体管道泄露探测和报警系统。 | 否 |
| 3 | 服务设施 |  | 办公管理设施（办公、会议、产品展示、信息交流、接待等）； 生活服务设施（如食堂）、停车场、门卫等； 厂区道路、围墙、室外照明、室外管线、绿化等。 | 否 |

1.2工艺流程和污染物排放

1.2.1工艺流程

本项目为汽车整车制造，主体工程由冲压、焊装、涂装、总装四大工艺组成。总体工艺流程简化图见图1。

钢材存放→冲压成型→冲压件库存放→分总成焊接→白车身总成焊装→白车身总成调整→白车身总成送涂装车间→前处理→电泳→涂密封胶→UBC底涂→面涂→检查/精修→漆后车身总成送总装车间→车身内饰装配→底盘装配→终装配→整车检测→淋雨试验→路试→检测合格的轿车送成品车停放场。

冲压

焊装

大型板金件

白车身

涂装

漆后车身

总装

完成车

整车检测

下线

OK

坯料

中小外协钣金件

其它外协件

图1   项目总体工艺流程简图

发动机

变速箱

1.2.2主要污染物产生与排放情况

本项目及一期工程“三废”排放状况见表2。

表2   本项目及一期工程“三废”排放总量一览表

| 污染源类别 | 主要污染物 |  | 一期工程 | 本期工程 | 增减量 | 合计 | 2排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水总量（万吨/年） |  | 16.25 | 13.55 | -2.70 | 29.8 | — |
|  | COD（吨/年） |  | 37.375 | 31.17 | -6.21 | 68.545 | 270 |
|  | 氨氮（吨/年） |  | 2.11 | 1.76 | -0.35 | 3.87 | 30 |
|  | 磷酸盐（吨/年） |  | 0.4875 | 0.41 | -0.08 | 0.8975 | 3.0 |
|  | 镍（吨/年） |  | 0.016 | 0.014 | -0.002 | 0.03 | — |
| 废气 | 工艺废气总量（万m3/年） |  | 31.66 ×104 | 38.06 ×104 | +6.40 ×104 | 69.72 ×104 | — |
|  | 二甲苯（吨/年） |  | 31.02 | 8.5 | -22.52 | 39.52 | － |
|  | TVOC（吨/年） |  | 310.7 | 142.94 | -167.76 | 453.64 | 90 |
|  | 氮氧化物（吨/年） |  | 49.50 | 109.94 | +60.44 | 159.44 | 3200 4120 |
|  | 二氧化硫（吨/年） |  | 2.50 | 5.61 | +3.11 | 8.11 | 350 4500 |
|  | 颗粒物（吨/年） |  | 13.89 | 10.29 | -3.60 | 24.18 | 330 4120 |
| 固体 废弃物 （按产生量提供，排放量均为0） | 工业固废 （吨/年） | 一般固废 | 10387.5 | 11527.5 | +1140.0 | 21915 | — |
|  |  | 危废 | 2925 | 997.7 | -1730.1 | 3923.1 | — |
|  | 生活垃圾 （吨/年） |  | 1150 | 1150 | 0.0 | 2300 | — |

注：1浓度单位：废水mg/L、废气mg/Nm3值； 2水污染物：西北污水处理厂接管限； 3燃气锅炉大气污染物DB44/765-2010；4工艺废气污染物DB44/27-2001表2。

1.3环境保护目标

本评价环境保护目标是：保护项目所在区域的整体环境质量，确保项目选址周围环境质量不因本项目的建设而发生显著改变。

地表水保护目标：项目选址南海狮山北部，区域内河流是西南涌，属珠江三角洲网河。水环境保护目标主要是控制污水的排放总量，减轻西南涌的污染负荷。

大气环境保护目标：本评价大气环境保护目标为以拟建项目选址为中心直径5km区域内环境敏感目标（见表3）。

声环境保护目标：声环境保护目标为拟建项目厂界以外的声环境符合功能区要求。

地下水环境保护目标：根据调查，评价范围无地下水源保护区，地下水环境保护目标主要为项目所在区域的地下水水质。

陆域生态环境保护目标：南海狮山镇的生态环境以农业生态为主，生态环境保护目标主要是项目选址周边的农田和鱼塘。

据现场调查，项目选址周围环境敏感点主要是民居村庄。项目选址现状及附近主要环境保护敏感点见本文所附现场实拍照片。主要环境敏感点情况详见表3。距离拟建项目厂址较近的敏感点主要集中在南面，虹岭路以南的松木塱村、泮边村和杨坑村。

表3   建设项目周边主要环境保护目标及敏感点

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 性质 | 概况 | 方位 | 边界最近距离(m) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 及 环境 风险 | 红星松木塱村 | 居民区 | 420人 | 西南 | 1040 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |
|  | 红星泮边村 | 居民区 | 350人 | 南面 | 620 |  |
|  | 杨坑 | 居民区 | 250人 | 西南 | 1620 |  |
|  | 红星白鹤田村 | 居民区 | 250人 | 西面 | 2210 |  |
|  | 红星村（村委） | 居民区 | 2500人 | 南偏西 | 1040 |  |
|  | 大榄村 | 居民区 | 3000人 | 东面 | 980 |  |
|  | 百计下社 | 居民区 | 400人 | 南面 | 1190 |  |
|  | 刘边村 | 居民区 | 360人 | 南面 | 2940 |  |
|  | 红星石头村 官窑第一小学 | 居民区 学校 | 700人 师生685人 | 西面 | 2190 |  |
|  | 汀圃丁西村 | 居民区 | 250人 | 北面 | 1380 |  |
|  | 汀圃村 | 居民区 | 2800人 | 北面 | 1420 |  |
|  | 塘边村 塘边小学 | 居民区 学校 | 2500人 | 东南 | 1850 |  |
|  | 袁边村 | 居民区 | 160人 | 南偏西 | 2380 |  |
|  | 圣塘边村 | 居民区 | 220人 | 西面 | 3190 |  |
|  | 艮岗新村 | 居民区 | 430人 | 南偏西 | 2140 |  |
|  | 沙头村 | 居民区 | 3000人 | 北偏西 | 2710 |  |
|  | 平北村 | 居民区 | 110人 | 东南 | 2280 |  |
|  | 根溪村 | 居民区 | 230人 | 南偏西 | 2810 |  |
|  | 石澎村 | 居民区 | 1800人 | 东北 | 2570 |  |
|  | 陈边村 | 居民区 | 150人 | 西面 | 3620 |  |
|  | 敏南村 | 居民区 | 260人 | 西南 | 3650 |  |
|  | 广东轻工业职业技术学院南海校区 | 学校 | 2200人 | 东南 | 3280 |  |
| 水环境 | 西南涌 | 地表水 | 中型河流 | 西面 | 4020 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅳ类 |

1.4 环境质量现状

### 1.4.1环境空气质量现状

本次环境空气质量现状监测的结果显示：所有监测点的SO2和NO2的小时平均和日平均浓度均较低，远低于相应的评价标准值；评价区域PM10在所有测点均未出现超标现象。

对于特征污染物，所有监测点二甲苯未检出； TVOC最大检出浓度占标率不超过评价标准值20%；非甲烷总烃最大检出浓度不超过评价标准值20%。

### 1.4.2地表水质量现状

本次监测的西南涌3个断面、解放涌1个断面，CODCr、BOD5、DO、氨氮、总磷和石油类等常规指标均未出现超标现象，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，满足功能区划要求。

监测结果显示，本项目的特征污染物二甲苯在4个监测断面均未检出，总镍的含量则在<0.005～0.013mg/L之间。所有监测断面其它重金属也未出现超标，满足功能区划的水质标准。

### 1.4.3声环境质量现状

项目靠近佛山一环和虹岭路一侧均受到交通噪声的影响，在佛山一环一侧的2个测点执行4a类标准，昼间能达标，但夜间超标；而虹岭路一侧则昼夜均能达标。除了靠近虹岭路和佛山一环的监测点外，其他厂界监测点昼、夜声环境现状都能达到3类标准要求，而位于红星泮边村的监测点昼、夜声环境现状都能达到2类标准要求。

### 1.4.4地下水环境质量现状

所有监测点的地下水粪大肠菌群显著超标；其余各项水质监测指标都能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

### 1.4.5土壤环境质量现状

4个采样点的各项指标的检测值均达到评价标准《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）二级标准的要求。矿物油满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84），最高允许限值为3000 mg/kg要求，监测点的现状值远低于标准值。可见，项目所在地土壤环境质量良好。

1.5环境影响预测

1.5.1环境空气质量影响预测

本项目主要大气污染物中最大地面浓度占标率PiNOx＝8.3%，所有污染物最大落地浓度的占标率均Pmax<10%，D10%= 0 km。正常排放情况下，无论是喷漆室喷漆废气还是烘干室焚烧废气，主要大气污染物二甲苯、TVOC的地面浓度增量均较小，对环境空气质量的影响很小。

1.5.2地表水环境质量影响预测

本项目废水纳入狮山西北污水处理厂是可行的。在西北污水处理厂投产而且截污管网完善后，区域有机污染物的排放量将大幅削减。区域污水经处理达标后再排入西南涌，污水中CODCr、NH3-N的年削减量分别达：3832.5吨、401.5吨；CODCr的入河总量削减近65%，氨氮的入河总量削减60%，对西南涌的有机污染有缓解作用。从长远看，区域排污总量的大幅削减，将进一步改善西南涌的水质现状，使其全面达到功能区划Ⅳ类水要求。

1.5.3声环境质量影响预测

本项目建成后，若考虑生产车间的墙体及其它控制措施等对声源削减作用，则在主要声源同时排放噪声情况下，这些声源排放噪声将使各边界噪声的贡献值为40.9～50.5dB（A），厂界噪声的贡献值最大值出现在厂界北边界，主要是由于冲压车间位于北厂界，而试车跑道位于厂区东面，衰减距离较短，但由于有生产车间阻挡，厂界东侧和南侧的噪声贡献值分别为43.1 dB（A）和46.8 dB（A），不会对周围敏感点造成影响。总体而言，本项目投产后，各厂界噪声昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

根据对周边敏感点的调查，本项目周围最近的环境保护目标红星泮边村距离为620m，受到本项目噪声影响轻微。因此，本项目的建设产生的噪声对周围环境影响较小。

1.5.4固体废弃物环境质量影响分析

固体废物污染影响分析表明，本项目产生的固体废物（特别是危险废物）如不妥善处置，会对生态环境和人体健康造成危害。本项目产生的磷化废渣、油漆废渣、废油、废有机溶剂、污泥等危险废物、以及泡沫废料、塑料废料等严控废物随意排放会对环境生态和人体健康产生危害。因此，建设单位必须遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

本项目将严格遵守《广东省实施(危险废物转移联单管理办法)规定》，办理危险废物转移联单手续，把危险废物委托给有危险废物经营许可证的深圳市危险废物处理站有限公司进行安全处置。

因此本项目固体废物只要严格管理，并安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

项目建成运营后，固体废弃物对环境的影响较小。

1.5.5生态环境质量影响分析

生态影响分析表明，项目开发建设后，辖区内土地利用方式将发生变化，农业用地（主要为鱼塘）面积将消失，工业建设用地将相应增加，农业生态系统将进一步向工业生态系统方向转变。同时，由于绿化树种种类较多，项目开发建设后，区域内的植被多样性将增加，项目的建设必须保证开发建设后的植被覆盖率，将不利影响降低。总体而言，只要能保证一定的绿化率，项目的开发建设不会给所在区域生态系统带来明显不良影响，整个生态系统仍将处于良性状态。

1.5.6地下水环境质量影响分析

本项目在严格执行环保措施后，造成地下水污染的可能性较小，基本不会影响到评价范围内居民饮用水水质，地下水环境影响可以接受。

1.6施工期环境影响分析与污染防治措施

1.6.1施工期废水排放环境影响分析与污染防治措施

施工过程中的水土流失，雨水径流将携带泥沙进入排水沟，泥沙沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对厂址周围的排水系统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染；由于厂房、道路目前已建成，透水性地面的减少增加了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

1.6.2施工期大气环境影响分析与控制方案

项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都将会给周围大气环境带来污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、SO2和粉尘，尤其粉尘污染最为严重。开挖出来的泥土和拆解的土应及时清运．不宜堆积时间过长和堆积过高，防治扬尘的产生。

1.6.3施工期噪声环境影响分析与控制方案

本项目在已建厂区内建设，施工期噪声对周围环境影响较小。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。

为了减少施工现场噪声污染的影响，建设单位和施工单位应严格执行国家《建设施工场界噪声限值》（GB12523-90），且在施工过程中可考虑有效技术措施。

1.6.4施工期固体废弃物环境影响分析与控制方案

本项目的所产生的固体废物对环境可以造成不利的环境影响，因此对其环境影响应给予高度的重视，切实地加强管理。

1.6.5施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。

1.7环境保护措施可行性分析

1.7.1 废气污染控制措施

本项目各类废气产生环节及相应的治理措施见表4。

表4   本项目废气产生种类及处理措施一览表

| 工 段 |  | 废气名称 | 主要污染物 | 废气产生环节 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊装车间 |  | 焊装废气 | 烟尘 | 各焊接工位，以烟尘为主 | 设置焊烟净化机，抽风机收集后经15m高排气筒排放 |
| 涂装车间 | 电泳工段 | 电泳漆烘干室（水性涂料） | 水溶性有机物 | 电泳漆烘干室 | 采用燃烧炉燃烧分解，尾气经由45m高排气筒排放 |
|  | 喷漆工段 | 面涂色漆喷漆废气 | 漆雾、醇醚类、水分 | 面漆色漆喷漆室 （水性涂料） | 经沸石吸附轮ADR吸附处理后，经45m高烟囱排放 |
|  |  | 罩光漆喷漆废气 | 漆雾、二甲苯、 挥发性有机物 | 面漆罩光漆 喷漆室 （溶剂型涂料） | 经沸石吸附轮ADR吸附处理后，经45m高烟囱排放 |
|  |  | 面涂（底色）经沸石吸附轮ADR浓缩吹脱焚烧装置废气 | 醇醚类 | 沸石吸附轮ADR装置 | 经燃烧炉燃烧后，由45m高排气筒排放 |
|  |  | 罩光漆经沸石吸附轮ADR浓缩吹脱焚烧装置废气 | 二甲苯、挥发性有机物 | 沸石吸附轮ADR装置 | 经燃烧炉燃烧后，由45m高排气筒排放 |
|  |  | 面涂漆烘干废气 | 二甲苯、挥发性有机物 | 面涂漆烘干室 | 采用燃烧炉燃烧分解，尾气经由45m高排气筒排放 |
|  | 返修 | 点修补喷漆及烤干废气 | 漆雾、二甲苯、挥发性有机物 | 点修补喷漆间 | 经纤维过滤棉吸附后由24m高排气筒排放 |
| 总 装 车 间 | 补漆 | 补喷漆及烤干废气 | 漆雾、二甲苯、挥发性有机物 | 总装车间补漆间 | 经纤维过滤棉吸附后由15m以上排气筒排放 |
|  | 测试 工段 | 机动车尾气 | CO、NOx、碳氢化合物 | 车速表校验、怠速调整、排气分制动性能检测工位 | 设集气罩，收集的气体经15m高排气筒排放 |
| 公 用 设 施 | 锅炉房 | 燃气锅炉燃烧烟气 | 烟尘、SO2、NOx | 锅炉房 | 使用天然气作燃料，烟气经15m以上排气筒排放 |
|  | 食堂 | 厨房油烟 | 油烟 | 食堂厨房 | 经油烟净化器处理后排放 |

1.7.2水污染控制措施

为节约用水，提高水回用率，本项目厂内污水处理站按高标准设计，废污水处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后，部分用于绿化和卫生间冲洗，其余采用超滤和反渗透工艺继续处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，然后接入生产用水池回用。

本项目废水产生源主要有4个：①涂装车间前处理工段废水，②涂装车间电泳工段废水，③各车间地坪冲洗水，④生活污水。项目废水产生量为2072m3/d。其中涂装车间废水产生量为874m3/d；车间地坪冲洗废水18m3/d；生活污水1180m3/d。涂装车间废水主要污染物为CODCr、石油类、磷酸盐、镍、锌等。

锅炉排污水、制冷站循环排污水属于清下水，直接由雨水排口排放；总装车间淋雨线产生的少量循环排污水亦属于清下水，由雨水口排放。

涂装车间废水产生量为874m3/d，占生产废水产生总量的98.0%。因此，涂装车间是本项目最突出要的生产废水排放源，而且废水有机污染物浓度较高。根据废水的种类和性质，涂装车间废水分为以下几种：脱脂废水302m3/d、脱脂废液65m3/月，磷化废水197m3/d、表调废液10m3/月、磷化废液65m3/月，电泳废水375m3/d、电泳废液80m3/月。

针对废水不同的水质，拟在厂内建一座废水处理站，处理能力为90m3/h。涂装车间的表调和磷化处理工序产生的表调废液、磷化废液、磷化废水含有第一类污染物镍，经化学沉淀法除磷、除重金属处理达到车间排放标准后才排入综合污水处理站。综合污水先采用二级生化工艺处理，然后经过超滤去除小颗粒悬浮物和大分子有机物，最后压入反渗透单元，进一步脱除前段工艺未能去除的盐和小分子有机污染物，反渗透出水满足工业用水标准后回用于生产车间（主要是制冷站冷却水、车间地坪冲洗及总装车间淋雨试验）。浓弃水经过砂滤及活性炭吸附后排入狮山镇西北污水处理厂统一处理达标后排入西南涌。

本项目废水总量约2072 m3/d，经生化处理后，部分废水（250 m3/d）用于冲厕及绿化，剩余部分废水（1822m3/d）经废水处理站深度处理后，约1280 m3/d回用于生产车间，另有29.75％（542m3/d）尾水需经砂滤＋活性炭吸附处置后排放，废水回用率达到70%以上。项目有1280m3/d回用于生产过程，其中18m3/d用于车间地坪冲洗，6m3/d用于总装车间淋雨试验循环水补水，1256m3/d用于制冷站的循环冷却水补水。

本项目生产废水产生量为892m3/d，生活污水量为1180m3/d，废水产生总量为2072m3/d。废水经深度处理后，有1530m3/d中水回用，最终排入西北污水处理厂的废水量只有542m3/d。可见，不单只生产废水量全部回用零排放，而且深度处理后部分生活污水量也回用作生产用水，生活污水也减量排放，生活污水减少了638m3/d，进一步减轻了纳污水体的污染负荷。建议项目进一步提高废水的回用率，将目前拟排尾水全部回用，使废水回用率达到100%，做到生活污水也零排放。

综上所述，本项目生产废水分类处理，提高了处理效率。废水处理站自动化程度高，投药和废水流量实行自动监测和控制，以保证处理效果。本项目废水治理措施设计齐全、有针对性，技术成熟，运行可靠，投入较高，其废水处理措施是可行的。

1.7.3固废处置措施

本项目固体废物产生总量约12624t/a，其中一般固体废物约为11527.5t/a；危险废物约为997.7t/a。

列入《国家危险废物名录》和《广东省高危废物名录》中规定的危废有：磷化废渣和磷化废水处理污泥（HW17、GD-SHW02-17表面处理废物）；漆雾（HW12、GD-SHW17-12染料、涂料废物）；废油HW08、废有机溶剂（HW42、GD-SHW11-42）、废抹布手套（HW49其它危险废物）、废纤维过滤棉（HW17、GD-SHW02-17）、废石蜡（HW08）以及废絮凝剂槽液（HW06）。

危险废物总量约997.7t/a。所有危险废物将交由有《危险废物经营许可证》的深圳市危险废物处理站有限公司进行无害化、减量化、资源化处理处置。危险废物的转移执行《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》，委托有资质的危险废物运输公司负责危废的转移和运输，以避免危险废物造成二次污染。

固体废物的污染防止措施主要靠加强管理，建立固体废弃物管理制度和分类管理档案。危险废物是本项目固废管理的重点。危险废物与一般废物分开存放，废物贮存前进行检验、登记、记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、类别及接受单位名称等信息。

本项目危废库所在地地质结构较稳定，且项目所在地地势平坦，不受洪水、滑坡、泥石流的影响；厂区危废库距地表水域（西南涌）的距离在3000m以上；距居民集中居住区（红星泮边村等）的距离大于800m。厂内危险废物的堆放设施建有防泄漏、防渗、防雨的措施；堆放地有防倾漏事故的应急措施；堆放危险废物的场所应配备消防设备。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规范建设。

综上所述，本项目所产生的固废都能得到综合利用和妥善处置，不会对环境造成二次污染，满足环保要求，其固体废弃物防治对策是可行的。

1.7.4噪声防治措施

- 本项目噪声主要集中在冲压车间、焊装车间、涂装车间、空压站和循环水泵房。

- 本项目投产后，各厂界噪声昼间贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

噪声的控制措施主要有：1）选用低噪声设备。 2）从治理噪声源入手，选用符合噪声限制要求的低噪声设备，并在一些必要的设备上加装消声、隔声装置。 3）在设备管道设计中，采取隔震、防震、防冲击措施以减轻振动噪声，并改善输送流动状况，以减小空气动力噪声。 4）在厂房建筑设计中，热工控制室、值班室的门、窗均为双玻璃，对工作人员进行噪声防护隔离，保护员工身心健康。 5）优化总图布置，尽量将高噪声在厂区中内靠，防止噪声叠加和干扰，经距离衰减实现厂界达标。6）噪声较强的设备设隔音罩、消声器，操作岗位设隔音室。 7）震动设备设减震器或减震装置。8）锅炉房设置实体墙实行整体隔声。9）另外，企业投产后不应在夜间进行车辆驾驶测试。

1.7.5地下水污染防治措施

（1）生产区：车间地面设置基础防渗，防止地面污水渗入地下。沿生产废水收集管道铺设的位置进行地面混泥土硬化处理，防止由于管道滴漏产生的污水直接污染包气带，同时沿管道设置废水收集槽，防止管道破裂时污水扩散；废水收集沟渠采用渗标号大于S6的混凝土进行施工，混凝土厚度大于150mm。

（2）废水事故池、废水处理系统：废水处理池及事故池采用采用渗标号大于S6的混凝土进行施工，混凝土厚度大于150mm，并且在废水处理池内侧涂2mm厚的聚脂防水材料放水防渗。

（3）化学品仓：物料及化学品仓内地面将做基础防渗及防腐蚀处理，同时加强管理，不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现物料泄漏，及时处理，防止物料腐蚀地面基础层，造成污染土壤及地下水。

（4）危废暂存场所：危废暂存场所将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的相关要求设计相关地下水防护措施。

1.8清洁生产

本项目从冲压、焊装、涂装至总装车间，均采用目前国内先进的生产工艺和技术装备，其中部分采用了具有国际先进水平的工艺设备；在涂装原料选用上使用了溶剂含量低的水性漆料，大幅减少有机废气污染物产生；项目设计中设备选型立足于先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源、节约水资源；锅炉采用清洁燃料天然气；具有回收价值的固废均外售综合利用；项目的产品即轿车的废气排放达到欧Ⅳ标准，可提供更清洁的服务，符合清洁生产的根本要旨。

本项目单位产品能源耗量为147kg标煤/辆。全厂循环水量小时平均为20260 m3/h，年节约自来水84790.7km3，折标煤10420.78t，节省人民币29311.30 万元，用水重复利用率达到99.09%。

资源利用指标：单产耗电量7.63kwh/m2，涂装耗水量0.044m3/m2。无论是电力还是水资源消耗，都处于较好水平，说明本项目具有较高的节能节水水平。

主要污染物产生指标：涂装车间废水产生量0.022m3/m2，COD 61.7g/m2，总磷1.36g/m2；有机废气16.52g/m2。单位产品的废水产生量、水污染产生量和有机废气排放量等指标均较低，说明本项目强调全过程清洁生产，废水、废气排放都得到了有效控制，在污染物排放方面具有明显的清洁生产优势。

对照《清洁生产标准－汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)，本项目涂装车间各项指标均满足二级标准，而且大部分指标达到了一级水平。说明本项目清洁生产水平为国内清洁生产先进水平，同时，在许多方面已达到国际清洁生产先进水平。总体而言，本项目符合清洁生产要求，在同行业中处于领先水平。

1.9环境风险

本项目生产过程中涉及到的辅助材料中，有少数属于易燃物品和有毒有害物料，存在一定的事故风险。油化库贮存的汽油、乙醇属于易燃液体，火灾危险性甲B类；柴油属于可燃液体，火灾危险性丙类；燃料天然气属于易燃易爆气体，火灾危险性甲A类；使用的涂料和稀释剂所含的有机溶剂如二甲苯属于易燃和有害物质。

（1）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》本项目不存在重大危险源，风险评价等级为二级。

（2）根据类比分析，本项目最大可信事故为油化库储罐泄漏和LNG管道泄漏，最大可信事故概率为：油化库储罐泄漏事故概率为1.0×10-6次/年；LNG管线泄漏的事故概率为小孔泄漏0.118次/103km·a。

（3）汽油储罐及LNG管道泄漏并引发火灾事故的风险预测结果表明：火灾热辐射和爆炸的影响范围较小，均集中在事故发生点近距离范围内，而且油化库周围将设2.1m高实体围墙，环境风险影响不超出厂界范围。分析表明，乙炔气瓶间乙炔储罐发生火灾、爆炸事故后产生的环境影响比较小。

本项目环境风险敏感点中距离风险源油化库最近的是南面约630m处的泮边村。从预测结果来看，发生本文假设的火灾、爆炸事故时，不会对敏感目标带来影响。

（4）在最大可信事故下，有机溶剂（二甲苯）泄漏影响预测表明，超出《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规定的二甲苯短时间接触容许浓度100mg/m3的范围为470m左右，持续时间在15min左右。15min过后，其最大落地浓度均小于工作场所最高容许浓度100mg/m3。

二甲苯的大鼠吸入半致死浓度为19747mg/m3，本项目发生溶剂泄漏（二甲苯泄漏总量40kg）的事故，不会出现导致生物半致死浓度的区域，造成人员伤亡的可能性非常小。

1.10综合结论

通过对一汽—大众汽车有限公司广东南海二期工程项目选址所在区域的实地调查、环境质量现状监测与评价，以及项目对周围环境影响预测分析表明，在建设单位落实“三同时”制度和实现本环评报告中提出的各项环保措施、风险防范措施和建议的前提下，本项目投产后，在正常情况下，对环境的影响是可以接受的。

本项目的建设符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励项目；项目目标符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《广东省国民经济和社会发展十二五规划纲要》精神；符合《汽车产业发展政策》；项目选址建设符合项目所在地区环境保护规划要求；符合佛山市城市总体规划、南海区的产业发展导向和产业布局规划。

建议企业在生产过程中应最大限度地提高水资源利用水平；建议加强环保设施的维护，确保废水、废气达标排放，危险废物得到妥善处置。

建议企业进一步提高废水回用率，尽量将目前拟排尾水全部回用，做到工业废水和生活污水全部零排放。

建议企业在生产管理中做足风险防范措施，制定完善的应急预案，并定期对员工进行安全操作的培训和事故应急的训练。

建议企业将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程，其生产工艺与装备、资源利用指标、污染物产生指标及废物处理等应全面达到国际先进水平。

建议本项目在正常运营后，尽快申请通过ISO14000认证，并进行清洁生产审核，建立并运行环境管理体系。

总之，只要建设单位切实做到本报告中提出的各项环保措施风险防范措施和各项建议，认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并遵守有关的环保法律法规，则从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。