佛山市南海区飞健运动器材有限公司

建设项目环境影响报告表

（简本）

佛山市南海区飞健运动器材有限公司

编制时间：二〇一三年五月

目录

一、建设项目概况	1

1	建设项目的地点及相关背景	1

2  建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况	1

3  与法律法规、政策、规划相符性	2

二、建设项目周围环境现状	4

三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果	6

1  建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量	6

2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	7

3 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果	8

四、公众参与	10

1 公开环境信息的次数、内容、方式	10

2 征求公众意见的范围、次数、形式	10

3 公众参与的组织形式	10

4公众意见归纳分析	10

5公众参与小结	11

五、环境影响评价结论	11

六、联系方式	12

- 一、建设项目概况

- 建设项目的地点及相关背景

  - 项目建设地点

佛山市南海区飞健运动器材有限公司位于佛山市南海区桂城三山区奕西工业区。

1.2  项目背景

佛山市南海区飞健运动器材有限公司位于佛山市南海区桂城三山区奕西工业区。本项目的建设性质属于新建，项目总投资10万元，环保投资0.5万元，租赁面积约700㎡。本项目生产规模：五金制品12吨/年，健身器材250套/年，按摩器材100套/年，运动器材250套/年。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及环境保护部2008年第2号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，本项目必须执行环境影响报告审批制度，编制环境影响报告表。受佛山市南海区飞健运动器材有限公司的委托，河南省正德环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制《佛山市南海区飞健运动器材有限公司建设项目环境影响报告表》，为项目办理环保手续提供技术依据。

- 2  建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资情况

佛山市南海区飞健运动器材有限公司租用现有厂房，租赁面积700m2。本项目生产规模：五金制品12吨/年，健身器材250套/年，按摩器材100套/年，运动器材250套/年。

本项目周围的四至情况为：项目所在地东面、西面、南面均为厂房，北面为东区村。项目周边主要环境敏感点为北面的东区村。

项目的主要产品、主要生产原材料和设备见表1-1至表1-3。

表1-1 项目主要产品表（年产量）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 五金制品 | 12吨 | —— |
| 健身器材 | 250套 | —— |
| 按摩器材 | 100套 | —— |
| 运动器材 | 250套 | —— |

表1-2 项目主要生产原辅材料表（年消耗量）

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | 35吨 | —— |
| 电子元器件 | 650套 | —— |
| 器材配件 | 650套 | —— |

表1-3 项目主要设备或设施

| 设备名称 | 数量（单位） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 剪板机 | 1台 | —— |
| 磨床 | 1台 | —— |
| 车床 | 1台 | —— |
| 弯管机 | 1台 | —— |
| 焊机 | 2台 | —— |
| 冲床 | 11台 | —— |

项目的主要生产工艺见下图。

材料

切剪

弯管

冲压

N、SW

N、SW

N、SW

焊接

组装

调试

成品

N、G、SW

- G：焊接烟尘；N：噪声；SW：边角废料。

图1 项目的工艺流程图

本项目主要为将原材料切剪开料，对管材进行折弯加工，通过冲压机冲压，将半成品进行焊接，然后人工组装，再进行相应调试和修整，调试合格即为成品。

项目生产过程中不涉及除油，酸洗磷化，表面喷涂等污染工艺。

- 3  与法律法规、政策、规划相符性

3.1  产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《促进产业结构调整暂行规定》、广东省人民政府发布的《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》、佛山市发展和改革局文件《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（限制和淘汰类）的通知》（佛发改工交[2010]101号）和《关于印发佛山市产业结构调整指导目录（鼓励类）的通知》（佛发改工交[2010]49号），本项目属于允许类。同时，本项目亦符合《关于加快淘汰落后产能工作的意见》（南府〔2010〕1号）、《关于印发<佛山市南海区淘汰落后产能指导目录>的通知》（南发改资〔2010〕131号）和《佛山市南海区发展规划和统计局关于印发<佛山市南海区产业导向目录>（2012年本）的通知》（南发改资〔2012〕247号）中的规定。因此，项目符合国家、地方产业政策。

3.2  规划的相符性分析

项目选址于佛山市南海区桂城三山区奕西工业区，属于桂城街道用地布局规划中的工业用地，符合桂城街道总体规划的要求。

- 二、建设项目周围环境现状

- 1 建设项目所在地环境现状

1.1 环境空气质量现状监测及评价

本项目所在区域属环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据佛山市南海区环境运输和城市管理局2013年3月公布的《佛山市南海区环境质量报告书（2012年度）》，项目所在地的NO2指标已经超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目所在地的环境空气质量不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

1.2 地表水环境质量现状监测及评价

参照《2011年佛山市环境质量报告》中对平洲水道水质现状监测，平洲水道的水质已经能符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准的要求，项目所在地的水环境良好。

1.3 声环境质量现状监测与评价

项目位于声环境2类区，建设项目环境噪声执行2类标准。为了解本项目周围声环境现状，项目工作评价组在项目周围设点监测，项目四周边界各测点的监测结果均能达到相应标准，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。项目所在区域噪声环境质量较好。

1.4 地下水环境质量现状监测及评价

据调查，南海全区内有596条内河涌，农村工业化使得这些水资源受到不同程度的污染。由于附近内河涌污染比较严重，间接导致了地下水受到一定程度污染，地下水水质现状一般。南海区基本是自来水供应饮用水，水源基本都是江河，当地基本不对地下水开采，没有地下水的集中饮用水源。

1.5 生态环境现状及评价

本项目位于工业区地段，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，生态系统敏感程度相对较低。总的来说，本项目周围陆地生态环境较差。

- 2 建设项目环境影响评价范围

2.1 地表水环境评价范围

本项目的地表水环境评价范围内的主要河涌为项目东南面480米橹尾橇水道支流。

2.2 大气环境评价范围

本项目环境空气评价范围选取以项目中心点为中心，周边300米以内的范围内。

2.3 声环境评价范围

按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中的规定，本项目声环境评价范围可确定为项目周边200米范围内的区域。

2.4 环境风险评价范围

本项目环境风险评价范围定为以项目所属场地及周边保护目标为主要评价范围。

2.5 地下水环境评价范围

地下水环境评价以项目所属场地及周围保护目标为主要评价范围。

2.6 生态评价范围

本项目的生态评价范围为项目所在区域。

- 三、建设项目环境影响预测及采取的主要措施与效果

- 1  建设项目主要污染物类型、排放浓度、排放量

1.1 施工期

项目租赁已建成的厂房，现阶段不存在施工期的影响。

1.2 运营期

1.2.1 水污染源分析

通过工程分析可知，外排的废水主要为员工生活污水。项目共有员工8人，均不在项目内部食宿，按0.05m3/人•d计，生活用水量为120m3/a，污水排放量按用水量的90%计算，则污水排放量为108m3/a。根据对同类水质类比调查，项目生活污水的水质情况为CODCr：300mg/L，BOD5：200mg/L，SS：150mg/L，氨氮：20mg/L。

1. 2 .2 大气污染源分析

项目焊接时会产生少量的焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的，主要含有锰化物、三氧化二铁等金属氧化物。

1.2.3 声污染源

本项目主要噪声源有：各机电设备运行噪声，以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声，其产生的噪声声级约为60-90dB（A）。项目在采取相应的隔声治理措施后，《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中的2类标准，不会对周围声环境产生明显不良影响。

1.2.4 固体废物

项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。

生活垃圾成分主要是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、包装纸等，垃圾产生系数按0.5kg/人·天计算，该项目共有员工8人，则每天产生的生活垃圾4kg，即1.2t/a。由环卫部门清运至生活垃圾处理场进行集中卫生处置。

项目生产过程中产生的金属边角废料以及不合格品，属于一般工业固废，其产生量约为1.5t/a。

1.2.5地下水环境污染源识别

项目地面为水泥地面，本身具有一定的防渗作用，并且地面污水为短期存在，造成泄漏的可能性不大；本项目收集管道及沟渠，污水长期收集的各种管道及管沟，污水长时间存在，为最有可能受污染的地方。污水收集管道接头、法兰处容易发生泄漏；污水收集沟渠发生开裂，或防渗措施不到位时，容易发生泄漏。因此项目内可能造成地下水污染的源主要各种排水管道的滴漏，地面管沟的渗漏。本建设项目废污水预处理系统处理系统中有化粪池，正常条件下，化粪池防渗性能满足要求时，不会造成地下水污染，一旦发生防渗措施不到位或者发生池壁破类，污水泄露渗漏到周边土壤，将有可能对地下水造成一定污染。

- 2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

项目主要保护目标见表3-1。

表3-1   评价区域内环境敏感点

| 敏感点名称 | 性质 | 方位 | 距离 | 规模 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东区村 | 居民点 | 北面 | 10m | 300人 | 环境空气质量二类区、声环境2类区 |
| 马大元帅府 | 文物保护单位 | 东北面 | 80m | 约200m2 |  |

- 3 建设项目的主要环境影响及其预测评价结果、污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

3.1 施工期

本项目不存在施工期的影响，不需进行环境影响分析及预测。

3.2 营运期

3.2.1 地表水环境影响分析

项目所在地属三山物流港区污水处理厂纳污范围，但目前该区域尚未有污水管网接入，因此，当项目所在区域有污水管网接入污水处理厂之前，项目生活污水通过三级化粪池处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排至橹尾橇水道，最终汇入平洲水道，不会对周围水环境产生明显不良影响。远期，项目所在区域有污水管网接入三山物流港区污水处理厂后，生活污水经三级化粪池处理满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排放的废水经市政污水管网接入污水处理厂处理达标后排至橹尾橇水道，最终汇入平洲水道。三山物流港区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准，其中CODcr执行一级B标准，不会对周围水环境产生明显不良影响。

3.2.3 废气影响分析

项目焊接工序中会产生少量的焊接烟尘。此类废气产生量较少，建议建设单位在车间安装抽排风扇，加强车间通风，经治理后的焊接车间烟尘浓度可满足国家卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）》中电焊烟尘的时间加权平均容许浓度4mg/m3，外排烟尘浓度可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3。

本项目排放的废气经过采取以上处理措施后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，不会对周围大气环境产生明显不良影响。

3.2.4 环境噪声影响分析

本项目主要噪声源是生产设备运行产生的噪声以及工作人员在厂内操作活动产生的噪声等，作业时环境噪声可控制在60～90dB（A）。本项目每天工作8小时，具体上班时间为：8:00~12:00、13:30~17:30，不进行夜间生产。根据类比分析，一般厂房墙壁隔声量在13～15dB(A)，在没有采用噪声防治措施的情况下车间外噪声源为77dB(A)。

项目周边最近的环境敏感点为北面的东区村，最近距离分别为10米。在仅考虑厂房墙壁隔声的情况下，如果不采取有效的措施对设备运行噪声加以控制，厂界噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中的2类标准（昼间≤60dB(A)）。因此，为确保项目厂界达标排放（昼间≤60dB(A)），本项目必须采取降噪效果达17dB(A)以上的措施。项目在采取隔声墙、隔声门窗等隔声治理措施后，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中的2类标准，不会对周围声环境和环境敏感点产生明显不良影响。

3.2.5 固体废物影响分析

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废；生活垃圾交环卫中转站清运，一般工业固废交由资源回收商回收处理。建设单位在严格按照分类进行收集、储存、处理的情况下，不会对周围环境产生明显不良影响。

- 四、公众参与

- 1 公开环境信息的次数、内容、方式

公众参与是项目建设单位、环评单位同社会公众之间的一种双向交流，既可以提高建设项目的环境合理性和社会可接受性，有利于缓解公众对环境情况的担心，以保证项目能被公众充分认可，又可以提高建设项目的环境效益和经济效益，起到一种社会监督的作用。

近年来，随着社会的进步和人们环境意识的不断提高，为了维护公民的知情权、参与权，增加工作透明度，政府职能部门把公众参与作为建设项目环境影响评价工作中的一项重要组成内容，让群众了解项目建设的规模、性质以及建成运营可能带来的主要环境问题，使群众关注和监督建设项目的环境保护工作，同时通过群众参与使管理部门了解群众对项目建设的各种看法和意见，对制定环境保护措施，加强监督管理有着重要意义。

本项目采用现场公示的方式，同时在报送环保局审批前通过环保局网站进行公示。

- 2 征求公众意见的范围、次数、形式

该项目的公众参与调查工作由建设单位负责进行，调查时间为2013年4月。根据本项目所在地地理位置，确定本项目公众参与主要调查范围是东区村。调查内容包括公众对项目的态度和关注的主要环境问题、项目对本地区会带来的环境影响、公众对项目的建设和环境保护有何要求和建议等。

本次调查共发放调查表33份，回收33份，其中有效表33份，回收率为100%，有效表100%。本次调查的个人均位于项目周边靠近该项目范围内。

- 3 公众参与的组织形式

公众调查采取到周边居民点发放“环境影响评价公众参与调查表”的方式。

- 4公众意见归纳分析

公众个人意见调查统计结果见下表：

表4-1 公众意见调查结果统计表

| 1、您是否了解该项目建设的情况？ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 了解（31） | 不了解（0） |  |  |  |  |  |
| 2、项目建设后对当地社会和经济的影响如何？ |  |  |  |  |  |  |
| 很好（5） | 好（26） | 一般（0） |  | 较差（0） |  |  |
| 3、您对项目所在地环境质量是否满意？ |  |  |  |  |  |  |
| 满意（14） | 较满意（17） | 不满意（0） |  |  |  |  |
| 4、项目建设后，您认为您所在区域环境质量会变得怎样？ |  |  |  |  |  |  |
| 很好（5） | 好（26） | 一般（0） |  | 较差（0） |  |  |
| 5、您觉得该项目建设最迫切需要解决的环境问题是：（可多选） |  |  |  |  |  |  |
| 水污染（0） | 大气污染（6） | 噪声污染（22） |  | 生态环境破坏（1） |  | 其他（2） |
| 6、您对本项目建成后的环保措施有信心吗？ |  |  |  |  |  |  |
| 很有信心（10） | 有信心（21） | 没有信心（0） |  |  |  |  |
| 7、您是否同意该项目的建设？ |  |  |  |  |  |  |
| 同意（31） | 不同意（0） | 无所谓（0） |  |  |  |  |
| 8、对项目建设过程中及建设后产生的环境影响，您有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |

综合公众参与调查表的意见，100%（31人）的被调查人同意本项目的选址建设。

被调查的单位有：桂城街东区居委会、南海复合厂。各单位的意见基本一致：赞成本项目的建设。

- 5、公众参与小结

公众参与调查结果表明：被调查对象项目建设均表示赞成，没有反对意见，项目建成后将进一步改善附近的投资环境，在拉动市场内需、创造就业机会、增加目标人口收入、改善居民的居住条件等方面起到了积极作用。同时，建设单位也将严格落实相关措施，减少对周围环境的影响，具体如下：

①合理安排经营时间，在居民夜间至早上等休息时段不进行经营；

②项目运营期，落实各项环保措施，确实做到污染治理达标后排放；

③设置公众投诉电话并负责处理。

- 五、环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策，符合当地用地规划，本项目的建设对当地的经济发展具有一定的经济效益和社会效益。

综上所述，按现有报建功能和规模，本项目建成后对周围环境造成废水、废气、噪声污染及生态影响较小，建设单位若能在建设中和建成后切实落实本环评提出的各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境管理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。在此前提下，从环境保护角度而言本项目的选址和建设是可行的。

- 六、联系方式

建设单位：佛山市南海区飞健运动器材有限公司

地址：佛山市南海区桂城三山区奕西工业区

联系人：胡先生

电话：13352839563

环评单位：河南省正德环保科技有限公司

地址：河南省郑州市纬五路3号东汇大厦A801

联系人：冯工

电话：0371-66322551