南海区公共资源交易中心 建设方案

采购需求

V4.1

2013/6/13

目   录

第一章 项目概述	3

1.1 项目背景	3

1.2 建设内容	3

第二章 门禁一卡通系统	8

2.1 设计依据	8

2.1 功能结构图	9

2.2 需求清单	9

第三章 大屏幕拼接系统	12

3.1 设计依据	12

3.2设备连接设计图	13

3.2 需求清单	14

第四章 安防监控、视频直播系统	16

4.1 设计依据	16

4.2 需求清单	17

第五章 多媒体会议室系统	28

5.1 设计依据	28

5.2设备连接设计图	29

5.3需求清单	29

第六章 办公信息化系统	59

6.1 需求清单	59

第七章 LED屏幕及会议室显示屏系统	65

7.1 设计依据	65

7.2 设备连接设计图	66

7.3 需求清单	66

第八章 机房设备系统	69

8.1 设计依据	69

8.2 需求清单	69

第九章 核心网络系统	71

9.1 设计依据	71

9.2 设计拓朴图	72

9.3 设计方式	73

9.4 需求清单	74

第十章 多媒体智能评价显示终端系统	75

10.1 设计依据	75

10.2 功能结构图	78

10.3 需求清单	78

# 项目概述

### 项目背景

本项目主要针对安防系统、门禁系统等基础设施的采购、安装、调试为主，其中部分设备沿用原有的设备。新增系统包括：

- 安防监控及视频直播系统

- 多媒体会议室系统

- 门禁一卡通系统

- 大屏幕拼接系统

- 办公信息化系统

- LED屏幕及会议室显示屏系统

- 机房设备及UPS系统

- 核心网络系统

- 多媒体智能评价显示终端系统

### 建设内容

- 安防监控及视频直播系统

监控系统包括安防监控及视频直播系统两方面，系统采用光纤全数字信号传输并独立于办公网络。

安防监控主要用于安全保障，能实时显示与记录现场图像，监视信号覆盖办公大楼室外室内的所有区域。前端设备采用模拟与数字相结合的方式，含括了大楼主出入口、大楼外围、大楼内部的公共通道及楼梯口、电梯轿厢内等。监视信号利用数字硬盘录像机来存储，数据保存三十天以上。处理设备和记录设备安置于三楼网络机房，显示终端设备放置于保安室及五楼监控大厅。

视频直播系统采用全数字高清摄像机，直播区域包括，服务台、开标室、评审通道及评审室等。处理设备和记录设备安置于各楼层设备间及三楼网络机房（同时、双重录像），显示终端设备放置于五楼监控大厅。利用数字解码技术把高清摄像机采集到的图像信号，通过网络传输到五楼监控大厅的LCD拼接屏幕实时显示，并可以通过网络控制键盘来控制图像的切换。

安防监控、视频直播系统还应满足

- 通过建立分控点，完成对安防监控、视频直播内所有监控点的集中监控和管理；

- 能对重要区域的安全进行监控，并且无盲区；

- 主管领导能随时随地的通过网络浏览监控画面，并对其进行控制与管理；

- 整个监控系统采用独立网络管理方式，与办公网络分离，进行自行组网；

- 安防监控采用传统模似信号传输模式，直播监控采用TCP/IP协议在局域网/广域网上传输；

- 监控中心大厅能对选择的监控点在大屏幕拼接系统及其它显示设备上进行实时视频显示，网络机房中的管理及处理设备能不间断的进行数字视频存储，同时能够根据时间对存储的历史图像数据进行检索和回放。

- 各监控点的摄象机可以根据不同的外界条件进行触发，实现报警和自启动进行现场录制以做到容灾备份。

- 整个系统根据大楼内的特殊性需有完善的安全性能设制，严密的权限设制。

- 保证现有的规划和建设具备良好的扩展性和可二次开发性。

- 多媒体会议室系统

多媒体会议系统具有兼容化、数字化、媒体化、智能化、集中化的特点，保证系统所有语音信息、图像信息准确的传送和还原。

在多媒体会议室系统中，要考虑的是实用性和易于操作性，确保使用当前技术成熟的设施和通信技术，会议工作人员熟悉的操作界面及其易学易懂的应用系统，只需通过简单的操作即可完成信息的接收和发送，实用性则保证系统的建设能在发挥应有的作用，并保证各系统日后的互操作性和可兼容性。

- 门禁一卡通系统

门禁一卡通系统是非接触式IC卡的一卡通系统，系统采用TCP/IP通讯协议与门禁管理主机进行通讯联网技术，主要目的是实现人员出入权限的严格控制及出入信息的详细记录和统计。工作人员进门时只需通过刷卡并能开锁。

1、系统功能要求：

门禁一卡通系统具有根据每个持卡人的所属部门、业务组，设置不同的门禁一卡通权限，持卡开启不同的出入门，实现优化的、合理的大楼日常管理目的，系统对不论是合法的授权卡开门，还是非法的IC卡试图开门信号，系统都将这些数据记录在案，可以随调取数据库资料进行核实。

系统的识别装置和执行机构应保证操作的有效性和可靠性，应有防尾随措施。

门控制器采用现场就近方便安装方式，从根本、结构上保障整个门禁控制系统的安全性和可靠性。

门禁一卡通系统必须能响应消防紧急报警系统，各门禁控制点不论是采用刷卡开门还是按钮开门，都增加紧急消防按钮，并设计通电上锁断电开锁的电子门闭合装置。

2、系统设计要求

门禁一卡通系统布点：主要用于办公室、会议室、开标大厅、评审室、档案室、饭堂出入口、楼梯间进出口、评标通道等。

门禁一卡通系统使用联网型门禁控制系统，采用TCP/IP协议。

门禁一卡通系统设置控制中心，控制中心设在三楼网络机房内，系统的数据统一集中到服务器的数据库中，进行统一管理。。

门禁一卡通系统可独立运行，也可与火灾自动报警系统联动，保证火灾时出入畅通。

- 大屏幕拼接显示系统

LCD液晶大屏幕拼接系统由图像显示系统、图像处理系统、信号源切换系统等子系统组成。拼接墙采用先进、高速图像处理技术，实现了多路信号的统一处理，以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、寿命长的液晶拼接墙显示系统。能够很好地与楼层监控系统、评审监控系统、指挥调度系统、网络信息系统等连接集成，形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。

大屏幕拼接显示系统集多种信息接收处理和显示，覆盖所有交易厅、开标厅、签约室、评审室和服务窗口，LCD液晶大屏幕拼接系统由15套46″LCD液晶单元组成，组合方式为3×5（行列）。能对屏幕画面进行分割显示，主要用于对项目开标过程、拍卖过程、项目评审过程、窗口服务的实时音视频监控，实现实时、形象、真实地反映被监视对象的画面。

本系统采用的所有设备、机柜、线缆线材等材料，质量可靠，性能稳定，实用性强；系统能满足客户的多种信号显示需求，支持模拟信号、高清信号、网络信号的输入输出，采用人性化的拼接控制软件，系统操作简单，切换信号灵活方便。

- 办公信息化系统

- 台式电脑主要用于办公、电子评标，要求选用主流配置，配备WIN7PRO正版操作系统；

- 手提电脑主要用于移动办公、电子评标，分别选用14寸、17寸、12寸屏幕，均需预装WIN7PRO版操作系统；

- 办公一体机要求支持打印、复印、扫描、传真功能，带网络功能及自动双面打印功能；

- 彩色数码复合机要求支持复印/打印/扫描功能，支持网络打印，支持双面打印；

- 文件服务器要求采用机架式设计；

- 高清投影机安装在二层土地交易厅和三层开标大厅。

- 普清投影机要求采用LCD技术，标准分辨率需达到1024×768。

- 数码单反为普通的数码单反套机。

- 42寸液晶电视分辩率要求最高支持1080P，具有HDMI高清接口。

- LED触屏交互平板主要提供信息查询、宣传、互动交流等功能。

- LED屏幕及会议室显示屏系统

为使供应商能及时详尽的了解相关的服务信息，LED大屏幕系统采用全彩P3显示单元，安装在一楼公共大厅。要求可根据外界光线的强度，自动调节显示屏亮度

主要功能如下：

1、公告板的作用，用于信息传播、新闻发布、政策法规、通知公告、知识普及、培训学习、宣传等。

2、电视直播的作用，用于直播国家重大会议、播放重要新闻、直播会议现场等，同时也能把监控系统的视频现场进行现场播放。

会议室显示屏系统共采用十五块26寸液晶显示屏，支持HDMI高清输入，支持网络输入。可通过信息发布软件及控制终端机将不同的信息显示在不同的显示屏上，显示正在进行的开标、项目评审、重要会议的名称等。

- 机房设备及UPS系统

本系统共使用五套UPS，其中三套UPS沿用原有的设备，因此只增加2套设备，主要保证关键设备在停电时能正常使用，确保业务工作的正常开展。五套UPS分配如下：

UPS1（原有）：供网络设备使用，主要是交换机；

UPS2（原有）：供门禁系统、安防监控及评审直播监控系统使用；

UPS3（原有）：供土地拍卖厅、大开标室及两个小开标室使用

UPS4、5(新增)：供4楼评审室使用；

新增的UPS主要为保证其中两间电子评审室在项目评审过程不断电，因此共设置2套高频在线式6KVA不间断电源，带16节120AH电池。

硬盘防磁柜主要用于存放数据存储介质（磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带、光盘、U盘、可移动磁盘等），包括业务档案数据、评审录像数据、系统备份数据等。具有抗震、防磁、防潮、防静电等功能。

抽湿机为适用于60平方的机房专业抽湿机，功率大，除湿量达到1.1L/h；

机房防雷系统设置相应的外围监控防雷设备、三相电源防雷设备、防雷电源插座设备、网络信号防雷设备等。

- 核心网络系统

核心网络系统，主要承载两部分内容：视频监控网络和办公网络为相对独立的物理网络，两独立网络通过核心交换机交互。视频监控网络负责开标室，评标室，服务台等数字视频监控系统网络。办公网络要求能满足日常工作的电子化操作、办公自动化。通过24口接入层交换机堆叠，叠加背板带宽，提高交换速率。并通过光纤和六类网络跳线汇聚到核心交换机，直通政务网。核心交换机及接政务网光模转换器使用原有设备。该系统还应包括雷电保护装置。

- 多媒体智能评价显示终端系统

用于到群众到中心办理业务时的温馨提示、业务指引及服务质量的评价等。

# 门禁一卡通系统

### 设计依据

《电磁兼容性标准》IEC 801

《识别卡物理特性》 GB/T 14916

《识别卡记录技术》GB/T 15120

《识别卡无触点集成电路卡》 GB/T 17553

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《国际综合布线标准》 ISO/IEC11801

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

《中华人民共和国安全防范行业标准》 GA/T74-94 4

《中华人民共和国公共安全行业标准》 GA/T70-94 5

《电工电子产品基本环境试验规程总则》GB242；

《电工电子产品基本环境试验规程名词术语》GB2422；

《电工电子产品基本产品试验规程，低温试验方法》GB2423.l；

《电工电子产品基本环境试验规程，高温试验方法》GB2421.2；

《数据处理设备的安全》GB4943；

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《智能建筑设计规范》GB50045-95

《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

### 功能结构图

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP四门控制器 | 存贮容量：32Mbyte(可扩展) 卡片存贮量：100000 脱机信息量：1000000 数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失 通讯接口：10/100MB以太网(RJ45)，1×RS-232，1×CAN，1×LCD 内置读卡器接口：标配 内置输入接口(TTL)：1、2、4×开门按钮， 2、4、8×可编程I/O 内置输出接口(继电器)：1、2、4×开门， 1×报警 安全保护： ①抗雷电冲击；②输入输出均带电压动态保护； ③ 具有瞬间电压及短路保护 工作电压：12VDC | 套 | 19 |
| 2 | 密码读卡器 | IC卡技术：支持CPU 密码键盘：12键（6位密码） 读卡距离：30-50mm 通讯接口：标配 感应时间：≤ 0.2s 抗静电干扰：15KV 保护等级：IP54 | 只 | 69 |
| 3 | 电插锁 | 根椐实际安装需求，提供两种锁体 1、90度开玻璃门或双开门（消防通道门等） 对消防通道门应采用用单门磁力锁，以满足消防要求。 工作电压：DC12V 电路即时释放剩磁 带指示灯、门磁及延时 2、180度开玻璃门或双开门 对于180度开玻璃门或双开门等办公室门。 通电开锁/断电开锁可调节 具备锁状态、门状态反馈信号、延时及双重保护 工作电压：DC12V | 把 | 92 |
| 4 | 锁夹 | 配合无框玻璃门使用 | 个 | 92 |
| 5 | 电锁电源 | 提供电源，最多可控制8把锁 | 个 | 19 |
| 6 | 触摸式出门按钮 | 采用光电感应手动开锁开关。 | 个 | 69 |
| 7 | 非接触式IC卡一卡通管理软件 | 1、 系统具有多级密码保护功能； 2、 具有多种授权方式供选择 3、 门禁可多级控制管理； 4、 可按门禁物理位置实现分片区（组）控制管理； 5、具有设防报警模式； 6、 报警时间段内读非法卡、非法开门、门未关等，均可中心报警及现场报警； 7、 当合法卡在授权时段外试图开门时视同非法卡处理； 8、 通过密码键盘输入特定密码，实现本地门禁的设/撤防； 9、 系统实现对每个发生的事件都有详细的记录功能。 10、 具备WEB浏览功能，通过TCP/IP协议，可实现数据的实时上传及实时监控； 11、 系统通过软件能实现门禁与火灾自动报警系统的联动功能； 12、 系统通过软件能实现门禁与摄像监控系统的联动功能； 13、 门禁信息查询可根据所选设备及用户，查询对应门禁信息； | 套 | 1 |
| 8 | 发卡机 | 感应时间：≤0.2s 识别CPU卡 抗静电干扰：15KV 保护等级：IP54 | 套 | 1 |
| 9 | IC卡(白卡) | 存储容量8KBit | 张 | 50 |

# 大屏幕拼接系统

### 设计依据

方案设备选型、系统设计、设备运输及安装、售后服务等均严格遵守国家现行的技术规范与标准，对我国未制定规范的参照国际标准执行。遵循下列标准：

IEC——国际电工委员会标准

ISO——国际标准化组织

GB/DL——中华人民共和国国家标准

CCC——中国产品强制认证标准

IEEE802.3以太网规范

《大屏幕拼接显示墙技术规范及测量方法》（CVIALP ILSD01—2008）

《工业企业通讯设计规范》（GBJ42-81）

《电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范》（GB／T50169）

《中华人民共和国安全防范行业标准》（GA/T74-94）

《信息技术设备（包括电气事务设备）安全规范》（GB4943-2001）

《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》（GB9254-1998	）

《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》（GB17625.1-2003	）

《计算机场地技术条件》（GB2887—89）

《数字电子计算机用显示设备通用技术条件》（GB/9313—95）

《电工电子产品基本环境试验规程试验方法》（GB2423.1/2/3-89）

《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》（GB/T17626.5-1999）

《电子测量仪器可靠性试验》（GB11463-89）

《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》（GB/T17618-1998）

《电子测量仪器振动试验》（GB6587.4-86）

《电力设施抗震设计规范》（GB50260-96）

《大屏幕拼接显示系统的生产和服务》（GB/T 19001-2000）

《包装储运图示标志》（GB/191—2000）

### 3.2设备连接设计图

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 拼接缝隙:≤5.7mm 液晶面板 尺寸:46" 屏幕比例:16:9 分辨率:1920x1080 亮度:≥700cd/m2 对比度:≥3500:1 响应时间:≤8ms 可视角度:≥178° 信号接口：一路VGA输入，一路HDMI输入、一路DVI输入，一路BNC输入； | 台 | 15 |
| 2 | 端控控制设备 | 输入信号(15路VGA、15路视频输入) 系统平台 任意画面组合、自定义模式功能 具有多种任意画面组合拼接模式，无限路数组合拼接，可对各单元进行任意切换组合。 信号输入格式 模拟复合视频信号，支持N、P制自适应。 计算机模拟信号;支持从640x480到1920x1080的分辨率 全数字HDMI/DVI/SDI高清输入接口信号 IP流媒体信号输入； 支持数字阵列高速图像处理技术 支持图像处理及扩展功能 支持动态公共显示区域技术 支持LVDS差分传送技术 操作系统与窗口管理，网域网多点远程控制功能 断电前状态记忆功能 工作时间:7*24不间断工作 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接控制软件 | 控制器配套软件 系统管理软件平台基于Windows 2000/NT/XP中文操作系统，支持Windows的各种应用，无需数据库支持，不需安装数据库引擎。 拼接缝隙图像补偿、图形调整功能 可在控制端对LCD拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正、任意调整图像重显率。 拼接单元实时控制功能 控制软件通过RS232（RJ485）通讯接口与各拼接单元的通信连接，可对各显示单元进行实时控制，调整各显示单元的亮度、对比度及色温，调整后参数自动保存。 图像画面的图像模式、色温及图形重显率设置校正功能 开放式软件设计，支持二次开发 任意拼接组合，并可实现开窗、漫游、叠加、缩放等功能 整套大屏幕系可通过软件设置大屏幕系统的所有参数。 | 套 | 1 |
| 4 | 配件 | 拼接墙配件（如分配器）、底座加工定做和设备系统中配套的VGA/视频/RS-232/等线缆(不含前端输入线缆)等 | 套 | 1 |
| 5 | 台式电脑 | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:高清显卡（VGA+DVI-D接口）,支持双屏显示 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌20"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 套 | 1 |
| 6 | 机柜 | 42U标准机柜 | 套 | 1 |

# 安防监控、视频直播系统

### 设计依据

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》GB/T50339-2003

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》GY/T121-1995

《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401-87

《彩色电视图像传输标准》GB1583-1979

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

《信息技术互连国际标准》（ISO/IEC11801-95）

《计算机软件开发规范》（GB8566）

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一：楼层监控 |  |  |
| 1 | 红外半球 | 传感器类型:1/3" CCD 信号系统:PAL 有效像素:976(水平)×582(垂直) 最低照度:0.001Lux 快门:1/50秒至1/100,000秒 镜头:12mm @ F1.8(根据现场情况选择2.8mm,3.6mm,6mm, 8mm,16mm) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 日夜转换模式:电子彩转黑 水平解析度:≥700TVL 视频输出: 75Ω/BNC 信噪比:大于62dB 电源供应:DC12V或DC24V 防护等级:IP66 红外照射距离:30-40米 保修：一年保修 | 个 | 25 |
| 2 | 红外高速球机 | 机芯 图像传感器:1/4" CCD 有效像素:PAL:976(H)×582(V) ;NTSC:976(H)×494(V) 水平解析度:700TVL（彩色）;750TVL（黑白） 信号系统:PAL / NTSC 最低照度:0.2Lux 白平衡:自动 增益控制:自动 / 手动 信噪比:大于50dB 背光补偿:开 / 关 电子防抖:开 / 关 日夜模式:滤光片彩转黑 数字变倍:≥16倍 聚焦模式:自动 / 半自动 / 手动 镜头 焦距:3.3mm - 119mm, 36倍 近摄距:10-1500mm(广角-望远) 光圈数:F1.4-F4.2 功能 水平范围:360°连续旋转； 垂直范围:-10°-90° 预置点个数：256个； 断电记忆：支持 红外功能 红外照射距离及角度：80米；根据焦距可变 输入/输出 模拟视频输出：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 一般规范 云台控制协议：协议自适应 电源：AC24V 或DC12V； 防护等级：IP66(室外球)；TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波 保修：一年保修 | 个 | 7 |
|  | 室内嵌入式球机 | 机芯 图像传感器：1/4" CCD 有效像素：PAL:752(H)×582(V)；NTSC:768(H)×494(V) 水平解析度：540 TVL(彩色)；570 TVL(黑白) 信号系统：PAL/ NTSC 最低照度：0.2Lux/F1.6(彩色)；0.02Lux/F1.6(黑白) 白平衡：自动 增益控制：自动 / 手动 信噪比：大于50dB 背光补偿：开 / 关 日夜模式：滤光片彩转黑 数字变倍：16倍 聚焦模式：自动 / 半自动 / 手动 镜头 焦距：3.84-88.4 mm, 23倍 近摄距：10-1200mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F4.5 功能 水平范围：360°连续旋转 垂直范围：-5°-90°(自动翻转) 比例变倍：支持 预置点个数：256个 断电记忆：支持 输入/输出 模拟视频输出：1.0V[p-p] / 75Ω, PAL或NTSC, BNC头 一般规范 云台控制协议： 协议自适应 电源：AC24V或DC12V 防护等级：IP66(室外球)；TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波 保修：一年保修 | 个 | 1 |
| 3 | 硬盘录像机 | 视音频输入 模拟视频输入：16路，BNC接口 音频输入：16路，BNC接口 视音频输出 HDMI输出：1路， VGA输出：1路， 音频输出：2路，BNC接口 最高输出分辨率： 1920x1080p； 输出模式：支持HDMI、VGA同时输出 缩放功能：可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放 硬盘管理：支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期 视音频编解码参数 视频压缩标准：H.264 视频编码分辨率：4CIF/2CIF/CIF/QCIF 视频帧率：PAL：1/16--25帧/秒，NTSC：1/16--30帧/秒 视频码率：32Kbps-2048Kbps，可自定义，最大8192Kbps 音频压缩标准：OggVorbis 音频码率：16Kbps 码流类型：复合流/视频流 双码流：支持 同步回放：16路 硬盘驱动器 类型：8个SATA接口，1个eSATA接口 最大容量：每个接口支持容量最大4TB的硬盘 外部接口 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口 USB接口：2个，USB 2.0 其他 机箱：19英寸标准2U机箱 保修：一年保修 | 台 | 2 |
| 4 | 硬盘 | DVR监控盘 容量:2000G或以上 缓存容量:64M或以上 盘体尺寸:3.5寸 接口标准:S-ATA II 保修:3年保修 | 块 | 12 |
| 5 | 控制电脑 | CPU:I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:高清显卡（VGA+DVI-D接口）,支持双屏显示 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌20"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机电源 | 配合上述摄像机使用。 | 个 | 25 |
| 8 | BNC头 |  | 个 | 66 |
|  |  | 二：评标直播监控 |  |  |
| 1 | 130W网络半球 | 摄像机 传感器类型：1/3” CMOS 最小照度：彩色:0.01 Lux、黑白:0.001Lux 快门：1/3秒至1/100,000秒 慢快门：支持 镜头：2.8-12mm 镜头接口类型：Φ14 调整角度：水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 自动光圈：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：支持 宽动态范围：支持 压缩标准 视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps 音频压缩标准：G.711/G.726 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) 图像 最大图像尺寸：1280 × 960 背光补偿：支持 强光抑制：支持 日夜转换方式：自动 网络功能 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS, FTP,DHCP,DNS, DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP, SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, QoS,IPv6,Bonjour 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI 接口 音频接口：1对3.5mm音频输入 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 保修：一年保修 | 个 | 17 |
| 2 | 200W网络半球 | 传感器类型：1/3” CMOS 最小照度：彩色:0.01 Lux、黑白:0.001Lux 快门：1/3秒至1/100,000秒 慢快门：支持 镜头：2.8-12mm8° 镜头接口类型：Φ14 调整角度：水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 自动光圈：支持 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：支持 宽动态范围：支持 压缩标准 视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率：32Kbps~16Mbps 音频压缩标准：G.711/G.726 音频压缩码率：64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) 图像 最大图像尺寸：1920 × 1080 背光补偿：支持 强光抑制：支持 日夜转换方式：自动 网络功能 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP, RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS, IPv6,Bonjour(SIP,SRTP可选) 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI 接口 音频接口：1对3.5mm音频输入 通讯接口：1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口 保修：一年保修 | 个 | 64 |
| 3 | 16路嵌入式NVR | 视音频输入 网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：≥40Mbps 视音频输出 HDMI输出：1路 VGA输出：1路 音频输出：2路，BNC接口 输出模式：支持HDMI、VGA同时输出 视音频编解码参数 录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：16路 回放功能：支持即时回放功能 录像管理 支持录像/抓图模式：手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放；支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放； 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器 类型：支持16个SATA接口 硬盘安装方式：前置插槽式 硬盘存储模式：支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式 外部接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口 USB接口：3个，USB 2.0 网络管理 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 其他 机箱：19英寸标准3U机箱 保修：一年保修 | 台 | 3 |
| 4 | 32路嵌入式NVR | 视音频输入 网络视频输入： 32路 网络视频接入带宽： 80Mbps 视音频输出 HDMI输出：1路 VGA输出：1路 音频输出：2路，BNC接口 输出模式：支持HDMI、VGA同时输出 视音频编解码参数 录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：16路 回放功能：支持即时回放功能 录像管理 支持录像/抓图模式：手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放；支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放； 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器 类型：支持16个SATA接口 硬盘安装方式：前置插槽式 硬盘存储模式：支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式 外部接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口 USB接口：3个，USB 2.0 网络管理 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 其他 机箱：19英寸标准3U机箱 保修：一年保修 | 台 | 1 |
| 5 | 64路嵌入式NVR | 视音频输入 网络视频输入： 64路 网络视频接入带宽： 160Mbps 视音频输出 HDMI输出：1路 VGA输出：1路 音频输出：2路，BNC接口 输出模式：支持HDMI、VGA同时输出 视音频编解码参数 录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放：16路 回放功能：支持即时回放功能 录像管理 支持录像/抓图模式：手动录像 /抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放；支持最大16路720p同步回放及多路同步倒放； 备份模式：常规备份、事件备份、图片备份 硬盘驱动器 类型：支持16个SATA接口 硬盘安装方式：前置插槽式 硬盘存储模式：支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式 外部接口 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口 USB接口：3个，USB 2.0 网络管理 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI 其他 机箱：19英寸标准3U机箱 保修：一年保修 | 台 | 4 |
| 6 | 座位式拾音器 | 监听距离 ≥2米 频率响应 150Hz ～4000Hz 灵敏度 -52dB 信噪比 70dB ( 1米40 dB音源) 指向特性 单一指向/双指向性 动态范围 25dB | 个 | 58 |
| 7 | 天花式拾音器 | 10㎡~100㎡监听范围，吸顶式 | 个 | 25 |
| 8 | 硬盘 | DVR监控盘 容量:2000G或以上 缓存容量:64M或以上 盘体尺寸:3.5寸 接口标准:S-ATA II 保修:3年保修 | 块 | 128 |
| 9 | 管理服务器 | 处理器：E5-2609(4核2.4GHz)×1； 芯片组：Intel C602芯片组 内存：8GB DDR3 ECC ； 网络控制器：集成双千兆网卡； 硬盘：500G SATA×2 硬盘控制器：支持RAID 0、1 其他端口：2个RJ-45网络接口；4个USB 2.0接口；1个VGA接口；1个串口； 电源：1+1冗余电源 散热：热插拔风扇 显卡：集成显卡，16MB显存 操作系统：原厂预装正版WINDOWS 2008 SERVER 32位 标准版 机箱：2U机架式服务器机箱 保修：一年保修 | 台 | 1 |
| 10 | 流媒体服务器 | 处理器：E5-2609(4核2.4GHz)×1； 芯片组：Intel C602芯片组 内存：8GB DDR3 ECC ； 网络控制器：集成双千兆网卡； 硬盘：300G SAS×2 硬盘控制器：支持RAID 0、1 其他端口：2个RJ-45网络接口；4个USB 2.0接口；1个VGA接口；1个串口； 电源：1+1冗余电源 散热：热插拔风扇 显卡：集成显卡，16MB显存 操作系统：原厂预装正版WINDOWS 2008 SERVER 32位 标准版 机箱：2U机架式服务器机箱 保修：一年保修 | 台 | 2 |
| 11 | 视频综合管理平台（数字矩阵） | 标准19”机架，嵌入式CPU； 交换容量：≥ 40Gbps 背板容量：≥ 500Gbps。 具有NAT功能； 具备≥8个千兆网络接口，支持端口聚合绑定，负载均衡。 具备232、485、422类型串口 支持模拟、网络、数字视频信号的接入和切换输出，可支持高清、标清视频切换及输出。 设备支持BNC、VGA、RGB、HDMI、DVI、HD-SDI、光纤接入，HD-SDI高清接入板应具备环通输出功能。 支持VGA和HDMI混合接口、DVI和HDMI混合接口的输入板。 支持BNC、VGA、DVI和HDMI接口输出 VGA和RGB输入板支持1024*768@60Hz、1280*720@60Hz、1440*900@60Hz。 高清输出板卡具备128路4CIF/64路720P/32路1080P的视频解码能力。 支持将显示图像进行帧率倍化处理 支持网络抓屏功能 BNC支持1/4画面分割显示，VGA、DVI、HDMI支持1/4/9/16画面分割显示。 具备开窗功能 | 套 | 1 |
| 12 | 视频管理平台软件 | 系统管理：支持认证管理、系统集成、多网域、系统校时、 平台热备等功能 用户管理：支持用户注册、权限管理、用户级别、用户安全等功能 设备管理：具有自动获取设备信息、高清设备接入、智能设备接入、动态IP管理、第三方设备； 实时预览：支持多画面分割、双屏预览、手机预览、云台控制、即时回放、电子放大。 语音对讲广播 语音对讲：客户端和前端设备进行语音对讲 语音广播：客户端对多个前端设备语音广播 用户对讲：客户端与客户端之间进行语音对讲 存储管理：支持录像计划、IPSAN存储、CVR存储； 录像回放：支持录像查询、分段回放、录像备份、多画面同步回放和异步回放 电子地图：支持多种类型的地图、静态地图和各类专业地图 日志管理: 支持操作日志、设备远程日志、日志导出 电视墙：支持键盘控制、视频上墙、上墙码流切换、大屏拼接、外设接入 扩展功能：提供标准接口和供控件给客户进行二次开发功能； | 套 | 1 |
| 14 | 电源 | 网络半球摄像机电源 | 个 | 81 |
| 15 | 网络控制键盘 | 控制方式：网络方式 面板：LCD触控屏 操纵杆：3D操作杆 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 音频输出：1个，3.5mm立体声 网络接口：1个，RJ45 100M/1000M自适应以太网口 串行接口：1个，标准RS-232串行接口；1个，标准RS-485串行接口 USB接口：1个，USB 2.0 | 个 | 1 |
| 16 | 一/五楼配线间机柜 | 600*600*2000 | 个 | 2 |
| 17 | 监控大厅机柜 | 600*800*2000 | 个 | 3 |

# 多媒体会议室系统

### 设计依据

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992；

《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999；

《电工电子产品基本环境试验规程总则》GB242；

《电工电子产品基本环境试验规程名词术语》GB2422；

《电工电子产品基本产品试验规程，低温试验方法》GB2423.l；

《电工电子产品基本环境试验规程，高温试验方法》GB2421.2；

《数据处理设备的安全》GB4943；

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《智能建筑设计规范》GB50045-95

《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81

《工业企业通信接地设计规范》GBJ115-87

《厅堂扩声系统声学特性指标》GYJ25-86

《厅堂扩声特性测量法》GB/T4959-1995

《客观评价厅堂语言可懂度的RASTI法》GB/T14476-93

《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301-93

### 5.2设备连接设计图

### 5.3需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一：二楼国土交易厅多媒体会议设备 |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 5 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口； | 条 | 2 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 总11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 2 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 1 |
| 7 | 15寸主音箱 | 平均功率 400W 灵 敏 度 102dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 50Hz-20KHz±3dB 覆盖角度 80°×50° 扬声器组合 LF15" HF1.75" | 只 | 2 |
| 8 | 12寸辅助音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 60Hz-20KHz±3dB 覆盖角度 80°×50° 扬声器组合 LF12" HF1.75" | 只 | 4 |
| 9 | 10寸补声音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 65Hz-18KHz±3dB 覆盖角度 90°×50° 扬声器组合 LF10" HF1.4" | 只 | 2 |
| 10 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 1 |
| 11 | 辅助功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:900W 立体声功率（4Ω）:1600W 桥接功率（8Ω）:2700W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 2 |
| 12 | 补声功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:900W 立体声功率（4Ω）:1600W 桥接功率（8Ω）:2700W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 1 |
| 13 | 音箱吊件 |  | 个 | 8 |
| 14 | 音箱接头（公） |  | 只 | 16 |
| 15 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 1 |
| 16 | 音响线 | 250支专业音箱线 | 米 | 300 |
| 17 | 附件 | 无线咪咪座、VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 18 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换；4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 2 |
| 19 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 1 |
| 20 | 机柜 | 网络机柜24U，附两块层板 | 个 | 1 |
| 21 | 中央控制器 | 采用32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度500MHz； 主机内置128MB容量DDR2内存及16MB FLASH存储器； 采用可编程逻辑电路（FPGA） 支持一键式联动控制管理功能，纯中文界面， 采用全贴片式(SMT)生产工艺； 内嵌式红外学习功能 配合无线双向触摸屏及接收器，可实现无线遥控所有功能； 具有联动控制管理功能； 具有强大的网络功能 具有独立可编程红外控制口； 具有5路RS232控制口，5路均可独立编程，可分控各类通讯设备； 具有5路RS485控制口； 具有2路I/O控制口，可实现远程电脑开关控制、连接门磁开关或锁控面板等； 内置4X4音视频切换矩阵，AV带宽100MHz； 内置4X4VGA电脑切换矩阵，具有350MHz带宽以及长线驱动功能，支持数字电视或数字影碟、数字实物展台； 4路弱电继电器控制口； 3路电源控制，可控制幕布窗帘，电动吊架等； 一路PC电脑控制接口,一路多功能USB接口。 红外接口： 硬件接口：9-针母DB9型接口； 红外输出口：4路； 可编程RS-232/485接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； RS-232输出口：5路； 控制接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； 无线接收器接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； | 台 | 1 |
| 22 | 7寸无线超薄真彩触摸屏 | 类型：真彩无线触摸屏 LCD尺寸：7寸 显示色彩：65536色 LCD分辨率：800×480 亮度：数字可调亮度 可视视角：宽视角 通讯方式：同时支持无线WIFI和RF 内存：64M，可扩展至128M 无线距离：可控距离最长120米 红外：具载波识别，学习范围20KHZ-65HZ,5M 设备ID： 254个设备ID 无线通讯ID ：999条ID 连续工作时间：可连续工作时间超过16小时 电池：可充电锂电池 配件：带配套接收器一个，电源适配器 联动控制：支持可编辑的宏定义，一键式联动控制 附件：、RS-485接口，桌面式充电底座 | 套 | 1 |
| 23 | 无线收发器 | RF无线双向射频，433MHZ，对视距离120米 。 |  |  |
| 24 | 编程软件 | 可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置120多个中控主机宏命令。 |  |  |
|  |  | 二：三楼开标大厅多媒体会议设备 |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 5 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口； | 条 | 3 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 2 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 1 |
| 7 | 12寸辅助音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 60Hz-20KHz±3dB 覆盖角度 80°×50° 扬声器组合 LF12" HF1.75" | 只 | 4 |
| 8 | 10寸补声音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 65Hz-18KHz±3dB 覆盖角度 90°×50° 扬声器组合 LF10" HF1.4" | 只 | 2 |
| 9 | 8寸补声音箱 | 平均功率 60W/80W 灵 敏 度 91dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 定压 110V/60W 110V/80W 频率响应 50Hz-15KHz±3dB 扬声器组合 LF6.5" HF1.3" LF8" HF1.3" | 只 | 2 |
| 10 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 2 |
| 11 | 辅助功放 | 采用H类专业功放电路，效率高，性能稳定可靠 类型齐全，超强负载能力，超低噪声 内置压缩限制功能，确保系统正常工作，降低失真 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 输出接口分别使用接线柱或专业SPEAKON音箱插座 多种LED指示灯，实时监控操作与工作状态 完善的保护电路，包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统，降低噪声，加强散热效果 立体声功率（8Ω）:900W 立体声功率（4Ω）:1600W 桥接功率（8Ω）:2700W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB 点:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms ,平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 1 |
| 12 | 音箱吊件 |  | 个 | 6 |
| 13 | 音箱接头（公） |  | 只 | 12 |
| 14 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 1 |
| 15 | 音响线 | 250支专业音箱线 | 米 | 300 |
| 16 | 附件 | 无线咪咪座、VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 17 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 2 |
| 18 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 1 |
| 19 | 机柜 | 网络机柜24U | 个 | 1 |
| 20 | 中央控制器 | 采用32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度500MHz； 主机内置128MB容量DDR2内存及16MB FLASH存储器； 采用可编程逻辑电路（FPGA） 支持一键式联动控制管理功能，纯中文界面， 采用全贴片式(SMT)生产工艺； 内嵌式红外学习功能 配合无线双向触摸屏及接收器，可实现无线遥控所有功能； 具有联动控制管理功能； 具有强大的网络功能 具有独立可编程红外控制口； 具有5路RS232控制口，5路均可独立编程，可分控各类通讯设备； 具有5路RS485控制口； 具有2路I/O控制口，可实现远程电脑开关控制、连接门磁开关或锁控面板等； 内置4X4音视频切换矩阵，AV带宽100MHz； 内置4X4VGA电脑切换矩阵，具有350MHz带宽以及长线驱动功能，支持数字电视或数字影碟、数字实物展台； 4路弱电继电器控制口； 3路电源控制，可控制幕布窗帘，电动吊架等； 一路PC电脑控制接口,一路多功能USB接口。 红外接口： 硬件接口：9-针母DB9型接口； 红外输出口：4路； 可编程RS-232/485接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； RS-232输出口：5路； 控制接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； 无线接收器接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； | 台 | 1 |
| 21 | 7寸无线超薄真彩触摸屏 | 类型：真彩无线触摸屏 LCD尺寸：7寸 显示色彩：65536色 LCD分辨率：800×480 亮度：数字可调亮度 可视视角：宽视角 通讯方式：同时支持无线WIFI和RF 内存：64M，可扩展至128M 无线距离：可控距离最长120米 红外：具载波识别，学习范围20KHZ-65HZ,5M 设备ID： 254个设备ID 无线通讯ID ：999条ID 连续工作时间：可连续工作时间超过16小时 电池：可充电锂电池 配件：带配套接收器一个，电源适配器 联动控制：支持可编辑的宏定义，一键式联动控制 附件：、RS-485接口，桌面式充电底座 | 套 | 1 |
| 22 | 无线收发器 | RF无线双向射频，433MHZ，对视距离120米 。 |  |  |
| 23 | 编程软件 | 可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置120多个中控主机宏命令。 |  |  |
|  |  | 三：三楼小开标室(2个)多媒体会议设备（以下设备已含两个开标室的设备） |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 2 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 4 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 2 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口 | 条 | 2 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 总11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 2 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 2 |
| 7 | 机柜 | 网络机柜12U,附层板 | 个 | 2 |
| 8 | 12寸辅助音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 60Hz-20KHz±3dB 覆盖角度 80°×50° 扬声器组合 LF12" HF1.75" | 只 | 8 |
| 9 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 4 |
| 10 | 音箱吊件 |  | 个 | 8 |
| 11 | 音箱接头（公） |  | 只 | 16 |
| 12 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 2 |
| 13 | 音响线 | 透明250支专业音箱线 | 米 | 300 |
| 14 | 附件 | VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 15 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 2 |
| 16 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 2 |
|  |  | 四：三楼会议室多媒体会议设备 |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口； | 条 | 2 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 总11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 1 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 网络机柜12U | 个 | 1 |
| 8 | 8寸音箱 | 平均功率 60W/80W 灵 敏 度 91dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 定压 110V/60W 110V/80W 频率响应 50Hz-15KHz±3dB 扬声器组合 LF6.5" HF1.3" LF8" HF1.3" | 只 | 4 |
| 9 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 1 |
| 10 | 音箱吊件 |  | 个 | 4 |
| 11 | 音箱接头（公） |  | 只 | 8 |
| 12 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 1 |
| 13 | 音响线 | 250支专业音箱线 | 米 | 150 |
| 14 | 附件 | VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 15 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 1 |
| 16 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 1 |
|  |  | 五：五楼会议室多媒体会议设备 |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口； | 条 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 总11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 1 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 网络机柜12U | 个 | 1 |
| 8 | 8寸音箱 | 平均功率 60W/80W 灵 敏 度 91dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 定压 110V/60W 110V/80W 频率响应 50Hz-15KHz±3dB 扬声器组合 LF6.5" HF1.3" LF8" HF1.3" | 只 | 4 |
| 9 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 1 |
| 10 | 音箱吊件 |  | 个 | 4 |
| 11 | 音箱接头（公） |  | 只 | 8 |
| 12 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 1 |
| 13 | 音响线 | 250支专业音箱线 | 米 | 150 |
| 14 | 附件 | VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 15 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 1 |
| 16 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 1 |
|  |  | 六：五楼监控大厅 |  |  |
| 1 | 主席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 1 |
| 2 | 列席咪 | 1. 频率响应：100Hz—16KHz。 2. 灵敏度：—44dB±2dB 3.讲话距离：20-120cm 4. 采用数控化设计 5. 具有麦克风具有发言键与指示灯； 6. 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩 7. 具主席优先控制按键 8. 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置 9. 系统中主席单元不受限制功能的限制 10. 可绕式电容麦克风，并具有发言指示光环 11. 配一条麦克风单元连接线 12. 单元由系统主机供电，输入电压属安全范围 13. 具有自动关机功能 14. 单元采用8芯线“T”型连接 | 只 | 19 |
| 3 | 会议主机 | 1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音信号能采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3.会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高音质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式、先进模式、主席专用模式、限制发言 6. 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含） 7. 内建表决/选举介面，连接表决中央控制器及配置表决软件可实现表决/选举/评分功能 8. 面板具有LCD显示器，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用；具有四个主缆端子，具有负载及短路保护功能 9. 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1% 13. 可安装于19英寸的标准机柜中 | 台 | 1 |
| 4 | 会议延长线 | 用于会议主机与扩展主机之间的连接或与发言单元之间的连接或作为发言单元之间的延长线缆。8芯航空插头线缆，一公一母接口 | 条 | 2 |
| 5 | 无线话筒 | 1.具有红外线自动对频、导频功能。 2.使用距离可人工调节。 3.使用时无杂音，高保真的声音传输电路。 4.手咪采用升压电路 5.根据不同地域环境，可在同一场合同时使用不少于20套。 6.接收机多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。 7.发射手咪与接收机带液晶显示； 8、频率响应：60～15000Hz 9、灵敏度：-25dB 10、接收距离：120m（在理想环境下） 总11、谐波失真:＜0.5% 12、指向性：单向 13、发射／接受频率：740-790MHz 14、每套含无线话筒2支，接收机一台； | 套 | 2 |
| 6 | 12路调音台 | 1. 内置24-BIT DSP效果器，参数可储存，断电记忆。 2. 带电脑接口，可对效果器进行编程； 3. 带LCD液晶显示。 4. 输入通道3段均衡，单声道均衡中频参量可调，输出双7段图视均衡。 5. 标准双12段电平表。 6. 多种输出选择：2路左右主混合输出、2路编组输出、2路辅助、2路控制室监听输出及双轨录音输出，耳机监听输出。 7. 外置大容量电源，幻象电源。 8.配标准安装机架。 9. SMT工艺 | 台 | 1 |
| 7 | 12寸音箱 | 平均功率 300W 灵 敏 度 98dB@1m 输入阻抗 8 Ohm 频率响应 60Hz-20KHz±3dB 覆盖角度 80°×50° 扬声器组合 LF12" HF1.75" | 只 | 4 |
| 8 | 主功放 | 采用H类专业功放电路 内置压缩限制功能 内置可开关的分频器(150Hz)，可直接连接超低音箱 1/4″(6.3mm)TRS或XLR全平衡输入，降低噪声，带XLR平衡输出插座，多台功放可同时并联使用 保护电路包括直流、短路、过载、超高温保护 散热风扇采用无级调速系统 立体声功率（8Ω）:1000W 立体声功率（4Ω）:1800W 桥接功率（8Ω）:3000W 阻尼系数:>300~400 频率响应: 20Hz~20KHz:+0/-0.5dB,-3dB points:5Hz and 50KHz 谐波失真:20Hz-20KHz/10dB 输入阻抗:>10k ohms 平衡:>20k ohms 上升速度:>45V/us 输入灵敏度:0dB(0.775V) 信噪比:>105dB 左右串音:<-82dB 输入电源: ~220V/50~60Hz | 台 | 2 |
| 9 | 音箱吊件 |  | 个 | 4 |
| 10 | 音箱接头（公） |  | 只 | 8 |
| 11 | 电源时序器 | 带直通开关，8通道,每路20A。 | 台 | 1 |
| 12 | 音响线 | 250支专业音箱线 | 米 | 300 |
| 13 | 附件 | 无线咪咪座、VGA头、AV头、卡龙头、拉暴螺丝、扎带、胶布、咪线、控制线等 | 项 | 1 |
| 14 | 音箱处理器 | 1. 96KHz采样频率，24-bit DSP处理器，32-bit A/D及D/A转换； 4输入8输出，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 2. 提供USB和RS485接口可连接电脑 3. 直接用面板进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 4. 单机或PC控制软件均可存储30种用户程序； 5. 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围±20dB，输出通道的均衡可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式； 6. LCD显示功能设置， LED显示输入/输出的数字电平表、哑音及编辑状态；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms； 7. 输出通道可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数 | 台 | 2 |
| 15 | 反馈抑止器 | 1. 频率范围：20Hz—20KHz 2. 两段参量均衡的频率范围分布：100Hz—20KHz 3. 通道衰减：0—-15dB 4. 频宽：低频段0.03倍频程，高频段0.09倍频程 5. 移频量：5±0.3Hz 6. 系统增益量：3dB—8dB 7. 非线性失真：〈0.3% (1KHz=0) 8. 噪声电平：线路输出<0.6mV 9. 线路输入:0±1dB, 线路输出：0±1dB。 | 台 | 1 |
| 16 | 机柜 | 网络机柜12U | 个 | 1 |
| 17 | 中央控制器 | 采用32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度500MHz； 主机内置128MB容量DDR2内存及16MB FLASH存储器； 采用可编程逻辑电路（FPGA） 支持一键式联动控制管理功能，纯中文界面， 采用全贴片式(SMT)生产工艺； 内嵌式红外学习功能 配合无线双向触摸屏及接收器，可实现无线遥控所有功能； 具有联动控制管理功能； 具有强大的网络功能 具有独立可编程红外控制口； 具有5路RS232控制口，5路均可独立编程，可分控各类通讯设备； 具有5路RS485控制口； 具有2路I/O控制口，可实现远程电脑开关控制、连接门磁开关或锁控面板等； 内置4X4音视频切换矩阵，AV带宽100MHz； 内置4X4VGA电脑切换矩阵，具有350MHz带宽以及长线驱动功能，支持数字电视或数字影碟、数字实物展台； 4路弱电继电器控制口； 3路电源控制，可控制幕布窗帘，电动吊架等； 一路PC电脑控制接口,一路多功能USB接口。 红外接口： 硬件接口：9-针母DB9型接口； 红外输出口：4路； 可编程RS-232/485接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； RS-232输出口：5路； 控制接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； 无线接收器接口：RS-232, 9-针母DB9型接口； | 台 | 1 |
| 18 | 7寸无线超薄真彩触摸屏 | 类型：真彩无线触摸屏 LCD尺寸：7寸 显示色彩：65536色 LCD分辨率：800×480 亮度：数字可调亮度 可视视角：宽视角 通讯方式：同时支持无线WIFI和RF 内存：64M，可扩展至128M 无线距离：可控距离最长120米 红外：具载波识别，学习范围20KHZ-65HZ,5M 设备ID： 254个设备ID 无线通讯ID ：999条ID 连续工作时间：可连续工作时间超过16小时 电池：可充电锂电池 配件：带配套接收器一个，电源适配器 联动控制：支持可编辑的宏定义，一键式联动控制 附件：、RS-485接口，桌面式充电底座 | 套 | 1 |
| 19 | 无线收发器 | RF无线双向射频，433MHZ，对视距离120米 。 |  |  |
| 20 | 编程软件 | 可视化编程软件，提供简单、便捷的可视化编程环境，内置120多个中控主机宏命令。 |  |  |
| 21 | 升降器 | 尺寸：支持19寸宽屏 面板：铝合金拉丝 负重：≥5KG 规格：单边齿条齿轮，双械升降。带LED灯触摸式控制面板，具有自动开合装饰板、带有接口端子，可单机遥控或通过中央控制器实现多台集合控制，支持RS232，RS485 保修：一年保修 | 台 | 20 |
| 22 | 电动翻滚桌面插座 | 1、根据实际需求配装电源插座、网线插座、电话插座、音频和各种规格麦克风插座、无线网络接口、VGA视频接口、HDMI接口、USB接口、RCA模块等，模块可更换。 2、具有启动光电检测保护、驱动磁离合安全保护装置，转动过载自动返回卸载控制； 3、可通过控制按钮隐藏所有插孔； 4.具有光电检测装置，当其中任何一个插孔使用时，电动转动控制钮失效 5.在旋转过程中如夹到异物或旋转受阻时，会反向旋转，以确保使用安全。 6具有磁力离合传动装置，确保电动可靠旋转及精确到位。 | 套 | 4 |
| 23 | 桌面弹起出线型 | 倾斜上升/下压，插座带线,1*多功能母插；2*RJ45；1*VGA；1*RCA标准音视频；1*3.5立体声；1*双声道音频，模块可更换； | 套 | 16 |

# 办公信息化系统

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一：办公设备 |  |  |
| 1 | 台式电脑（一） | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:集成显卡 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 1个VGA输出；1个DVI输出； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌22"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 50 |
| 1 | 台式电脑（二） | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:集成显卡 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 1个VGA输出；1个DVI输出； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌19"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 20 |
| 2 | 14寸手提 | 处理器：Intel 酷睿 i3-3120M 双核处理器（2.5GHz，1600MHz，3MB 3级高速缓存 4线程 35W）带 HD 4000 核芯显卡 芯片组：移动式Intel HM76高速系列芯片组 内存：2GBDDR3-1600, 2 个支持双通道内存的插槽 硬盘：500G 7200RPM 硬盘 显示屏：14.0英寸 LED屏 (16:9, 1366 x 768) 显卡：集成 光驱：双层刻录机 声卡：集成 接口：3个USB端口、1个eSATA、VGA、1个RJ-45； 读卡器：五合一读卡器 网卡：千兆网络连接1000网卡 无线网卡：WLAN 802.11b/g/n 电源：6芯电池 键盘 ：全尺寸键盘、带触摸板 操作系统 ：预装正版Windows 7专业版 操作系统 保修：三年原厂免费上保修服务，原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 2 |
| 3 | 12寸手提 | 处理器:Intel 酷睿 i3-3120M 双核处理器（2.5GHz，1600MHz，3MB 3级高速缓存 4线程 35W）带 HD 4000 核芯显卡 芯片组:移动式Intel QM77高速系列芯片组 内存: 2GBDDR3-1600, 2 个支持双通道内存的插槽 硬盘:500G 7200RPM 硬盘 显示屏:12.5英寸 LED屏 (16:9, 1366 x 768) 显卡:集成 声卡:集成 接口：2个USB端口、1个eSATA、VGA、1个RJ-45； 读卡器:五合一读卡器 网卡:千兆以太网卡 无线网卡:WLAN 802.11b/g/n 电源:6芯锂电池 键盘:全尺寸键盘,带触摸板 操作系统 :预装正版Windows 7专业版 操作系统 保修:三年原厂免费保修服务，原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 6 |
| 4 | 17寸手提 | 处理器:Intel 酷睿 i3-3120M 双核处理器（2.5GHz，1600MHz，3MB 3级高速缓存 4线程 35W）带 HD 4000 核芯显卡 芯片组:移动式Intel HM76高速系列芯片组 内存:2GBDDR3-1333, 2 个支持双通道内存的插槽 硬盘:500G 7200RPM 硬盘 显示屏:17.3英寸LED屏 (16:9, 1600 x 900) 显卡: 1G DDR3独立显卡 光驱:DVD RW双层刻录机 声卡:集成 接口: 4个USB端口、1个HDMI端口、1个立体麦克风输入端口、 1个耳机端口、 1个RJ-45 读卡器:六合一读卡器 网卡:千兆以太网卡 无线网卡:WLAN 802.11b/g/n 电源:8芯锂电池 键盘:全尺寸键盘,带触摸板 操作系统:预装正版Windows 7专业版操作系统 保修:三年原厂免费保修服务，原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 2 |
| 3 | 碎纸机 | 碎纸效果：2x13mm 碎纸能力：5张/次 碎纸宽度：225mm 碎纸速度：3米/分钟 碎纸箱容积：14L 连续碎纸时间：40分 保修：1年保修 | 台 | 6 |
| 4 | 打印一体机 | 功能:打印、复印、扫描、传真 打印速度（黑白）：25 页/分钟 打印质量（黑白，最佳）:600 x 600 x 2 dpi 标配端口:1 个高速 USB 端口,1 个 10/100M 以太网网络端口 内存:128MB 纸张处理（进纸）（标配）:进纸盒、 优先纸盒、自动文档进纸器 纸张处理（出纸）（标配）:出纸盒 双面打印:自动（标配） 光学扫描分辨率: 1200 dpi 分辨率 扫描速度（正常，A4）15 页/分钟（黑白、彩色） 复印速度（正常）：25 份/分钟 复印分辨率（黑白文本）: 600 x 600 dpi 传真分辨率:300 x 300 dpi | 台 | 20 |
| 5 | 数码复合机 | 产品类型：数码复合机 颜色类型：彩色 涵盖功能：复印/打印/扫描 最大原稿尺寸：A3 进纸盘容量：标准纸盒： 2个 手送纸盘：标配 内存容量：2GB 硬盘容量：160GB 双面器：标配 自动输稿器：标配 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB、 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 复印速度：25cpm 复印分辨率：600x600dpi | 台 | 2 |
|  | 复印机 | 产品类型：黑白数码复合机 最大原稿尺寸：A3 网络功能：支持有线网络打印 双面器：标配 进纸盘：标准纸盒2个 自动输稿器：标配 复印速度：25cpm 接口类型：USB2.0、 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） | 台 | 1 |
| 6 | 数码单反 | 机身特性：APS-C规格数码单反 有效像素：1800万 镜头：含镜头，等效35mm焦距：29-88mm 传感器： CMOS 高清摄像：全高清（1080） 保修：一年保修 | 台 | 1 |
| 7 | 文件服务器 | 1U机架式 标配一个四核Intel® 至强® E3-1220处理器(3.1GHz/8MB/80W/DDR3-1333), 集成8MB缓存； 标配4GB(2x2GB) PC3-10600E内存, 4个内存插槽； 4*1TB SATA 3.5寸7200转硬盘 集成2块千兆以太网卡； 2个I/O插槽， 1个PCI-Express x4 Gen2全高全长插槽, 1个PCI-Express x16 Gen2全高全长插槽; 标配远程管理端口；6个USB 2.0端口或以上; 操作系统：Windows 2008 中文标准版64位 R2(5 CALs) 一年保修 | 台 | 1 |
|  |  | 二：显示设备 |  |  |
| 1 | 全高清投影机（含吊架） | 分辨率:物理分辨率1920*1200 亮度（流明）:白色亮度：≥3000ANSI(ISO21118标准)；色彩亮度：≥3000ANSI（IDMS标准） 对比度:≥1000：1 灯泡寿命≥2000小时（标准亮度模式下）； 镜头:手动1.6X变焦； 多角度镜头位移:具有镜头水平和垂直移动功能 无线连接功能 防尘性能 机型:工程机 接口:2路独立VGA输入接口、1路独立VGA输出接口， 1路HDMI接口，1路USB A型接口，1路USB B型接口，1路RCA接口，1路S-VIDEO，2路迷你立体声输入接口，1路迷你立体声输出接口，1路Mic接口，1路LAN网络接口，1路RS-232 直接开关机:即关即拔功能； 保修：整机两年，灯泡半年 | 台 | 2 |
| 2 | 投影幕 | 150寸电动玻珠投影幕，带线控，带遥控。 | 幅 | 2 |
| 3 | 普清投影机（含吊架） | 分辨率：物理分辨率1024*768 亮度（流明）：白色亮度：≥3000流明(ISO21118标准)；色彩亮度：≥3000流明（IDMS标准） 对比度：≥5000：1 镜头：手动1.6X变焦 调整功能：具有快速四角调节功能；垂直/水平两种梯形校正方式，垂直±30°，水平±30° 防尘性能 屏幕分割功能； 机型：工程机 接口：2路独立VGA输入接口、1路独立VGA输出接口， 1路HDMI接口，1路USB A型接口，1路USB B型接口，1路RCA接口，1路S-VIDEO，2路迷你立体声输入接口，1路迷你立体声输出接口，1路Mic接口，1路LAN网络接口，1路RS-232 含散热风扇 直接开关机：即关即拔功能 保修：整机两年，灯泡半年 | 台 | 4 |
| 4 | 投影幕 | 100寸电动玻珠投影幕，带线控，带遥控 | 幅 | 4 |
| 5 | 液晶电视 | 屏幕对角线尺寸：42英寸 显示屏比率：16 :9 分辨率： 1920×1080 背光源：LED背光源 USB媒体播放：有 HDMI接口：2 电脑接口+音频输入：标配 USB 接口：标配 耳机输出端子：标配 | 台 | 8 |
|  |  | 三：液晶交互平板设备 |  |  |
| 1 | 液晶平板 | 触控技术：光学触控技术 多点触控：支持 触摸方式：任何非透明物体 定位精度：±1.5mm 触摸分辨率：32767 x 32767 响应速度：连续点 4ms 屏幕尺寸：55” 屏幕类型：液晶 LCD 物理解析度：1920 × 1080（HV） 亮度：1500cd/m2 对比度：5000:1 视角：179° 视频输入接口 - 1 个组同轴天线端口 - 2 个复合视频端口 - 1 个 S 端子 - 1 个 VGA 接口 - 2 组色差端子 - 2 个 HDMI 高清晰度多媒体接口 音频输入接口 - 左/右声道，AV1 /YPbPr1/S-VEDIO 共用一组 - 左/右声道，AV2 /YPbPr2 共用一组 - 一个电脑音频输入接口 | 台 | 6 |
| 2 | 移动支架 | 配合55寸交互平板使用 | 台 | 2 |

# LED屏幕及会议室显示屏系统

### 设计依据

方案设备选型、系统设计、设备运输及安装、售后服务等均严格遵守国家现行的技术规范与标准，对我国未制定规范的参照国际标准执行。遵循下列标准：

《电子计算机房施工及验收规范》：ST/T30003-93

LED显示屏通用规范：SJ/T11141－2003

LED显示屏检测办法：SJ/T11281-2003

电工电子产品基本环境试验规则 总则：GB2421

电工电子产品基本环境试验规则 名称术语：GB2421

电工电子产品基本环境试验规则 高温试验办法：GB2423.2

电工电子产品基本环境试验规则 低温试验办法：GB2423.1

计算机站场地安全要求：GB9366－88

电网电源供电的和家用和类似一般用途电子及有关设备安全要求：GB8898－88

电力设备接地设计技术规范：SDJ8－98

工业企业通信接地设计规范：GBJ79－85

工业与民用电力装置的接地设计规范：GBJ65－88

《民用建筑线缆标准》：EIA－TIA－568

《建筑及建筑群众和布线工程设计规范》：CECS72-79

### 设备连接设计图

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一：服务区LED大屏设备 |  |  |
| 1 | P3室内全彩色显示屏 | PH3室内全彩色显示屏 像素管间距:3mm 屏体显示尺寸（mm）:4000mm×2000mm 失控点:≤1/10000 单元模组拼接缝：≤1㎜ 可视距离:3m-30m 可视角度:160°(H) / 160°(V) 灰度:65536级 整屏亮度:＞1800cd/㎡ 亮度调节: 256级可调，带自动调节功能 使用寿命:5万小时或以上 保修：一年保修 | ㎡ | 8 |
| 2 | 同步控制系统 | 视频同步，RS422，保修：一年保修 | 套 | 1 |
| 3 | 播放软件 | LED播放软件，保修：长期免费升级 | 套 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:高清显卡（VGA+DVI-D接口）,支持双屏显示 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 1个VGA输出；1个DVI输出； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌20"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 套 | 1 |
| 5 | 电源线 | 20Kw，3相五线（装修方提供380伏引入） | 项 | 1 |
| 6 | 通讯线缆 | 超5类双屏蔽网线 | 条 | 2 |
| 7 | 配电箱 | 订做专业配电箱，保修：一年保修 | 个 | 1 |
| 8 | 显示屏安装钢架 | 订做专业配套安装钢架 | 个 | 1 |
|  |  | 二：会议室显示屏设备 |  |  |
| 1 | 液晶显示屏 | 屏幕对角线尺寸:26英寸 分辨率:1366×768 背光源: LED背光源 接口:2个HDMI接口，1个电脑接口+音频输入，1个USB 接口，1个网线接口，1个立体声微型耳机输出端子，1个数字音频输出(光纤) | 台 | 15 |
| 2 | 液晶壁挂架 | 配合液晶显示屏使用 | 套 | 15 |
| 3 | 控制软件 | 只需通过互联网或内部专用网登陆服务器端即可完成内容设计并发布，节目通过网络传输到各播放端进行播放。 | 套 | 1 |
| 4 | 播放控制机 | 分区播放控制机15个，能支持15台液晶屏 参数配置:1.5GHz主频/512M内存/4G存储或更高配置 操作系统: android操作系统 网卡:10M/100/1000M网卡 I/O接口:2个USB接口、1个HDMI输出（1080p高清输出）、1个RJ45网线口 | 套 | 1 |
| 5 | 控制电脑 | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:高清显卡（VGA+DVI-D接口）,支持双屏显示 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 1个VGA输出；1个DVI输出； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌20"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 1 |

# 机房设备系统

### 设计依据

在南海区公共资源交易中心智能化（信息化）项目机房系统设备的设计过程中应采用较为先进的设计思想，选用性能价格比突出的设备和材料，以使新大楼机房既能满足当前的实际需要，又能适应将来的发展要求。

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一：UPS设备 |  |  |
| 1 | 不间断电源 | UPS的功率为6KVA，最大输出功率5.4KW。16节120AH 高频在线式，单进单出，容量大小为6KVA。 输入电压范围(Vac)：80V-280V 输入功率因数：当输入额定电压，满载运行时，输入功率因数 ≥ 0.99， 输出功率因数：≥0.9 最大并机数量:4并机; 提供以太网卡及以太网接口(TCP/IP协议)。 EMC和防雷： 5kA防雷和6kV防浪涌 平均无故障间隔时间MTBF：不小于340,000h 保修：主机三年保修，电池保修按厂家标准提供。 | 台 | 2 |
|  |  | 二：机房设备 |  |  |
| 1 | 硬盘防磁柜 | 容积:180L 重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等，抵御来自外界的磁场、湿气和灰尘的入侵，可真正有效防止资料褪磁、霉变、锈蚀和质变。 | 个 | 1 |
| 2 | 抽湿机 | 适用面积: 41-60㎡ 除湿量: 1L/h或以上 保修：三年 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜 | 42U标准机柜 | 台 | 4 |
|  |  | 防雷系统 |  |  |
| 1 | 三相电源防雷箱 | 三相380V AC，100kA，25ns响应时间，4P保护模式，保护网络机房总电源。 | 个 | 4800 |
| 2 | 三相电源防雷器 | 三相380V AC，40kA，25ns响应时间，4P保护模式，保护网络机房UPS电源输入部分。 | 个 | 2500 |
| 3 | 电源防雷插座 | 6位，万用插座，10A工作电流，220V AC，10kA，过载保护，保护机房终端设备电源。 | 个 | 350 |
| 4 | 网络信号防雷器 | 单口，1000Mpbs，RJ45接口，0.5dB，八线全保护，保护服务器网络信号线输入端口。 | 个 | 850 |
| 5 | 室外球三合一防雷 | 功能 电源、视频、控制线 电源最大持续运行电压： 40V 电源保护水平：50V 视频保护水平：15V 视频传输速率 10MHz 视频插入损耗 <0.5dB 控制线最大持续运行电压：24V 控制线保护水平：15V 控制线传输速率 10MHz 控制线插入损耗 <0.25dB | 个 | 500 |
| 6 | 汇流排 | 4位，2个绝缘子数 | 个 | 400 |
| 7 | 防雷线材 | 包含电源线，PVC线槽，线材及五金件 | 批 | 5000 |

# 核心网络系统

### 设计依据

结合南海采购中心新大楼网络的实际应用和发展要求，在进行网络系统设计时，系统总体设计应遵循原则：

实用性原则

以满足现行需求为基础，在节省投资的同时，充分考虑发展的需要来确定系统规模。

安全性原则

南海区公共资源交易中心新大楼网络，对安全级别要求很高。系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益。

可靠性原则

系统设计能有效的避免单点失败，在设备的选择和关键设备的互联时，应提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性，另一方面要保证网络能在最短时间内修复。

成熟和先进性原则

网络系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面应采用国际上先进的同时又是成熟、实用的技术。

高可用性原则

具有较高的可靠性和可用性前提下，保证征管业务系统的正常运行。网络设备及设计具备在线故障恢复能力，关键设备、线路能做到实时备份和自动故障切换。网络系统具有强大的容错功能以确保各种应用的正常运行，在网络设计上采用网络级备份或线路及设备的冗余配置。没有单故障点，广域网线路之间相关系数最小。

开放性和标准化原则

在设计时，要求提供开放性好、标准化程度高的技术方案；设备的各种接口满足开放和标准化原则。

可扩充和扩展化原则

所有系统设备不但满足当前需要，并在扩充模块后满足可预见将来5～10年的需求，如带宽和设备的扩展，应用的扩展和办公地点的扩展等。保证建设完成后的系统在向新的技术升级时，能保护现有的投资。

可管理性原则

整个系统的设备应易于管理，易于维护，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面很好的监视和控制，远程管理和故障诊断。

### 设计拓朴图

本项目建设网络结构基本上分为核心和楼层接入，网络核心即南海区公共资源交易中心新大楼网络中心，采用原有核心交换机。网络的接入层即其办公大楼各楼层接入交换机，根据实际需求，核心交换机部署在新办公大楼的三楼中心机房，接入交换机分别在1、5层部署一个配线间（其中三楼的接入交换机就近部署在中心机房），多台接入交换机采用堆叠的方式组成一个堆叠组，根据客户的实际应用需求，此次方案采用千兆到桌面的组网方式，保证客户此次组网后续的可用性；根据各个楼层内用户数量，来确定交换机端口数量，从而决定采用交换机的数量，通过千兆光纤和六类跳线汇聚到核心层交换机上。

此种组网方案的结构简单，层次分明，便于管理；控制简单，便于建网；网络延迟时间较小，传输误差较低。

### 设计方式

此方案设计中主要考虑到成本问题，接入交换机都采用二层千兆接入交换机，接入层功能：提供Layer2的网络接入，通过VLAN划分实现接入的隔离。此次在接入层设计时，应考虑以下几点：

1、接入层接入端口规划容量应根据实际使用情况考虑扩展性,具备可堆叠特性；

2、各功能分区的接入层相对独立；

3、不同类型的接入层应各自分开，连接到对应功能区的核心层。

考虑到南海区公共资源交易中心新大楼未来信息化的发展需求，采用了千兆到桌面的组网模式，保证了南海区公共资源交易中心新大楼信息化发展5-10年的发展规划，接入交换机选用高性能千兆接入交换机，同时还可以用于数据中心服务器群的连接，在满足南海区公共资源交易中心新大楼网络高性能、高密度的接入的基础上，提供更全面的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性，是理想的南海区公共资源交易中心新大楼网络接入层交换机。

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络配线架 | 类型： 配线面板 分类：Cat 6 机架安装 = 是 前连接器接口 = RJ45 端口数量 = 24 保修：一年保修 | 台 | 20 |
| 2 | 接入交换机 | 以太网交换机主机 24个10/100/1000BASE-T, 4个1000BASE-X | 台 | 37 |
| 3 | SFP光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 2 |
| 4 | 接入交换机堆叠电缆 | SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 条 | 28 |
| 5 | 光电转换器 | （光口转换为电口）电模块-SFP-GE-(RJ45) | 个 | 6 |

# 多媒体智能评价显示终端系统

### 设计依据

为提高本中心服务台工作人员服务质量及兼容发布多媒体信息，计划在一楼大堂服务台建设一套多媒体智能评价显示终端系统。该系统由后台管理及前端显示两部份组成。

后台管理软件采用主流的B/S架构，运行于一台服务主机上，通过网络进行信息通讯，使用MYSQL数据库进行数据管理，采用先进的算法分析评价数据，以清晰的图表结构展示统计结果。同时任何人都可以在任何地点，通过浏览器访问后台管理软件站点，使用账户名和密码进行登陆使用，简单快捷。后台管理软件应包括评价数据管理后台、员工信息管理后台、多媒体数据发布后台、监控信息管理后台等多平台融合。

前端显示设备采用8英寸平板电脑作为评价显示硬件，能提供丰富的接口方便与使用者业务系统的结合，从而实现内容的全面数字化，管理的全面网络化与一体化。配合后台软件，能实现服务评价、通知公告、欢迎标语、意见调查、信息查询、天气时钟、设备信息、宣传展示、即时语音、屏幕同步十大功能模块：

服务评价模块

每个办事人员都可以对自己本次接受的服务进行评价。模块能向办事人员展现生动的邀评界面及坐席员工信息，准确的收集评价结果，并由后台统一管理。只需登陆后台服务器，便可一目了然所有服务人员的工作业绩和服务水平，方便及时优化和管理团队。同时支持自定义评价按键图标和文字内容及颜色大小，使其变得更加个性，与众不同。

意见调查模块

为本中心提供综合性的意见回收服务。工作人员只需在后台软件设计一套调查问卷，然后通过网络或USB推送到显示平板终端。办事人员能通过本模块，可以针对调查问卷提交自己的想法。工作人员根据后台统计的调查数据，便可很轻松的了解整体需求意见情况。题目全部使用单选题，方便办事人员作答，总数不超过50，每道题目可选答案不超过9，可选答案可以随意设定。

欢迎标语模块

提供可定制化的欢迎标语展示功能。设备在待机时，若不想使用设备默认提供的色块待机画面，那么这个模块就能为您完美解决这些问题。本模块可根据工作人员的需求，定制全屏欢迎图片，让办事人员感觉到更贴心和不一样的个性化服务。

通知公告模块

为办事人员提供便捷的通知操作。通知设定全部后台操作。

信息查询模块

可以为办事人员提供中心常规信息查询。工作人员需要在后台软件端添加好供查询的题目和网页链接，即可推送到设备上进行显示。办事人员在查询时，同样可以利用搜索功能过滤查询信息。当然，如果设备可以连接广域网，甚至可以在本模块添加百度、网易之类的网站地址来供客户查阅。

设备信息模块

本模块提供设备相关参数信息的查阅。工作人员可以随时进入本模块查看设备的运行状态。

展示宣传模块

包括图片展示、视频视频展示两大功能。工作人员可以设计自己的宣传展示列表，通过后台软件推送至设备端，设备将会循环展示每张宣传图片或视频。同样，类似于欢迎标语模块，工作人员完全可以将本模块设为默认待机界面，来全屏展示您的宣传内容。

即时语音模块

实现将任意文字内容，转化为语音进行播报。

屏幕同步模块

可以实时将服务人员工作电脑的屏幕状态同步显示在设备屏幕上。共有四种同步方式，第1种是一次性截屏，类似qq截屏功能，指定区域，双击截屏；第2~4种是实时同步，但焦点不同，分别是全屏同步、鼠标指针区域同步、输入焦点区域同步。

时钟天气模块

除了可以以数字时钟的形式显示当前时间外，还可以为办事人员提供当地未来四天的天气情况，所有数据均由中国天气网官方提供，为办事人员提供多方面信息。

另外：本多媒体智能评价显示终端系统还应提供配套的SDK开发包，支持二次开发。

### 功能结构图

### 需求清单

| 序号 | 类别 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板评价器 | 处理器：双核处理器，主频1.5GHZ或以上 内存：1G DDR3或以上 系统：移动操作系统； 显示屏：8英寸至10英寸之间，1024*768或以上分辩率 操作方式：电容屏触摸 内置储存：16G 最大扩展容量：32G SD卡（TF） 网络：WIFI、USB 其它接口：USB2.0、TF卡接口 设计：超薄 功能：配合软件能能实现天气时钟、通知公告、欢迎标语、意见调查、信息查询、设备信息、宣传展示、即时语音、屏幕同步、服务评价十大大功能模块 保修：一年 | 台 | 10 |
| 2 | 服务评价系统 | 采用主流的B/S架构，通过网络端口进行信息通讯，使用MYSQL数据库进行数据管理，通过浏览器访问后台系统站点，使用账户名和密码进行登陆使用。 含评价数据管理后台、信息管理后台、多媒体数据发布后台、监控信息管理后台等多平台功能 能实现天气时钟、通知公告、欢迎标语、意见调查、信息查询、设备信息、宣传展示、即时语音、屏幕同步、服务评价等功能模块。 能提供开发包，能进行自行二次开发。 | 套 | 1 |
| 3 | 台式电脑 | CPU： I3-3220(3.3G ,3M)处理器； 内存:4G DDR3 1333MHz 硬盘:500G SATA硬盘 显卡:高清显卡（VGA+DVI-D接口）,支持双屏显示 扩展插槽：≥1个全高PCI，≥1个PCI Express 16X，≥1个PCI Express1X； 网卡：千兆网卡 接口：≥6个USB 2.0(前置至少2个USB)；1个以太网接口(RJ45)； 1个VGA输出；1个DVI输出； 外设：同品牌原厂键盘；同品牌原厂光电带滚轮鼠标； 操作系统：原厂预装正版Windows 7 专业版操作系统 显示器：同品牌20"宽屏LED液晶 售后服务：三年原厂免费上门保修服务（含显示器、鼠标、键盘等所有部件），原厂7x24小时免费800/400技术电话支持 | 台 | 1 |
| 4 | 平板底坐 | 角度可调型 | 个 | 10 |
| 5 | 无线路由器 | 802.11n 300M无线宽带路由器，一年保修 | 台 | 1 |